Приложение № 1 к извещению

Техническое задание

| № п/п | Наименование | ОКПД2/ КТРУ | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокс монтажный ЩМП-50.50.24 (500x500x240) Zn У2 IP54 ПЩК | 27.12.31.000 | Габариты: 500×500×240 мм; материал – сталь с цинковым покрытием; степень защиты IP54; климатическое исполнение У2; тип монтажа – навесной; комплектация: DIN-рейка, заземляющая и нулевая шины. | шт. | 1 |
| 2 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 16А 4,5кА С КАРАТ IEK | 27.12.22.000 | 3-полюсный; номинальный ток 16 А; отключающая способность 4,5 кА; характеристика C; степень защиты IP31; климатическое исполнение УХЛ3. | шт. | 4 |
| 3 | DIN-рейка (30 см) оцинкованная 1 мм IEK | 27.33.13 | Длина 300 мм; ширина 35 мм; толщина 1 мм; материал – сталь оцинкованная; перфорированная. | шт. | 2 |
| 4 | Шина N "ноль" в комб. DIN-изол. "Стойка" ШНИ-8х12-8-КС-С ИЭК | 27.33.13 | Нулевая шина на 8 выводов; сечение 12 мм²; изолированная; крепление на DIN-рейку. | шт. | 2 |
| 5 | Шина соединительная типа FORK (вилка) 3Р 63А (дл. 1 м) ИЭК | 27.33.13 | Ток 63 А; напряжение 400 В; 3 полюса; тип «вилка» (FORK); длина 1 м; степень защиты IP31; климатическое исполнение УХЛ3. | шт. | 1 |
| 6 | АВР 100А 4Р модульное ТООЗ-100/4Р ТОМZN | 27.12.22.000 | Номинальный ток 100 А; напряжение 400 В, 50 Гц; 4-полюсный; автоматическое управление с приоритетом основной сети; степень защиты IP31; климатическое исполнение УХЛ4. | шт. | 1 |
| 7 | Индикатор AD22-22DS R красный 220В АС CNC Electric | 26.51.43.137 | Щитовой, световой Напряжение: 220 В переменного тока Цвет свечения: красный Тип лампы: светодиодная Диаметр отверстия: 22 мм Степень защиты: IP31 Климатическое исполнение: УХЛ3 | шт. | 1 |
| 8 | Индикатор AD22-22DS G зеленый 220В АС CNC Electric | 26.51.43.137 | Щитовой, световой Напряжение: 220 В переменного тока Цвет свечения: зеленый Тип лампы: светодиодная Диаметр отверстия: 22 мм Степень защиты: IP31 Климатическое исполнение: УХЛ3 | шт. | 1 |
| 9 | Розетка стационарная 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 ИЭК | 27.33.13 | Силовая, стационарная Номинальный ток: 32 А Напряжение: 380 В, 50 Гц Исполнение: 3Р+РЕ+N Степень защиты: IP44 Климатическое исполнение: УХЛ3 Материал корпуса: термопластик, негорючий | шт. | 1 |
| 10 | Вилка 025 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 ИЭК | 27.33.13 | Силовая, вилка Номинальный ток: 32 А Напряжение: 380 В, 50 Гц Исполнение: 3Р+РЕ+N Степень защиты: IP44 Климатическое исполнение: УХЛ3 | шт. | 1 |
| 11 | Провод ПВ-Знг(А)-LS (ПуГВ) 1х6,0 белый | 27.32.13.110 | Медный, гибкий, одножильный Сечение: 6,0 мм² Изоляция: ПВХ, пониженной пожарной опасности (нг(А)-LS) Цвет изоляции: белый Климатическое исполнение: УХЛ3 | м | 20 |
| 12 | Провод ПВ-Знг(А)-LS (ПуГВ) 1х6,0 желто-зеленый | 27.32.13.110 | Медный, гибкий, одножильный Сечение: 6,0 мм² Изоляция: ПВХ, пониженной пожарной опасности (нг(А)-LS) Цвет изоляции: желто-зеленый (заземление) Климатическое исполнение: УХЛ3 | м | 20 |
| 13 | Наконечник штыревой изолированный НШВИ 6-12 (79449) КВТ | 27.33.13 | Тип: штыревой, изолированный Сечение провода: 6 мм² Длина: 12 мм Материал: медь, изоляция ПВХ Цвет: синий (соответствует сечению) Климатическое исполнение: УХЛ3 | шт. | 100 |
| 14 | Короб перфорированный, серый RL6 25х40 DKC | 27.33.13.190 | Кабельный короб перфорированный Размеры: 25×40 мм (ширина×высота) Цвет: серый Материал: сталь, оцинкованная с полимерным покрытием Длина: 2 м (стандарт) Степень защиты: IP31 Климатическое исполнение: УХЛ3 | м | 2 |

Согласно п.п. 5 и 6 Правил заказчики вправе указывать дополнительную информацию, не предусмотренную КТРУ, при наличии обоснования.

Заказчик вправе указывать дополнительные характеристики, не предусмотренные КТРУ, для минимизации рисков поставки некачественного товара. Указанные требования к техническим характеристикам (номинальные токи, мощности, классы точности, климатическое исполнение) обусловлены производственной необходимостью обеспечения бесперебойной работы электрооборудования в условиях круглогодичной эксплуатации.

Описание объекта закупки, не противоречит требованиям Закона о контрактной системе и Правилам использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145. Заказчик формирует техническое задание в соответствии с собственными потребностями, учитывая требования действующего законодательства.

Заказчиком определена позиция и характеристика по которой риск получения некачественного товара минимизирован. Требуемый к поставке товар необходим Заказчикам для качественного, своевременного и безопасного сопровождения основной деятельности учреждения.

В соответствии с п. 5  Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  Постановления Правительства РФ № 145 от 08 февраля 2017 г. заказчик вправе указать в плане закупок, плане-графике закупок, формах обоснования закупок, извещении об осуществлении закупок, приглашении и документации о закупке иную и (или) дополнительную информацию, а также дополнительные и (или) иные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона, которые не  предусмотрены в позиции каталога. Заказчик осуществили описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о ФКС, что прямо предусмотрено Правилами использования КТРУ.

Срок поставки: в течение 7 рабочих дней с момента подписания контракта, в рабочие дни с 09:00 до 16:00 (обед 12:00–13:00).

Качество: товар новый, без повреждений, коррозии, соответствует заявленной степени защиты IP31 (для компонентов внутри/на панели) и IP44/IP54 для соответствующих изделий.

Совместимость: все комплектующие должны быть совместимы по электрическим параметрам, габаритам и способам монтажа в щите.

Поставляемые электротехнические изделия должны иметь сертификаты или декларации о соответствии требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Номинальные токи, коммутационная способность, климатическое исполнение (УХЛ3 или УХЛ4) должны обеспечивать бесперебойную работу оборудования при круглогодичной эксплуатации в условиях умеренного и влажного климата (Республика Крым).

Степень защиты IP31 (по ГОСТ 14254-2015) – обязательна для всех компонентов, устанавливаемых внутри щита и на его лицевой панели.

В период действия гарантийного срока все расходы по гарантийной замене (в случае необходимости), в том числе и на доставку, несет Поставщик.

Гарантийный срок: на все поставляемые товары составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Заказчиком акта приёма-передачи товара.

Поставщик в период действия гарантийного срока осуществляет бесплатную замену товара на товар надлежащего качества в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика.

Главный энергетик

ФКУ Дом отдыха «Семидворье» УФСИН России

по Республике Крым и г. Севастополю					                  Д.С. Сарнавский