| Полное название признака | Значение признака |
| --- | --- |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ однолучевой эхолот для батиметрической съёмки CHCNAV D270 или аналог. ОКПД2 26.51.12 |  |
| НАЗНАЧЕНИЕ | Однолучевой эхолот для батиметрической съёмки. |
| Измеряемый диапазон глубин, м | От 0,15 до 300 |
| Рабочая частота излучения эхолота, кГц, Не менее | 200 |
| Разрешающая способность эхолота, м, не менее | 0,01 |
| Ширина диаграммы направленности излучателя эхолота, ° | не более 6,5±1 |
| СКП измерений глубины, м | 0,01+0,001∙Н, где H – измеряемая глубина |
| Свидетельство о проведении поверки | наличие |
| ПАРАМЕТРЫ ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ: СКП DGPS по высоте | не более 0,5 м |
| ПАРАМЕТРЫ ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ: Точность курса | не более 0.1° на 1 м базовой линии |
| ПАРАМЕТРЫ ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ: Дрейф инерциальной системы | не более 6° в час |
| Формат данных | NMEA-0183 (SDDBT, SDDPT), форма сигнала |
| Операционная система | Linux |
| Web-интерфейс | ПК/мобильные устройства |
| Диапазон датчика температуры воды, ℃ | от -55 до +125 |
| Bluetooth | 5.0, совместим с 2.X |
| Wi-Fi | IEEE802.11n-2.4G |
| Хранение данных | Поддержка внешних устройств хранения, встроенная память не менее 8 Гб |
| Последовательный интерфейс | RS232 |
| Пыле- и влагозащищённость | IP67 |
| Свидетельство о проведении поверки | наличие |
| Свидетельство о проведении первичной поверки: Срок до окончания действия свидетельства о поверке на дату поставки должен быть не менее 2/3 межповерочного интервала | наличие |
| ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ |  |
| Эхолот | 1 |
| Трансдьюсер | 1 |
| Крепление | 1 |
| Кабель интерфейсный Lemo5-DB9[F] | 1 |
| Кабель интерфейсный DB9[F]-DB9[F] | 1 |
| Адаптер (USB-RS232) | 1 |
| Кабель питания | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Кабель питания (Клещи-Jack | 1 |
| Секция (0.5м, Сталь, Top) | 1 |
| Секция (0.5м, Сталь, Middle) | 2 |
| Секция (0.5м, Сталь, Bottom) | 1 |
| Кейс | 1 |
| ПО для сбора и обработки данных | 2 |
| Метрологическая поверка | 1 |

Требования к поставляемому товару: Товар должен быть новым, в упаковке производителя, не бывшим в употреблении, не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Корпус Товара и все его составные части должны быть целостными. Поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2025 года.

При эксплуатации товар не должен изменять своих качеств, как минимум, на гарантийный период.

Требования к промышленной, пожарной, экологической безопасности и охране труда: Нормы безопасности согласно СанПиНу 5804. Общие требования безопасности.

Требования к экологическим параметрам:

Все поставляемые товары при эксплуатации, хранении и утилизации не должны выделять вредных, ядовитых, радиационных веществ; не должны создавать угрозу жизни человеку и окружающей среде при условии эксплуатации, хранении и утилизации согласно приложенной инструкции.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара:

Товар поставляется в заводской упаковке, обеспечивающей полную сохранность и защиту Товара, от каких бы то ни было повреждений во время транспортировки.

Упаковка должна быть целой, без следов вскрытия, повреждения или переупаковки. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, повреждённого во время перевозки в результате неправильной упаковки или связанных с этим причин, Товар подлежит замене Поставщиком за его счет в адрес Заказчика в сроки, согласованные сторонами. Поставщик должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя при проведении приемки поставляемого товара на складе Покупателя.

Требования к погрузочно-разгрузочным работам: Погрузочно-разгрузочные работы производятся согласно требованиям манипуляционных знаков, нанесенных на упаковке или транспортной таре.

Поставщик несет ответственность за утрату, недостачу и повреждение груза, а также, за нанесение ущерба имуществу Заказчика, интерьеру помещений Заказчика, произошедшие во время выполнения работ, за несвоевременную подачу рабочей силы.

Поставщик гарантирует качество погрузочно-разгрузочных работ в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к документации и техническим данным: В комплекте с оборудованием должны быть все необходимые документы: действующие поверки на оборудование, инструкция на русском языке, паспорта, сертификаты и т.д. на все изделия.

Требования к гарантийному сроку товара и объема предоставления гарантий их качества:

Гарантия Поставщика на Товар предоставляется на срок не менее 12 (двенадцати) месяцев, с момента подписания Заказчиком документа о приемки товара и не менее срока действия гарантии производителя. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие и комплектующие его части.

Гарантия на поставленный Товар предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на данный вид Товара.

Поставщик обеспечивает контактный телефон/эл.почту, по которым Заказчик мог бы информировать Поставщика о дефектах Товара, обнаруженных в течение гарантийного срока.

Поставщик должен обеспечить техническую поддержку по поставляемому оборудованию.