Приложение № 1

к извещению об электронном аукционе

по определению исполнителя на оказание услуг

для обеспечения нужд ФКУ ИК-5

ГУФСИН России по Московской области

Техническое задание

на оказание услуг разработке разрешительной природоохранной документации (инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, проект нормативов допустимых выбросов (НДВ)), получение экспертного заключения на проект НДВ, проведение отбора проб и лабораторного анализа на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, разработка и согласование проекта мероприятий по  уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  при наступлении неблагоприятных метеорологических условий

1. Основание

Изменение природоохранного законодательства, в том числе в части разрешительной документации в области охраны атмосферного воздуха.

# 2. Перечень услуг

- Проведение инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Оформление отчета по инвентаризации ИЗАВ и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

- Проведение отбора проб и лабораторного анализа на стационарных источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

- Разработка и оформление проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) с включением плана –графика контроля нормативов допустимых выбросов на источниках выброса.

- Получение фоновой справки о загрязнении атмосферного воздуха и климатической справки.

- Получение положительного экспертного заключения по проекту НДВ.

- Разработка и согласование проекта мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ при наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Согласование до положительного результата.

3. Объем оказываемых услуг

Предприятие относится к объекту III категории. Региональный экологический надзор.  Количество источников загрязняющих веществ до 10 шт. Предприятие расположено на одном земельном участке.

Проведение инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и включают в себя:

1.	Анализ проектной документации объекта;

2.	Выявление источников загрязнения атмосферного воздуха (ИЗАВ);

3.	Систематизация сведений о пространственном размещении ИЗАВ на объекте;

4.	Определение характеристик ИЗАВ;

5.	Определение координат стационарных ИЗАВ;

6.	Определение качественного и количественного состава выбросов, характеристик отходящих газов теоретическими и инструментальными методами аккредитованной испытательной лабораторией;

7.	Документирование результатов инвентаризации выбросов (оформление отчета);

Разработка нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и включают в себя:

1.    Анализ проектной документации объекта;

2.   Расчет валовых и удельных выбросов по каждому источнику и загрязняющему веществу;

3. Проведение инструментальных замеров загрязняющих веществ на стационарных           источниках

4.    Расчет рассеивания загрязняющих веществ;

5.   Разработка плана –графика контроля нормативов допустимых выбросов на источниках выброса;

6.   Получение фоновой справки о загрязнении атмосферного воздуха;

7.   Получение климатической справки;

8.    Формирование проекта НДВ

9.   Получение положительного экспертного заключения по проекту НДВ

Разработка и согласование проекта уменьшения выбросов при наступлении неблагоприятных метеорологических условий

1.   Анализ проектных материалов;

2.  Расчет рассеивания в приземном слое вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия;

3. Пояснительная записка к плану мероприятий уменьшения выбросов при наступлении НМУ в установленной форме;

4.  Оформление Плана мероприятий;

5. Утверждение плана руководителем учреждения;

6. Направление разработанного плана в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ (региональный экологический надзор);

- Получение ответа о согласовании. Согласование проводится до положительного ответа.

4. Требования к качеству оказываемых услуг

Услуги оказываются строго в соответствии с действующими требованиями законодательства РФ, по действующим методикам и нормативно–правовым документам.

5. Предоставление материалов

Материалы проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, экспертное заключение по проекту НДВ, отчет по  инвентаризации стационарных ИЗАВ и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, протоколы инструментальных замеров, согласованный проект уменьшения выбросов при наступлении неблагоприятных метеорологических условий, фоновая и климатическая справки  предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и в электронном виде.

6. Результаты оказанных услуг

- Отчет по инвентаризации стационарных ИЗАВ и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

- Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (включая план –график контроля нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов).

- Положительное экспертное заключения по проекту НДВ

- Протоколы инструментальных замеров и акты отбора проб загрязняющих веществ.

- Фоновая и климатическая справки

- Согласованный план мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ.