Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации отопительных, водопроводных, канализационных внешних и внутренних систем, систем электроснабжения инженерного оборудования в помещениях Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Калинина, д. 4.

1. Наименование услуг: техническое обслуживание и эксплуатация отопительных, водопроводных и канализационных внешних и внутренних систем, систем электроснабжения инженерного оборудования Управления.

2. Сроки оказания услуг: с даты заключения контракта по 31.12.2026 года.

ОКПД2: 81.10.10.000

1.2. Место нахождения объекта: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Калинина, д. 4. (основное здание и здание пристройки).

Площадь, занимаемая Управлением составляет:

Основное здание – 1 449,30 кв.м.;

Здание пристройки – 2 236,70 кв.м.

1.4. Приемка оказанных услуг осуществляется согласно требованиям действующего законодательства РФ, включая проведение экспертизы оказанных услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнитель не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным предоставляет Заказчику документы о приемке: акт оказанных услуг в 2-х экземплярах, счет на оплату, счета-фактуры (при наличии) и (или) унифицированного передаточного документа (при наличии). Документы о приемке за декабрь 2026 Исполнитель предоставляет Заказчику до 20 декабря 2026.

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Исполнителя соответствующего Акта оказанных услуг в двух экземплярах, а также счета, счета-фактуры (при наличии) и (или) унифицированного передаточного документа (при наличии), рассматривает представленные документы, подписывает Акт оказанных услуг и передает один его экземпляр Исполнителю либо направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта оказанных услуг.

1.5. Сроки и условия оплаты оказанных услуг: Оплата осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней, после подписания счета и акта оказанных услуг, предъявленных Исполнителем. В стоимость оказания услуг должны входить все расходы и затраты связанные с оказанием услуг, обязательные платежи и материалы.

1.6. Срок действия контракта: 31.12.2026 г.

Источник финансирования: Финансирование расходов осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках выделенных лимитов на 2026 г..

3. Место оказания услуг и характеристики помещений.

| 1. Место оказания услуг и его краткая характеристика | Наименование и адрес объекта | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
|  | Нежилые помещения по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Калинина, д. 4. (основное здание и здание пристройки). | Помещения в основном здании – 1 449,30 кв.м.; Здание пристройки – 2 236,70 кв.м. - четырехэтажное административное здание с техническим этажом и подвалом, строительный объём 2 236,70м³; - помещения Управления запитаны от городских сетей через кабельную сборку на наружной стене с вводом в собственную электрощитовую на 0-м этаже. Основными потребителями являются серверы, лифт, АРМы, кондиционеры, водонагреватели, освещение с учётом семи счётчиков- здание имеет центральное теплоснабжение от городских сетей, общую для здания внутреннюю систему отопления стоячную однотрубную с верхней разводкой из стальных труб и чугунных ребристых батарей с подачей из подвального теплового пункта, находящегося на балансе Управления, с учётом через общий теплосчётчик. Обязанность по ежегодному гидравлическому испытанию общей внутренней системы отопления здания возложена на Управление; - здание имеет централизованное водоснабжение, совмещённое с внутренним противопожарным водопроводом (ВПВ) по стоякам из стальных труб, горячая вода подаётся от бытовых накопительных электронагревателей к каждому смесителю; - отвод сточных вод производится по двум стоякам из чугунных труб в два приёмных колодца дворовой сети с отводом в магистральный коллектор; - высота расположения светильников на тросах в актовом зале - 4м; |
| 2. Определения | Услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации отопительных, водопроводных и канализационных внешних и внутренних систем, систем электроснабжения инженерного оборудования Управления, находящихся на балансе Управления, это: – содержание в исправном состоянии внутренних инженерных систем (отопления, холодного и горячего водоснабжения, осветительных и силовых электросетей, канализации). |  |
| 3. Цена контракта | Цена Контракта составляет _____________ включает в себя все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по Контракту, включая стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Исполнителя, стоимость расходных материалов и комплектующих, применяемых Исполнителем при оказании услуг, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Контракта включая НДС. (устанавливаемы приборы и оборудование приобретаются Заказчиком) |  |
| 4. Виды оказываемых услуг | В соответствии с Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию |  |
| 5. Сроки оказания услуг | С даты заключения контракта по 31.12.2026 г. |  |
| 7. Условия оказания услуг | Исполнитель обязан: - оказывать услуги только в отведённой для них зоне; - содержать зону оказания услуг в течение всего времени оказания услуг в строгом соответствии с требованиями безопасности; - после оказания услуг осуществлять уборку рабочей зоны и вывоз строительного мусора; - выполнять требования к содержанию, срокам и качеству услуг в согласованные с начальником отдела материально-технического обеспечения Управления сроки; - оказывать услуги в условиях действующего предприятия; - выполнять аварийные услуги 7 дней в неделю, 24 часа в сутки; |  |
| 8. Общие требования к оказанию услуг | Исполнитель обязан: 1. В срок не позднее дня подписания контракта со своей стороны, предоставить Заказчику: - документы, удостоверяющие наличие соответствующего персонала и его право на производство работ, оказания услуг, в том числе на производство работ повышенной опасности. В случае изменения состава привлекаемого персонала Исполнитель обязан незамедлительно предоставить Заказчику вышеперечисленные документы на своих сотрудников и/или сотрудников соисполнителя; - копию приказа о назначении ответственных лиц за охрану труда, пожарную безопасность, электробезопасность; - копию приказа о назначении ответственного лица за проведение инструктажей (первичный, повторный, внеплановый, целевой) по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности вместе с копиями удостоверений, подтверждающими право на проведение инструктажей; 2. До начала оказания услуг предоставить Заказчику на своих работников и/или работников соисполнителя: - список сотрудников для организации допуска в здание Управления; - удостоверяющие личность документы; - документы, подтверждающие профессию и квалификацию, соответствующие указанным в списке работникам Исполнителя (основным и совмещаемым: электромонтер, электрогазосварщик, стропальщик, слесарь и др.); - документы, подтверждающие прохождение проверок знаний по охране труда по основной и совмещаемым профессиям (должностям), а также по видам работ, в том числе работам повышенной опасности, которые предстоит выполнять в рамках действующего договора на территории объектов Управления (удостоверения или копии протоколов проверок знаний требований охраны труда, удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках, о проверке знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, о допуске к работам на высоте и т.д.). Для работ на опасных производственных объектах дополнительно – документы, оформленные в соответствии с требованиями Ростехнадзора (удостоверения или копии протоколов аттестаций с участием представителей Ростехнадзора, в случае прохождения рабочими проверок знаний в комиссии Исполнителя необходимо представить копии протоколов аттестаций членов экзаменационной комиссии с участием представителей Ростехнадзора); 3. Проводить работы повышенной опасности на выделенных по акту-допуску участках с оформлением разрешительной документации в соответствии с порядком, установленным в организации Исполнителя, и с соблюдением требований, предъявляемым к данному объекту; 4. При проведении работ повышенной опасности (работы в электроустановках, в тепоустановках, электросварочные, газосварочные работы, работы на высоте и др.) на территории действующего выделенного по акту-допуску объекта Управления должен быть оформлен наряд-допуск, который оформляется Исполнителем в соответствии с утвержденным порядком организации данного вида работ; 5. В случае выполнения работ повышенной опасности (работы в электроустановках, в тепоустановках, электросварочные, газосварочные работы, работы на высоте и др.) на территории сторонней организации оформить акт-допуск (наряд-допуск) у сторонней организации; 6. Приостановить работы в случае получения письменного уведомления о выявлении нарушений вышеуказанных требований. Заказчик на основании уведомления имеет право расторгнуть с Исполнителем контракт; 7. За счет своих средств в соответствии с установленными нормами обеспечить своевременную выдачу своим работникам, осуществляющим деятельность на объектах Заказчика, инструмента, оборудования, приспособлений, расходных материалов и специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия. 8. Нести ответственность за состояние условий труда на рабочих местах, за использование инструментов, оборудования, приспособлений, расходных материалов, соответствующих установленным нормам и требованиям в области пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям, за наличие на них сертификатов и разрешений для использования их на территории Российской Федерации, в случае, если действующим законодательством Российской Федерации установлено требование о наличии таких сертификатов или разрешений. 9. Нести ответственность за любые увечья, травмы (в том числе повлекшие смерть), ущерб или повреждение имущества, любые другие потери, издержки и расходы, которые могут иметь место при исполнении Исполнителем своих обязательств; 10. При выполнении работ все материалы и комплектующие должны быть новыми, (которые не были в употреблении, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не были восстановлены потребительские свойства), надлежащего качества, не иметь дефектов и повреждений. |  |
| 9. Обязанности Исполнителя при оказании услуг | Исполнитель обязан: 1. обеспечить в рамках оказания услуг по обслуживанию проведение обследования технического состояния сетей и помещений с подготовкой рекомендаций по своевременному текущему либо капитальному ремонту помещений, сетей и замене оборудования, оформленных в виде дефектной ведомости ; Недобросовестное выполнение обязанностей по мониторингу помещений, сетей повлекшее за собой материальный ущерб Заказчику либо третьему лицу, доказанное независимой экспертизой, позволяет Заказчику требовать от Исполнителя полного возмещения причинённого ущерба; 2. обеспечить круглосуточную аварийную поддержку работы обслуживаемых сетей, в том числе в рабочие, праздничные и выходные дни, по вызову Заказчика. Вызов от представителя Заказчика на аварийное техническое обслуживание принимается дежурным представителем Исполнителя круглосуточно по номеру телефона Исполнителя, указанному в контракте. Прибытие представителей Исполнителя для устранения аварии на обслуживаемых сетях - в течение одного часа со времени вызова в любое время суток. При превышении Исполнителем установленного срока Заказчик привлекает для устранения аварии третьих лиц. |  |
| 10. Требования к качеству и безопасности оказанных услуг | Оказание услуг по обслуживанию инженерных сетей, помещений Управления, общего имущества осуществляется в соответствии с требованиями: - Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); – «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811; – «Правил устройств электроустановок», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204; – «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденными Приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н; – СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003; - Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». - Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения». Техническое обслуживание инженерной инфраструктуры здания осуществляется в соответствии с ГОСТ, а, также, следующими правилами, инструкциями и нормативными документами: - «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», введенными в действие приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003 № 115; - «Типовой инструкцией по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» № МДК 4-02.2001, утвержденной приказом Госстроя Российской Федерации от 13.12.2000 № 285; - Приказом Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 12 марта 2013 г. N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду"; - СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003* Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" - СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 24 июня 2003 г. N 110); - - СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (Утвержден приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. N 608, в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 882/пр); - регламентными требованиями технических паспортов на установленное оборудование Заказчика. Качество оказанных услуг подтверждается проведением тестирования системы, для чего Исполнитель в присутствии представителя Заказчика производит проверку работоспособности системы. Скрытые работы принимаются Заказчиком поэтапно, с подписанием акта на скрытые работы. Все работники должны быть обеспечены Исполнителем спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. К оказанию оказанных услуг должны быть допущены лица, прошедшие инструктаж по охране труда. При проведении газопламенных работ руководствоваться «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электро- и газосварочных работ», утверждённых приказом Минтруда РФ 11.12.2020 № 884н; К выполнению электромонтажных работ привлекать лиц, обученных, имеющих допуск и удостоверение, подтверждающее квалификацию; К оказанию услуг на высоте привлекать лиц, обученных, имеющих допуск и удостоверение, разрешающее работу на высоте; К оказанию услуг по эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей привлекать лиц, обученных, имеющих допуск и удостоверение, подтверждающее квалификацию. |  |
| 11. График оказания услуг | Обслуживание инженерных сетей, помещений Управления, общего имущества осуществляется по режиму работы Управления: понедельник; 9.00-18.00; четверг; 9.00-18.00. вторник; 9.00-18.00; пятница; 9.00-16.45. среда; 9.00-18.00. |
| 12. Требования к объёму гарантий качества услуг | Подрядчик гарантирует: - качество оказанных услуг в соответствии с ГОСТ и техническими регламентами; - качество применённых материалов в течение 12 месяцев; - обеспечение бесперебойной работы инженерных сетей в период срока действия контракта; - устранение за свой счёт недостатков в работах и дефектов материалов, выявленных в период гарантийного срока; - выезд на объект для устранения возможных дефектов в гарантийный период. |  |

Приложение:

1. Перечень и виды услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации отопительных, водопроводных и канализационных внешних и внутренних систем, систем электроснабжения, инженерного оборудования Управления;

Приложение № 1

к техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ  И ВИДЫ УСЛУГ

по техническому обслуживанию и эксплуатации отопительных, водопроводных и канализационных внешних и внутренних систем, систем электроснабжения инженерного оборудования Управления

| № п/п | Перечень услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Система хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения, противопожарного водопровода |  |  |
| 1 | Проведение осмотров (обследований) инженерного оборудования и коммуникаций здания с целью выявления неисправностей и их устранения (здание пристройки). | Ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) |
| 2 | Устранение неисправностей в системе водоснабжения, обеспечение ее удовлетворительного функционирования, замена прокладок, набивка сальников водоразборной и водозаборной арматуры с устранением утечки уплотнение сгонов, замена вышедшей из строя водоразборной и водозаборной арматуры (вентилей, кранов, задвижек, смесителей). | По мере необходимости и/или по заявке Заказчика |
| 3 | Замена водомеров, счетчиков воды | По мере необходимости и/или по заявке Заказчика |
| Устранение неисправностей в системе канализации. |  |  |
| 1 | Проведение осмотров (обследований) инженерного оборудования и коммуникаций здания с целью выявления неисправностей и их устранения. | Ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) |
| 2 | Устранение течи или смена гибкой подводки сантехприборов, смена выпусков, переливов сифонов, участков трубопроводов к сантехприборам, замена резиновых манжет унитаза, подчеканка раструбов, регулировка смывного бачка с устранением утечки, укрепление сантехприборов. | По мере необходимости и/или по заявке Заказчика |
| 3 | Прочистка внутренней канализации до колодца на выпуске (здание пристройки). | По мере необходимости и/или по заявке Заказчика |
| 4 | Устранение засоров внутренней канализации и сантехприборов с проверкой исправности канализационных вытяжек. | По мере необходимости и/или по заявке Заказчика |
| 5 | Контроль работы ливневой системы | По мере необходимости и/или по заявке Заказчика |
| Устранение неисправности в системе отопления (здание пристройки). |  |  |
| 1 | Проведение осмотров (обследований) инженерного оборудования и коммуникаций здания перед началом отопительного сезона с целью выявления неисправностей и их устранения. | 1 раз в год перед началом отопительного сезона |
| 2 | Устранение неисправностей в системах отопления (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование. | По мере необходимости и/или по заявке Заказчика |
| 3 | Уплотнение соединений, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий. | По мере необходимости и/или по заявке Заказчика |
| 4 | Набивка сальников, мелкий текущий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, запорной арматуре. Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек. | По мере необходимости и/или по заявке Заказчика |
| 5 | Наладка и регулировка систем с ликвидацией не прогревов, завоздушивания, восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, регулирующей арматуре. | Не менее 1 раза в год перед началом отопительного сезона и/или по мере необходимости в случае запуска системы отопления после аварийной ситуации. |
| Сварочные услуги |  |  |
| 1 | Выполнение сварки деталей, узлов, трубопроводов во всех пространственных положениях сварного шва на заданные размеры. | По мере необходимости и/или по заявке Заказчика |
| 2 | 3амена аварийных участков трубопроводов длиной до двух метров систем отопления и водоснабжения. |  |
| 3 | Наплавка раковин и трещин. |  |
| - Оказание услуг по текущему ремонту инженерного оборудования. |  |  |
| 1 | Устранение течи запорной и водоразборной арматуры при авариях на трубопроводе с холодным водоснабжением, замена сгонов, установка бандажей на трубопроводе, смена участков трубопровода (до 2м.), выполнение сварочных работ (услуг) при текущем ремонте или замене трубопровода (здание пристройки). | По мере необходимости и/или по заявке Заказчика |
| 2 | Прочистка засоров сантехнических приборов (унитазов, раковин, умывальников, сифонов), канализационных труб и стояков внутри здания и до первого колодца, заделка свищей и зачеканка раструбов, замена негодных сифонов и участков трубопровода (до 2 м.) для устранения засора или течи, выполнение сварочных работ (услуг) (здание пристройки). | По мере необходимости и/или по заявке Заказчика |
| 3 | Оказание услуг по текущему ремонту и замене сгонов, запорной арматуры, смене участков трубопровода (до 2м.), ликвидация течи путём уплотнения соединения труб отопления, выполнение сварочных работ (услуг) (здание пристройки). | По мере необходимости и/или по заявке Заказчика |
| 4 | Оказание сопутствующих услуг: рытьё траншей при текущем ремонте или замене участка трубопровода, откачка воды из подвала при ликвидации аварий и после неё; вскрытие полов и потолков, пробивка отверстий и борозд при ликвидации неисправностей на скрытых трубопроводах, отключение стояков и отдельных участков трубопроводов для производства ремонтных работ (услуг); опорожнение отключенных участков отопления и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности (здание пристройки). | По мере необходимости и/или по заявке Заказчика |
| 5 | Прочистка засоров сантехнических приборов (унитазов, раковин, умывальников, сифонов), канализационных труб и стояков внутри здания (основное здание). | По мере необходимости и/или по заявке Заказчика |
| Система электроснабжения |  |  |
| 1 | снятие и установка приборов учёта э/энергии и транформаторов тока для осуществления поверки с последующей сдачей прибора энергоснабжающей организации | по мере истечения межповерочного интервала |
| 2 | Предоставление акта осмотра (акта выбраковки) осветительных приборов (потолочных светильников) для их замены и последующего списания | По мере необходимости |

ПЕРЕЧЕНЬ

инженерных систем и оборудования Управления,

подлежащих техническому обслуживанию

| Наименование систем | Краткая характеристика систем |
| --- | --- |
| Наружные коммуникации (ул. Калинина, д.4 (здание пристройки)) |  |
| Водопровод, Ду | 2ø 80 L = 51,0 м, материал труб - ПЭ |
| Водопроводный колодец, Запорная арматура: | 1 шт.; – задвижка ø 300 мм – 1 шт., – задвижка ø 80 мм – 2 шт., Материал труб - чугун |
| Канализация, Ду | 2ø 100 L = 8,0 м, материал труб – чугун, ПЭ |
| Канализационный колодец, Запорная арматура: | 2 шт.; – 2ø 200 мм (выпуск), длиной 13,0 м, – 2ø 100 мм (выпуск), длиной 8,0 м, Материал труб - чугун |
| Ливневые стоки | Погружной дренажный насос Grundfos Unilift CC 9A1 – 1 шт. (при выходе из строя, ремонт насоса осуществляется по отдельному договору) |

Отопление

| Источник тепла | Котельная квартала № 82 |
| --- | --- |
| Количество стояков | 50 шт. |
| Магистрали (материалы) | Металл |
| Насосное оборудование ИТП | Циркуляция отопления: Danfoss Ду 40 – 2 шт, (при выходе из строя ремонт осуществляется по отдельному договору) |
| Электропривод | РП-А-02 – 1 шт. |
| Манометры | Манометры вакуумные (10 шт.) |
| Радиаторы (тип, материалы) | Чугунные радиаторы |
| Дренажная система в ИТП | Погружной насос – 1 шт. (при выходе из строя ремонт насоса осуществляется по отдельному договору) |
| Водоснабжение и канализация |  |
| Среднемесячное водопотребление | 95 м³ |
| Водомерный узел, тип водомера, срок окончания поверки | Счетчик расположен в цокольном этаже здания пристройки, СГВ-20, зав. № 20746688 (до 03.06.2027) |
| Счетчики холодной воды, Ду 15 | Кол-во 6 шт. (основное здание) |
| Горячее водоснабжение (Основное здание, здание пристройки) | Водонагреватели: 12 штук |
| Тип канализации (Основное здание, здание пристройки) | Центральная |
| Количество санитарно-технического оборудования (Основное здание, здание пристройки) | Унитазы - 21 шт. Раковины – 22 шт. Смесители – 22 шт. Душевые кабины - 5 шт. |

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПО ЗАЯВКЕ

| № | Виды работ |  | Ед. изм. |  | Применяемые материалы и комплектующие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
|  | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм |  | м |  | кислород, ацетилен (входят в стоимость единицы работы) |
|  | до 63 мм |  | м |  |  |
|  | до 100 мм |  | м |  |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: 50, 110мм |  | м |  | - |
| 3 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50мм |  | м |  | - |
|  | 100 мм |  | м |  | - |
| 4 | Демонтаж труб полипропиленовых диаметром до 50мм |  | м |  | - |
|  | СМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ ХГВС |  |  |  |  |
| 5 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 50 мм |  | м/кг |  | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты |
|  |  |  |  |  | труба чугунная канализационная диаметром 50мм |
| 6 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм |  | м/кг |  | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты |
|  |  |  |  |  | труба чугунная канализационная диаметром 110мм |
| 7 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм |  | м |  | Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами |
| 8 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм |  | м |  | Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами |
| 9 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  | м/шт |  | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм |
|  |  |  |  |  | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |
| 10 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  | м/шт |  | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм |
|  |  |  |  |  | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |
| 11 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм |  | м/шт |  | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм |
|  |  |  |  |  | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |
| 12 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм |  | м/шт |  | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм |
|  |  |  |  |  | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |
| 13 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм |  | м/шт |  | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм |
|  |  |  |  |  | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |
| 14 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм |  | м/шт |  | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм |
|  |  |  |  |  | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |
| 15 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 65 мм |  | м/шт |  | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм |
|  |  |  |  |  | Краны шаровые с фланцевым присоединением, с ручкой, давлением: 1,6 МПа, диаметром 65 мм |
| 16 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм |  | м/шт |  | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм |
|  |  |  |  |  | Краны шаровые с фланцевым присоединением, с ручкой, давлением: 1,6 МПа, диаметром 80 мм |
| 17 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром до 15 мм |  | м/шт |  | Муфта цанговая для металлополимерных труб, диаметр 16 x16 мм |
|  |  |  |  |  | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 15 мм |
|  |  |  |  |  | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу цанговое |
| 18 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром 20 мм |  | м/шт |  | Муфта цанговая для металлополимерных труб, диаметр 20 x20 мм |
|  |  |  |  |  | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм |
|  |  |  |  |  | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу цанговое |
| 19 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром 25 мм |  | м/шт |  | Муфта цанговая для металлополимерных труб, диаметр 25 x25 мм |
|  |  |  |  |  | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 25 мм |
|  |  |  |  |  | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу цанговое |
| 20 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные полипропиленовые трубы: диаметром 20 мм |  | м |  | Трубы трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные алюминием, диаметр 20 мм |
|  |  |  | шт |  | Муфта соединительная диаметром 20мм |
| 21 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные полипропиленовые трубы: диаметром 25 мм |  | м |  | Трубы трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные алюминием, диаметр 25 мм |
|  |  |  | шт |  | Муфта соединительная диаметром 25мм |
| 22 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные полипропиленовые трубы: диаметром 32 мм |  | м |  | Трубы трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные стекловолокном, диаметр 32 мм |
|  |  |  | шт |  | Муфта соединительная диаметром 32мм |
| 23 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные полипропиленовые трубы: диаметром 50 мм |  | м |  | Трубы трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные стекловолокном, диаметр 50 мм |
|  |  |  | шт |  | Муфта соединительная диаметром 50мм |
|  | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХГВС |  |  |  |  |
| 24 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм |  | м |  | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм |
| 25 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 м |  | м |  | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм |
| 26 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм |  | м |  | труба чугунная канализационная диаметром 50мм |
| 27 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  | м |  | труба чугунная канализационная диаметром 110мм |
| 28 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм |  | м |  | труба чугунная канализационная диаметром 50мм |
| 29 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  | м |  | труба чугунная канализационная диаметром 110мм |
| 30 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм |  | м/шт |  | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм |
|  |  |  |  |  | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |
| 31 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм |  | м/шт |  | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм |
|  |  |  |  |  | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |
| 32 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм |  | м/шт |  | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм |
|  |  |  |  |  | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |
| 33 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм |  | м/шт |  | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм |
|  |  |  |  |  | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |
| 34 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм |  | м |  | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм |
| 35 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм |  | м |  | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм |
| 36 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм |  | м |  | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм |
| 37 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм |  | шт |  | Муфта цанговая для металлополимерных труб, диаметр 16 x16 мм |
|  |  |  | м |  | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 15 мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу цанговое |
| 38 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм |  | шт |  | Муфта цанговая для металлополимерных труб, диаметр 20 x20 мм |
|  |  |  | м |  | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу цанговое |
| 39 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм |  | шт |  | Муфта цанговая для металлополимерных труб, диаметр 25 x25 мм |
|  |  |  | м |  | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 25 мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу цанговое |
| 40 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 32 мм |  | шт |  | Муфта цанговая для металлополимерных труб, диаметр 32 x32 мм |
|  |  |  | м |  | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 95 °C, диаметр 32 мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |
| 41 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром: 20 мм |  | шт |  | Трубы трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные алюминием, диаметр 20 мм |
|  |  |  | м |  | Муфта соединительная диаметром 20мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 16 МПа, диаметр 20 мм |
| 42 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром: 25 мм |  | шт |  | Трубы трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные алюминием, диаметр 25 мм |
|  |  |  | м |  | Муфта соединительная диаметром 25мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 16 МПа, диаметр 25 мм |
| 43 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром: 32 мм |  | шт |  | Трубы трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные стекловолокном, диаметр 32 мм |
|  |  |  | м |  | Муфта соединительная диаметром 32мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 16 МПа, диаметр 32 мм |
| 44 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм |  | шт |  | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |
| 45 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм |  | шт |  | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |
| 46 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм |  | шт |  | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |
| 47 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм |  | шт |  | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |
| 48 | Врезка в металлопластик |  | шт |  | - |
| 49 | Врезка в полипропилен |  | шт |  | - |
|  | СНЯТИЕ АРМАТУРЫ И САНТЕХПРИБОРОВ |  |  |  |  |
| 50 | Снятие кранов водоразборных или туалетных |  | шт |  | - |
| 51 | Снятие крана шарового |  | шт |  |  |
| 52 | Снятие смесителя: без душевой сетки |  | шт |  | - |
| 53 | Снятие водосчётчиков диаметром: до 50 мм |  | шт |  | - |
| 54 | Снятие гибких подводок |  | шт |  | - |
| 55 | Снятие сифона с гофрой |  | шт |  | - |
| 56 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм |  | шт |  | - |
| 57 | Демонтаж: умывальников и раковин |  | шт |  |  |
| 58 | Демонтаж: унитазов и писсуаров |  | шт |  | - |
| 59 | Демонтаж: моек |  | шт |  | - |
| 61 | Демонтаж: сидений к унитазам |  | шт |  | - |
| 62 | Демонтаж: сифонов |  | шт |  | - |
| 63 | Демонтаж электроводонагревателя накопительного |  | шт |  | - |
| 66 | Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе |  | шт |  | - |
|  | МОНТАЖ САНТЕХПРИБОРОВ |  |  |  |  |
| 68 | Установка умывальника с пьедесталом |  | шт |  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с пьедесталом, трапециевидные, размер 600х450х150 мм |
| 69 | Установка умывальника накладного типа |  | шт |  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые , трапециевидные, размер 600х450х150 мм |
| 70 | Установка умывальника на кронштейнах |  | шт |  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые навесные, трапециевидные, размер 600х450х150 мм |
| 71 | Монтаж мойки металлической врезной |  | шт |  | Мойка из нержавейки, 600*800мм |
| 72 | Установка смесителя |  | шт |  | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками |
|  |  |  | шт |  | Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором |
| 73 | Установка водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л |  | м |  | Трубы трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные алюминием, диаметр 20 мм |
|  |  |  | шт |  | Тройник полипропилен 20*20*20 |
|  |  |  | шт |  | Угол 90 градусов полипропилен, диаметр 20мм |
|  |  |  | шт |  | Муфта соединительная полипропиленовая, диаметр 20мм, наружная резьба 1/2" латунь |
|  |  |  | шт |  | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 20 мм |
| 75 | Установка гибкой подводки |  | шт |  | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 1000 мм |
| 76 | Установка сифона |  | шт |  | - |
| 77 | Установка крана шарового |  | шт |  | - |
| 78 | Установка унитаза-компакт |  | шт |  | унитаз-компакт с бачком |
| 79 | Установка сиденья на унитаз |  | шт |  |  |
|  | СМЕНА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ |  |  |  |  |
| 80 | Смена смесителей: без душевой сетки |  | шт |  | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками |
|  |  |  |  |  | Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором |
| 81 | Смена кран-буксы смесителя |  | шт |  | кран-букса шлиц керамика |
| 82 | Смена прокладок смесителя |  | шт |  | ремкомплект |
| 83 | Смена: сидений к унитазам |  | шт |  | Сиденье-крышка к унитазу |
| 84 | Смена: гофры к унитазам |  | шт |  | Манжета гофрированная диаметром 110мм |
| 85 | Смена: гофры с демонтажом-монтажом унитаза |  | шт |  | Манжета гофрированная диаметром 110мм |
| 86 | Смена: сифона к умывальникам и мойкам |  | шт |  | Сифон бутылочный с решёткой из нержавеющей стали |
| 87 | Смена: смывных бачков |  | шт |  | Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы |
| 88 | Смена: гибких подводок |  | шт |  | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 1000 мм |
| 89 | Смена: унитазов типа "Компакт" |  | шт |  | Унитаз-компакт «Комфорт» |
| 90 | Смена: унитазов (без бачка) |  | шт |  | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском, с цельноотлитой полочкой |
| 91 | Смена: мойки |  | шт |  | Мойка из нержавейки, 600*800мм |
| 92 | Смена умывальника с пьедесталом |  | шт |  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с пьедесталом, трапециевидные, размер 600х450х150 мм |
| 93 | Смена умывальника накладного типа |  | шт |  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые , трапециевидные, размер 600х450х150 мм |
| 94 | Смена умывальника на кронштейнах |  | шт |  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые навесные, трапециевидные, размер 600х450х150 мм |
| 95 | Смена биде |  | шт |  | фарфор, напольное, горизонтальный выпуск |
| 97 | Смена водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л |  | м |  | Трубы трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные алюминием, диаметр 20 мм |
|  |  |  | шт |  | Тройник полипропилен 20*20*20 |
|  |  |  | шт |  | Угол 90 градусов полипропилен, диаметр 20мм |
|  |  |  | шт |  | Муфта соединительная полипропиленовая, диаметр 20мм, наружная резьба 1/2" латунь |
|  |  |  | шт |  | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 20 мм |
| 98 | Смена: шарового крана |  | шт |  | - |
| 99 | Замена сливного механизма в бачке унитаза |  | шт |  | арматура универсальная с боковым приводом |
| 100 | Регулировка смывного бачка |  | шт |  | - |
|  | ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| 101 | Прочистка сифона |  | шт |  | - |
| 102 | Очистка канализационной сети: внутренней |  | м |  | - |
| 103 | Очистка канализационной сети: дворовой |  | м |  | - |
| 104 | Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой для прочистки труб: сложного засора |  | шт |  | - |
| СМЕНА АРМАТУРЫ |  |  |  |  |  |
| 105 | Смена задвижек диаметром: 50 мм |  | шт |  | прокладки, болты |
|  |  |  |  |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30Б2бк, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 50 мм |
|  |  |  |  |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм |
| 106 | Смена задвижек диаметром: 100 мм |  | шт |  | прокладки, болты |
|  |  |  |  |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм |
|  |  |  |  |  | Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм |
| 107 | Смена задвижек диаметром: 150 мм |  | шт |  | прокладки, болты |
|  |  |  |  |  | Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм |
|  |  |  |  |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 150 мм |
| МОНТАЖ АРМАТУРЫ |  |  |  |  |  |
| 108 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм |  | шт |  | Вентиль запорный, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводумуфтовое |
| 109 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм |  | шт |  | Вентиль запорный чугунный, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое |
| 110 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм |  | шт |  | Вентиль запорный чугунный, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм, с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое |
|  | РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 111 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3 |  | шт |  | - |
| 112 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,2 м3 |  | шт |  | расширительный бак (входит в соимость единицы работы) |
| 113 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм |  | м |  | - |
| 114 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм |  | м |  | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |
| 115 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм |  | м |  | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,5 мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |
| 116 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм |  | м |  | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |
| 117 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм |  | шт |  | Муфта цанговая для металлополимерных труб, диаметр 16 x16 мм |
|  |  |  | м |  | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 15 мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу цанговое |
| 118 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм |  | шт |  | Муфта цанговая для металлополимерных труб, диаметр 20 x20 мм |
|  |  |  | м |  | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу цанговое |
| 119 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм |  | шт |  | Муфта цанговая для металлополимерных труб, диаметр 25 x25 мм |
|  |  |  | м |  | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 25 мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу цанговое |
| 120 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм |  | м |  | Трубы стальные водогазопроводные, диаметром 20 мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |
| 121 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм |  | м |  | Трубы стальные водогазопроводные, диаметром 25 мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |
| 122 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм |  | м |  | Трубы стальные водогазопроводные, диаметром 32 мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |
| 123 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм |  | м |  | стальные водогазопроводные неоцинкованные трубы с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |
| 124 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм |  | м |  | стальные водогазопроводные неоцинкованные трубы с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |
| 125 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 65 мм |  | м |  | стальные водогазопроводные неоцинкованные трубы с гильзами для систем отопления диаметром 65 мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое |
| 126 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 80 мм |  | м |  | стальные водогазопроводные неоцинкованные трубы с гильзами для систем отопления диаметром 80 мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое |
| 127 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 100 мм |  | м |  | стальные водогазопроводные неоцинкованные трубы с гильзами для систем отопления диаметром 100 мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое |
| 128 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: до 15 мм |  | шт |  | Муфта цанговая для металлополимерных труб, диаметр 16 x16 мм |
|  |  |  | м |  | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 15 мм |
|  |  |  | кг |  | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу цанговое |
| 129 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм |  | шт |  | Муфта цанговая для металлополимерных труб, диаметр 20 x20 мм |
|  |  |  | м |  | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм |
|  |  |  | кг |  | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу цанговое |
| 130 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм |  | шт |  | Муфта цанговая для металлополимерных труб, диаметр 25 x25 мм |
|  |  |  | м |  | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 25 мм |
|  |  |  | кг |  | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу цанговое |
| 131 | Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром: 20 мм |  | шт |  | Трубы трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные алюминием, диаметр 20 мм |
|  |  |  | м |  | Муфта соединительная диаметром 20мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 16 МПа, диаметр 20 мм |
| 132 | Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром: 25 мм |  | шт |  | Трубы трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные алюминием, диаметр 25 мм |
|  |  |  | м |  | Муфта соединительная диаметром 25мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 16 МПа, диаметр 25 мм |
| 133 | Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром: 32 мм |  | шт |  | Трубы трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные стекловолокном, диаметр 32 мм |
|  |  |  | м |  | Муфта соединительная диаметром 32мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 16 МПа, диаметр 32 мм |
| 134 | Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром: 50 мм |  | шт |  | Трубы трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные стекловолокном, диаметр 50 мм |
|  |  |  | м |  | Муфта соединительная диаметром 50мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |
| 135 | Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром: 63 мм |  | шт |  | Трубы трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные стекловолокном, диаметр 63 мм |
|  |  |  | м |  | Муфта соединительная диаметром 63мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |
| 136 | Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром: 75 мм |  | шт |  | Трубы трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные стекловолокном, диаметр 75 мм |
|  |  |  | м |  | Муфта соединительная диаметром 75мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое |
| 137 | Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром: 90 мм |  | шт |  | Трубы трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные стекловолокном, диаметр 90 мм |
|  |  |  | м |  | Муфта соединительная диаметром 90мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое |
| 138 | Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром: 110 мм |  | шт |  | Трубы трёхслойные полипропиленовые PPR-C, армированные стекловолокном, диаметр 110 мм |
|  |  |  | м |  | Муфта соединительная диаметром 110мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое |
| 139 | Монтаж трубной изоляции на трубопроводы |  | м |  | Теплоизоляция для труб Энергофлекс |
| 140 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм |  | шт |  | сгоны (входят в стоимость единицы работы) |
| 141 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм |  | шт |  | сгоны (входят в стоимость единицы работы) |
| 142 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм |  | шт/кг |  | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 4,0 мм |
| 143 | Установка байпаса на радиатор отопления |  | шт |  | - |
| 144 | Установка терморегулятора на радиатор отопления |  | шт |  | кран радиаторный прямой с термоголовкой |
| 145 | Демонтаж: радиатора чугунного весом до 80 кг |  | шт |  | - |
| 146 | Установка радиаторов: чугунных |  | шт |  | Радиаторы отопительные чугунные 8 секций |
| 147 | Демонтаж радиатора биметаллического |  | шт |  | - |
| 148 | Смена радиатора биметаллического |  | шт |  | - |
| 149 | Установка радиатора отопления (подводка полипропиленом) |  | шт |  | материалы (труба, преходник, вентиль с американкой) входят в стоимость |
| 150 | Установка радиатора отопления (подводка металлом) |  | шт |  | материалы (труба, сгоны, вентиль с американкой) входят в стоимость |
| 151 | Установка радиаторов на готовую подводку: стальных |  | секция/шт |  | Радиаторы алюминиевые количество секций 1, мощность 155 Вт |
|  |  |  | секция/шт |  | Радиаторы биметаллические отопительные секционные, количество секций 1, размер секции 80x80x560 мм, теплоотдача 0,175 кВт |
| 152 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм |  | шт |  | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм со сгоном |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 20 мм (3/4"), присоединение муфтовое ВР-ВР |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 3/4"х3/4", с внутренним резьбовым присоединением |
|  |  |  | шт |  | Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 20 мм |
|  |  |  | шт |  | Вентиль терморегулирующий радиаторный, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), прямой, размер 3/4", с внутренней и наружной резьбой |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2", с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и накидной гайкой (американка) |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение 3/4"х3/4", с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и накидной гайкой (американка) |
|  |  |  | шт |  | Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение 1"х1", с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и накидной гайкой (американка) |
| 153 | Демонтаж: калориферов массой до 125 кг |  | шт |  | - |
| 154 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания без снятия |  | шт |  | - |
| 155 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг со снятием |  | шт |  | - |
| 156 | Промывка водой системы отопления: с осмотром системы |  | м³ объёма здания |  | - |
| 157 | Промывка водой системы отопления: с осмотром системы |  | м трубопровода |  |  |
| 158 | Слив воды из системы |  | 100м³ |  | - |
| 159 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой |  | шт |  | - |
| 160 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | шт |  | - |
| 161 | Смена: воздушных кранов радиаторов |  | шт |  | Кран латунный для спуска воздуха |
| 162 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  | м трубопровода |  | - |
| 163 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм |  | м трубопровода |  | - |
| 164 | Смена жалюзийных решеток |  | шт |  | Решетки металлические, размер 450x450 мм |
| РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
| ДЕМОНТАЖ |  |  |  |  |  |
| Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2 |  | м |  | - |  |
| Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм |  | м |  | - |  |
| Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм |  | м |  | - |  |
| Демонтаж кабель-канала |  | м |  | - |  |
| Демонтаж: выключателей, розеток |  | шт |  | - |  |
| Демонтаж: светильников с лампами накаливания |  | шт |  | - |  |
| Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп |  | шт |  | - |  |
| Демонтаж трансформатора тока |  | шт |  | - |  |
| ЗАМЕНА |  |  |  |  |  |
| Замена ламп: накаливания |  | шт |  | Лампы накаливания общего назначения 75 Вт |  |
| Замена ламп: люминесцентных |  | шт |  |  |  |
| Замена светильников: с лампами накаливания |  | шт |  | Светильник настенно-потолочный с рассеивателем НПО 22-100 |  |
| Замена светильников светодиодных панелей |  | шт |  | Светильник светодиодный, 595x595мм, 6500К, 2900 ЛМ |  |
| Замена: выключателей |  | шт |  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки Legrand, цвет белый |  |
|  |  | шт |  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки Legrand, цвет белый |  |
| Замена: розеток |  | шт |  | Розетка открытой проводки Legrand с заземлением, без шторок, цвет белый |  |
|  |  | шт |  | Розетка скрытой проводки с заземлением, без шторок |  |
|  |  | шт |  | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки |  |
| Замена автомата однополюсного |  | шт |  | Автомат однополюсный 20А |  |
| Замена автомата трёхполюсного |  | шт |  | Автомат трёхполюсный 32А |  |
| Замена электросчетчиков |  | шт |  | без стоимости счётчика |  |
| Ремонт силового предохранительного шкафа |  | шт |  | - |  |
| Монтаж коробов пластмассовых: шириной до 40 мм |  | 2м |  | Кабель-канал (короб) 40x25 мм |  |
|  |  |  |  | Кабель-канал (короб) 25x16 мм |  |
|  |  |  |  | Кабель-канал (короб) 40х16 мм |  |
| Монтаж коробов пластмассовых: шириной до 63 мм |  | 2м |  | Кабель-канал (короб) 60х40 мм |  |
|  |  |  |  | Кабель-канал (короб) 60x60 мм |  |
| Прокладка провода в коробах, сечением: до 6 мм2 |  | м |  | - |  |
| Прокладка кабеля трех-пятижильного сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок |  | м |  | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение: NUM 3х2,5 мм2 |  |
|  |  | м |  | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение,: NUM 3х1,5 мм2 |  |
|  |  | м |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 |  |
| Монтаж коробок ответвительных на стене |  | шт |  | Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм |  |
|  |  | шт |  | Коробка разветвительная для скрытой проводки размером 80х40 мм |  |
| Штробление стен под прокладку провода |  | м |  | - |  |
| Затягивание провода в гофротрубу |  | м |  | - |  |
| Прокладка трубы гофрированной ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  | м |  | Трубы гофрированные ПВХ с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 32 мм |  |
| Прокладка резинобитумных трубок с затягивание проводов, количество проводов: до 3, сечение провода до 16 мм2 |  | м |  | Трубы ПВХ, номинальный внутренний диаметр 20 мм |  |
|  |  | м |  | Трубы ПВХ, номинальный внутренний диаметр 16 мм |  |
| Установка выключателя: одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке |  | шт |  | - |  |
| Установка выключателя: одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке |  | шт |  | - |  |
| Установка розетки штепсельной: неутопленного типа при открытой проводке |  | шт |  | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением |  |
| Установка розетки штепсельной: утопленного типа при скрытой проводке |  | шт |  | Розетка скрытой проводки с заземлением |  |
| Монтаж светильника: с подвеской к смонтированной тросовой проводке |  | шт |  | Светильник светодиодный двухламповый 76W,9500L |  |
| Монтаж распределительного щитка на 9 модулей с расключением |  | шт |  | Щит распределительный навесной металлический на 9 модулей |  |
|  |  |  |  | Щит распределительный навесной на 12 модулей пластмассовый |  |
| Монтаж предохранителя, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 250 А |  | шт |  | Вставки плавкие к предохранителям типа ПН-2 200А |  |