Приложение № 2

к Контракту__________

от «____» ______ 2026 г

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п |  | Наименование товара |  |  | Ед. изм |  | Кол-во |  | Наименование показателя |  | Содержание (значение) показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 14.12.30.190 |  |  | штука |  | 11 |  | Вид защиты |  | Защита от общих производственных загрязнений, Защита от механических воздействий истирания; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование изделия |  | Костюм |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Половая принадлежность |  | Мужской |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размер |  | По согласованию с заказчиком, в том числе: 52-54/182-188-6 52-54/170-176 - 1 60-62/182-188-1 52-54- /158-164- 2 60-62/170-176-1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модель |  | Модель костюма должна состоять из рабочей мужской куртки на пуговицах и рабочих брюк. Костюм должен быть оснащен широкими светоотражающими полосами не менее 50 мм для безопасной работы в местах с плохим освещением. Благодаря усилению плечевого и шагового шва, а также усилительным накладкам в области колен и локтей униформа отличается повышенной надежностью, износостойкостью и длительным периодом эксплуатации. Костюм рабочий должен быть изготовлен по ГОСТ, с изнаночной стороны брюк и куртки расположены этикетки для указания ФИО. Летняя рабочая куртка прямого кроя с регулировкой по объему на поясе не стесняет движения, очень удобна в работе. Для хранения записей должен быть предусмотрен нагрудный карман. Рабочие брюки с карманами должны застегиваться на пуговицы, а также должны быть предусмотрены шлевки для фиксации ремнем. Комплектация: куртка, брюки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет |  | по согласованию с заказчиком |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ткань: |  | Ткань: костюмная смесовая Состав: хлопок - 80%, полиэфир - 20%, плотность 250 г/м² Отделка: ВО Застежка: на пуговицах Воротник: отложной Карманы: нагрудный и боковые Световозвращающие полосы на куртке и брюках. Цвет: темно-синий |  |
| 2 |  | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 14.12.30.190 |  |  | штука |  | 6 |  | Вид защиты |  | Защита от общих производственных загрязнений, Защита от механических воздействий истирания; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование изделия |  | Костюм /халат |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Половая принадлежность |  | Женский |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размер |  | По согласованию с заказчиком: в том числе: 46-48/158-164 –1 58-60/170-176-2 48-50/158-164-1 52-54 /158-164 1 52-54/164-170-1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модель |  | Халат женский с короткими рукавами, с центральной застежкой на пуговицы, с рельефными швами, с отложным воротником, с хлястиками-завязками на талии, с двумя боковыми накладными карманами |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет |  | по согласованию с заказчиком |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ткань: |  | Халат должен состоять из смесовой ткани: Состав ткани: не более 33% полиэфир, не менее 60%хлопок, плотность ткани должна составлять не менее 240 гр/м2, МВО-пропитка |  |
| 3 |  | Одежда специальная для защиты от конвективной теплоты 14.12.30.190 |  |  | штука. |  | 2 |  | Вид защиты |  | Защита от общих производственных загрязнений, Защита от механических воздействий истирания; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование изделия |  | Костюм МОЛЕСКИН |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Половая принадлежность |  | Мужской |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размер |  | 52-54/170-176-1 62-64/170-176-1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модель |  | Защита от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного контакта с нагретой поверхностью, кратковременного воздействия открытого пламени), уровни защиты A1, B1, C1, F1, Ти, Тт, Тп, То. Защита от общих производственных загрязнений, З. Комплектация: куртка, брюки Ткань: молескин, огнестойкая пропитка. Застежка: потайная, на пуговицах. Карманы: в рельефных швах, накладной на брюках. Усилительные накладки: на полочках, рукавах, передних половинках брюк. Вентиляционные отверстия: в области пройм, на спинке, в шве кокетки. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет |  | по согласованию с заказчиком |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ткань |  | Ткань: молескин, , хлопок – 100%, 280 г/м², огнестойкая пропитка. |  |
| 4 |  | Обувь с защитным металлическим подноском 15.20.32.122 |  |  | пара. |  | 10 |  | Вид обуви по высоте заготовки верха |  | Ботинки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Половой признак |  | Мужская |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размеры |  | По согласованию с заказчиком, в том числе: 42 4 43- 4 44 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ботинки кожаные для защиты ног от общих производственных загрязнений в отапливаемых помещениях неутепленные |  | Материал подошвы - ПУ, НИТРИЛ Материал верха - Натуральная кожа Материал подкладки – Текстиль |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материал покрытия: брезент |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плотность: 240 г/м2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материал основы: двунитка суровая, хлопок – 100% |  |  |  |
| 5 |  | Средства индивидуальной защиты глаз 32.99.11.199 |  |  | шт. |  | 2 |  | Вид защиты |  | Защита от капель и брызг жидкостей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Описание модели |  | Очки должны быть изготовлены из из ударопрочного, травмобезопасного поликарбоната. 1 оптический класс. Полностью отсутствуют оптические искажения за счет использования высококачественного материала стекол Увеличенная защита от попадания механических частиц и жидкостей сверху и сбоку.Антизапотевающие свойства покрытия стекол являются постоянными, даже после многократной очистки. Сферическая форма очков гарантируют великолепный обзор. Мягкие заушники регулируемые по длине и углу наклона позволяют адаптировать очки под индивидуальные требования пользователя. Мягкие носоупоры обладают противоскользящим действием. Вставка в верхней части оправы — защита от пыли, пота и переохлаждения. Совместимы со всеми видами касок и каскеток. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование изделия |  | Очки открытого типа |  |
| 6 |  | Средства индивидуальной защиты глаз 32.92.11.199 |  |  | шт. |  | 12 |  | Вид защиты |  | защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений, капель и брызг жидкостей. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Описание модели |  | Очки открытого типа должны быть изготовлены из поликарбоната, обеспечивающего защиту глаз от воздействия твердых частиц с кинетической энергией до 3,0 Дж, УФ-излучения до l=350 нм при полном отсутствии искажений. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование изделия |  | Очки открытого типа |  |
| 7 |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее 32.99.11.199 |  |  | шт. |  | 12 |  | Вид защиты |  | Защита от аэрозолей; противоаэрозольные с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование изделия |  | Фильтрующая полумаска |  |
| 8 |  | Обувь с защитным металлическим подноском 15.20.32.122 |  |  | пара. |  | 3 |  | Вид обуви по высоте заготовки верха |  | Ботинки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Половой признак |  | Мужская |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид обуви по сезонности |  | Не утепленная |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размер (штихмассовый) |  | 41-1, 43-2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модель |  | Подносок – Металл не менее 200 Дж Крепление подошвы - Литьевое Высота обуви – не менее 17см Вид застежки - Клапан, пряжка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет |  | Черный |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид защиты |  | Защита от брызг расплавленного металла и горячих частиц Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, подошва МБС, КЩС |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материал |  | из натуральной кожи с защитным подноском. Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011 Материал верха: натуральная кожа Утеплитель: без утеплителя Подкладка: текстильный материал, спилок в пяточной зоне Материал подошвы: ПУ/ТПУ Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС Тип подошвы: двухслойная Метод крепления: литьевой Верх обуви выполнен из натуральной кожи толщиной 1,8-2 мм Подошва состоит из двух слоёв – промежуточного слоя полиуретана (ПУ) и ходового слоя из термополиуретана (ТПУ). Подошва кислотощёлочестойкая и маслобензостойкая Материал подошвы обеспечивает защиту от скольжения на замасленных и зажиренных различных поверхностях – бетоне, плитке и т.д. |  |
| 9 |  | Одежда специальная защитная 14.12.11.110 |  |  | Шт. |  | 1 |  | Вид защиты |  | Защита от термических рисков электрической дуги |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование изделия |  | Костюм термостойкий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Половая принадлежность |  | Мужской |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модель |  | Костюм летний (куртка, брюки или полукомбинезон) для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги; от теплового излучения; от конвективной теплоты; от кратковременного воздействия открытого пламени; от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из термоогнестойкой антиэлектростатической ткани. Вся используемая фурнитура – стойкая к химическим и термическим воздействиям. Защита не менее 25 кал/см2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размер |  | По согласованию с заказчиком В том числе: 56-58/176-180 - 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет |  | по согласованию с заказчиком |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материал |  | Термоогнестойкая антиэлектростатическая ткань или эквивалент (88% х/б, 12% ПА, в том числе 2% антиэлектростатическая нить), НМВО, плотность не менее 305 г./м2 |  |
| 10 |  | Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий 15.20.32.122 |  |  | пара. |  | 1 |  | Вид защиты |  | Защита от механических воздействий (ударов) и термических рисков электрической дуги |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид обуви по высоте заготовки верха |  | Ботинки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Половой признак |  | Мужская |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид обуви по сезонности |  | Неутепленная |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размер (штихмассовый) |  | 42,43,44,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модель |  | Обувь имеет защиту от термических рисков электрической дуги Антипрокольная кевларовая стелька |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размеры |  | 43 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет |  | Черный |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рекомендуемый материал |  | Подкладка: текстиль Подносок: композитный материал (Мун 200) Подошва: двухслойная, полиуретан и резина на основе нитрильного каучука (300°С / 60 с) |  |
| 11 |  | Средства защиты рук 14.12.30.150 |  |  | пара. |  | 1 |  | Вид защиты |  | от термических рисков электрической дуги |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование изделия |  | Перчатки термостойкие |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Половая принадлежность |  | Мужской |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модель |  | Перчатки диэлектрические термостойкие для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги; от теплового излучения; от конвективной теплоты; от кратковременного воздействия открытого пламени из огнестойкого трикотажного полотна, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет |  | по согласованию с заказчиком |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материал |  | натуральный латекс |  |
| 12 |  | Средства защиты головы 32.99.11.160 |  |  | шт. |  | 13 |  | Вид защиты |  | Защита от механических воздействий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование изделия |  | Каскетка защитная |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Половая принадлежность |  | Мужской |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модель |  | Каскетка защитная , универсальный головной убор с жестким козырьком и планкой, регулирующей размер. Ткань: смесовая, полиэфир - 65%, хлопок - 35%. В затылочной части регулировка по размеру головы с 56 см по 59 см с помощью пластикового ремешка-застежки. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет |  | по согласованию с заказчиком |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет |  | любой |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рекомендуемый материал |  | ПВХ (PVC) |  |
| 13 |  | Средства защиты руки 14.12.30.150 |  |  | пара. |  | 1 |  | Вид защиты |  | Защита от пониженных температур |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование изделия Перчатки Защитные свойства: К80 Щ50 Тн Ми Мп Нс Нм Вн Материал основы: 100% хлопок, двухслойный трикотаж: интерлок и джерси с начесом. Материал покрытия: морозостойкое ПВХ Цвет: по согласованию с заказчиком Манжета: трикотажный манжет надежно фиксирует руку, защищая запястье от механических повреждений и попадания под манжету грязи и пыли. Длина: не менее 240/250/260/270 мм. Температурный режим: до -50°С. Сертифицированы для эксплуатации в I-II, III, IV и Особом климатических поясах. |  |  |  |
| 14 |  | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 14.12.30.190 |  |  | штука |  | 3 |  | Вид защиты - Защита от общих производственных загрязнений, Защита от механических воздействий истирания; Наименование изделия - Костюм /халат Половая принадлежность - мужской Размер - по согласованию с заказчиком: в том числе:52-54/164-170-2 Модель - Халат мужской с длинными рукавами, с центральной застежкой на пуговицы, с рельефными швами, с отложным воротником, с хлястиками-завязками на талии, с двумя боковыми накладными карманами Цвет -по согласованию с заказчиком Ткань: - Халат должен состоять из смесовой ткани: Состав ткани: не более 33% полиэфир, не менее 60%хлопок, плотность ткани должна составлять не менее 240 гр/м2, МВО-пропитка |  |  |  |
| 15 |  | Одежда специальная для защиты от Защита от пониженных температур | штука |  | 4 |  | Вид защиты - Защита от пониженных температур Наименование изделия -курта Половая принадлежность - мужской Размер - по согласованию с заказчиком: в том числе:52-54/164-170-1, 52-54/182-188-1, 60-62-/164-170-1, 60-62-/182-188-1, 1, 2 классы защиты от пониженных температур (I-II, III климатический пояс) Защита от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ. Состав ткани: Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 г/м², ПУ-покрытие. Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 3 слоя Капюшон: съемный, на кнопках Защитные элементы: две ветрозащитные планки Регулировки: по талии, манжетам, низу куртки Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке, капюшону. Цвет: -по согласованию с заказчиком Теплая куртка для работы и повседневной носки. Оптимальный баланс прочности, комфорта и защиты. Ткань верха — «Оксфорд» с полиуретановым покрытием. Благодаря прочному материалу модель ДРАЙВ С/О надежно защищает от общепроизводственных загрязнений, истирания, осадков и ветра |  |  |  |
| 15 |  | Средства защиты рук 14.12.30.150 | пара. |  | 300 |  | Вид защиты |  | от общих производственных загрязнений |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование изделия |  | Перчатки для защиты от рук от механических воздействий (истирание, порезы) в сухих средах |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Половая принадлежность |  | универсальный |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Модель |  | Основа: хлопок, нейлон Покрытие: ПВХ Вид покрытия: точка ПВХ Манжет: напульсник Длина: 240-270 мм Размеры: 9, 10 Защитные св-ва ТР ТС: класс риска 1 Произведены в России из отечественного сырья Бесшовная «дышащая» основа из нейлона с хлопком с плотностью вязки 10 петель на дюйм Для надежного захвата и дополнительной механической прочности на рабочую поверхность нанесена матричная ПВХ-микроточка по технологии SlipGrip® |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Цвет |  | по согласованию с заказчиком |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Материал |  | Хлопок/нейлон |  |

Весь Товар, поставляемый по настоящему договору, должен соответствовать характеристикам, указанным в разделе 4 настоящего Технического задания, а также соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, иметь необходимые сертификаты и иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Поставщик обязан предоставить все документы, необходимые для составления отчёта в СФР по итогам закупок за счёт произведённых расходов на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, а именно:

-сертификаты (декларации) соответствия СИЗ техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. №878.

-заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в отношении специальной одежды, специальной обуви или других средств индивидуальной защиты – для СИЗ, изготовленных на территории Российской Федерации; копия декларации о происхождении товара – для СИЗ, изготовленных на территории других государств – членов Евразийского экономического союза.

- документы, подтверждающие дату изготовления и срок годности приобретённых СИЗ (информационный лист о датах и сроках годности товаров - приложение к товарной накладной, либо - бирка, этикетка или упаковка).

Товар, не отвечающий требованиям и условиям настоящего договора, считается не поставленными, и Заказчик вправе отказаться полностью или в части от его оплаты.

Товар должен быть новым, не бывшим в пользовании, предназначенным для страны Заказчика.

Гарантия качества действует в течение срока, указанного в ГОСТ, ТУ и сертификатах качества. Товар должен сохранять потребительские свойства в течение гарантийного срока и отвечать требованиям реальной размерности.

Товар должен быть упакован в тару производителя, обеспечивающую полную защиту Товара от повреждений при транспортировке. Упаковка должна быть целой, сухой, не деформированной. Каждое изделие должно поставляться в индивидуальной упаковке. Упаковка товара должна быть в полном соответствии с ТР ТС, ГОСТ.

Товар должен быть промаркирован (размер, дата изготовления, срок эксплуатации. фирма производителя (Поставщика)).