Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

КТРУ 28.25.12.130-00000010

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- |
| Вид кондиционера | Сплит-система |  |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |  |
|  | Обогрев |  |
| Тип внутреннего блока | Настенный |  |
| Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) | не ниже А |  |
| Мощность в режиме охлаждения | ≥ 2.5 | Киловатт |
| Мощность в режиме нагрева | ≥ 2.5 | Киловатт |
| Наличие антибактериального фильтра | Да |  |
| Наличие системы антиобледенения | Да |  |
| Наличие фильтров тонкой очистки воздуха | Да |  |
| Дополнительные функции | Режим автоматической поддержки температуры |  |
|  | Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) |  |
|  | Режим осушения |  |
|  | Устройство зимнего пуска кондиционера |  |
| Класс энергоэффективности (в режиме нагрева) | не ниже А |  |
| Наличие пульта дистанционного управления | Да |  |
| *Диапазон рабочих температур: Охлаждение Нагрев | От -40 до 43 От -7 до 24 | Градус Цельсия |
| *Зимний комплект | Да |  |
| Сопутствующие услуги | Доставка Разгрузка/Погрузка Монтаж/Наладка |  |

*Добавление дополнительных характеристик  обусловлено характером работы и потребностью Заказчика в данном оборудовании для рационального ведения хозяйственной деятельности – для круглогодичной эксплуатации

2. Требования к качественным характеристикам Оборудования, требования к установке Оборудования и иные показатели Оборудования, связанные с определением соответствия поставляемого Оборудования потребностям Заказчика:

Качество товара должно соответствовать действующему законодательству на территории Российской Федерации. Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу потребителя.

Весь поставляемый товар должен: быть заводской сборки, не ранее 2025 года выпуска, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, не переработанным или каким-либо образом не модифицированным, серийным и выпущен к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.); иметь фирменную упаковку производителя соответствующую характеру поставляемого товара и способу транспортировки, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах в соответствии с требованиями, установленными технической документацией производителя; иметь маркировку с возможным содержанием информации согласно требованиям ГОСТ Р 26963-86 «Сплит-системы бытовые автономные. Общие технические условия»; быть полностью укомплектованным для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию; техническая документация на Товар с руководством пользователя (инструкция по эксплуатации Товара) должна быть на русском языке. Не допускается предоставление Заказчику технической документации и руководства пользователя в виде ксерокопий.

Перед установкой (монтажом) оборудования на объект, Заказчик (представитель Заказчика) должен проверить его комплектность, наличие технической документации, инструкции по эксплуатации, сертификата соответствия, иных документов, подтверждающих соответствие поставляемого оборудования требованиям Контракта.

Требования к установке кондиционера (сплит-систем):

В процессе установки кондиционера выполняются следующие операции:

- Установка внешнего блока кондиционера с установкой специальных крепежных кронштейнов;

- Установка внутреннего блока кондиционера;

- Прокладка коммуникаций: медных фреоновых труб, теплоизоляции, межблочного электрического соединения, дренажной линии, кабеля электропитания;

- Пуско-наладочные работы;

- Дозаправка кондиционера с увеличением длины трассы;

- Тестовый запуск кондиционера;

- Уборка места проведения работ.

Поставщик выполняет монтаж внешнего и внутреннего блоков кондиционера, осуществляя в том числе следующие работы:

|  | Описание | Характеристика |
| --- | --- | --- |
|  | - Согласование с Заказчиком места установки внутреннего и внешнего блоков, места вывода дренажной системы, точки присоединения к электропитанию; |  |
|  | - установка наружных блоков | Места установки согласовываются с Заказчиком. Наружный блок должен размещаться на стене в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания, а также, чтобы обеспечить работоспособность самого оборудования в соответствии с требованиями монтажных руководств. При монтаже кондиционеров необходимо выполнить отвод дренажа на улицу от внутренних блоков сплит-систем самотеком или с помощью дренажной помпы. |
|  | - установка внутреннего блока | Внутренние блоки системы должны устанавливаться в помещениях с учетом функциональных требований, дизайна помещений и требований производителя кондиционеров и по согласованию с Заказчиком. Крепеж осуществляется строго по уровню. |
|  | - проходка отверстий для трубопроводов в наружных стенах | При проведении работ в помещении следует принять меры по предотвращению запыления. Отверстия сверлятся в наружной стене без разрушения фасада. Заделку отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке систем, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Ущерб, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе работ, подлежат уборке и вывозу Поставщиком за его счет. |
|  | - прокладка внутренних и внешних трубопроводов | Длина трубопровода для каждого кондиционера – от 7 метров до 15 метров (в зависимости от расположения помещения, в котором устанавливается кондиционер, относительно дворового фасада здания и места установки внутреннего блока). Трубопровод укладывается в декоративный короб, или прячется в запотолочное пространство (потолки подвесные «Армстронг). Порча интерьера помещения, фасада здания устраняется за счет Поставщика |
|  | - установка межблочных силовых кабелей | Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель или дренажный шланг укладываются в коробе. Поставщик обязан не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касание его оголенных частей трубопровода. Отверстия в наружной стене после укладки фреонового трубопровода, электрического кабеля или дренажного шланга заполняются теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Электропровод должен быть проложен в гофротрубе. |
|  | - отвод дренажных труб через отверстия в наружных стенах на улицу |  |
|  | - дозаправка хладагентом | Дозаправка хладагентом выполняется при необходимости для обеспечения работоспособности оборудования. |
|  | - тестовый запуск системы во всех режимах | После запуска системы ее работа тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление, давление хладагента, температуры при входе и выходе из внутреннего блока. |
|  | - восстановление отделки помещений, уборка мусора | После завершения работ Поставщик обязан своими силами и за свой счет восстановить все повреждения отделки помещений, кабельных линий и вентиляционных каналов, плинтусов, дверных коробок, иных элементов отделки и (или) оборудования помещений, в которых им (Поставщиком) выполнялись работы, в случае, если такие повреждения допущены. Образовавшийся мусор при/после сборки Оборудования должен быть вывезен силами и за счет средств Поставщика в сроки, отведенные на сборку, при этом вынос из помещения должен осуществляться сразу по окончании рабочего дня. |

Поставщик обеспечивает наличие необходимого оборудования, инструментов, измерительных приборов и расходных материалов, применяемых при установке кондиционера. При этом, стоимость расходных материалов, подлежащих использованию Поставщиком, услуги автовышки (при необходимости) включаются в цену поставляемого Оборудования в рамках исполнения Контракта.

Работы по установке, подключению электропитания и наладке оборудования выполняются материалами и техническими средствами Поставщика.

Подключение в электрическую сеть должно осуществляться кабелем, сечение которого должно соответствовать максимальной нагрузке с учетом запаса (не менее чем в 1.5 раза в большую сторону). Прокладка питающего кабеля должна производиться в соответствии с правилами ПУЭ.

Крепление блоков кондиционеров:

Внутренние блоки кондиционеров должны устанавливаться в помещениях с учетом функциональных требований и дизайна помещений. Крепеж осуществляется строго по уровню.

Установка внешних блоков кондиционеров производится на достаточно прочной стене в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания. Для его крепления используются специальные кронштейны и болты.

Расположение внешних блоков кондиционеров не должно нарушать архитектурный облик здания.

Прокладка фреоновых трубопроводов:

Трубопровод укладывается в декоративный короб, или прячется за потолочное пространство с креплением к потолку.

При прохождении трассы хладагента под подвесным (подшивным) потолком, трасса хладагента должна быть закреплена и изолирована сертифицированной тепло-пароизоляцией, кабель одет в гофрорукав.

Установка электрических соединений, дренажного трубопровода:

Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель и дренажный шланг укладываются, чаще всего вместе (в коробе). Не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касания оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки этого "пучка" заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Конденсат от оборудования должен быть выведен  наружу, или в существующие дренажные системы. Электропровод должен одет в кабель-канал или гофру из самозатухающего материала

Удаление влаги и воздуха из трубопроводов:

Система должна быть очищена, для этого трубопровод тщательно вакуумируется с использованием вакуумного насоса.

Тестовый запуск кондиционера:

После запуска работа кондиционера тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление кондиционера, давление хладагента, температура на входе и выходе из внутреннего блока. При необходимости производится дозаправка хладагентом. По окончанию работ предъявить смонтированное оборудование представителю Заказчика.

Пусконаладочные работы кондиционера бытового производятся с замерами рабочих токов и давления в холодном контуре.

Уборка места проведения работ:

Отходы и мусор, накапливаемые в процессе установочных работ, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за счет средств Поставщика. В случае повреждения в ходе установки внутренней и внешней отделки, Поставщик своими силами и за свой счет производит восстановление нарушенной отделки, заделывает отверстия, и пр.

Работы по установке должны производиться с использованием пылесосов, упаковочных пленок (для укрывания имеющегося в помещениях Заказчика оборудования).

При установке Оборудования необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»;

- СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- ПУЭ Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296);

- Федеральный закон от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

Требования к документации, предоставляемой при поставке Оборудования:

Оборудование должно поставляться с комплектом технической документации и руководством пользователя. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке.

Техническая документация должна быть на русском или русском и английском языках.

В составе документов необходимо представить информацию (марка, номер модели и т.п.), позволяющую однозначно идентифицировать предлагаемое к поставке Оборудование.

Технические и качественные характеристики, функциональные (потребительские свойства) характеристики, эксплуатационные характеристики Оборудования должны быть подтверждены документально.

Такими документами могут служить: технические паспорта, буклеты, брошюры и/или другие документы от производителя оборудования, содержащие все технические характеристики предлагаемого Оборудования и их значения, справочные материалы и т.д.

Требования к безопасности:

Вместе с Оборудованием, подлежащим обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляются надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия (выданные органами, уполномоченными осуществлять Государственный надзор и контроль в области обеспечения качества и безопасности Товаров в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»).

Оборудование безопасно для жизни и здоровья работников Заказчика, его имущества и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки. Безопасность Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51125-98 «Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха. Требования безопасности и методы испытаний».

Оборудование при хранении и использовании не выделяет вредных веществ. В воздушной среде и в присутствии других веществ Оборудование не образовывает вредных соединений.

На месте оказания услуг Поставщик надлежащим образом устанавливает сигнальное временное ограждение и контролирует отсутствие автотранспорта и иного чужого имущества.

Ответственность за безопасную организацию установки Оборудования на высоте несет Поставщик, осуществляет производственный контроль соблюдения норм безопасного проведения работ на высоте своих сотрудников.

Работы должны производиться квалифицированным, аттестованным персоналом для выполнения всего комплекса работ, утвержденным руководством Поставщика, допущенным к работе на высоте после обязательного обучения (силами Поставщика или иными сторонними организациями) безопасным методам работы и имеющими удостоверения на право производства этого вида работ.

Приступать к работам лишь при наличии оформленного в письменной форме наряда-допуска на особо опасные работы с указанием мероприятий по технике безопасности, фамилий исполнителей и их распиской в наряде (с обязательным предоставлением Заказчику копии наряда-допуска).

Поставщик самостоятельно оформляет на своих сотрудников наряды-допуски для выполнения работ в условиях повышенной опасности и обеспечивает безопасные условия труда для выполнения работ.

Ответственность за пожарную безопасность, технику безопасности, охрану труда и санитарно-гигиенический режим при осуществлении работ возлагается на Поставщика. Сотрудники Поставщика, привлекаемые к выполнению работ по установке Оборудования, должны строго соблюдать требования режима входа, выхода и нахождения в зданиях и в служебных помещениях, перемещения материальных ценностей, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

Поставщик самостоятельно взаимодействует с контролирующими данный вид деятельности органами и несет в полной мере ответственность за выявленные в ходе проверок нарушения законодательства Российской Федерации.

Организация и проведение работ осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Требования к энергетической эффективности:

Поставляемое Оборудование должно соответствовать требованиям по энергетической эффективности материалов (комплектующих и (или) оборудования) в соответствии со следующими документами:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара»;

- Приказ Минэкономразвития России от 22.03.2021 № 131 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к Правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»;

- ГОСТ Р 55012-2012 «Энергетическая эффективность. Кондиционеры бытовые и аналогичные. Показатели энергетической эффективности и методы определения».

Требования к гарантийному сроку, обслуживанию и объему предоставления гарантий качества Оборудования:

Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование изготовлено в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, заложенными в настоящем Техническом задании, имеет соответствующие сертификаты соответствия (декларации о соответствии), не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и или функционированием при штатном его использовании.

Заказчик вправе осуществить проверку Оборудования, в том числе его характеристик у соответствующего производителя (официального представителя на территории Российской Федерации) на предмет соответствиям настоящему Техническому заданию.

Срок действия гарантии производителя на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания уполномоченными представителя Заказчика и Поставщика документа о приемке.

Срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя товара. Поставщик передает указанные гарантии вмести с товаром.

Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товарам, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).

В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. Гарантийное обслуживание товара осуществляется поставщиком в течение всего гарантийного срока, которое заключается в устранении дефектов и осуществляется поставщиком путем ремонта товара или его замены на аналогичное в течение гарантийного срока за счет поставщика.

При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).

В случае замены или ремонта какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее срока, указанного в условиях Контракта.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

Гарантия качества распространяется на Оборудование, все его составляющие части (комплектующие изделия) и на произведенные работы по установке Оборудования.

Особые условия:

Поставка и установка Оборудования осуществляется по согласованию с Заказчиком.

Все решения по размещению внутренних и наружных блоков и прокладки инженерных коммуникаций согласовывать с уполномоченным представителем Заказчика.

Действия персонала Поставщика не должны создавать угрозу для персонала Заказчика и Исполнителя, находящегося на объекте.

В случае выявления отклонений от требований нормативно-правовых актов, настоящего Технического задания, исходных данных Поставщик обязан в течении 10 рабочих дней устранить недостатки.

Все работы по подготовке и восстановлению оборудования производится силами Поставщика.

Стоимость всех необходимых материалов, используемых для монтажа кондиционера, включены в стоимость государственного контракта.