ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по испытанию пожарных кранов и перекатке пожарных рукавов

1. Наименование закупки
Оказание услуг по испытанию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода и перекатке пожарных рукавов на новое ребро для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института спектроскопии Российской академии наук (ИСАН).

2. Заказчик
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт спектроскопии Российской академии наук (ИСАН)
Адрес: 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, д. 5
3. Этапы, содержание, объем и срок оказания услуг
Исполнитель обязуется оказать следующие услуги на объекте Заказчика в течение срока действия договора. Услуга оказывается в 2 этапа.

| № этапа | Наименование услуги | Количество, шт. | Срок оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Испытание пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу | 44 | 20 рабочих дней с даты заключения контракта |
|  | Перекатка пожарного рукава на новое ребро | 44 |  |
| 2 | Испытание пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу | 44 | с 1 октября по 30 ноября 2026 года |

4. Требования к качеству, периодичности и безопасности услуг

4.1. Испытание пожарных кранов должно включать:

- проверку давления воды в системе внутреннего противопожарного водопровода (водоотдачу) с измерением фактических параметров;

- осмотр комплектности (рукав, ствол, вентиль, шкаф) и состояния оборудования;

- проверку герметичности соединений и запорной арматуры;

- проверку работоспособности крана в целом (пуск воды);

- составление протоколов (актов) испытаний с указанием фактических параметров для каждого крана.

4.2. Перекатка пожарного рукава на новое ребро должна включать:

- демонтаж рукава;

- перемотку рукава с изменением места сгиба (перекладка на новое ребро);

- монтаж рукава обратно в шкаф с соблюдением правил укладки;

- проверку соединений после перекатки.

- 5. Требования к исполнителю

5.1. Наличие действующей лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (пункт 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128).
5.2. Наличие квалифицированного персонала, прошедшего обучение и аттестацию в области пожарной безопасности.

5.3. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц только при наличии у них соответствующих лицензий и разрешений; ответственность за качество услуг несет Исполнитель.

6. Порядок приемки услуг
6.1. По окончании каждого этапа Исполнитель предоставляет Заказчику:

- акт об оказании услуг (по форме Заказчика или унифицированной форме) с указанием объема выполненных работ;

- протоколы (акты) испытаний пожарных кранов с указанием результатов по каждому крану.