Техническое задание

на поставку водонагревателей накопительных

1. Наименование закупки: поставка водонагревателей накопительных (далее - товар).

2. Срок (период) поставки товара: с даты заключения контракта по 31 июля 2026 года (включительно).

3. Доставка товара осуществляется по адресу: г. Москва, Кутузовский проезд, д.5. Доставка товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни с обязательным оповещением Заказчика за 2 (два) рабочих дня до даты доставки товара путем направления уведомления, оформленного в письменном виде c указанием реквизитов контракта, данных Поставщика, номера и марки транспортного средства, Ф.И.О. водителя и сопровождающих лиц, на адрес электронной почты Заказчика, указанной в контракте. Время доставки товара определяется по согласованию с Заказчиком. Доставка товара отдельными партиями не допускается.

4. Прочие требования:

4.1. Товар должен быть новым, не должен иметь дефектов, связанных с его упаковкой, материалами или работой по его изготовлению, в результате действия или упущения Поставщика и (или) изготовителя (производителя).

4.2. Одновременно с товаром Поставщик предоставляет Заказчику оригиналы счета и товарной накладной (Универсального передаточного документа (УПД)), а также копии сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, гарантийный талон, паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке (при наличии).

4.3. Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания товарной накладной (Универсального передаточного документа (УПД)). В случае, если в течении гарантийного срока будут обнаружены недостатки товара, возникшие в следствие его некачественного изготовления или товар не будет соответствовать условиям контракта, Поставщик обязан за свой счет заменить товар в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления заказчика

4.4. Товар и его упаковка должны быть промаркированы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.5. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям соответствующих стандартов.

4.6. Дефектный (бракованный) товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.

5. Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг): в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной (УПД).

6. Общие параметры и технические характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Номер КТРУ/ОКПД2 | Наименование товара в соответствии с КТРУ | Наименование товара | Техническое описание товара |  | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование харак-ки | Значение харак-ки |  |  |  |
| 1 | -/ 27.51.25.110 | - | Водонагреватель накопительный малый | Тип кипятильника | Наливной | Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ. услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | шт. | 2 |
|  |  |  |  | Способ нагрева | Электрический |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность | ≥1,5 кВт и ≤2 кВт |  |  |  |
|  |  |  |  | Необходимое напряжение сети | 220 Вольт |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем | 15 Литров |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма бака | Круглая |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутреннее покрытие бака | Нержавеющая сталь |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление | Механическое |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид управления | Поворотный механизм |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная температура нагрева воды | 75 °C |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная температура нагрева воды | 30 °C |  |  |  |
|  |  |  |  | УЗО в комплекте | Есть, на шнуре подключения к сети |  |  |  |
|  |  |  |  | Магниевый анод | Есть |  |  |  |
|  |  |  |  | Защита от перегрева | Есть |  |  |  |
|  |  |  |  | Обратный предохранительный клапан | Есть |  |  |  |
|  |  |  |  | Индикация включения | Есть |  |  |  |
|  |  |  |  | Индикация нагрева | Есть |  |  |  |
|  |  |  |  | Термостат | Есть |  |  |  |
|  |  |  |  | Резьба входного / выходного патрубка | 1/2" |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка | Вертикальна, настенная |  |  |  |
|  |  |  |  | Подводка | Нижняя |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет | Белый |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплектация | Водонагреватель, обратный предохранительный клапан руководство по эксплуатации, крепежные элементы |  |  |  |
| 2 | -/ 27.51.25.110 | - | Водонагреватель накопительный средний | Тип кипятильника | Наливной | Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ. услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | шт. | 1 |
|  |  |  |  | Способ нагрева | Электрический |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность | ≥1,5 кВт и ≤2 кВт |  |  |  |
|  |  |  |  | Необходимое напряжение сети | 220 Вольт |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем | 80 Литров |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма бака | Круглая |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутреннее покрытие бака | Нержавеющая сталь |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление | Механическое |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид управления | Поворотный механизм |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная температура нагрева воды | 75 °C |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная температура нагрева воды | 30 °C |  |  |  |
|  |  |  |  | УЗО в комплекте | Есть, на шнуре подключения к сети |  |  |  |
|  |  |  |  | Магниевый анод | Есть |  |  |  |
|  |  |  |  | Защита от перегрева | Есть |  |  |  |
|  |  |  |  | Обратный предохранительный клапан | Есть |  |  |  |
|  |  |  |  | Индикация включения | Есть |  |  |  |
|  |  |  |  | Индикация нагрева | Есть |  |  |  |
|  |  |  |  | Термостат | Есть |  |  |  |
|  |  |  |  | Резьба входного / выходного патрубка | 1/2" |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка | Вертикальна, настенная |  |  |  |
|  |  |  |  | Подводка | Нижняя |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет | Белый |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплектация | Водонагреватель, обратный предохранительный клапан руководство по эксплуатации, крепежные элементы |  |  |  |
| 3 | -/ 27.51.25.110 | - | Водонагреватель накопительный большой | Тип кипятильника | Наливной | Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ. услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | шт. | 1 |
|  |  |  |  | Способ нагрева | Электрический |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность | ≥1,5 кВт и ≤2 кВт |  |  |  |
|  |  |  |  | Необходимое напряжение сети | 220 Вольт |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем | 100 Литров |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма бака | Плоская/прямоугольная |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутреннее покрытие бака | Нержавеющая сталь |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление | Механическое |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид управления | Поворотный механизм |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная температура нагрева воды | 75 °C |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная температура нагрева воды | 30 °C |  |  |  |
|  |  |  |  | УЗО в комплекте | Есть, на шнуре подключения к сети |  |  |  |
|  |  |  |  | Магниевый анод | Есть |  |  |  |
|  |  |  |  | Защита от перегрева | Есть |  |  |  |
|  |  |  |  | Обратный предохранительный клапан | Есть |  |  |  |
|  |  |  |  | Индикация включения | Есть |  |  |  |
|  |  |  |  | Индикация нагрева | Есть |  |  |  |
|  |  |  |  | Термостат | Есть |  |  |  |
|  |  |  |  | Резьба входного / выходного патрубка | 1/2" |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка | Горизонтальная, настенная |  |  |  |
|  |  |  |  | Подводка | Нижняя |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет | Белый |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплектация | Водонагреватель, обратный предохранительный клапан руководство по эксплуатации, крепежные элементы |  |  |  |