#### Описание объекта закупки

на оказание услуг по установке,  подключению, гидравлическому испытанию и технической наладке теплообменников «ТехЭнергоПрибор» Тип ПТО ТЭП 52-79-1ЕН ФКУ ИК- 3 УФСИН России по Псковской области

| № п/п | Наименование работы/услуги | Характеристики работы/услуги |  | Код ОКПД2/ КТРУ | Ед. измер. | Кол-во (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя |  |  |  |
| 1 | Оказание услуг по установке, подключению, гидравлическому испытанию и технической наладке теплообменников «ТехЭнергоПрибор» Тип ПТО ТЭП 52-79-1ЕН, ФКУ ИК - 3 УФСИН России по Псковской области | Состав работ | - Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварочных труб диаметром: 100 мм в количестве 60 метров - Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварочных труб диаметром: 125 мм. в количестве 10 метров - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм в количестве 8 шт. - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 125 мм в количестве 8 шт. - Снятие задвижек диаметром свыше 100 до 150 мм в количестве 8 шт. - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб в количестве 8 шт. - Демонтаж манометров в количестве 8 шт. - Установка манометров: с трехходовым краном в количестве 8 шт. - Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм в количестве 10 шт. - Нарезка короткой резьбы на трубопроводе с помощью устройства для нарезания резьбы труб при непредвиденном ремонте на действующих системах диаметром 20 мм. в количестве 10 шт. - Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводах диаметром: 125 мм в количестве 8 шт. - Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводах диаметром: 150 мм в количестве 8 шт. - Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до100мм в количестве 1 испытания. - Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до200мм в количестве 1 испытания. | 43.22.12 | Усл.ед. | 1 |

1. Предмет контракта:  оказание услуг по установке,  подключению, гидравлическому испытанию и технической наладке теплообменников «ТехЭнергоПрибор» Тип ПТО ТЭП 52-79-1ЕН, ФКУ ИК - 3 УФСИН России по Псковской области.

2. Требования к видам и объемам работ, услуг, технические, качественные, функциональные характеристики работ, услуг:

Таблица 1

3. Место выполнения работ:182296, Псковская область, Себежский район, п. Идрица ул. Лесная, д. 12.Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области».

4. Сроки выполнения работ: с даты заключения Контракта, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.

5. Порядок и сроки сдачи, приемки и оформления оказанных услуг:

5.1. По окончании оказания услуг Исполнитель обязан уведомить Заказчика о готовности оказываемых услуг к сдаче.

6. Порядок и сроки оплаты оказанных услуг:

6.1. Оплата оказанных услуг осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

6.2. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за оказанные услуги производятся 
не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

7. Механизм и гарантийные требования:

7.1. Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания услуг в соответствии с требованиями, предусмотренными отчетной документацией и Контрактом.

7.2. Гарантийный срок составляет:

- на услуги, работы по ремонту и техническому обслуживанию - не менее 12(двенадцати) месяцев;

- на запорную арматуру – не менее 12 (двенадцати) месяцев, но не менее срока, установленного заводом-изготовителем

Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Заказчиком документов о приемке.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и/или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов.

8. Дополнительные требования к оказанию услуг:

8.1. Оказываемые услуги по ремонту должны соответствовать требованиям завода-изготовителя.

8.2. Используемые материалы и запасные части должны быть новые, не бывшие в употреблении, должны соответствовать требованиям по качеству, установленными заводом изготовителем с определенным сроком гарантии (т.е. быть оригинальными).

8.3. Исполнитель оказывает услуги с требуемым качеством и в сроки, установленные эксплуатационными и ремонтными нормами и рекомендациями предприятия – изготовителя с учетом их сложности.

Главный инженер

майор внутренней службы							В. С. Кравцов