Техническое задание

1. Наименование товара – Настенная сплит-система

2.  Количество поставляемого товара – 2 шт.

3. Место доставки товара: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45

Монтаж (установка) сплит-системы не требуется

Общие характеристики Тип системы – сплит Вид – настенный Количество внутренних блоков – 1 Цвет внутреннего блока – белый Цвет внешнего блока - белый Конструкция Инвертор – нет Компрессор - GMCC/GREE Хладагент - R410A Количество хладогента – 530 г. Производительность Холодопроизводительность - 9200 BTU Мощность охлаждения - 2700 Вт Мощность обогрева - 2780 Вт Площадь охлаждения - 25 м² Макс. воздушный поток внутреннего блока - 450 м³/ч Количество скоростей воздушного потока - 3 Интенсивность осушения - 1 л/ч Минимальный уровень шума внутреннего блока -34 дБ Максимальный уровень шума внутреннего блока - 38 дБ Уровень шума наружного блока – 50 дБ Функционал Основные режимы -автоматический, вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение Дополнительные режимы - ночной (Sleep) Регулировка направления потока воздуха - с пульта вертикально, с пульта горизонтально Автоматическое распределение воздушных потоков - нет Память положения жалюзи – есть Функция iFEEL (Follow me) - есть Датчик обнаружения людей - нет Функция "Теплый старт" - есть Авторестарт - есть Самодиагностика неисправности - есть Самоочистка - внутреннего блока Функция дежурного отопления - нет Фильтры - антибактериальный, предварительной (грубой) очистки Ионизация - нет Ультрафиолетовая лампа - нет Приток свежего воздуха - нет Таймер - есть Функции таймера - включения/выключения Максимальное время установки таймера – 1 ч Безопасность Рабочий диапазон наружных температур в режиме охлаждения - макс. 43°С, мин. 18°С Рабочий диапазон наружных температур в режиме нагрева - макс. 24°С, мин. -7℃ Авторазморозка внешнего блока - есть Защита - от перегрузки Класс пылевлагозащиты - внешний блок: IPX4, внутренний блок: IPX4 Характеристики питания Класс энергопотребления (охлаждение) - A Класс энергопотребления (обогрев) - A Питание - от сети Напряжение питания - 220 В / 50 Гц Потребляемая мощность при охлаждении - 836 Вт Потребляемая мощность при обогреве - 766 Вт Форм-фактор элементов питания пульта ДУ -ААА Дополнительная информация Комплектация - документация, пульт ДУ Габариты и вес внутреннего блока Ширина внутреннего блока - 700 мм Высота внутреннего блока - 270 мм Глубина внутреннего блока - 200 мм Вес внутреннего блока - 6.5 кг Габариты и вес внешнего блока Ширина внешнего блока - 661 мм Высота внешнего блока - 421 мм Глубина внешнего блока - 250 мм Вес внешнего блока - 21.5 кг

Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам. Товар должен отвечать стандартам и требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Поставляемые товары (материалы, изделия и комплектующие) должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, предусмотренной законодательством Российской Федерации к данным видам товаров.

Место доставки товара: Дагестан, Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45

Сроки (периоды) поставки товара: Поставка товара осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.

Условия поставки товара: Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.  Упаковка товара должна исключить его повреждение, уничтожение, порчу во время отгрузки, транспортировки и разгрузки.  Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Сторонами товарных накладных на поставленный товар несет Поставщик. При осуществлении поставки товара Поставщик обязан представить заверенные в установленном порядке копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары

Поставка товаров осуществляется в один этап, за счет поставщика. Поставщик сообщает о конкретной дате поставки товаров Заказчику в письменной форме или по электронной почте.

При обнаружении товара ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества.

Гарантийный срок эксплуатации поставляемого по Контракту товара исчисляется с даты передачи товара. Датой передачи товара Заказчику считается дата поставки товара и подписания представителями Сторон товарных накладных на поставленный товар.

Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 1 (одного) года.

Внимание! Все указания на торговые знаки, содержащиеся в техническом     задании установлены под условием «или эквивалент».