Приложение № 1

к Контракту №

от «___» _________ 2026

Техническое задание

на поставку оборудования для обеспечения уставной деятельности ФГБУ «Росдетцентр»

КБК 0709022Ю651790244

1. Место, условия и сроки поставки Товара

1.1. Поставщик осуществляет поставку товара (далее - Товар) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Контракта по наименованию, ассортименту, комплектности
и в количестве, установленным Контрактом. Поставщик вместе с Товаром должен передать Заказчику подписанный со своей стороны счет, счет-фактуру (при наличии) и товарную накладную или универсальный передаточный документ в 2 (двух) экземплярах
(далее – Документы о приемке).

1.2. Поставка, подъём Товара на этаж осуществляется силами Поставщика по адресу:
г. Москва, Саввинская набережная, д. 25, этаж 6 (лифт не предусмотрен), в течение рабочего времени с 10.00 до 17.00 (за исключением выходных дней и общегосударственных праздников). Конкретное время поставки, подъема Товара должно согласовываться с Заказчиком
по реквизитам, указанным в Контракте не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки.

2. Требования к техническим и функциональным характеристикам Товара

| Наименование | Описание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| - Переходник Speakon - Speakon (Бочонок) | Тип: переходник Разъемы: Speakon (female) – Speakon (female) Материал проводника: Медь | шт. | 6 |
| - Разъем Speakon кабельный, 4-Pin | Тип: коннектор Количество разъемов: 1 Количество контактов: 4 Интерфейсы: Speakon Тип коннектора: Штекер (male) | шт. | 10 |
| - Кабель акустический AURA OFC, красный, 2.5мм2, 50м/катушка SCC-3253 | Производитель: AURА Модель: SCC-3253 Тип: акустический Номинальное напряжение: 12/24 В Сечение жилы кабеля: 2.5 мм² Количество жил: 2 шт. Материал: бескислородная медь (OFC) Длина: 50 м. Материал оболочки: силикон Упаковка: катушка Структура жилы: многопроволочная Форма провода: плоский | шт. | 2 |
| - Коммутатор TP-LINK TL-SG1005P | Производитель: TP-LINK Модель: TL-SG1005P Установка: настольный Тип: неуправляемый Уровень коммутатора: L2 Таблица MAC-адресов: 2K Базовая скорость передачи данных:1000 Мбит/с Внутренняя пропускная способность: 10 Гбит/с Сетевые стандарты: IEEE 802.1p (Priority tags), Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX Комплектация: коммутатор TL-SG1005P, адаптер питания, руководство по настройке. Пересылка пакетов: 7.44 Mpps Порты 10-100-1000Base-T (Gigabit Ethernet): 5 шт. Порты PoE+: 4 PoE бюджет: 65 Вт Особенности: поддержка PoE Функциональные особенности: Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX Исполнение: внутреннее Материал корпуса: металл | шт. | 3 |
| - Удлинитель HDMI по витой паре AV Access 4KEX60-H2 | Производитель: AV Access Модель: 4KEX60-H2 Тип выходного/входного сигнала: HDMI 2.0b, HDCP 2.2, 3D Поддерживаемое разрешение входного/ выходного сигнала: до 4096×2160 с частотой кадров 60 Гц, включая 4K@60Гц/4K@30Гц /1080P/ 1080i/720P Максимальная скорость передачи данных: 18 Гбит/с Максимальная частота пикселизации: 600 Мгц Поддерживаемый аудио формат: аудио форматы в спецификации HDMI 2.0, включая PCM, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio, DTS:X Питание: DC 12V 1A Потребляемая мощность (максимум): 6,48 Вт (пара, РоС) | шт. | 3 |
| - Соединитель витой пары, интернет кабеля RJ45 | Тип: Кабель-переходник Коннектор: RJ-45 Тип коннектора: Гнездо Интерфейсы: RJ-45 Ethernet (Cat. 5e), RJ-45 Ethernet (Cat.6) Степень защиты: ≥ IP67 | шт. | 30 |
| - Удлинитель USB по витой паре CAT5e/6 LENKENG LKV100USB | Производитель: LENKENG Модель: LKV100USB Тип: Удлинитель USB по витой паре Тип портов: RJ-45, USB Type A Количество LAN портов CAT5e/6: 1 Количество входных портов: 1 шт. Количество выходных портов (USB 2.0): 4 Используемый кабель: Витая пара Расстояние передачи: до 150 м Комплект поставки: Адаптер питания, Краткое руководство по установке, Передатчик - 1 , Приёмник - 1 | шт. | 4 |
| - Разветвитель USB | Интерфейс подключение к устройству: USB 3.0 Количество USB 3.0 портов, шт: 4 Количество USB Туре-С портов, шт: 1 Тип: пассивный Длина кабеля, см: 100 | шт. | 3 |

3. Требования к качеству и безопасности Товара

3.1. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

3.2. Товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации: не должен быть недоброкачественным, контрафактным, фальсифицированным.

3.3. Товар должен быть пригоден для использования и соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в разделе 2 «Технического задания».

3.4. Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке.

3.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

3.6. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемых к упаковке и маркировке данной продукции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. Безопасность и качество Товара Поставщик обязан подтверждать копиями сертификатов и/или деклараций о соответствии на Товар и/или регистрационными удостоверениями на Товар или иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, которые предоставляются нарочно одновременно с поставкой Товара. По дополнительному письменному требованию Заказчика 
в течение 3 (трёх) рабочих дней Поставщиком предоставляются для ознакомления подлинники сертификатов и/или деклараций о соответствии на Товар и/или регистрационные удостоверения на Товар.

3.8. Поставщик обязан поставить Товар Заказчику собственным транспортом 
или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет 
или с привлечением третьих лиц, за действия которых Поставщик несет ответственность 
как за свои собственные.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет равный гарантийному сроку производителя (изготовителя), но не менее 12 (двенадцати) месяцев (далее – Гарантийный срок).

4.2. Исчисление Гарантийного срока начинается с даты подписания Сторонами Документов о приемке Товара.

4.3. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, а также устранение неисправностей посредством замены Товара.

4.4. При обнаружении скрытых недостатков в Товаре Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, но в пределах установленного Гарантийного срока, письменно (по реквизитам, указанным в Контракте) уведомляет об этом Поставщика. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке при его приемке и выявлены лишь в процессе использования и хранения Товара. Недостатки Товара, обнаруженные в период Гарантийного срока, подлежат устранению силами и средствами Поставщика. Срок исполнения гарантийных обязательств 
по устранению недостатков Товара не может превышать 14 (четырнадцати) календарных дней 
с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках Товара.

4.5. В случае невозможности устранения недостатков Товара Поставщик производит
его замену на Товар с такими же техническими характеристиками.

5. Требования к таре и упаковке Товара

5.1. Поставка Товара осуществляется в оригинальной упаковке производителя Товара, 
без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителей.

5.2. Поставщик обязан передать Заказчику Товар в невозвратной таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность такого рода товаров при обычных условиях хранения 
и транспортировки и исключающей возможность механических повреждений поставляемого Товара.