ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Содержание искусственных сооружений на автомобильной дороге М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород – граница с Украиной, участки км 456+040 – км 476+230, км 483+340 - км 584+963, км 597+555 - км 603+000, обход г. Обояни км 585+000 – км 598+000, обход г. Фатеж км 475+000 - км 484+000, подъезд к г. Курску км 29+031– км 31+062 , Курская область

Перечень услуг  по содержанию  искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах, предусмотренных в рамках контракта, включенных в Объект

| # NN п/п | # Наименование услуг |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Оказание услуг по мостовым сооружениям |
|  | Раздел № 1: Надзор |
| 1 | Ежедневный осмотр мостового полотна, пролетных строений, опор и подмостовой зоны с занесением результатов в Журнал ежедневных осмотров (2 раза в сутки) |
|  | Раздел № 2:Весенне-летне-осеннее содержание |
| 1 | Очистка проезжей части моста на ширину 1 м вдоль тротуаров от грязи и мусора вручную |
| 2 | Очистка проезжей части подходов к мосту на ширину 1 м вдоль ограждений от грязи и мусора вручную длинной 6 м в обе стороны от моста |
| 3 | Очистка тротуаров вручную от грязи, мусора и посторонних предметов |
| 4 | Очистка лестничных сходов от грязи и мусора |
| 5 | Окашивание травы подмостовых зон в границах насыпи подходов и на откосах насыпи на длину 6м с каждой стороны |
| 6 | Очистка конусов от мусора и грязи |
| 7 | Заливка трещин в зоне деформационного шва (в том числе и над промежуточными опорами неразрезных ПС) на ездовом полотне и на тротуарах мастикой "БРИТ" марки БР-Т-75 (или эквивалент) вручную |
|  | Оказание услуг по эстакадным пешеходным переходам |
| 1 | Комплекс работ по охране и содержанию эстакадного пешеходного перехода |
|  | В том числе устраняемые дефекты на мостовых сооружениях |
| 1 | Замена поврежденных световозвращающих элементов |
| 2 | Устранение деформаций и повреждений в зоне деформационного шва (щебеночно-мастичное заполнение швов закрытого типа и переходной зоны у деформационных швов Маурер).Расход мастики "Брит"-БР- (БП)-ДШ-85(или эквивалент) - 120 кг/т. Щебень М1000. фр 5(3)-10мм кубовидный |
| 3 | Устранение повреждений в зоне деформационного шва (бетонные приливы деформационных швов Маурер) раствором "MAPEGROUT HI-FLOW" марки MAPEI (или эквивалент) толщиной 10мм. Расход -9,5кг/м2 |
| 4 | Устранение повреждений резино-металлических деформационных шов (выправка или замена отдельных элементов, восстановление положения элементов) |
| 5 | Устранение повреждений деформационных шов типа «Maurer» (выправка или замена отдельных элементов, восстановление положения элементов) |
| 6 | Замена поврежденных отдельных секций металлического барьерного ограждения (со стоимостью материалов) |
| 7 | Замена поврежденных отдельных секций металлического перильного ограждения (со стоимостью материалов) |
| 8 | Замена поврежденных отдельных секций композитного перильного ограждения (со стоимостью материалов) |
| 9 | Устранение дефектов конструкций пролетных строений (заделка сколов и раковин бетона, затирка трещин, восстановление локальных дефектов защитного слоя) раствором "Mapegrout 430" марки MAPEI (или эквивалент) толщиной 10мм. Расход -9,5 кг/м2 |
| 10 | Устранение дефектов конструкций опор (заделка сколов и раковин бетона, затирка трещин, восстановление локальных дефектов защитного слоя) раствором "Mapegrout 430" марки MAPEI (или эквивалент) толщиной 10мм. Расход -9,5 кг/м2 |
| 11 | Локальная окраска поверхностей железобетонных балок пролетных строений и опор эмалью "АРМОКОТ С101"(или эквивалент). Расход материала "АРМОКОТ С 101"-0,56 кг/м2 Растворитель толуол расход -0,056 кг/м2 |
| 12 | Локальная подкраска металлических опорных частей, закладных деталей диафрагм, узлов усиления (связи), футляров коммуникаций, решеток и элементов очистных сооружений, столбов освещения грунт- эмалью ПФ-100 б/с (цвет светло-серый) Расход эмали на один слой 150 г/м2 |
| 13 | Устранение дефектов системы водоотвода (восстановление лотков, водоприемных устройств на обочинах, гасителей и очистных сооружений раствором "Mapegrout Thixotropic" марки MAPEI" (или эквивалент) толщиной 10мм. Расход "Mapegrout Thixotropic"-9,5 кг/м2 |
| 14 | Устранение повреждений регуляционных сооружений (восстановление укрепления конусов и откосов, упора укрепления конуса). Расход бетона В20 F200 W6 - 0,08м3/м2 |
| 15 | Восстановление ступеней лестничных сходов раствором "Mapegrout Thixotropic" марки MAPEI"(или эквивалент) толщиной 10мм. Расход "Mapegrout Thixotropic"-9,5 кг/м2 |
| 16 | Устранение отдельных повреждений железобетонных ограждений, бордюров, бортиков раствором "Mapegrout Thixotropic" марки MAPEI"(или эквивалент) толщиной 10мм. Расход "Mapegrout Thixotropic"-9,5 кг/м2 |
| 17 | Засыпка промоин откосов насыпи подходов и конусов. |
| 18 | Ликвидация размывов подмостовой зоны |

Состав услуг по содержанию искусственных дорожных сооружений (Объекта) сформирован на основании «Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», утвержденной Приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 г. №402,  ГОСТ Р 59200-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Мосты и трубы. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила» и  с учетом требуемого уровня содержания и эксплуатационного состояния, технических, функциональных особенностей Объекта и климатических условий.

Заказчик	                                             	 Исполнитель