ПРИЛОЖЕНИЕ №5

Содержание искусственных сооружений на автомобильной дороге М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород – граница с Украиной, участки км 456+040 – км 476+230, км 483+340 - км 584+963, км 597+555 - км 603+000, обход г. Обояни км 585+000 – км 598+000, обход г. Фатеж км 475+000 - км 484+000, подъезд к г. Курску км 29+031– км 31+062 , Курская область

Требования к содержанию искусственных дорожных сооружений,      (включенных в Объект)

Общие положения

  - Требования к организации и оказанию услуг по содержанию искусственных дорожных сооружений

  - После заключения Контракта Заказчик должен передать, а Исполнитель обязан осуществить приемку конструктивных элементов дорожных сооружений, включенных в имущественный комплекс автомобильной дороги, являющийся объектом содержания, согласно Акта передачи Объекта на содержание (Приложение №2).

  - С Даты заключения Контракта до Даты истечения срока его действия Подрядчик (Исполнитель) обязан обеспечить планирование, организацию и оказание услуг по содержанию дорожных сооружений и иных имущественных объектов, переданных Исполнителю на содержание с целью оказания услуг по содержанию, соблюдая требования данного Приложения.

  - Исполнитель обязан обеспечить наличие, надлежащее техническое и эксплуатационное состояние производственных объектов, требуемых для нужд содержания дорожных сооружений.

  - Исполнитель обязан осуществлять:

- мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния Объекта содержания, способствующий обеспечению круглосуточного, круглогодичного контроля за состоянием проезда по нему;

- создание условий непрерывного информационного обеспечения, позволяющего получать оперативную, достоверную и объективную информацию о транспортно-эксплуатационном состоянии Объекта содержания и осуществлять прогнозирование.

  - Исполнитель должен обеспечить пожарную безопасность в местах оказания услуг и используемых в целях исполнения Контракта объектах по ГОСТ 12.1.004-91 и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390.

  - Контроль дорожных сооружений на участках полосы отвода и придорожной полосы осуществляется Исполнителем путем мониторинга  дорожных сооружений на участках полосы отвода и придорожной полосы Объекта содержания, оперативного информирования Заказчика (органа управления дорожным хозяйством), фиксации обстоятельств осуществляемой деятельности, сбора и направления Заказчику информации по обстоятельствам осуществляемой деятельности, выполнения действий, направленных на предотвращение и пресечение нарушений.

При осуществлении контроля дорожных сооружений на участках полосы отвода и придорожной полосы Объекта содержания задачей Исполнителя является выявление фактов несанкционированной деятельности в границах полосы отвода и придорожной полосы Объекта, критериями отнесения к которым являются:

- отсутствие оснований осуществления деятельности на участке полосы отвода и придорожной полосы Объекта содержания;

- несоответствие вида осуществляемой деятельности виду деятельности, в отношении которого у лица оформлены основания;

- нарушение установленных сроков осуществления деятельности;

- неисполнение лицом, осуществляющим деятельность требований (предписаний) Заказчика об устранении ранее выявленных нарушений.

  - Персонал Исполнителя обязан соблюдать инструкции по охране труда, устанавливающие правила оказания услуг  и поведения на объектах и сооружениях транспортной инфраструктуры, и находиться в пределах границ участка оказания услуг.

  - Персонал Исполнителя должен иметь профессиональную подготовку (в том числе и по безопасности труда), соответствующую характеру оказываемых услуг.

Персонал Исполнителя может быть допущен к работе только после прохождения инструктажа по безопасности труда, обучения безопасным методам труда, проверки знаний по охране труда с учетом должности, профессии применительно к выполняемой работе, проведенных в установленном порядке, а также при отсутствии медицинских противопоказаний, установленных Минздравсоцразвития России.

  - Работники Исполнителя, оказывающие услуги, должны быть обеспечены специальной одеждой (жилетами) ярко-оранжевого цвета (далее сигнальная одежда) с наименованием Исполнителя, надеваемой поверх обычной спецодежды и другими средствами индивидуальной защиты по установленным нормам.

  - Требования к уровню содержания искусственных дорожных сооружений, установленные в настоящем Приложении, должны исполняться Исполнителем с даты заключения Контракта до Даты прекращения его действия.

  - Требуемые значения эксплуатационных показателей и показателей, характеризующих уровень содержания искусственных дорожных сооружений линейного типа, установленные с учетом требований  ГОСТ Р 59982-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Эксплуатация. Правила оценки и приемки» и ОДМ 218.11.004-2020 «Методические рекомендации по порядку проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения» (далее Порядок)  (для весенне-летне-осеннего и зимнего сезонов) и указанные в Таблице П.5.1 должны обеспечиваться при соблюдении обязательных требований технических регламентов по безопасности сооружений, утвержденных в установленном законом порядке и действующим на момент исполнения контракта.

Таблица П.5.1

Дефекты, показатели и значения показателей дефектов, характеризующие уровень эксплуатационного состояния и содержания конструктивных элементов искусственных дорожных сооружений в весенне-летне-осенний и зимний периоды

| Код дефекта |  | Дефекты, показатели дефекта содержания конструктивного элемента | Катего- рия автомо-бильной дороги |  |  | Значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | допустимый |  |  |  |  |  |  | средний |  |  |  |  | высокий |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | Весенне-летне-осенний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Мостовые сооружения (мосты, путепроводы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мостовое полотно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Загрязнение полос безопасности проезжей части мостовых сооружений вдоль тротуаров и ограждений, загрязнение тротуаров, % от протяженности. Толщина слоя загрязнения на мостовых сооружениях вдоль тротуаров не более, см: в населенных пунктах - 0,5; остальных - 1,0. Срок устранения дефекта не более 3 суток *В случаях когда дефект превышает значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента, в промежуточную ведомость заносится минимальный балл (недопустимый) оценки дефекта. | IA, IБ |  |  | Не допу- скается |  |  |  |  |  |  | Не допу-скается |  |  |  |  | Не допу-скается |  |
|  |  |  | IВ ,II |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | Не допу-скается |  |
|  |  |  | III |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | Не допу-скается |  |
|  |  |  | IV |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | V |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 8 |  |
| 1.2 |  | Не обеспечен водоотвод на проезжей части и тротуарах Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ - 1 суток; для IB, II - 2 суток; для III, IV - 3 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Повреждения асфальтобетонного покрытия в т. ч в зоне деформационного шва, отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в тротуарных плитах, глубиной более 5см, на 100 кв. м площади тротуара, не более, кв. м. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 10 суток *В случаях когда дефект превышает значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента, в промежуточную ведомость заносится минимальный балл (недопустимый) оценки дефекта. | IA |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | Не допу-скаются |  |
|  |  |  | IБ |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,1 |  |
|  |  |  | IВ, II |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,3 |  |
|  |  |  | III |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,3 |  |
|  |  |  | IV |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 0,5 |  |
|  |  |  | V |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,0 |  |
| 1.4 |  | Засорение водоотводных трубок, подвесных лотков и окон в тротуарных блоках, не более % от общего количества. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 1 суток; для II, III - 2 суток; для IV, V - 3 суток *В случаях когда дефект превышает значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента, в промежуточную ведомость заносится минимальный балл (недопустимый) оценки дефекта. | Для всех категорий |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Не допу-скаются |  |
| 2.1 |  | Повреждения (выбоины, просадки, проломы) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5,0 см, на участке длиной 100 м, имеющие суммарную площадь, м2, более: Срок устранения дефекта не более: IA, IБ, IB – 5 суток; II – 7 сут; III – 10 сут; IV – 14 сут; V– 20 сут. *В случаях когда дефект превышает значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента, в промежуточную ведомость заносится минимальный балл (недопустимый) оценки дефекта. | IА, IБ, IВ |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Отдельное повреждение (выбоина, просадка, пролом) длиной 15 см и более, глубиной 5 см и более, площадью равной или более 0,06 м2. Срок устранения дефекта не более: IА - 1 сут; IБ, IВ - 3 сут; II - 5 сут; III - 7 сут; IV - 10 сут; V - 12 сут. | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограждения проезжей части (металлические барьерные, железобетонные парапетные, бетонные бордюрные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Ограждения не закреплены и имеют неисправности. Деформированы стойки, компенсаторы, продольные элементы. Срок устранения дефекта не более 5 суток для IA, IБ, IB - 1 суток; для IB, II-IV - 3 суток; для V - 5 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Ограждения не очищены от грязи, % от протяженности. Срок устранения дефекта не более 5 суток *В случаях когда дефект превышает значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента, в промежуточную ведомость заносится минимальный балл (недопустимый) оценки дефекта. | IA, IБ, IB, II, III |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Не допу-скается |  |
|  |  |  | IV |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | V |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 5 |  |
| 1.7 |  | Отсутствие, механические повреждения или загрязнение трех подряд световозвращающих элементов на ограждениях проезжей части. Срок устранения дефекта не более 5 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Отсутствие или повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Повреждение железобетонного ограждения. Открытая поверхность имеет разрушения или на поверхности имеются сколы глубиной более 3,0 см. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.5 |  | Повреждение бортового камня (открытая поверхность имеет разрушения более чем на % площади или на поверхности имеются сколы глубиной более 3,0 см.) более чем на % от площади. Срок устранения дефекта не более: для IA, IБ, IB - 3 сут.; для II, III - 4 сут.; для IV, V - 5 сут. *В случаях когда дефект превышает значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента, в промежуточную ведомость заносится минимальный балл (недопустимый) оценки дефекта. | Для всех категорий |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Перильные ограждения тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Плоскость перильного ограждения не вертикальна. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Перила не окрашены, нарушение целостности окраски перильного ограждения. Срок устранения дефекта в весенне-летне-осенний период, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток (при устойчивых положительных температурах) | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | Элементы перильного ограждения не закреплены, деформированные элементы не заменены, нарушено перильное заполнение (выпадение элементов перильного ограждения). Срок устранения дефекта не более 3 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  | Загрязнение перильного ограждения Срок устранения дефекта не более 5 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деформационные швы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 |  | Трещины в покрытии проезжей части над деформационными швами, а так же в местах сопряжения металлического окаймления деформационного шва типа Maurer, резино-металического деформационного шва с асфальтобетонным покрытием, на 100 м протяженности шва, не более, м. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 5 суток; для II, III - 7 суток; для IV, V - 10 суток *В случаях когда дефект превышает значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента, в промежуточную ведомость заносится минимальный балл (недопустимый) оценки дефекта. | IA, IБ |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Не допу-скаются |  |
|  |  |  | IB |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | III |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | IV, V |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 10 |  |
| 1.15 |  | Зазор деформационного шва не очищен, при необходимости не заполнен резинобитумной мастикой, на 100 м протяженности шва, не более, м. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 5 суток; для II, III - 7 суток; для IV, V - 10 суток *В случаях когда дефект превышает значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента, в промежуточную ведомость заносится минимальный балл (недопустимый) оценки дефекта. | IA, IБ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | Не допу-скаются |  |
|  |  |  | IB |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,4 |  |
|  |  |  | III |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,4 |  |
|  |  |  | IV |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | V |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 3 |  |
| 1.16 |  | Разрушение заполнения деформационных швов закрытого типа или щебеночно-мастичных (просадки, выбоины, проломы, деформации) Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 5 суток; для II, III - 7 суток; для IV, V - 10 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 |  | Протечки в деформационных швах на проезжей части и тротуарах Срок устранения дефекта не более: для IA, IБ, IB - 5 суток; для II, III - 7 суток; для IV, V - 10 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 |  | Разрушение металлического профиля (профилей), элементов резино-металлического деформационного шва, траверс, эластомерных опорных частей Срок устранения дефекта не более - 45 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 |  | Выпадение из удерживающих пазов, разрыв, повреждение резинового компенсатора Срок устранения дефекта не более - 5 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пролетные строения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 |  | Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, растительности, пространство под тротуарными блоками не очищено от мусора, грязи, мха, растительности, % от общей площади. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 4 суток; для IV, V - 5 суток *В случаях когда дефект превышает значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента, в промежуточную ведомость заносится минимальный балл (недопустимый) оценки дефекта. | IA, IБ, II, III, IV |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Не допу-скается |  |
|  |  |  | V |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Не допу-скается |  |
| 1.23 |  | Накладки диафрагм, усиления, крепление коммуникаций не окрашены. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 4 суток; для IV, V - 5 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 |  | Трещины в железобетонных конструкциях пролетных строений раскрытием более 0,3 мм не заделаны (не затерты). Сколы и другие повреждения защитного слоя не устранены. Оголение арматуры (или на арматуру не нанесено защитное антикоррозионное покрытие). Срок устранения дефекта не более 5 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 |  | Дефекты (отсутствие) вертикальной разметки на опорах и пролетных строениях путепроводов. Срок восстановления разметки в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 |  | Незатянутые болты, дефекты заклепок, отсутствие или потеря крепежной способности (ржавые, не затянутые и т.п.) болтовых и заклепочных соединений Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 1 суток; для II, III - 2 суток; для IV, V - 3 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 |  | Ненадлежащее (неисправное) состояние (наличие коррозии и деформаций) узлов и стыков стальных балок с железобетонными плитами проезжей части Срок устранения дефекта не более 1 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 |  | Локальное отсутствие окраски элементов металлических конструкций (подвесных водоотводных лотков), пролетных строений и опор (кроме оцинкованных), отслоение лакокрасочного покрытия, коррозия металлических конструкций не более % от общего количества Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток *В случаях когда дефект превышает значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента, в промежуточную ведомость заносится минимальный балл (недопустимый) оценки дефекта. | IA, IБ |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IВ, II, III |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | IV, V |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 5 |  |
| 1.29 |  | Отсутствие окраски на фасадных поверхностях железобетонных пролетных строений, не более кв м на 100 кв. м Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток *В случаях когда дефект превышает значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента, в промежуточную ведомость заносится минимальный балл (недопустимый) оценки дефекта. | IA, IБ |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | Не допу-скаются |  |
|  |  |  | IB |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,2 |  |
|  |  |  | III |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,3 |  |
|  |  |  | IV |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 0,5 |  |
| Опоры и опорные части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 0,8 |
| 1.30 |  | Насадки всех опор не очищены от мусора, грязи, мха, растительности. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 4 суток; для IV, V - 5 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 |  | Не обеспечен водоотвод (застой воды) на насадках опор Срок устранения дефекта не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 4 суток; для IV, V - 5 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 |  | Загрязненные металлические и железобетонные опорные части, а также резиновые опорные части. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 4 суток; для IV, V - 5 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 |  | Металлические элементы опорных частей не окрашены, % от общей площади покраски, не более. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток *В случаях когда дефект превышает значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента, в промежуточную ведомость заносится минимальный балл (недопустимый) оценки дефекта. | IA |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IБ, |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IB |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Не допу-скается |  |
|  |  |  | II, III |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | IV, V |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 5 |  |
| 1.35 |  | На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) наличие сколов бетона с обнажением арматуры. Трещины и швы не затерты или незагерметизированы. Срок устранения дефекта не более 5 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.36 |  | Дефекты опорных частей (повреждение, деформации элементов опорных частей: износ, выдавливание скользящего элемента в опорных частях, перекосы опорных частей выше допустимых значений) Срок устранения дефекта, не более: 1) Комиссионное освидетельствование - 3 суток; 2) Принятие совместного решения - 5 суток; 3) Устранение дефекта до 90 суток (поставка материалов) | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.37 |  | Бетонные поверхности опор (насадки, при необходимости тело опор) не окрашены акриловой краской или не обработаны гидрофобизирующими составами, не более кв. м на 100 кв. м. *В случаях когда дефект превышает значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента, в промежуточную ведомость заносится минимальный балл (недопустимый) оценки дефекта. | IA, IБ |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | Не допускаются |  |
|  |  |  | IB |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,2 |  |
|  |  |  | III |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,3 |  |
|  |  |  | IV |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 0,5 |  |
|  |  |  | V |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 0,8 |  |
| Подмостовая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.38 |  | Размывы конусов береговых опор не ликвидированы, конуса устоев не укреплены бетоном или посевом трав (по необходимости, определяется заказчиком). Нарушение поверхностей и структуры отдельных элементов конструкции конусов и насыпи Срок устранения дефекта не более 7 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.39 |  | Конуса береговых опор не очищены от мусора, лишнего грунта, не спланированы, на бетонных конусах имеется растительность, в % от общей площади конусов. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток *В случаях когда дефект превышает значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента, в промежуточную ведомость заносится минимальный балл (недопустимый) оценки дефекта. | Для всех категорий |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Не допу-скается |  |
| 1.40 |  | Подмостовая зона и русло не очищены от наносов, мусора, посторонних предметов. Скопления грязи под водоотводными трубками. Срок устранения дефекта не более -7 суток Допускается наличие в течение месяца после прохода высоких вод в паводок. | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41 |  | Размывы подмостовой зоны. Грунт в подмостовой зоне не спланирован (не выровнен). Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток. Допускается наличие дефекта в течение месяца после прохода высоких вод в паводок. | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.42 |  | Деревья и кустарники не вырублены. Порубочные остатки не удалены из полосы отвода. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.43 |  | Высота травы в полосе отвода более 30 см. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подходы и регуляционные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.44 |  | Водоотводные лотки (в т.ч. приемные оголовки, гасители) не исправны, не обеспечивают водоотвод. Разрушенные, размороженные элементы лотков не заменены. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.45 |  | Прикромочные и телескопические водоотводные лотки, приемные оголовки, гасители не очищены от мусора, грязи. Не обеспечен водоотвод (застой воды) в гасителе. (За исключением фильтрующих колодцев-отстойников). Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.46 |  | Промоины и просадки в зоне сопряжения моста с насыпью. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 5 суток; для II, III - 7 суток; для IV, V - 10 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.47 |  | Размывы откосов и обочин подходов на длине 6 м, а также около водоотводных лотков и за гасителем, на 100 кв. м не более кв. м. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток *В случаях когда дефект превышает значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента, в промежуточную ведомость заносится минимальный балл (недопустимый) оценки дефекта. | IА, IБ |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | Не допу-скаются |  |
|  |  |  | IB |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,2 |  |
|  |  |  | III |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,3 |  |
|  |  |  | IV |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 0,5 |  |
|  |  |  | V |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 0,8 |  |
| 1.48 |  | Обочины в пределах шестиметровой зоны, ограждения в пределах 18 метровой зоны не очищены от грязи, мусора Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.49 |  | Посторонние предметы (дорожные материалы, изделия, конструкции и др., не предусмотренные проектом организации дорожного движения и создающие предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий) должны быть удалены с обочин в пределах шестиметровой зоны в течение трех суток с момента обнаружения *В случаях когда дефект превышает значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента, в промежуточную ведомость заносится минимальный балл (недопустимый) оценки дефекта. | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 |  | Трава и древесно-кустарниковая растительность на обочинах, высотой более 15 см Срок устранения дефекта не более: для IА, IБ, IВ - 7 сут; для II, III - 10 сут; для IV, V -14 сут. | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 |  | Трава и древесно-кустарниковая растительность на откосах земляного полотна, высотой более 25 см. Срок устранения дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 7 сут; для II, III – 10 сут; для IV, V -14 сут. *В случаях когда дефект превышает значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента, в промежуточную ведомость заносится минимальный балл (недопустимый) оценки дефекта. | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лестничные сходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 |  | Лестничные сходы и перильное ограждение не очищены от мусора, грязи. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.51 |  | Перильное ограждение не окрашено с обеих сторон, нарушение целостности окраски перильного ограждения. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток Срок окраски май-июнь | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.52 |  | Перила лестничных сходов не укреплены, не отремонтированы, наличие деформированных элементов. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.53 |  | Высота травы на подходах к лестничному сходу в пределах шестиметровой зоны более 30 см Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.54 |  | Повреждения (механические повреждения, деформации, разрушение, коррозия) отдельных элементов лестничных сходов в зоне искусственных дорожных сооружений. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 5 суток; для II, III - 6 суток; для IV, V - 7 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Водопропускные трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Локальные разрушения укрепления откоса насыпи, не более, кв. м. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток *В случаях когда дефект превышает значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента, в промежуточную ведомость заносится минимальный балл (недопустимый) оценки дефекта. | IA, IБ |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IB, II |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,1 |  |
|  |  |  | III |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,3 |  |
|  |  |  | IV |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 0,4 |  |
|  |  |  | V |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 0,4 |  |
| 2.2 |  | Заиливание водопропускных труб, после паводковой очистки и в течение летне-осеннего периода, не более, в частях от диаметра или высоты сечения трубы. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток | IA, IБ,IB, II, III, IV |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | V |  |  | 1/15 |  |  |  |  |  |  | 1/17 |  |  |  |  | 1/20 |  |
| 2.3 |  | Повреждения (нарушение целостности, смещение блоков) оголовков трубы по окончанию послепаводковой очистки и в течение летне-осеннего периода, не более, кв. м. Срок устранения дефекта не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток *В случаях когда дефект превышает значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента, в промежуточную ведомость заносится минимальный балл (недопустимый) оценки дефекта. | IA, IБ |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IB, II |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |
|  |  |  | III |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,1 |  |
|  |  |  | IV |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,2 |  |
|  |  |  | V |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,3 |  |
| 2.4 |  | Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных труб. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Застой воды у оголовков водопропускных труб (за исключением труб перепускного режима работы). Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB- 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Раскрытые швы между звеньями водопропускных труб. Срок устранения дефекта, не более: для IА, IБ, IB - 10 суток; для II, III - 12 суток; для IV, V - 14 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Древесно-кустарниковая растительность, трава высотой более 25 см у оголовков и в русле водопропускных труб в пределах полосы отвода в летне-осенний период, по окончании вегетационного периода. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток. Вегетационный период - период года, в который возможен рост и развитие растительности в данных климатических условиях. | Для всех категорий |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  | Наличие дефектов (локальных повреждений) гасителей потока, укрепленных входных и выходных русел Срок устранения дефекта, не более: для IА, IБ, IB - 10 суток; для II, III - 12 суток; для IV, V - 14 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается более 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  | Не окрашены оголовки водопропускных труб, не более кв.м поверхности: Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток. Срок окраски май-июнь *В случаях когда дефект превышает значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента, в промежуточную ведомость заносится минимальный балл (недопустимый) оценки дефекта. | IA, IБ |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IB, II |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |
|  |  |  | III |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,1 |  |
|  |  |  | IV |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,2 |  |
|  |  |  | V |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,3 |  |
| 2.10 |  | Повреждение звеньев металлических гофрированных труб (за пределами насыпи) Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 |  | Коррозия тела водопропускных труб Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 |  | Отсутствуют или повреждены болты или заклепки металлических гофрированных труб Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток. | Для всех категорий |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 |  | Наличие препятствий (крупногабаритных посторонних предметов) для свободного прохождения воды в русле и теле трубы Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток. | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.53 |  | Высота травы на подходах к лестничному сходу в пределах шестиметровой зоны более 30 см Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.54 |  | Повреждения (механические повреждения, деформации, разрушение, коррозия) отдельных элементов лестничных сходов в зоне искусственных дорожных сооружений. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 5 суток; для II, III - 6 суток; для IV, V - 7 суток | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7 | Наличие несанкционированных надписей (рисунков) на поверхностях искусственных сооружений Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток. |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мостовые сооружения (мосты, путепроводы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мостовое полотно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие уплотненного снежного покрова на проезжей части мостовых сооружений Срок устранения дефекта, не более: для IА, IБ, IВ – 4 часа; для II, III – 5 часов; для IV – 6 часов; для V – 12 часов |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Наличие рыхлого (уплотненного)4) снега на тротуарах и служебных проходах, (на подходах в 18-ти метровой зоне под барьерным ограждением) мостовых сооружений толщиной слоя, см, не более Срок устранения дефекта, после окончания снегопада, на сооружениях с интенсивностью движения пешеходов: менее 100 чел./ч – не более 3 ч; от 100 до 250 чел./ч – не более 2ч; более 250 чел./ч – не более 1 ч. Примечание: при отсутствии регулярного пешеходного движения по тротуарам и служебным проходам мостов требования к контролируемым показателям и срокам устранения дополнительно определяются Заказчиком исходя из конкретных условий 3) |  | IА,IБ,IВ,II |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | III, IV,V |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Не обработанные (посыпанные) противогололёдным материалом (без применения солей) тротуары и лестничные сходы в населенных пунктах. Срок обработки (посыпки) после окончания события (снегопада, метели и т.д.) в местах с интенсивностью движения пешеходов: более 250 чел./ч - не более 1 ч; от 100 до 250 чел./ч - не более 2 ч; менее 100 чел./ч - не более 3 ч. Примечание: при отсутствии регулярного пешеходного движения по тротуарам мостов и лестничным сходам требования к контролируемым показателям и срокам устранения дополнительно определяются Заказчиком исходя из конкретных условий 3) |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Засорение водоотводных трубок, лотков и окон в тротуарных блоках, не более % от общего количества. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 1 суток; для II, III - 2 суток; для IV, V - 3 суток *В случаях когда дефект превышает значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента, в промежуточную ведомость заносится минимальный балл (недопустимый) оценки дефекта. |  | Для всех категорий |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Не допу-скается |
| 1.5 | Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, освещения, пожаротушения, связи, а также противоаварийных и других технических устройств, используемых для безопасной эксплуатации искусственных дорожных сооружений. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 12 часов; для II, III, IV, V - 1 суток |  | Для всех категорий |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Наличие снежных валов, сформированных со стороны проезжей части у ограждений и/или бортовых камней, высоких бордюров (высотой более 20 см над покрытием проезжей части) по окончании нормируемых сроков лик- видации дефекта. Срок устранения дефекта не более: для IA, IБ, IB - 3 сут. для II, III - 4 сут.; для IV, V - 5 сут. |  | Для всех категорий |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Отдельное повреждение (выбоина, просадка, пролом,) длиной 15 см и более, глубиной 5,0 см и более, площадью, равной 0,06 м2 или более. Срок устранения дефекта не более: для IА – 1 сут.; для IБ, IВ – 3 сут.; для II – 5 сут.; для III – 7 сут.; |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Наличие снежных валов на мостовых сооружениях в границах конструктивных элементов Срок устранения дефекта не более: для IA, IБ, IB - 3 сут.; для II, III - 4 сут.; для IV, V - 5 сут. |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ограждения проезжей части (металлические барьерные, железобетонные парапетные, бетонные бордюрные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Ограждения не закреплены, имеются неисправности. Деформированы стойки, компенсаторы, продольные элементы.. Срок устранения дефекта, в течение 5 суток |  |  |  | Для всех категорий |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перильные ограждения тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Элементы перильного ограждения не закреплены, де- формированные элементы не заменены, нарушено перильное заполнение (выпадение элементов перильного ограждения). Срок устранения дефекта, в течение 5 суток |  |  | Для всех категорий |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестничные сходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Снежно-ледяные отложения на лестничных сходах мостового сооружения при наличии регулярного пешеходного движения. Срок устранения дефекта, после окончания снегопада, на сооружениях с интенсивностью движения пешеходов: менее 100 чел./ч – не более 3 ч; от 100 до 250 чел./ч – не более 2ч; более 250 чел./ч – не более 1 ч. Примечание: при отсутствии регулярного пешеходного движения по тротуарам и служебным проходам мостов требования к контролируемым показателям и срокам устранения дополнительно определяются Заказчиком исходя из конкретных условий 3) |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водопропускные трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Снежно-ледяные отложения более 2/3 высоты трубы в теле трубы до начала паводка. Срок устранения дефекта - до начала периода обильного снеготаяния. |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Нераскрытые входные и выходные отверстия, нерасчищенные русла водопропускных труб. Срок устранения дефекта - до начала периода обильного снеготаяния |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Дорожные световозвращатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Утрата световозвращателя либо световозвращающего элемента*. Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения (дорожных световозвращателей). Срок устранения дефектов, не более**: для IА, IБ - 2 суток; для IВ, II - 3 суток; для III – V - 4 суток; Примечание: * - Утрата световозвращателя либо световозвращающего элемента: - отсутствие на неосвещенных участках дорог и улиц трех подряд, на искусственных неровностях – двух подряд световозвращателей (световозвращающих элементов); - утрата более 25 % световозвращателей (световозвращающих элементов) на дорожном ограждении протяженностью 100 м на неосвещенных участках дорог. ** - Срок устранения дефектов световозвращателей на фронтальных ограждениях или на направляющих устройствах, разделяющих встречные транспортные потоки – не более 1 сут, попутные – не более 3 сут. |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.2. | Нарушение целостности лицевой поверхности, изменение светотехнических характеристик* (в т. ч. по причине загрязнений и снежно – ледяных отложений). Срок устранения дефекта, не более**: для IА IБ – 1 суток; для IВ, II – 2 суток; для III – V – 3 суток. Примечание: * - Нарушение целостности лицевой поверхности, изменение светотехнических характеристик - более 30 % световозвращателей на участке дороги длиной 100 м имеют: - отслоение или повреждение более 25 % площади световозвращающего элемента, вызванное любыми причинами; - снижение коэффициента световозвращения световозвращающего элемента более чем на 15 % от его значений по ГОСТ 32866; - наличие видимых разрушений и деформаций более 25 % площади световозвращателя ** - Срок устранения дефектов световозвращателей на фронтальных ограждениях или на направляющих устройствах, разделяющих встречные транспортные потоки, более – не более 1 суток, попутные – не более 3 суток. |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3 | Снежно-ледяные отложения и загрязнения на лицевой поверхности светоотражающих элементов, затрудняющие их видимость. Срок устранения дефекта не более 1 суток с момента обнаружения. |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Временные технические средства организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.1 | Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки. Срок устранения дефекта*, не более: - в местах проведения работ по содержанию – 1 часа; - в остальных случаях – 1 суток. Примечание: * - Допускается полностью закрывать лицевые поверхности знаков чехлами, которые должны скрывать их изображения и быть надежно закреплены. |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Весенне-летне-осенний периоды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Надземные пешеходные переходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Дефекты (повреждение поликарбонатного покрытия) кровли и стен крытых надземных пешеходных переходов. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток |  | Для всех категорий |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Неукрепленные перила, разрывы и другие повреждения ограждений в зоне движения пешеходов. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 2 суток; для II, III - 3 суток; для IV, V - 4 суток |  | Для всех категорий |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Неисправности и дефекты (повреждения, засорение) в системах водоотвода, вентиляции, освещения, видеонаблюдения, пожаротушения, подъемного оборудования, тактильной плитки и других технических устройств, используемых для безопасной эксплуатации надземного пешеходного перехода. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 12 часов; для II, III, IV, V - 1 суток |  | Для всех категорий |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Зазор деформационного шва не очищен, не заполнен резинобитумной мастикой, на 100 м протяженности шва, не более, м. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 5 суток; для II, III - 7 суток; для IV, V - 10 суток *В случаях когда дефект превышает значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента, в промежуточную ведомость заносится минимальный балл (недопустимый) оценки дефекта. |  | IA, IБ |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Не допу-скаются |  |  |  |  |
|  |  |  | IB |  |  | 5 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | III |  |  | 20 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | IV, V |  |  | 30 |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 5.5 | Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, растительности, пространство под тротуарными блоками не очищено от мусора, грязи, мха, растительности, % от общей площади. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 4 суток; для IV, V - 5 суток *В случаях когда дефект превышает значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента, в промежуточную ведомость заносится минимальный балл (недопустимый) оценки дефекта. |  | Для всех категорий |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | Не допу-скается |  |  |  |  |
| 5.6 | Мусор, загрязнение и посторонние предметы на прохожей части, под лестничными маршами и узлах опирания надземного пешеходного перехода. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 1 суток; для II, III - 2 суток; для IV, V - 3 суток |  | Для всех категорий |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) наличие сколов бетона с обнажением арматуры. Трещины и швы не затерты или незагерметизированны Срок устранения дефекта не более 5 суток |  | Для всех категорий |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Локальные повреждения лестничных сходов. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток |  | Для всех категорий |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Дефекты (отсутствие) вертикальной разметки на опорах и пролетных строениях пешеходных переходов. Срок восстановления разметки в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Выпадение из удерживающих пазов, разрыв, повреждение резинового компенсатора Срок устранения дефекта не более 5 суток |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Локальное отсутствие окраски элементов металлических конструкций, пролетных строений и опор (кроме оцинкованных), отслоение лакокрасочного покрытия, коррозия металлических конструкций не более % от общего количества Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток *В случаях когда дефект превышает значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента, в промежуточную ведомость заносится минимальный балл (недопустимый) оценки дефекта. |  | IA, IБ |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IВ, II, III |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | IV, V |  |  | 10 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 5.12 | Отсутствие окраски на фасадных поверхностях железобетонных пролетных строений Срок устранения дефекта не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток *В случаях когда дефект превышает значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента, в промежуточную ведомость заносится минимальный балл (недопустимый) оценки дефекта. |  | IA, IБ |  |  | 0,5 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |
|  |  |  | IB |  |  | 0,5 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | II |  |  | 0,5 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | III |  |  | 0,8 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  |  | 1,5 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 1.37 | Бетонные поверхности опор (нуждающиеся в нанесении на них покрытия согласно проектной документации на сооружение) не окрашены акриловой краской или не об- работаны гидрофобизирующими составами на 100 м2 площади поверхности, м2, более: Срок устранения дефекта в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий. |  | Для всех категорий |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.42 | Деревья и кустарники не вырублены. Порубочные остатки не удалены из полосы отвода. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.43 | Высота травы в полосе отвода более 30 см. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | Отдельные разрушения покрытия тротуаров, пешеходных дорожек и наземных тактильных указателей по ГОСТ Р 52875 площадью более 0,2 м2. Срок устранения дефекта не более 7 сут. |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2 | Наличие загрязнений (мусор, грязь) покрытия тротуаров, пешеходных дорожек и наземных тактильных указателей по ГОСТ Р 52875 площадью более 0,2 м2. Срок устранения дефекта не более 3 сут. |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.52 | Загрязнения поверхности стен и свода. Срок устранения дефекта не более: для IA, IБ, IB - 1 сут.; для II, III - 2 сут.; для IV, V - 3 сут. |  | Для всех категорий |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4 | Повреждение бортового камня (открытая поверхность имеет разрушения более чем на % площади или на поверхности имеются сколы глубиной более 3,0 см). Срок устранения дефекта не более: для IA, IБ, IB - 3 сут.; для II, III - 4 сут.; для IV, V - 5 сут.. |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.5 | Нарушение положения бортового камня (вертикальное отклонение одного бортового камня от его проектного положения), см, равно и более: Срок устранения дефекта не более: для IA, IБ, IB - 3 сут.; для II, III - 4 сут.; для IV, V - 5 сут. *В случаях когда дефект превышает значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента, в промежуточную ведомость заносится минимальный балл (недопустимый) оценки дефекта. |  | Для всех категорий |  |  | 10 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Надземные пешеходные переходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Снежно-ледяные отложения на поверхности надземных пешеходных переходов создающих угрозу безопасности движения. Срок устранения дефекта после окончания события (метели, снегопада и т.д.), не более: для IA, IБ, IB - 3 ч; для II, III, IV, V - 12 ч |  | Для всех категорий |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Наличие грязи, мусора и посторонних предметов на прохожей части, лестничных сходах и под лестничными маршами пешеходного перехода Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 1 суток; для II, III - 2 суток; для IV, V - 3 суток |  | Для всех категорий |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Повреждение поликарбонатного покрытия Сроки устранения: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток |  | Для всех категорий |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2 | Наличие зимней скользкости на тротуарах, пешеходных дорожках. Срок устранения дефекта в местах с интенсивностью пешеходов: более 250 чел./ч - 1 ч.; 100 – 250 чел./ч - 2 ч.; менее 100 чел./ч - 3 ч. |  | Для всех категорий |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.3 | Наличие рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах, пешеходных дорожках толщиной слоя, см, более (в скобках – уплотненного снега). Срок устранения дефекта (с момента окончания работ по устранению зимней скользкости и уборки снега с проезжей части) в местах с интенсивностью пешеходов: более 250 чел./ч - 1 час; 100 – 250 чел./ч - 2 ч.; менее 100 чел./ч - 3 ч. *В случаях когда дефект превышает значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента, в промежуточную ведомость заносится минимальный балл (недопустимый) оценки дефекта. |  | IA, IБ |  |  | 5,0 (3,0) |  |  |  |  | 4,0 (3,0) |  |  |  |  | 2,0 (3,0) |  |  |  |
|  |  |  | IB, II |  |  | 5,0 (5,0) |  |  |  |  | 5,0 (4,0) |  |  |  |  | 4,0 (3,0) |  |  |  |
|  |  |  | III, IV, V |  |  | 5,0 (10) |  |  |  |  | 4,0 (8,0) |  |  |  |  | 4,0 (6,0) |  |  |  |
| 1.3 | Не обработанные (посыпанные) противогололёдным материалом (без применения солей) тротуары и лестничные сходы в населенных пунктах. Срок обработки (посыпки) после окончания события (снегопада, метели и т.д.) в местах с интенсивностью движения пешеходов: более 250 чел./ч - не более 1 ч; от 100 до 250 чел./ч - не более 2 ч; менее 100 чел./ч - не более 3 ч. Примечание: при отсутствии регулярного пешеходного движения по тротуарам мостов и лестничным сходам требования к контролируемым показателям и срокам устранения дополнительно определяются Заказчиком исходя из конкретных условий 3) |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Специальные сооружения и элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.37 | Загрязнения служебных и охранных помещений, а также помещений размещения оборудования Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 1 суток; для II, III - 2 суток; для IV, V - 3 суток |  | Для всех категорий |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.38 | Локальные поверхностные повреждения служебных и охранных помещений Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток |  | Для всех категорий |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.40 | Дефекты (мусор, посторонние предметы, выход из строя, деформации элементов) подъемных устройств и лифтов для маломобильных групп населения Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 1 суток; для II, III - 2 суток; для IV, V - 3 суток |  | Для всех категорий |  |  | не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.45 | Выход из строя камер видеонаблюдения*. Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 2 суток; для II, III - 3 суток; для IV, V - 5 суток. Примечание: * - Выход из строя камер видеонаблюдения - нерабочее состояние или имеются загрязнения, видимые механические повреждения, приводящие к постоянной или временной неработоспособности элементов (стекло термокожуха, поворотная платформа и т.п.) |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.1 | Наличие видимых повреждений (деформаций, разрушений, отсутствие элементов и окраски и т.д.) конструкции павильона, туалета, урн, скамеек, информационных табличек и т.д. остановочных пунктов маршрутных транспортных средств. Срок устранения дефекта не более: для IA, IБ, IB - 5 сут.; для II - 7 сут.; для III - 10 сут.; для IV - 14 сут.; для V - 20 сут. |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Системы электроснабжения и электроосвещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Сети наружного освещения и электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Установки наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1 | Дефекты линий наружного электроосвещения искусственных сооружений и элементов обустройства (выход из строя наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических проводов. Восстановление электроснабжения по временной схеме в случае обрыва электрических проводов необходимо осуществить в течение 1 суток. Срок устранения выхода из строя наружных осветительных установок, связанный с обрывом электрических проводов для всех категорий не более 2 суток. Срок устранения дефектов, не связанных с выходом из строя электрооборудования не более: для IA, IБ - 3 суток. для IB, II - 4 суток; для III, IV, V - 5 суток |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.2 | Неисправные светотехнические изделия (светильники) (выход из строя светотехнических изделий светильников, ламп, ПРА, ИЗУ, зарядного провода. Отклонение положения кронштейна, светильника, лампы от проектного положения. Повреждения защитного стекла светильника, корпуса, отражателя.) Срок устранения дефектов, связанных с выходом из строя светотехнического оборудования (светильников, ламп, ПРА, ИЗУ, зарядного провода) не более: для IA, IБ - 3 суток; для IB, II - 4 суток; для III, IV, V - 5 суток. Срок устранения дефектов не связанных с выходом из строя электрооборудования производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий3) Неработающие светильники в ночное время, не более 5 % от общего количества. (Количество неработающих подряд светильников не более 1 шт.). Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./ч и транспортных средств в обоих направлениях - менее 50 ед./ч. Срок устранения дефектов связанных с выходом из строя светотехнического оборудования (светильников, ламп, ПРА, ИЗУ, зарядного провода) не более: для IA, IБ - 3 суток; для IB, II - 4 суток; для III, IV, V - 5 суток |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1 | Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных сооружений и элементов обустройства. Нарушение антикоррозионного покрытия металлических опор, сколы до арматуры, раскрытые трещины железобетонных опор, отсутствие маркировки опор, наличие неисправных лючков и замков. Срок устранения дефектов не более: для IA, IБ - 3 сут. для IB, II - 4 сут.; для III, IV, V - 5 сут. |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7 | Наличие несанкционированных надписей на поверхностях искусственных сооружений Срок устранения дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток. |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

- Номенклатура дефектов, показателей и значений показателей дефектов установлена с учетом технических особенностей Объекта содержания, входящих в имущественный комплекс автомобильной дороги, и может быть изменен в связи с принятием новых, технических регламентов, стандартов, сводов правил и иных нормативно-технических документов.

- Сроки устранения дефектов содержания конструктивных элементов, определены, исходя из конкретных условий на оказание услуг по содержанию.

  - Если обязательными нормативными документами технического регулирования в соответствии с законодательством РФ установлены или будут установлены иные требования, чем предусмотренные настоящим Приложением, то на момент исполнения контракта применяются требования, установленные действующими нормативными документами.

  - В случае использования иного метода оценки любого из показателей, указанных в п. 3 настоящего Приложения, Исполнитель обязан обеспечить адекватный или более высокий уровень требований по критериям, учитываемым при расчете соответствующего показателя, а также обеспечить наличие согласования методики оценки соответствующего показателя с Заказчиком до начала использования данной методики.

  - При выполнении требований документов технического регулирования (ГОСТ, СП и др.), упомянутых в Приложении №10, Исполнитель должен использовать редакцию документа, действующую на момент исполнения контракта.

  - Организация движения автотранспорта в период  оказания услуг по содержанию Объекта

  - Исполнитель приступает к оказанию услуг  при наличии утвержденной схемы организации движения и ограждения места производства дорожных работ (далее - схема) и исполнением Требований к информированию Заказчика, органов ГИБДД и участников движения об оказании услуг, указанных в Проекте оказания услуг.

  - Движение транспорта в зоне работ обеспечивается в соответствии с ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения» и ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» Исполнитель представляет планы реализации управления движением и альтернативные предложения по регулированию дорожного движения, включающие следующее:

1) подробную схему, на которой показано расположение всех устройств, с помощью которых осуществляется регулирование движения, включая знаки, предупреждающие о выполнении работ, знаки ограничения скорости; способы закрытия движения по отдельным полосам движения, их протяженность и продолжительность закрытия; местоположение сигнальщиков и продолжительность их работы;

2)  таблицу, в которой сведены все устройства регулирования движением, показанные на схеме;

3)  план со всеми необходимыми в период оказания услуг (выполнения работ) по содержанию данными, обеспечивающий доступ на место оказания услуг службе эксплуатации.

Исполнителю необходимо работать совместно с местными органами ГИБДД и иметь все необходимые согласования для выполнения плана регулирования движения. Закрытие отдельных полос движения разрешается лишь на время оказания на них услуг по содержанию.

  - К основным услугам на объекте разрешается приступать только после устройства необходимых ограждений мест оказания услуг  и расстановки временных дорожных знаков, согласно утвержденной схемы.

  - При оказании услуг Исполнитель в соответствии с положениями «Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения», нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять следующие условия:

- Зону оказания услуг оградить типовыми, травмобезопасными ограждениями;

- В темное время суток в зоне оказания услуг (выполнения работ) обеспечить устройство сигнальных аварийных огней;

- Не использовать для складирования материалов, отстоя техники территорию места оказания услуг;

- Обеспечить установку знаков, обозначающих зону оказания услуг, места проходов и движения техники и их сохранность в период оказания услуг;

- Место оказания услуг оборудовать информационным щитом установленной формы;

- После оказания услуг по содержанию Объекта немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории оказания услуг  от строительного мусора.

  - Содержание искусственных дорожных сооружений в период оказания услуг

- Содержание искусственных дорожных сооружений выполняется в соответствии с «Перечнем услуг по содержанию  искусственных дорожных сооружений на участках автомобильных дорог, включенных в Объект, предусмотренных в рамках контракта» приложения №3 к контракту.

- Уровень и качество услуг  содержания искусственных дорожных сооружений, установленные в настоящем Приложении, должны исполняться Исполнителем исходя из требуемых значений эксплуатационных показателей и показателей (дефектов содержания), характеризующих уровень содержания искусственных дорожных сооружений, установленные с учетом требований  ГОСТ Р 59982-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Эксплуатация. Правила оценки и приемки»  и  ОДМ 218.11.004-2020 «Методические рекомендации по порядку проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения» (далее Порядок)  (для весенне-летне-осеннего и зимнего сезонов) и Таблице П.5.1.

  - Требования к показателям эксплуатационного состояния конструктивных элементов и показателям, характеризующим уровень содержания Объекта

  - Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг по содержанию Объекта в соответствии с требованиями к эксплуатационным показателям и значениям показателей дефектов содержания, характеризующих уровень содержания Объекта, перечень и допустимые значения которых приведены в Таблице П.5.1 для двух характерных периодов: весенне-летне-осеннего периода и зимнего периода.

  - Сроки ликвидации дефектов, указанные в таблице П.5.1, приняты с учетом категории автомобильной дороги.

  - В состав показателей, оцениваемых при исполнении Контракта на оказание услуг по содержанию Объекта, подлежат включению следующие показатели:

- ДТП с наличием дефектов содержания конструктивных элементов Объекта, имеющихся на месте дорожно-транспортного происшествия и в непосредственной близости от него на момент совершения ДТП, которые были зафиксированы и согласно ОДМ 218.6.015-2015 внесены в «АКТ обследования дорожных условий в месте совершения ДТП», или наличие дефектов содержания конструктивных элементов на момент совершения ДТП было доказано в судебном порядке;

- Наличие ограничений движения по причине невыполнения и (или) ведения дорожно-ремонтных работ;

- Наличие предписаний контролирующих органов, выданных, в том числе, на основании обоснованных жалоб пользователей.

Фиксируются случаи ограничения или затруднения движения транспортных средств, вызвавших снижение средней скорости транспортного потока, возникшие по вине Исполнителя. По результатам текущего контроля составляются промежуточные акты, в том числе ведомости промежуточных оценок уровня содержания Объекта (участков Объекта).

  - В случае выявления дефектов содержания конструктивных элементов Заказчиком (или иными уполномоченными лицами) Исполнителю по оказанию услуг может быть выдано Предписание о наличии дефектов содержания конструктивных элементов и требуемых сроках их устранения. Исполнение Предписания по истечении требуемого срока устранения дефекта содержания, указанного в Предписании, может проверяться путем повторного осмотра конструктивного элемента (его составляющих) искусственных дорожных сооружений. По результатам повторного осмотра в Предписании делается отметка об устранении замечаний, выявленных в ходе оценки уровня содержания искусственных дорожных сооружений. Подтверждение исполнения Предписания Заказчика (или иного уполномоченного лица), может осуществляться путем учета фото- и/или видеоматериалов, отражающих факт наличия и устранения дефекта содержания конструктивного элемента (с указанием года, даты и времени обнаружения, регистрации (фиксации) и устранения дефекта (в том числе дефекта, обусловленного негативным воздействием неблагоприятных или особо неблагоприятных условий погоды).

Регламент электронного документооборота, предусматривающего использование в качестве учетно-отчетной документации фото- и/или видеоматериалов, отражающих факт наличия и устранения дефекта содержания конструктивного элемента (с указанием года, даты и времени обнаружения, регистрации (фиксации) и устранения дефекта (в том числе дефекта, обусловленного негативным воздействием неблагоприятных или особо неблагоприятных условий погоды) является отдельно выделенным разделом «Регламента ведения документооборота, формирования учетно-отчетной и исполнительной документации», разрабатываемым  Исполнителем по оказанию услуг в составе Проекта оказания услуг по содержанию конкретного Объекта, согласованного с Заказчиком.

  - В случае вступления в силу новых нормативных документов в период действия Контракта в перечень требований к эксплуатационным показателям и показателям, характеризующим уровень содержания конструктивных элементов искусственных дорожных сооружений, должны быть внесены соответствующие изменения.

  - Требования к обеспечению экологической безопасности

  - Оказать услуги в соответствии с действующими нормативными документами.

  - Строгое соблюдение требований по технологии и срокам оказания услуг, а также обязательное соблюдение нормативных документов должно способствовать сохранению природной обстановки в районе оказания услуг.

  - В процессе оказания услуг недопустимо захламление притрассовой территории бытовыми отходами, строительным мусором.

  - Исполнитель обязан обеспечить выполнение мер по предотвращению сброса отработанных масел и других нефтепродуктов на землю и в воду.

  - Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, задымления лесных массивов категорически запрещается сжигание промасленной ветоши, автомобильных покрышек и других видов мусора.

  - Исполнитель должен обеспечивать:

- сохранение или улучшение существующего ландшафта;

- защиту почв и растительности;

- защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнения дорожной пылью, горюче-смазочными материалами, обеспыливающими, противогололедными и другими химическими веществами;

- выполнение мероприятий по предупреждению загрязнения воздуха выбросами в атмосферу газов и пыли, а также защиту от шума и вибрации.

  - Требования к материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию, используемым при оказании услуг по содержанию Объекта

  - Все поставляемые для оказания услуг по содержанию Объекта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, свидетельства о государственной регистрации подтверждающие безопасность продукции, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала оказания услуг, осуществляемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии (свидетельства) по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).

  - Исполнитель обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих материалов, конструкций и изделий, а также оказанных услуг, обеспечить предусмотренные настоящим Приложением и Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при оказании услуг (Приложение №10 к Контракту) испытания и измерения, представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им оказанных услуг.

  - Исполнитель обязан использовать при оказании услуг (выполнении работ) по содержанию Объекта только те материалы и конструкции, которые соответствуют требованиям к ним.

  - Требования по обеспечению сохранности конструктивных элементов Объекта

8.1. Порядок действии Заказчика (органа управления дорожным хозяйством) и Исполнителя по информированию, фиксации и установлению обстоятельств, сбору подтверждающих эти обстоятельства документов  при установлении фактов нанесения третьими лицами ущерба федеральному имуществу Объекта содержания (ущерба, порчи, кражи, уничтожения федерального имущества) определяется «Регламентом порядка действий Исполнителя в случае нанесения третьими лицами ущерба федеральному имуществу автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью», разрабатываемого Исполнителем в составе Проекта оказания услуг по содержанию Объекта, согласованного с Заказчиком.

  - Требования к технологии оказания услуг при содержании Объекта

9.1. 	Требования к технологии оказания услуг при содержании Объекта, используемым товарам (материалам) и ресурсам, направленные на обеспечение уровня содержания, установленного Государственным контрактом, и учитываемые при определении требуемых ресурсов и финансовых затрат на содержание Объекта, должны быть отражены в технологических картах на оказание услуг, разрабатываемых Исполнителем в рамках Проекта оказания услуг по содержанию Объекта.

10.  Требования к составу и объему работ выполняемых по нормативному содержанию подъемных площадок на эстакадных надземных пешеходных переходах.

10.1. Подрядчик обеспечивает безопасные и комфортные условия передвижения пешеходов, а также маломобильных групп населения, организацию круглосуточного наблюдения за зонами размещения и действия подъемно-транспортных механизмов наклонных подъемников и специальных лифтов, внешними входами в лифт, кабинами лифтов, зоной горизонтального перехода для контроля их работоспособности, целевого использования и сохранности оборудования. В отдельных случаях,  когда кресло-коляска инвалида имеет негабаритные размеры для размещения на платформе, Подрядчик обязан  предоставить инвалиду складную инвалидную кресло-коляску  для передвижения на подъемнике.

10.1.1 Подрядчик обязан разместить на входе в пешеходный переход визуальные и тактильно-визуальные знаковые средства отображения информации, являющиеся специализированными знаковыми средствами отображения информации для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху. Специализированные знаки должны быть изготовлены и расположены согласно требованиям  ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования».

Перечень знаков:

- Знак доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

- Знак доступности объекта для инвалидов по зрению (тактильно-визуальный знак).

- Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи.

10.2. Подрядчик обеспечивает сбережение и правильную эксплуатацию платформ подъемных для инвалидов. Обеспечивает постоянный контроль несения службы своими сотрудниками, выполнения ими своих должностных обязанностей.

10.3. Подрядчик обязан содержать в надлежащем порядке предоставленные служебно-бытовые помещения, оборудование, инвентарь и другое имущество Заказчика. Обеспечивает неукоснительное соблюдение правил техники безопасности работниками охраны; 
10.4. Порядок ведения службы представляет собой круглосуточное дежурство в помещении, специально отделанном для оператора подъемных платформ и сменой в составе одного человека. Рабочий день начинается в 9-00 текущего дня и заканчивается в 9-00 следующего дня.

10.5. Подрядчику запрещается без необходимых на то причин самостоятельно отключать от питания подъемные платформы, во избежание выхода из строя  аккумуляторных батарей. В случае выхода из строя  аккумуляторных батарей Подрядчик незамедлительно производит их замену.

Эксплуатация подъемных платформ

10.5.1. Подрядчик обеспечивает  содержание платформ подъемных в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию путем организации надлежащего обслуживания.

В этих целях:

а) назначается лицо, ответственное за организацию безопасной работы по техническому обслуживанию и ремонту платформ подъемных;

б) назначается лицо, ответственное за организацию безопасной эксплуатации платформ подъемных, допускается возложить эту обязанность на лицо, ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту;

в) назначаются электромеханики и лица по обслуживанию платформ подъемных (далее - операторы);

г) организовывается проведение периодических осмотров, технического обслуживания и ремонта платформ подъемных;

д) организовывается обучение и периодическая проверка знаний персонала, осуществляющего обслуживание платформ подъемных;

е) персонал, осуществляющий обслуживание платформ подъемных, обеспечивается производственными инструкциями, а лица, ответственные за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту платформ подъемных и организацию эксплуатации платформ подъемных, - должностными инструкциями (положениями), руководящими указаниями и нормативно-технической документацией; электромеханики, ответственные за исправное состояние платформ подъемных;

ж) обеспечивается выполнение ответственными лицами «Правил

организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных  платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся  пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов   в метрополитенах» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. N 743, а обслуживающим персоналом - производственных инструкций;

з) обеспечивается порядок хранения и учета выдачи ключей от помещений и шкафов, в которых размещено оборудование платформ подъемных.

10.5.2. Для эксплуатации и ремонта платформ подъемных Подрядчик при необходимости  после подписания контракта обязан заключить договор со специализированной организацией имеющий соответствующий допуск на проведение этих работ.

10.5.3. Обслуживание платформ подъемных должно проводиться электромехаником (III квалификационная группа по электробезопасности) и оператором (II группа) в соответствии с производственными инструкциями и инструкцией по эксплуатации платформ подъемных.

10.5.4. Электромеханики, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт платформ подъемных, проходят медицинский осмотр. Электромеханики, не имеющие шестимесячного практического стажа, могут привлекаться к выполнению указанных работ только под руководством аттестованного электромеханика, которому поручено техническое обслуживание и ремонт платформ подъемных.

10.5.5. Руководство организации, проводящей техническое обслуживание и ремонт платформы подъемной, должно разработать должностную инструкцию, регламентирующую права и обязанности аттестованных лиц, выполняющих данную работу. Указанные лица назначаются приказом, в котором за ними закрепляются определенные платформы подъемные.

10.5.6. Аттестация лиц, проводящих техническое обслуживание и ремонт платформ подъемных (электромеханики и операторы), осуществляется согласно Положению о порядке подготовки и аттестации работников организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, подконтрольные Госгортехнадзору России (зарегистрировано Минюстом России 12.02.1999 N 1706).

10.5.7. Должность, фамилия, имя, отчество и подписи лиц, ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту платформ подъемных и за их исправное состояние, а также дата и номер приказа (распоряжения) о назначении и закреплении за ними заносятся в паспорта платформ подъемных. В паспорта подъемных платформ так же заносятся следующие работы:

- Ежемесячное техническое обслуживание текущего ремонта каждого подъемника;

- Ежемесячное техническое обслуживание пультовой сигнализации каждого подъемника;

- Ежегодное периодическое техническое освидетельствование каждого подъемника.

10.5.8. Подрядчик обязан закрепить на видном месте правила эксплуатации платформ подъемных  и  информационный лист о приостановке их работы при температуре ниже 5 градусов.

10.5.9. Организация, проводящая техническое обслуживание и ремонт платформ подъемных, после получения заявки на внеплановое обслуживание, обязана в течении (не более чем) двух суток выехать на место вызова.

Обязанности оператора   подъемных платформ. 
10.6.1. Прибыть на объект за 15 минут до начала дежурства, принять дежурство у предыдущего оператора, совершить обход внутри и снаружи пешеходного путепровода, проверить двери (элементы подъемных платформ )на отсутствие повреждений, принять объект с исправными замками, запорами и т.д., зафиксировать время обхода и осмотра в журнал.

10.6.2. Ознакомиться со всеми записями и распоряжениями в журнале приема-сдачи дежурств. Обо всех обнаруженных недостатках сделать запись в журнале приема-сдачи дежурств, доложить ответственным лицам.

10.6.3. Подрядчик обязан обеспечить сохранность поста охраны, системы видеонаблюдения, платформ подъемных для инвалидов и технической документации (паспорта подъемных платформ)  до окончания действия контракта. По окончанию действия контракта  составляется акт-приема передачи оборудования и документации от Подрядчика Заказчику в произвольной форме.

10.6.4.Подрядчик принимает на себя обязательства по подготовке, оформлению, своевременному представлению следующей документации:

- журнал приема-сдачи дежурств;

- паспорта подъемных платформ;

- журнал выполнения работ по  техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения переходов (оформляется субподрядной организацией при необходимости).

10.6.5.При сдаче работ журнал приема-сдачи дежурств  и паспорта подъемных платформ предоставлять Заказчику в обязательном порядке. В случае если Подрядчик к ежемесячному выполнению не представляет для проверки журнал приема-сдачи дежурств и паспорта подъемных платформ с отметками их      ежемесячного  технического обслуживания, работы не принимаются.

10.6.6.По окончании   действия контракта Подрядчик обязан передать Заказчику всю исполнительную документацию, а именно:

- журнал приема-сдачи дежурств;

- паспорта подъемных платформ;

- журнал выполнения работ по  техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения переходов.

11. Требования к содержанию системы видео наблюдения на эстакадных надземных пешеходных переходах.

11.1.  Цель работы

Поддержание в исправном и работоспособном состоянии видеокамер, программных средств программных средств детектирования и фиксации видеоизображения, аппаратных, вычислительных, телекоммуникационных средств и систем вторичного электропитания, установленных в аппаратных шкафах надземных пешеходных переходов.

11.2. Общие требования

Содержание работ должно обеспечивать организацию круглосуточного наблюдения за зонами размещения и действия подъемно-транспортных механизмов наклонных подъемников и специальных лифтов, внешними входами в лифт, кабинами лифтов, зоной горизонтального перехода для контроля их работоспособности, целевого использования, сохранности оборудования, а также видеофиксацию противоправных действий со стороны третьих лиц.  Систематическую передачу информации на сервер центра управления производством (ЦУП), находящийся в оперативном управлении ФКУ Упрдор Москва – Харьков, для последующего отображения и сохранения в специальном программном обеспечении СПО АСМО. Запись непрерывного видеопотока с каждой видеокамеры при появлении в зоне ее обзора движущихся объектов. Организацию беспроводного доступа к устройствам видеорегистрации на объектах для скачивания архивной информации. Обеспечить информирование граждан о проведении видеосъемки путем размещения информационных табличек на видном месте.

11.3. Перечень программных и аппаратных средств систем видеонаблюдения переходов, подлежащих обслуживанию, указан ниже.

11.4. Виды и периодичность работ

Виды и периодичность выполнения работ по содержанию систем видеонаблюдения переходов должно производиться на основании разработанных Исполнителем технологических карт и схем на виды услуг, включенных в состав Приложения 3.

Для учета выполнения работ по содержанию должен постоянно вестись «Журнал выполнения работ по  техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения переходов» оформляемый субподрядной организацией при необходимости.

11.5. Порядок и сроки выполнения работ.

Содержание систем видеонаблюдения переходов выполняются в течение срока действия Контракта. При возникновении сбоев в работоспособности программных средств Заказчик по телефону, факсу и электронной почте уведомляет подрядчика о признаках сбоев в системе видеонаблюдения переходов. Началом выполнения работ подрядчиком считаются следующие сутки после получения заявки на устранение неисправности. Сроки устранения сбоев в работоспособности программных средств не должны превышать двое суток. Если при диагностике сбоев программных средств Подрядчик обнаружит отказы аппаратных средств, он уведомляет об этом Заказчика и приостанавливает работы до восстановления работоспособности аппаратных средств.

При неисправностях, устранение которых не возможно в указанные сроки, составляется в произвольной форме двухсторонний Акт с указанием причин и контрольных сроков восстановления программных средств.

По окончании работ по устранению сбоев составляется Акт технической приемки  выполненных работ, подписанный исполнителем и представителем Заказчика.

12. Требования по обеспечению транспортной безопасности

при содержании Объекта

12.1. Исполнитель при исполнении обязательств по содержанию Объекта, предусмотренных положениями настоящего Контракта в целях обеспечения транспортной безопасности подведомственных Заказчику объектов транспортной инфраструктуры, обязан руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации в области обеспечения транспортной безопасности, в том числе:

- Федеральным законом от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ "О транспортной безопасности";

- Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2020г. № 2201 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства";

- Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2020г. № 2070 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, не подлежащих категорированию";

- Постановлением Правительства РФ от 22 сентября 2023г. № 1550 "Об утверждении требований по соблюдению транспортной безопасности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся субъектами транспортной инфраструктуры и осуществляющих деятельность на объекте транспортной инфраструктуры, для физических лиц, следующих либо находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, по видам транспорта, а также в зонах безопасности, установленных вокруг отдельных судов и (или) иных плавучих средств с ядерным реактором либо судов и (или) иных плавучих средств, транспортирующих ядерные материалы, объектов транспортной инфраструктуры, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020г.           № 2344 "Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления)";

- Приказом Минтранса России от 04 февраля 2025 № 34 "Об установлении Правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности";

- организационно-распорядительными документами Заказчика, направленными на реализацию мер по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (в части касающейся).

12.2. Исполнитель является юридическим лицом, осуществляющим на законных основаниях деятельность в зоне транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) на критических элементах объектов транспортной инфраструктуры.

Перечень аппаратных средств систем видеонаблюдения переходов

Переход н.п. Обоянь М2 км 589 + 000

AXIS P12/M20 - IP Видеокамера – 2шт.

QVC-IPC-201S (3.6) - IP Видеокамера – 2шт.

D-Link DES-1210-08P - Настраиваемый коммутатор с 8 портами РоЕ – 1шт.

iRZ - Промышленный GSM модем – 1шт.

TP-Link CPE210 - Наружная точка доступа Wi-Fi – 1шт.

Заказчик	                                		Исполнитель