ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение и монтаж кондиционеров

1. Предмет закупки

Приобретение, демонтаж и монтаж кондиционеров

2. Место и срок выполнения работ

2.1. 197198, Санкт-Петербург, ул. Маркина, д.16б, литера А. - Необходимо оборудовать системами кондиционирования 4 помещения.

Площадь помещений: на 2-ом этаже – 18кв.м, 19 кв.м, 20,2 кв.м. Высота потолков 3,44 м.

Площадь помещения на 3-ем этаже – 11 кв.м. Высота потолков 3 м.

2.2 Срок поставки и выполнения работ: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.

2.3. Товары, поставляемые исполнителем в рамках данной закупки включают в себя: кондиционеры, материалы и оборудование, необходимые для их подключения и функционирования.

3. Требование к кондиционерам:

| Характеристики кондиционера | Виды работ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Мощность охлаждения – не менее 2,7 кВт; Мощность нагрева – не менее 2,8 кВт Уровень шума (внутренний блок) не более 21 дБ; 4D обдув (электропривод вертикальных и горизонтальной жалюзи; Антикоррозийное покрытие; Гарантийный срок: 36 месяцев; Энергоэффективность класса А | Демонтаж, монтаж и расходные материалы для каждого кондиционера. Трасса до 2м. - Медная трубка в изоляции (межблочный фреонопровод - Кабель межблочный силовой - Дренажный шланг - Декоративный пластиковый короб для коммуникаций - Кронштейны для наружного блока - Крепежные элементы (анкерные болты, саморезы и пр.) Работы по монтажу: сверление отверстия в стене, установка и крепление блоков, вакуумирование системы, прокладка коммуникаций, запуск и настройка Установка внешних блоков возможна на фасаде здания в створе помещений, в которых устанавливаются внутренние блоки сплит-систем, с применением работ альпинистов. | 3 |
| Мощность охлаждения – не менее 2,4 кВт; Мощность нагрева – не менее 2,55 кВт Уровень шума (внутренний блок) не более 21 дБ; 4D обдув (электропривод вертикальных и горизонтальной жалюзи; Антикоррозийное покрытие; Гарантийный срок: 36 месяцев; Энергоэффективность класса А; Дренажный насос. | Монтаж и расходные материалы. Трасса до 5 м. - Медная трубка в изоляции (межблочный фреонопровод - Кабель межблочный силовой - Дренажный шланг - Декоративный пластиковый короб для коммуникаций - Кронштейны для наружного блока - Крепежные элементы (анкерные болты, саморезы и пр.) Работы по монтажу: сверление отверстия в стене, установка и крепление блоков, вакуумирование системы, прокладка коммуникаций, запуск и настройка Установка внешних блоков возможна на фасаде здания в створе помещений, в которых устанавливаются внутренние блоки сплит-систем, с применением работ альпинистов. | 1 |

3. Общая организация

3.1 Исполнитель самостоятельно организует монтаж на объекте, несет ответственность за соблюдение своими работниками правил и норм техники безопасности при производстве монтажа.

3.2 До начала выполнения монтажа Исполнителю необходимо предоставить список сотрудников (и их паспортные данные), привлекаемых для выполнения работ, в связи с пропускным режимом доступа в здание и на территорию учреждения.

3.3 Исполнитель проводит работы без нарушения распорядка трудового дня и функционального назначения здания.

Время выполнения работ: в рабочие дни (с пн. по чт. – с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 16:45). Время проведения работ на объекте согласовывается с представителем Заказчика.

3.4 Исполнитель обязан обеспечить содержание в чистоте и уборку рабочей площади, вывозку строительного мусора.

3.5. Исполнитель доставляет товар своим транспортом, осуществляет погрузо-разгрузочные работы, подъем на этажи, своевременный вывоз упаковочной тары, сертификацию, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, не требуя оплаты дополнительно к стоимости (цене) контракта.

4. Требования к установке

4.1. Установка кондиционера включает в себя:

4.2. Установку нового кондиционера - прокладка медной трубы, изоляция медной трубы, прокладка дренажного шланга, укладка и подключение кабеля, установка подставки, установка дренажной помпы (при необходимости), крепление внешнего и внутреннего блока кондиционера;

4.3. Закрытие межблочных соединений декоративными коробами и панелями;

4.3.1. Пусконаладочные работы - удаление воздуха из трубопроводов цепи хладагента; заправка хладагентом (предоставляется Исполнителем); заделка отверстий в стенах (герметизация и защита от атмосферных осадков);

4.4.  Тестовый запуск кондиционера.

4.5.	 Место установки кондиционера (сплит-системы) согласовывается с ответственным представителем Заказчика до начала монтажа. Монтаж внешнего блока кондиционера (сплит-системы) согласовывается с ответственным представителем Заказчика и должен производиться в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания.

4.6	 Прокладку коммуникаций кондиционера по помещению необходимо осуществить в декоративном коробе.

4.7. В ходе установки кондиционера не допускается повреждение внешней отделки здания, внутренней отделки помещений. В случае повреждения внешней либо внутренней отделки, конструкций здания, в котором производятся установка, а также инженерных сетей, Исполнитель обязан выполнить работы по восстановлению причиненных повреждений. Исполнитель организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями в ходе монтажа оборудования.

4.8. Установка (монтаж) кондиционера должен производиться квалифицированными специалистами Исполнителями, имеющими подтверждающие документы (сертификаты) на допуск (разрешение) к данному виду работ (услуг).

5. Требования по объему гарантий качества товаров

5.1. Поставляемый Товар должен быть новым, т.е. товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не переработанным или каким-либо образом не модифицированным, не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Исполнителя, ухудшающих его внешний вид и препятствующих нормальной работе.

5.2. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным нормативно-технической документацией к данному типу товара.

5.3. Качество Товара должно соответствовать требованиям завода-изготовителя и иной нормативно-технической документации на данный вид товаров и подтверждаться документами качества, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара. Качество товара должно обеспечивать его нормальную эксплуатацию.

5.4. Поставляемый товар должен быть разрешен к эксплуатации на территории РФ.

5.5. На применяемые в производстве монтажа расходные материалы, оборудование должны быть сертификаты, подтверждающие соответствие качества, действующие на территории Российской Федерации.

5.6. При производстве монтажа должны применяться только новые расходные материалы, технические характеристики и свойства которых соответствуют Техническому заданию.

5.7. Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации, другую документацию, в том числе сведения о гарантийных обязательствах.

6. Требования к качеству и безопасности работ (услуг)

6.1. Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и других действующих нормативных документов, в том числе:

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009г.;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390

«О противопожарном режиме»;

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Приказ Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- Приказ Минэнерго РФ №115 от 24.03.2003 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок»;

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные». Параметры микроклимата в помещениях;

- СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»;

- СаНПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

- ПУЭ-2003 «Правила устройства электроустановок», издание седьмое.  Утверждены Приказом Минэнерго России от 09. 04. 2003 № 150.

6.2. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Приказ МЧС России от 21.02.2013 N 116 "Об утверждении свода правил СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности";

- СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 968/пр);

- СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175).

6.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических, пожарных, охраны труда и иных норм, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

7. Требования к гарантийным обязательствам

7.1. Гарантийный срок на товар устанавливается производителем, но составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания полномочным представителем Заказчика акта установки товара. Гарантийный срок на монтаж составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания полномочным представителем Заказчика акта установки.

7.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель обязан устранить за свой счет указанные дефекты, зафиксированные в акте Заказчика с перечнем выявленных недостатков, а в случае невозможности устранения дефектов – произвести замену товара в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. На товар и монтаж, претерпевшие гарантийный ремонт - гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

7.3. Гарантийное обслуживание должно производиться полностью за счет средств Исполнителя на территории Заказчика, в соответствии с техническими требованиями производителя товара. При невозможности выполнить техническое обслуживание товара на территории Заказчика, Исполнитель обязан за свой счет осуществить транспортировку товара к месту проведения гарантийного обслуживания, а также возврат данного товара Заказчику после гарантийного обслуживания.

8. Требования к энергоэффективности товара, услуги

Энергоэффективность должна соответствовать требованиям   постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд».

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |