Техническое задание на оказание услуг по диагностике автомобиля

1. Наименование объекта закупки / услуги

Оказание услуг по комплексной диагностике легкового автомобиля (нужное подчеркнуть).

2. Цель оказания услуг

Выявление неисправностей, отклонений от штатных параметров и потенциальных рисков эксплуатации транспортного средства (ТС), формирование перечня дефектов и рекомендаций по ремонту.

3. Перечень транспортных средств

Марка, модель- MITSUBISHI PAJERO 3.0 LWB, год выпуска 2010, бензиновый/АКПП).

4. Объём и состав работ (перечень диагностических операций):

Компьютерная диагностика (сканирование ЭБУ)

- Считывание и расшифровка кодов ошибок по всем доступным блокам (двигатель, трансмиссия, ABS, ESP, SRS, климат и др.).

- Проверка текущих параметров (температура, обороты, коррекции топлива, давление наддува и т. п.).

- Тест исполнительных механизмов (при наличии функции сканера).

- Сброс ошибок только после согласования с заказчиком.

Диагностика двигателя и систем

- Осмотр системы выпуска и контроля выбросов (катализатор, лямбда-зонды, EGR).

- Контроль уровня и состояния технических жидкостей (масло ДВС, антифриз, тормозная, ГУР/ЭУР).

Ходовая часть и рулевое управление

- Визуальный осмотр и проверка люфтов элементов подвески (рычаги, сайлентблоки, шаровые, стойки стабилизатора).

- Проверка амортизаторов на герметичность и эффективность.

- Проверка ступичных подшипников.

Тормозная система

- Измерение толщины тормозных дисков и колодок.

- Оценка работы ABS/ESP (по данным сканера и при дорожных тестах, если возможно).

Трансмиссия

- Проверка АКПП/МКПП: уровень и состояние масла, наличие течей, проверка адаптаций/ошибок.

- Проверка ШРУСов, карданных валов, редукторов (люфты, шумы, течи).

5. Требования к исполнителю

- Наличие сертифицированного диагностического оборудования (сканеры, тестеры, эндоскоп и т. д.).

- Квалифицированный персонал (сертификаты/удостоверения по маркам автомобилей или по видам работ).

- Соблюдение требований ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств» и рекомендаций завода-изготовителя.

- Использование поверенных измерительных приборов (при наличии требований к точности).