Техническое задание на поставку неуправляемого коммутатора и жесткого диска (в т. ч. эквивалентов)

Коммутатор

1. Наименование и цель закупки Наименование объекта закупки: Поставка коммутаторов. Количество: 2,00 шт.

2. Технические характеристики основного варианта (D-Link DES-1016D/I1A) Требуется поставка оборудования, полностью соответствующего либо превосходящего следующие характеристики: Тип устройства: неуправляемый (unmanaged) коммутатор. Количество портов: 16 × 10/100Base-TX (RJ-45). Скорость передачи данных: 10/100 Мбит/с на порт (автосогласование). Коммутационная матрица: не менее 3,2 Гбит/с. Метод коммутации: Store-and-Forward. Таблица MAC-адресов: не менее 8K записей. Буфер пакетов: не менее 256 КБ. Поддержка стандартов: IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), автоопределение MDI/MDI-X на всех портах. Питание: внешний адаптер (AC/DC) либо встроенный блок питания; входное напряжение согласно спецификации производителя. Энергопотребление: не более 15 Вт. Условия эксплуатации: температура от 0 до +40 °C, влажность без конденсата до 90%. Монтаж: настольный либо в 19″ стойку (при наличии комплекта для монтажа). Индикация: светодиодные индикаторы на каждый порт (Link/Activity) и для питания. Корпус: металлический.

3. Требования к эквивалентам (замена/аналог) Допускается поставка эквивалентного оборудования при условии полного соответствия или улучшения характеристик. Эквивалент должен: Иметь не менее 16 портов 10/100Base-TX с автосогласованием. Обеспечивать коммутационную матрицу не ниже 3,2 Гбит/с. Поддерживать Store-and-Forward коммутацию и автоопределение MDI/MDI-X. Обладать таблицей MAC-адресов не менее 8K. Соответствовать заявленным условиям эксплуатации и энергопотребления. Иметь сопоставимую или улучшенную гарантию и сервисную поддержку на территории РФ. Не допускаются: управляемые коммутаторы, модели с меньшим числом портов, без автосогласования, с устаревшими методами коммутации.

4. Комплект поставки В комплект поставки должно входить: Коммутатор (в заводской упаковке). Блок питания (если не встроен) с кабелем питания. Комплект крепежа для установки в 19″ стойку (если применимо). Паспорт изделия, руководство пользователя на русском языке. Гарантийный талон (оригинал) с указанием срока гарантии.

5. Требования к гарантии и поддержке Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты поставки. Сервисная поддержка: наличие авторизованного сервисного центра на территории РФ. Доступность ЗИП и документации: возможность заказа запчастей и получения технической документации в течение срока службы изделия.

Жесткий диск

1. Наименование и артикул Наименование: внешний жёсткий диск Seagate Expansion. Артикул производителя: STKM2000400. Количество: 1 штука.

2. Технические характеристики (обязательные) Тип накопителя: HDD. Номинальная ёмкость — не менее 2 ТБ, то есть не менее 2 000 000 000 000 байт. Отображаемый ОС объём — не менее 1,8 ТиБ Форм-фактор: 2,5 дюйма. Интерфейс подключения: USB 3.0 (или USB 3.2 Gen 1) с обратной совместимостью с USB 2.0; скорость передачи данных — не ниже 5 Гбит/с. Питание: по шине USB (без внешнего блока питания). Материал корпуса: пластик, металл либо пластик с защитными прорезиненными элементами.

3. Функциональные и эксплуатационные требования Поддержка Plug-and-Play (не требует установки драйверов на ОС Windows 10/11, macOS). Накопитель должен поддерживать форматирование средствами ОС в NTFS и exFAT. Допускается необходимость переформатирования для использования в macOS. Для доступа ко всему заявленному объёму не должны требоваться пароль, регистрация учётной записи или установка обязательного программного обеспечения производителя. Отсутствие аппаратного шифрования и парольной защиты (если иное не оговорено отдельно). Пассивное охлаждение (без вентиляторов).

4. Требования к эквиваленту Эквивалент допускается при условии полного соответствия или превышения следующих параметров: Ёмкость и фактическая доступная память. Интерфейс и скорость передачи данных. Форм-фактор и габариты (не более указанных). Питание (по шине USB). Гарантия и условия сервисного обслуживания — не хуже оригинала. Не допускается замена на SSD-накопители без отдельного согласования.

5. Комплект поставки В комплект должно входить: Внешний жёсткий диск — 1 шт. Кабель передачи данных и питания с разъёмом USB (тип USB-A — Micro-B или USB-C — Micro-B, в зависимости от исполнения) со стороны компьютера и совместимым разъёмом со стороны накопителя — 1 шт. Краткое руководство пользователя (на русском или английском языке) — 1 экз. Упаковка: розничная или транспортная (уточняется отдельно).

6. Требования к качеству, гарантии и сертификации Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты поставки. Наличие сертификатов соответствия (ЕАС) или деклараций о соответствии требованиям технических регламентов ЕАЭС. Маркировка на корпусе и упаковке должна содержать: наименование, модель, артикул, серийный номер, страну производства, дату изготовления. Товар должен иметь маркировку ЕАС и действующие документы об оценке соответствия, если их наличие обязательно для данной продукции. Модель и серийный номер на накопителе и заводской упаковке должны совпадать.