Приложение №1

к Государственному контракту №____

Спецификация

на поставку строительных материалов в рамках капитального ремонта объектов учреждения

| № | Товары (работы, услуги) | Количество |  | Цена | Сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограждение лестницы из нержавеющей стали объекта "Нежилое здание (дежурная часть)" | 1 | шт |  |  |  |
| 2 | Ограждение лестницы из нержавеющей стали объекта "Нежилое здание (АБК)" | 1 | шт |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

Технические характеристики ограждения:

Ограждение крылец внутреннего двора и главного входа с пандусом (расчетный объем – 7,6 мп), нержавеющая сталь AISI-304, полировка.

Ограждение крылец.

Поручень h900мм – труба Ø50мм, соединение со стойкой – чашка сварная СПС;

Стойки – труба Ø38мм. Крепление фронтальное;

Ригели горизонтальные (2 ряда) - труба Ø16мм, соединение со стойкой – сварное внахлёст;

Ограждение пандуса.

Поручень h900мм, h700мм – труба Ø50мм, соединение со стойкой – гнутый отвод;

Стойки – труба Ø38мм. Крепление фронтальное;

Колесоотбойник - труба Ø16мм, соединение со стойкой – сварное внахлёст;

Визуальная реализация ограждений:

Визуальные изображения носят рекомендательный характер. Конструктивные изменения согласовываются с заказчиком в течении 1 рабочего дня после предоставления поставщиком проекта (макета).

Итого:

Срок поставки: 30 рабочих дней с момента заключения государственного контракта.

Место поставки: 308017, Белгородская область, г. Белгород, ул. К. Заслонова, д169А. Доставка к месту монтажа и монтаж ограждения осуществляется силами поставщика, 
с использованием расходных материалов поставщика.