Техническое задание 
на изготовление инсталляций 
для оформления этнографической выставки 
«Лето ГОСПОДНЕ»

| № п/п | Наименование и характеристики Товара | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подиум прямой Технические характеристики Размер ШхВхГ: 1775х250х1400 мм; Материалы: - Металлокаркас - профильная труба 40х40 мм, 40х20 мм, сварные работы, антикоррозийное покрытие (цвет дополнительно согласовывается с Заказчиком); - Облицовка металлокаркаса по периметру и сверху - доска строганная хвойных пород, лакокрасочная обработка древесины- Акватекс (цвет дополнительно согласовывается с Заказчиком). - Комплект крепежа и метизов для сборки. | шт. | 4 |
|  | Подиум со скосом Технические характеристики Размер ШхВхГ: 1775х250х1400 мм; Материалы: - Металлокаркас - профильная труба 40х40 мм, 40х20 мм, сварные работы, антикоррозийное покрытие (цвет дополнительно согласовывается с Заказчиком); - Облицовка металлокаркаса по периметру и сверху - доска строганная хвойных пород, лакокрасочная обработка древесины- Акватекс (цвет дополнительно согласовывается с Заказчиком). - Комплект крепежа и метизов для сборки. | шт. | 5 |
|  | Подиум со скосом Технические характеристики Размер ШхВхГ: 1750х250х700 мм; Материалы: - Металлокаркас - профильная труба 40х40 мм, 40х20 мм, сварные работы, антикоррозийное покрытие (цвет дополнительно согласовывается с Заказчиком); - Облицовка металлокаркаса по периметру и сверху - доска строганная хвойных пород, лакокрасочная обработка древесины - Акватекс (цвет дополнительно согласовывается с Заказчиком). - Комплект крепежа и метизов для сборки. | шт. | 1 |
|  | Стена декоративная с тканью Технические характеристики Размер ШхВхГ: 1775х2550х130 мм; Материалы: - Металлокаркас - профильная труба 40х40 мм, 40х20 мм, сварные работы, антикоррозийное покрытие (цвет дополнительно согласовывается с Заказчиком); - Труба для крепления ткани Ф20 мм, кронштейны, антикоррозийное покрытие (цвет дополнительно согласовывается с Заказчиком).Ткань будет крепиться по верху и низу на трубу, которую необходимо установить на каркас из бруса (крепление в запил). Ткань предоставляет Заказчик. - Облицовка металлокаркаса –брус 130х130 мм (хвойных пород), лакокрасочная обработка древесины- Акватекс (цвет дополнительно согласовывается с Заказчиком). - Комплект крепежа и метизов для сборки. | шт. | 4 |
|  | Стена декоративная глухая Технические характеристики Размер ШхВхГ: 1775х2550х130 мм; Материалы: - Металлокаркас - профильная труба 40х40 мм, 40х20 мм, сварные работы, антикоррозийное покрытие (цвет дополнительно согласовывается с Заказчиком); - Облицовка металлокаркаса – брус 130х130 мм (хвойных пород), внутренняя часть – вагонка плоская (хвойных пород), лакокрасочная обработка древесины- Акватекс (цвет дополнительно согласовывается с Заказчиком). Вагонка крепится к каркасу из бруса в запил на всех секциях. - Комплект крепежа и метизов для сборки. | шт. | 2 |
|  | Стена декоративная с окном Технические характеристики Размер ШхВхГ: 1775х2550х130 мм; Материалы: - Металлокаркас - профильная труба 40х40 мм, 40х20 мм, сварные работы, антикоррозийное покрытие (цвет дополнительно согласовывается с Заказчиком); - Облицовка металлокаркаса – брус 130х130 мм (хвойных пород), внутренняя часть – вагонка плоская (хвойных пород), лакокрасочная обработка древесины - Акватекс (цвет дополнительно согласовывается с Заказчиком). Вагонка крепится к каркасу из бруса в запил на всех секциях. - Комплект крепежа и метизов для сборки. | шт. | 3 |
|  | Стена декоративная с забором Технические характеристики Размер ШхВхГ: 1750х2500х100 мм; Материалы: - Металлокаркас - профильная труба 40х40 мм, 40х20 мм, сварные работы, антикоррозийное покрытие (цвет дополнительно согласовывается с Заказчиком); - Облицовка металлокаркаса – брус 100х100 мм(хвойных пород), внутренняя часть – штакетник (хвойных пород), лакокрасочная обработка древесины Акватекс (цвет дополнительно согласовывается с Заказчиком). - Комплект крепежа и метизов для сборки. | шт. | 1 |
|  | Стена декоративная с окном (интерактивный киоск) Технические характеристики Размер ШхВхГ: 1775х2500х130 мм; Материалы: - Металлокаркас - профильная труба 40х40 мм, 40х20 мм, сварные работы, антикоррозийное покрытие (цвет дополнительно согласовывается с Заказчиком); - Облицовка металлокаркаса – брус 130х130 мм, внутренняя часть – блок-хаус (вагонка радиусная), лакокрасочная обработка древесины Акватекс (цвет дополнительно согласовывается с Заказчиком). Наличник декоративный белого цвета. - Комплект крепежа и метизов для сборки. | шт. | 2 |
|  | Колонна декоративная Технические характеристики Размер ШхВхГ: 700х2500х700 мм; Материалы: - Металлокаркас - профильная труба 40х40 мм, 40х20 мм, сварные работы, антикоррозийное покрытие (цвет дополнительно согласовывается с Заказчиком); - Облицовка металлокаркаса - брус 100х100 мм, внутренняя часть – блок-хаус (вагонка радиусная), лакокрасочная обработка древесины – Акватекс (цвет дополнительно согласовывается с Заказчиком). - Комплект крепежа и метизов для сборки. | шт. | 2 |
|  | Козырек декоративный Технические характеристики Размер ШхВхГ: 2525х530х800 мм; Материалы: - Металлокаркас - профильная труба 40х40 мм, 40х20 мм, сварные работы, антикоррозийное покрытие (цвет дополнительно согласовывается с Заказчиком); - Облицовка металлокаркаса - брус 100х100 мм, доска строганная хвойных пород, лакокрасочная обработка древесины - Акватекс (цвет дополнительно согласовывается с Заказчиком). - Комплект крепежа и метизов для сборки. | шт. | 2 |
|  | Забор декоративный Технические характеристики Размер ШхВхГ: 700х1200х72 мм; Материалы: - Брус 50х50 мм, доска 22 мм, лакокрасочная обработка древесины - Акватекс (цвет дополнительно согласовывается с Заказчиком). - Комплект крепежа и метизов для сборки. - Комплект крепежа и метизов для сборки. - Комплект крепежа и метизов для сборки. | шт. | 5 |

Примечание: Исполнитель несет ответственность за функциональные качества и комплектацию инсталляций.

Цвета и материалы согласовывается дополнительно с заказчиком, согласно предоставленным образцам исполнителя. Возможна замена материала согласно параметрам эквивалентности.

Параметры эквивалентности - такие материалы или оборудование:

1) не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам материалам и оборудованию, указанным в документации;

2) не должны относиться к более низкому классу материалов или оборудованию по общепринятой классификации (должен относиться к тому же или более высокому классу);

3) должны соответствовать размерам, указанным в документации.

Внешний вид, дизайн, дополнительно согласовывается с заказчиком, согласно предоставленным образцам, макетам, эскизам исполнителя.

Необходим выезд на замеры для уточнения конструктивных особенностей и формы предметов. Размеры и геометрия могут меняться по результатам замеров и просчета в указанных пределах по согласованию с заказчиком.

Необходимо предусмотреть устойчивость конструкции.

Места стыков декоративных стен дополнительно согласовываются с заказчиком.

Сварные швы должны быть аккуратными и эстетичными, ровными, без прожига металла.

Необходимо осуществить покраску металлических частей конструкции (цвет дополнительно согласовывается с Заказчиком). Каркас из металлического профиля не должен быть виден с лицевой стороны собранной конструкции.

Конструкция должна легко монтироваться и демонтироваться.

Срок на изготовление и поставку инсталляций – 60 дней со дня заключения контракта.

Место поставки - 241050, г. Брянск, пл. Партизан, д.6.

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке Товаров (изделий). Гарантия качества Товара распространяется на весь Товар в целом, включая все составляющие его части (комплектующие изделий).