УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                     Директор

МБОУ СОШ № 42 города Кирова

______________ Л.А. Кудрявцева

«______» ___________2026 год

Описание объекта закупки на выполнение работ по замене оконных блоков

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж оконных блоков в кирпичных стенах с подоконной доской, отливами и металлическими решетками | шт./м2 | 6/23,68 |
|  | Установка оконных блоков в комплекте с фурнитурой Примерный эскиз оконных блоков представлен ниже, точные размеры уточняются на месте. Общие требования к монтажу: 1) Предусмотреть трехслойный монтажный шов по периметру оконного блока в соответствии с ГОСТ 30971-2012; с ГОСТ Р 52749-2007 (при температуре ниже + 5 °С при монтаже использовать материалы зимнего исполнения); 2) Количество контуров уплотнения: не менее 2; 3) Головки анкерных болтов и саморезов должны быть закрыты декоративными колпачками; 4) При установке оконных блоков площадью св.9м2 используется закрепленный к оконному проему статический элемент; 5) Поворотно-откидные створки оконных блоков укомплектовываются москитной сеткой с креплением на кронштейны или плунжера; Требования к оконному блоку: - профиль: профиль поливинилхлоридный белого цвета; количество камер: не менее пяти; монтажная ширина профиля не менее 70 мм; толщина внешних стенок главного профиля (ГОСТ 30673-2013): не ниже класса А; маркировка в соответствии с ГОСТ 32530-2013 - стеклопакет: двухкамерный толщиной не менее 40 мм; полированное стекло (ГОСТ 111-2014) толщиной не менее 4 мм, марка не ниже М1; ГОСТ 30733-2014, ГОСТ 31364 – 2014, ГОСТ 24866-2014 маркировка в соответствии с ГОСТ 32530-2013; - фурнитура оконная: поворотно-откидная с силовыми механизмами из оцинкованной стали, с микропроветриванием, с микролифтом и блокиратором ошибочного действия; ручкой оконной металлической с ключом | шт./м2 шт./м2 | 6/23,68 6/23,68 |
|  | Установка пластиковых подоконников шириной 600 мм с фиксацией торцевых заглушек на клей для пластика (для сохранения циркуляции воздуха перекрытие отопительных приборов не более чем на 50 %; при перекрытии отопительных приборов более 50% предусмотреть устройство вентилируемых каналов с установкой вентиляционной решетки для подоконника) (доска подоконная ПВХ-профиль белого цвета, окрашенная в массе, толщина профиля не менее 20 мм, толщина лицевой стенки не менее 2,2 мм). Обработка швов водонепроницаемым герметиком. | м.п. | 12,3 |
|  | Установка отливов из оцинкованной листовой стали шириной до 250 мм., с боковыми загибами и капельником. Отливы не должны быть составными (сталь тонколистовая оцинкованная, толщина листа не менее 0,55 мм). Обработка швов между отливом и откосами водонепроницаемым герметиком. | м.п. | 12,00 |
|  | Выравнивание поверхности наружных и внутренних откосов и стен (выколы после демонтажа оконных блоков и подоконных досок, устранение пустот под сливом) сухими смесями на гипсовой основе для последующей окраски. | м2 | 4,6 |
|  | Улучшенная окраска отремонтированных мест водоэмульсионными красками с полной подготовкой поверхности (цвет краски по согласованию с заказчиком). | м2 | 4,6 |
|  | Облицовка наружных откосов шириной 200 мм с установкой стартовых и F-профилей. (панель ПВХ белого цвета толщиной не менее 10 мм). Откосы длиной менее 6 м. не должны быть составными. Обработка швов водонепроницаемым герметиком. | м2 | 7,01 |
|  | Облицовка внутренних откосов шириной 550 мм с установкой стартовых и F-профилей. (сэндвич-панель ПВХ белого цвета толщиной не менее 10 мм). Откосы длиной менее 6м. не должны быть составными. Обработка швов водонепроницаемым герметиком. | м2 | 17,16 |
|  | Очистка помещений и прилегающей территории от строительного мусора (сбор, вынос из здания, вывоз с территории Заказчика осуществляется Подрядчиком). | т | по факту |

Подготовлено

Зам. директора по АХЧ 	_____________________             Лаптева А.А.

Эскиз оконных блоков