ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара

1. Объект закупки:

| № | Наименование | Технические и функциональные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клей для плитки, керамогранита и камня, 25 кг/меш Крепс Усиленный | Фасовка, кг 25 Цвет Серый Для тёплого пола Да Тип работ Внутренние/Наружные Для оснований (тип основания) Бетон Цементная штукатурка Цементно-известковая штукатурка Гипсовая штукатурка Цементная Прочность на сжатие, МПа, не менее 1 Срок годности, мес 12 Вид: Водостойкий Высокопрочный Фракция, мм 0,63 Толщина слоя, мм 6-10 Расход смеси, кг/м2 (при толщине слоя 1 мм) 2 Расход воды на 1 кг сухой смеси, л 0,22 Класс клея по ГОСТ 56387 С1 Т Время корректировки, мин. 20 Жизнеспособность раствора 4 часа Прочность сцепления, Мпа до 1 Температура применения, °С от +5 до +30 Применение: Для керамической плитки Для керамогранита Для натурального камня Морозостойкость F35 | шт | 200 |
| 2 | Краска в/д влагостойкая Текс Универсал (14 кг) | Тип товара Краска вододисперсионная Вид: Акрилатная Латексная Цвет: Белый Тип работ: Внутренние Фасовка, кг: 14,0 Тип поверхности: Бетон Дерево Гипсокартон Кирпич Колеровка Машинная Ручная Свойство: Влагостойкость Морозостойкость Время высыхания: 1 час Влагостойкость: Да Расход, г/м²: 200-240 Страна производитель: Россия Устойчивость к мытью: Да Белизна, %, не менее: 96 Срок годности: 12 мес | шт | 36 |

2. Место поставки: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, 4 (ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области).

3. Срок поставки: В течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта.

4. Требования к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.6. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.