Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию

сплит-систем

| № п/п | Наименование услуги согласно позиции КТРУ/ коду по ОКПД 2 | Характеристики (описание) услуги | Коли-чество, усл.ед | Код по ОКПД 2/ код позиции КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Оказание услуг по техническому обслуживанию сплит-систем | 1 | 33.12.19.000/ - |

1. Перечень оказываемых услуг:

1.Внешний осмотр на предмет механических повреждений корпуса и узлов сплит-системы.

2.Гидравлическая и механическая очистка корпуса и теплообменника внешнего блока сплит-системы.

3.Качественная чистка теплообменника внутреннего блока. Обработка дезинфицирующим составом.

4.Качественная чистка воздухозаборных решеток и воздушных фильтров внутреннего блока сплит-системы.

5.Проверка функционирования дренажной системы – чистка и антибактериальная обработка. 6.Проверка работы жалюзи с механическим приводом.

7.Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов.

8.Проверка целостности системы прохождения хладагента. Измерение давления нагнетания и всасывания в контуре. При необходимости дозаправка системы хладоном, устранение мелких нарушений в герметичности системы (количество хладона до 1 (одного) кг включено в стоимость работ).

9.Измерение напряжения в сети, рабочих и пусковых токов компрессора и вентиляторов сплит-системы.

10.Контроль работы компрессора на наличие посторонних шумов (возможность износа механической части компрессора).

11.Тестирование сплит-системы во всех режимах.

12.Проверка исправности системы индикации режимов.

13.Контрольные замеры температуры воздуха на входе и выходе из внутреннего блока кондиционера.

14. Выполнение иных работ по техническому обслуживанию в рамках руководства по эксплуатации к каждому виду оборудования.

Подрядчик обязан обеспечить явку своего представителя для проведения работ в период и время по согласованию с Заказчиком. В случае вызова в течение срока гарантии Исполнитель обязан обеспечить явку своего представителя по вызову Заказчика - в течение 24 часов после поступления заявки.

2.  Требования к оказываемым услугам:

Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими стандартами, обязательными для данного вида услуг, правилами пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, мероприятиями по охране окружающей среды, с использованием средств индивидуальной защиты. В ходе оказания услуг должны применяться безопасные и эффективные методы. Экологические мероприятия должны осуществляться Исполнителем в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предписаниями надзорных органов.

3. Гарантии качества оказываемых услуг: не менее 1 месяца.

4. Срок оказания услуги:  в течение 5 рабочих дней с даты заключения государственного контракта.

5. Место оказания услуги – в месте установки оборудования, на 1 и 2 этажах зданий учреждения, расположенных в с. Дворянское Камышинского района, Волгоградской области, в рабочие дни с 800 до 1400  часов.

Перечень и количество сплит-систем, подлежащих техническому обслуживанию:

| № п/п | Основное средство | Количество |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Сплит-система POLARIS | - 1 |
| - 2 | Сплит-система Samsung 09 | - 1 |
| - 3 | Сплит-система Komatsu 07 | - 3 |
| - 4 | Сплит-система LG09LH | - 1 |
| - 5 | Сплит-система CS-12 AR | - 1 |
| - 6 | Сплит-система HITACHI RAS-10LH2 | - 4 |
| - 7 | Сплит-система TCL-12 | - 1 |
| - 8 | Сплит-система StarWind TAC 18CHSA/Z | - 1 |
| - 9 | Сплит-система Venttera VSA-12HRN | - 1 |
| - 10 | Сплит система Elektrolux EACS 07 HS(2) | - 1 |
| - 11 | Сплит-система LG S 09 LHP нео 4 | - 2 |
| - 12 | Сплит система LG 09 | - 11 |
| - 13 | - Сплит-система Samsung 09 | - 1 |
| - 14 | - Сплит система Panasonik PA 07 GKD | - 1 |
| - 15 | - Сплит система Venttera VSA-12HRN (1) | - 1 |
| - 16 | - Сплит-система Kitano 09 | - 1 |
| - 17 | - Сплит система Elektrolux EACS 07 HS(3) | - 1 |
| - 18 | - Сплит система LG S 09 LHP нео | - 8 |
| - 19 | - Сплит система Panasonik PA 07 GKD(1) | - 1 |
| - 20 | - Сплит система Samsung АQ9FAX+АQ9FAX | - 1 |
| - 21 | - Сплит система "Samsung" | - 1 |
| - 22 | - Сплит система LG S 09 LHP нео | - 4 |
| - 23 | - Сплит система Panasonik PA 07 GKD(2) | - 1 |
| - 24 | - Сплит система Samsung | - 1 |
| - 25 | - Сплит система "Пионер" | - 3 |