Министерство просвещения Российской Федерации
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Санкт-Петербургское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»

(Санкт-Петербургское СУВУ)

Утверждаю:

Директор

Санкт-Петербургского СУВУ

____________ В.В. Миронов

«___» ______________2026 г.

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование (перечень) выполняемых работ | Выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы оповещения людей о пожаре на первом этаже общежития. 1.1. Подрядчик обязан выполнить Работы по наименованию и со следующими техническими, функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), установленными в пункте «Виды и объемы выполняемых работ» настоящего описания объекта закупки. 1.2. ОКПД2: 43.21.10.140 - Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации. 1.3. КТРУ 43.21.10.140-00002 - Монтаж (демонтаж) автоматической установки пожаротушения. |
|  | Место выполнения работ | г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, дом 63, литер Д. |
|  | Сроки выполнения работ | Подрядчик приступает к выполнению Работ с даты заключения Контракта и обязуется выполнить Работы по Контракту в полном объеме в срок не позднее «30» ноября 2026 г. |
|  | Требования к выполнению работ | ## Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику. ## Работы выполнять согласно обязательным требованиям, предусмотренным законодательством, нормативно-технической документацией (НТД) и в установленном ими порядке, с учетом принятых и вступивших в действие изменений и дополнений. ## При выполнении работ соблюдать все технологические процессы, включая возможные работы, не указанные определенно, но предусмотренные технологической последовательностью согласно календарному плану составленному и согласованному Заказчиком. ## На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы напольного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются. ## После предварительного согласования производить за свой счет под контролем соответствующих технических специалистов Заказчика демонтаж существующих конструкций, оборудования и т.п., находящихся в зоне ремонтных работ. В случае, если технической документацией не предусмотрена замена указанного выше имущества, Подрядчик обязан произвести установку демонтированного обратно. При этом ответственность за сохранность и работоспособность такого имущества Заказчика несет Подрядчик. ## Работы выполняются в соответствии с СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» до 01.09.2026, далее в соответствии с СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования ## к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования ## и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». ## Свод правил СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 26.02.2026 № 133. ## СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». ## СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования, с соблюдением требований внутреннего распорядка организации. ## Подрядчик выполняет работы в объеме и сроки, установленные настоящим описанием объекта закупки, и контрактом. Все работы выполняются согласно строительным нормам, правилам, стандартам, а также иным нормативно-правовым документам Российской Федерации. Работы выполняются в условиях действующего учреждения, без прекращения эксплуатации объекта. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. ## Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, внутренних положений и инструкций администрации является обязательным условием. ## Выполнение работ в рабочие дни: с 9-00 до 18-00, возможность работы в выходные и праздничные дни должна быть дополнительно согласована с руководством Заказчика. Ответственное лицо за проведение работ на объекте контролирует ход работы своих специалистов и информирует Заказчика о ходе исполнения работ. ## Осуществлять ежедневно сбор образовавшегося строительного мусора и складирование его на выделенное место временного накопления в закрытых мешках или другой плотной закрытой таре; ## Обеспечить ограждение места временного хранения строительного мусора, обеспечить своими силами погрузку строительного мусора при вывозе его спецтранспортом. ## Не допускать накопления строительного мусора в зоне зеленых насаждений, на дорогах и проходах. |
|  | Содержание и объем выполняемых работ (описание работ) | Согласно приложениям: - Описание объекта закупки; - Локальный сметный расчет (смета) Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю исполнительную документацию, включая акты скрытых работ. |
|  | Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ | ## Работы выполняются строго в соответствии с разрабатываемым Подрядчиком планом производства работ и календарным графиком выполнения работ, согласованным с Заказчиком. Увеличение сроков работ по вине Подрядчика не возможно и будет рассматриваться как нарушение контракта. |
|  | Требования к сметной документации | ## Исходные сметные расчеты на выполнение работ, как обоснование начальной (максимальной) цены контракта приведены в Приложении Локальный сметный расчет (смета). |
|  | Требования к применяемым материалам | При производстве работ необходимо применять современные материалы, комплектующие и другие установочные изделия российского производства, позволяющие повысить эксплуатационные свойства объекта в целом. Используемые при выполнении работ материалы, изделия и т.п. (далее – товар) должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), пригодными к использованию, разрешенными к применению на территории РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсических веществ, иметь должным образом заверенные сертификаты (паспорта), подтверждающие их качество и безопасность (на момент поставки). Перед началом выполнения работ по контракту Подрядчик обязан представить Заказчику данные о применяемом товаре (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить одобрение Заказчика на его применение и использование. В случае, если Заказчик отклонил использование товара из-за несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования. При производстве работ отделочные материалы и другие установочные изделия применяются после согласования образцов. |
|  | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантийный срок на результат работ – 24 месяца со дня приемки. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ материалы, изделия – в соответствии с гарантийной документацией их производителя, но не менее 12 месяцев. Гарантии распространяются на все, составляющее результат работ. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки. |
|  | Требования к результатам работ: | Работы должны быть выполнены в полном объеме и качественно, в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе: - Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ); - «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон № 123-ФЗ - СП 6.13130 "Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», утвержденные приказом МЧС России от 29.12.2025 № 1263 - Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" ГОСТ Р 59638-2021 - «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» СП 484.1311500.2020 с Изменением № 1 (утвержденным приказом МЧС России от 27.03.2025 № 252). - СП 3.13130.2026 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности". - «ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности» СП 6.13130.2021 |
|  | Требования к энергоэффективности | Применяемые в процессе выполнения работ материалы, товары, в отношении которых законодательством РФ установлены требования энергетической эффективности, должны соответствовать указанным требованиям: - Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» требование к энергоэффективности для устанавливаемых систем управления освещением; - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Приказа Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»; - Приказа Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «Об утверждении перечня категорий товаров и их характеристик в пределах, установленных Правительством Российской Федерации видов товаров и их характеристик, на которые распространяется требование о наличии информации о классе энергетической эффективности товаров в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и перечня исключений из категорий данных товаров и их характеристик». В соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергоэффективности», товары, в отношении которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти утверждены классы энергетической эффективности, должны иметь класс энергетической эффективности не ниже класса «А». |
|  | Требования о включении всех расходов | В цену включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления своих обязательств по контракту в полном объеме, надлежащего качества, в том числе: стоимость товара (строительного материала, оборудования), транспортные расходы, стоимость необходимых погрузочно-разгрузочных работ, вывоз мусора, стоимость страхования и иные расходы, а также уплата налогов, сборов, таможенных пошлин, и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации. |

Виды и объемы выполняемых работ.

| № п.п. | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций | Единица измер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до: | 100 м | 3.5 |
| 2 | Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и хомута | шт | 1050 |
| 3 | кабель канал 25*25 | м. | 350 |
| 4 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75 | 1000 м | 0.09 |
| 5 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х1,0 | 1000 м | 0.04 |
| 6 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 | 1000 м | 0.07 |
| 7 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 1000 м | 0.15 |
| 8 | Громкоговоритель или звуковая колонка:в помещении | 1 шт. | 40 |
| 9 | Модуль акустический ОКТАВА АС-1-30/100 НМ | шт. | 44 |
| 10 | Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха, количество перьев:транспарант световой (табло) | 1 шт. | 13 |
| 11 | Оповещатель световой КОП25 "Выход", "Стрелка" | 10 шт. | 1.3 |
| 12 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности | система | 1 |

Перечень необходимой исполнительной документации на основании требований приказа

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр, ГОСТР 70108-2025и др.

-Документы, подтверждающие проведение контроля качества и входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования.

- Общий и специальные журналы, в которых ведётся учёт выполнения работ по ремонту объекта капитального строительства.

- Акт освидетельствования скрытых работ на скрытые электромонтажные работы;

- Исполнительные чертежи;

- Протокол измерений сопротивления изоляции;

- Паспорта, сертификаты качества на применяемые материалы и изделия;

- Акты формы КС-2, КС-3;

Другие акты и документы необходимые для принятия выполненных работ согласно требованиям и нормативам в строительстве на основания законодательства РФ.

График выполнения работ: График выполнения работ согласовывается с Заказчиком.

Составлено: ______________________                           ____________________