ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться

| № п/п | Наименование товара, его показатели (характеристики) | Единица измерения | Требуемое значение показателей (характеристик) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кондиционер бытовой (Вид 1) [Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010] |  |  |
| 1.1 | Вид кондиционера |  | Сплит-система |
| 1.2 | Наличие пульта дистанционного управления |  | Да |
| 1.3 | Класс энергоэффективности (в режиме нагрева) |  | не ниже А |
| 1.4 | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) |  | не ниже А |
| 1.5 | Мощность в режиме охлаждения | кВт | Больше или равно 5 |
| 1.6 | Режим работы кондиционера |  | Обогрев |
| 1.7 | Режим работы кондиционера |  | Охлаждение |
| 1.8 | Тип внутреннего блока |  | Настенный |
| 1.9 | Наличие системы антиобледенения |  | Да |
| 2 | Кондиционер бытовой (Вид 2) [Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010] |  |  |
| 2.1 | Вид кондиционера |  | Сплит-система |
| 2.2 | Наличие пульта дистанционного управления |  | Да |
| 2.3 | Класс энергоэффективности (в режиме нагрева) |  | не ниже А |
| 2.4 | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) |  | не ниже А |
| 2.5 | Мощность в режиме охлаждения | кВт | Больше или равно 3,5 |
| 2.6 | Режим работы кондиционера |  | Обогрев |
| 2.7 | Режим работы кондиционера |  | Охлаждение |
| 2.8 | Тип внутреннего блока |  | Настенный |
| 3 | Кондиционер бытовой (Вид 3) [Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010] |  |  |
| 3.1 | Вид кондиционера |  | Сплит-система |
| 3.2 | Наличие пульта дистанционного управления |  | Да |
| 3.3 | Класс энергоэффективности (в режиме нагрева) |  | не ниже А |
| 3.4 | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) |  | не ниже А |
| 3.5 | Мощность в режиме охлаждения | кВт | Больше или равно 2,5 |
| 3.6 | Режим работы кондиционера |  | Обогрев |
| 3.7 | Режим работы кондиционера |  | Охлаждение |
| 3.8 | Тип внутреннего блока |  | Настенный |
| 4 | Кондиционер бытовой (Вид 4) [Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010] |  |  |
| 4.1 | Вид кондиционера |  | Сплит-система |
| 4.2 | Наличие пульта дистанционного управления |  | Да |
| 4.3 | Класс энергоэффективности (в режиме нагрева) |  | не ниже А |
| 4.4 | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) |  | не ниже А |
| 4.5 | Мощность в режиме охлаждения | кВт | Больше или равно 2 |
| 4.6 | Режим работы кондиционера |  | Обогрев |
| 4.7 | Режим работы кондиционера |  | Охлаждение |
| 4.8 | Тип внутреннего блока |  | Настенный |
| 5 | Согласователь работы кондиционеров |  |  |
| 5.1 | Диапазон измерения температур, min | °C | Меньше или равно 0 |
| 5.2 | Диапазон измерения температур, max | °C | Больше или равно 50 |
| 5.3 | Таймер ротации кондиционеров |  | От 1 до 96 часов |
| 5.4 | Входы дистанционного управления |  | Наличие |
| 5.5 | ЖК-дисплей |  | Наличие |
| 5.6 | Степень защиты |  | Не ниже IP20 |
| 5.7 | Количество подключаемых кондиционеров |  | Больше или равно 2 |
| 5.8 | Наработка на отказ | Час | Больше или равно 50000 |

Товар должен обеспечивать устойчивую работу в условиях резких колебаний напряжения переменного тока электрической сети в пределах 220 (+ 10%) В, частоте 50 (+ 1%) Гц.

Требования к упаковке, маркировке, этикеткам, подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий

Безопасность Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51125-98 «Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха. Требования безопасности и методы испытаний».

Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки, обеспечивающему защиту Товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузо-разгрузочных работах в соответствии с требованиями, установленными технической документацией производителя.

Маркировка Товара и тары (упаковки), в том числе транспортной, должны содержать информацию согласно требованиям ГОСТ Р 26963-86 «Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия».

Требования к демонтажу и монтажу Товара

Демонтаж ранее установленных кондиционеров (далее – демонтаж), монтаж производятся в местах, согласованных с Заказчиком, в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов (время местное). Демонтаж, монтаж Товара должен осуществляться квалифицированными специалистами Поставщика с использованием собственных средств и материалов.

Монтаж Товаров производится в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика, в заранее согласованное с Заказчиком время. Доставка Товара в адрес монтажа осуществляется непосредственно в день монтажа.

Монтаж Товара Поставщиком включает в себя:

- крепление внешнего и внутреннего блоков;

- монтаж фреоновых и дренажных трубопроводов с теплоизоляцией;

- дозаправку хладагентом, создание рабочего давления в системе;

- пуско-наладочные работы.

Монтаж Товара осуществляется с применением материалов (виброгасящих прокладок), обеспечивающих отсутствие вибрации в помещениях при работе Товара на полной мощности и медных фреоновых трубопроводов с толщиной стенки не менее 0,6 мм. Фреоновые и дренажные трубопроводы внутри помещения прокладываются в кабель-канале.

При необходимости Поставщиком используются подъемные механизмы (вышки) при демонтаже, монтаже внешних блоков.

При демонтаже и монтаже Товара должна быть обеспечена полная сохранность и целостность конструкций зданий, в которых производится демонтаж и монтаж, а также инженерных сетей.

В ходе демонтажа, монтажа и наладки Товара не допускается повреждение внутренней отделки помещений, в которых они производятся, в противном случае Поставщик восстанавливает повреждения за свои средства.

Демонтаж и монтаж внутренних блоков Товара осуществляется с применением пылесоса, укрывного материала. После монтажа Поставщиком выносится и вывозится мусор.

| № п/п | Наименование товара | Особенности монтажа | Адрес и № помещение для монтажа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оснащение | Переоснащение - Требуется демонтаж ранее установленной сплит-системы |
| 1 | Кондиционер бытовой (Вид 1) | Тип стен – кирпичные. Тип фасада – вентилируемый фасад, Толщина стен – до 100 см. Проход через 3 стены Расстояние между внутренним и наружным блоками до 10 метров. Трасса внутри помещения до 8 метров Наружный блок устанавливается вблизи оконного проема на фасаде здания. Подключение к розетке до 5 метров с укладкой в кабель–канале по стене Укладка трассы внутри помещений в кабель канал. автоматизировать управление двумя кондиционерами по схеме «основной — резервный» (согласователь работы кондиционеров) | г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар, 1 (облицовка фасада – вентилируемый фасад алюкобонд) 1 этаж: помещение серверной |  |
| 2 | Кондиционер бытовой (Вид 2) | Тип стен – кирпичные. Тип фасада – вентилируемый фасад, Толщина стен – до 100 см. Расстояние между внутренним и наружным блоками до 5 метров. Трасса внутри помещения до 5 метров. Наружный блок устанавливается вблизи оконного проема на фасаде здания. Подключение к розетке до 2 метров с укладкой в кабель–канале по стене |  | г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар, 1 (облицовка фасада – вентилируемый фасад алюкобонд) 3 этаж: помещение № 322 |
|  |  | Тип стен – кирпичные. Тип фасада – вентилируемый фасад, Толщина стен – до 100 см. Расстояние между внутренним и наружным блоками до 5 метров. Трасса внутри помещения до 5 метра. Наружный блок устанавливается вблизи оконного проема на фасаде здания. Подключение к розетке до 3 метров с укладкой в кабель–канале по стене |  | г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар, 1 (облицовка фасада – вентилируемый фасад алюкобонд) 6 этаж: помещение № 651 |
|  |  | Тип стен – кирпичные. Тип фасада – вентилируемый фасад, Толщина стен – до 100 см. Расстояние между внутренним и наружным блоками до 5 метров. Трасса внутри помещения до 5 метра. Наружный блок устанавливается вблизи оконного проема на фасаде здания. Подключение к розетке до 3 метров с укладкой в кабель–канале по стене |  | г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар, 1 (облицовка фасада – вентилируемый фасад алюкобонд) 6 этаж: помещение № 653 |
| 3 | Кондиционер бытовой (Вид 3) | Тип стен – кирпичные. Тип фасада – вентилируемый фасад, Толщина стен – до 100 см. Расстояние между внутренним и наружным блоками до 5 метров. Трасса внутри помещения до 5 метров Наружный блок устанавливается вблизи оконного проема на фасаде здания. Подключение к розетке до 3 метров с укладкой в кабель–канале по стене | г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар, 1 (облицовка фасада – вентилируемый фасад алюкобонд) 6 этаж: помещение № 650А |  |
| 4 | Кондиционер бытовой (Вид 4) | Тип стен – кирпичные. Тип фасада – вентилируемый фасад, Толщина стен – до 100 см. Расстояние между внутренним и наружным блоками до 5 метров. Трасса внутри помещения до 5 метров Наружный блок устанавливается вблизи оконного проема на фасаде здания. Подключение к розетке до 3 метров с укладкой в кабель–канале по стене |  | г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар, 1 (облицовка фасада – вентилируемый фасад алюкобонд) 6 этаж: помещение № 658 |
| 5 | Согласователь работы кондиционеров | Устанавливается согласно инструкции производителя, необходим для работы двух кондиционеров в серверной | г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар, 1 1 этаж: помещение серверной |  |

Требования к году (месяцу) изготовления товара

Год изготовления товара – не ранее 2024

Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам