Приложение № 1
к контракту 

от «__»_______2026 г. № ________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования (трекеров) для мониторинга беспилотных

авиационных систем (БАС)

Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иные требования:
1. Объект закупки: 

Прочая закупка Товаров, работ, услуг: «Поставка оборудования (трекеров) для мониторинга беспилотных авиационных систем (БАС)»
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
ОКПД2: (ОК 034-2014): 30.30.50.130- Комплектующие (запасные части) беспилотных авиационных систем, не имеющие самостоятельных группировок
2. Срок поставки Товара: в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Контракта.

3.Срок действия Контракта: вступает в силу с даты подписания и действует 
до 31 декабря 2026 г. 

4. Место и условия поставки Товара: Поставка Товара включает в себя поставку Товара, погрузочно-разгрузочные работы, выгрузка из транспортного средства и размещение (складирование) в месте (помещении), указанном Заказчиком по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская 291Б.

Поставка, отгрузка Товара осуществляется транспортом и силами Поставщика 
до местонахождения Заказчика в рабочие дни с учетом рабочего времени Заказчика. 
Режим рабочего времени Заказчика – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг 
с 8:00 до 17:00 часов, в пятницу – с 8:00 до 16:00 часов по Иркутскому времени, перерыв 
с 12:00 до 12:48.     
Приемку Товара, услуги осуществляет представитель Заказчика – заведующий хозяйством ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» г. Иркутска, тел. 8 (3952) 35-06-15.
Он осуществляет осмотр Товара, а также проверку Товара по количеству 
и качеству в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Претензии по количеству и качеству, выявленные при приемке Товара, Заказчик вправе предъявить в соответствии с действующим законодательством.
5. Количество и состав поставляемого товара
	№
п/п
	Наименование товара
	Состав поставляемого товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	GNSS трекер для определения местоположения БПЛА
	Трекер, крепежный элемент, АКБ
	шт
	1

	2
	Сим карта
	Сим карта
	шт
	1


6. Основные характеристики Товара:
Требования в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 78 Воздушного кодекса РФ и Постановления Правительства РФ от 30.11.2024 № 1701, вступивших в силу с 1 марта 2026 года.
 6.1. Обязательные технические требования к трекерам
Предлагаемое оборудование должно обеспечивать:

· Навигацию: безусловное использование сигналов ГЛОНАСС (обязательно для российских БВС);

· Связь и передачу данных: наличие каналов связи (сотовая связь 4G/LTE и/или спутниковая) для передачи информации в ГАИС с учетом зон работы учреждения (в том числе удаленные лесные массивы Иркутской области);

· Автономное питание, без подключения к АКБ БВС:

· Формирование и передачу телеметрии:

         · опознавательный индекс (уникальный идентификатор БВС);

         · категория беспилотника;

         · текущие координаты (широта, долгота);

         · высота полета;

         · путевая скорость и время;

· Совместимость с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»: наличие предустановленного профиля ГАИС в SIM-чипе или возможность его активации; поддержка протоколов передачи данных, принятых в ГАИС.
6.2. Условия комплектации 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ: 

Каждый поставляемый трекер должен комплектоваться SIM-картой с предустановленным профилем ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», обеспечивающей: 

· готовность к активации и регистрации в системе; 

· гарантированную совместимость с протоколами передачи данных ГАИС; · возможность передачи телеметрии в реальном времени.

7. Технические и функциональные характеристики
	№ п/п
	Наименование показателей
	Значения показателей, которые не могут изменяться
	Максимальные и (или) минимальные значения таких показателей

	1
	Определение местоположения
	GLONASS/GPS/BD/Galileo/QZSS/LBS/Wi-Fi
	наличие

	2
	Передача данных
	GSM/GPRS/SMS
	наличие

	3
	Кол-во Sim-карт в устройстве
	до 4 профилей iSIM
	наличие

	4
	X-SIM
	1 профиль виртуальной SIM-карты X-SIM
	наличие

	5
	Режим работы
	ONLINE
	наличие

	6
	Хранение данных на сервере
	без ограничений
	наличие

	7
	Тип установки
	открытый
	наличие

	8
	Пылевлагозащита
	IPХ5
	наличие

	9
	Элементы питания
	встроенный аккумулятор
	Не менее 560mA и не более 600mА

	10
	Автономная работа
	
	Не менее 8 часов

	11
	Время заряда
	
	Не более 30мин

	12
	Температурный режим
	
	от -40 до +85

	13
	Размеры
	
	Не более 77 х 59 х 27 мм

	14
	Вес
	
	Не более 70-80г


7.Требования к Товару:

Качество Товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям, международным (национальным) стандартам по безопасности и качеству Товара, требованиям безопасности и сопровождаться сертификатами соответствия и паспортами качества, принятыми для данного вида Товара.

Весь поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), не иметь внешних повреждений, следов использования, год выпуска не ранее 2025 года.

Поставляемый Товар должен быть упакован, полностью укомплектован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Упаковка должна гарантировать целостность и сохранность Товара при перевозке и хранении. 

8. Объем гарантий и гарантийный срок

Сроки и объемы предоставления гарантий качества Товара: замена некачественного Товара производится за счет средств поставщика в пятидневный срок с момента получения уведомления от Заказчика. Поставка Товара осуществляется за счет средств поставщика с соблюдением требований законодательства к данной группе Товаров. Гарантии качества, надежности и безопасности Товара распространяются на весь установленный срок годности Товара.

Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть не менее гарантийного срока производителя Товара. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком Товарной накладной. Гарантия Поставщика предоставляется вместе с Товаром.

9. Поставляемый Товар сопровождается документами, подтверждающими поставку и документами, подтверждающими качество Товара, оформленными в соответствии с требованиями законодательства РФ, действующим сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии, паспортом/руководством по эксплуатации с техническими характеристиками, гарантийным талоном и др.
10. Обмен и подписание документов о приемке:
Обмен документами осуществляется в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через Операторов Системы ЭДО: Контур. Диадок, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, действующих на дату отправки документа.  
