Техническое задание на закупку услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха (сплит-систем)

- Количество систем кондиционирования воздуха (сплит-систем) – 5 шт.

| № п/п | Наименование системы кондиционирования воздуха (сплит-системы) | Доступ к внешнему блоку | Адрес расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Electrolux EACS-09HS/OUT | С улицы (первый этаж) | Московская обл., Можайский р-он., п.им. Дзержинского д. 1 |
| 2. | SUPRA AC-ES410-12HGI | С улицы (второй этаж) |  |
| 3. | AUX ASW-H09B4/LK-700R1DI | С улицы (первый этаж) |  |
| 4. | AUX ASW-H09B4/LK-700R1DI | С улицы (второй этаж) |  |

- Описание работ:

- Диагностика работы кондиционера (регулировка систем автоматики и комплекта зимнего запуска при наличии) с выдачей технических заключений и рекомендаций по ремонту, замене, списанию;

- Чистка внутреннего блока;

- Чистка внешнего блока;

- Чистка дренажной трассы;

- Проверка и подтяжка электрических подключений;

- Проверка давления в фреоновой трассе и герметичности фреоновых и дренажных трасс;

- Дозаправка фреоном (при необходимости);

- Мелкий ремонт (при необходимости);

- Ремонт термоизоляции (при необходимости).

- Срок оказания услуг – до __________.