Приложение к Техническому заданию

Место и объем закупаемых услуг

| № п/п | Место оказания услуг | Площадь обрабатываемых поверхностей, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Истомина, д. 51 | 539,0 |
| 2 | Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская, д. 34 | 690,0 |
| Итого: |  | 1229,0 |

Цель и сроки оказания услуг

Целью оказания услуг является – повышение огнестойкости деревянных конструкций чердачных помещений в зданиях Учреждения;

Услуги оказываются силами и средствами Подрядчика из материалов и оборудования в соответствии с техническими регламентами, СНиП и другими документами, предусмотренными законодательством РФ.

Срок оказания услуг – с момента подписания контракта по 31.05.2026 г.

Применяемые материалы

Используемые материалы для огнезащитного покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний».

Состав должен представлять собой раствор антипиренов, предназначенный для внешней и глубокой обработки древесины и материалов из древесины.

Способы нанесения должны соответствовать технической документации на применяемый огнезащитный состав.

Огнезащитный состав должен быть снабжен соответствующей маркировкой и упакован в тару, не допускающую утраты огнезащитных свойств в течение установленного срока годности при соблюдении условий хранения и транспортировки, а также отвечающую требованиям технической документации.

Расход состава должен быть строго регламентирован и быть достаточным для обеспечения требуемого уровня огнезащиты, наносится не менее двух слоев огнезащитного состава.

Качество применяемых материалов должно соответствовать сертификатам, действующим стандартам, техническому заданию и могут проверяться Заказчиком до начала производства работ.

Условия оказания услуг

Выполнить огнезащитную обработку в соответствие с требованиями руководящих документов. Обработать огнезащитным составом обрешетку кровли, стропила, балки, стойки, откосы, деревянный настил чердачного помещения, другие элементы чердачного покрытия и кровли внутри помещения чердака. Средства огнезащиты наносить ровным слоем, без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывать места соединения отдельных деталей.

Подрядчик должен обеспечивать возможность контроля и надзора со стороны Заказчика за ходом оказания услуг, представлять по требованию отчеты о ходе оказания услуг, исполнительную документацию.

В случае повреждения при производстве работ материалов, элементов деревянных конструкций и коммуникаций объекта Заказчика, Подрядчик производит их восстановление за свой счет и собственными силами.

Подрядчик обязан организовать производственный контроль качества, который включает: входной контроль материалов, а также операционный контроль оказанных услуг. Подрядчик обязан обеспечить условия для проведения Заказчиком контроля оказанных услуг.

Требования к организации оказания услуг

Подрядчик до начала оказания услуг должен представить Заказчику список работников (фамилия, имя, отчество), а также перечень машин и другой техники с указанием государственных номеров и марок машин, доставляющих материалы, оборудование и другие грузы для оказания услуг.

Допуск лиц подрядной организации на объект будет производиться только по предварительно согласованным спискам, и при наличии документов, подтверждающих их личность, после прохождения инструктажа по охране труда и пожарной безопасности.

Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются.

Подрядчик до начала оказания услуг должен согласовать с Заказчиком:
- порядок оперативного руководства и действий при возникновении аварийных ситуаций;
- места и условия подключения временных сетей электроснабжения;
- график оказания услуг на конкретном объекте.

При выполнении обработки огнезащитным составом необходимо учитывать, что услуги будут оказываться в условиях работы учреждения. Время и режим производства работ согласовывается с администрацией Заказчика, с учетом следующих требований:

- режим работ: с 9-00 до 17-00, выходные дни – суббота, воскресенье;

- уборка и вывоз мусора ежедневно.

Нормативные требования

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- Приказ МЧС России от 12.03.2020 № 151 «Об утверждении свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (вместе с «СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»);

- СП 433. 1325800.2019 Свод правил «Огнезащита стальных конструкций»

- ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 № 71-ст.)

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве.  Часть 1. Общие требования;

- ГОСТ Р 53292-2009. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 53294-2009. Материалы текстильные. Постельные принадлежности. Мягкие элементы мебели. Шторы. Занавеси. Методы испытаний на воспламеняемость»;

- ГОСТ Р 50810-95. Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация»;

- Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 40 
«О техническом регламенте Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (вместе с "ТР ЕАЭС 043/2017. Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения").

Во всех случаях, когда в настоящем Техническом задании или в приложениях к нему имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать оказываемые услуги, а также используемые материалы, оборудование и другие товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах.

В случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту начала или в процессе оказания услуг, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

Требования к подрядной организации

- Подрядчик должен иметь действующую лицензию МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в части - «Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций».

Требования безопасности

Технология и качество оказанных услуг должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации;

При оказании услуг должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование.

При оказании услуг соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, требований нормативно-технических документов и санитарно-гигиенических норм возлагаются на персонал Подрядчика.

Требования к результатам

(приемка оказанных услуг)

Результаты оказанных услуг передаются Подрядчиком Заказчику документом о приемке оказанных услуг.

После окончания оказания услуг осуществляется проверка качества огнезащитной обработки.

Контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций производится по горючести обработанной стружки.

Проверка качества огнезащитной обработки осуществляется за счет Подрядчика.

- По окончании оказания услуг Подрядчик предоставляет Заказчику полный пакет документов:

- - сертификаты на огнезащитные составы (санитарно-гигиенический и пожарный);

- - паспорт на огнезащитный состав;

- - акт оказанных услуг (по каждому объекту);

- - счета и счет-фактуру;

- - заключение-протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки сгораемых конструкций;

- - протокол результата испытаний (исследований) по оценке состояния огнезащиты, выданные лабораторией, аккредитованной в установленном порядке в национальной системе аккредитации в соответствии с требованиями федерального закона от 28.12.2013г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации (заключения, акты, протоколы);

- - другие необходимые документы (по запросу Заказчика).

- Заказчик вправе отказаться от приемки результатов оказанных услуг в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком.

- Подрядчик гарантирует соответствие оказанных услуг требованиям, указанным в Техническом задании. Гарантийный срок на результат оказанных услуг составляет не менее 60 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

- Гарантии качества распространяются на все элементы и оказанные услуги.

# Требования к результатам закупки

Результатом закупки является оказание услуг по охране от пожаров: огнезащитная обработка деревянных конструкций крыш и чердачных помещений в полном объеме в соответствии с техническим заданием.