ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

- Предмет Договора

Закупка в электронной форме на выполнение работ по составлению сметного расчета по демонтажу, изготовлению и монтажу двух противопожарных дверей из оцинкованной стали с атмосферостойким напылением и двух дверных коробок в административном здании Федерального агентства по делам молодежи по адресу: г. Москва, Большой Трёхсвятительский пер., д. 2/1, с. 2.

- Общие положения

Исполнитель изготавливает и передаёт Заказчику составленный на основании ведомости дефектов сметный расчёт.

- Место оказания услуг

Российская Федерация, 129028, г. Москва, Большой Трёхсвятительский пер., д. 2/1 с.2.

- Сроки оказания услуг

В течении 7 рабочих дней с момента заключения Контракта

- Перечень и объемы услуг

№; Наименование работ и затрат; Ед.изм; Кол-во; Примечания. Оборудование и материалы. 1; Дверь сплошная уличная противопожарная из оцинкованной стали с атмосферостойким напылением с дверной коробкой (левая). • Размер дверного блока (дверь и дверная коробка) не менее 2100х1000 мм. • Оцинкованная сталь не менее 1.5 - 2 мм. • Утеплитель - минеральная плита (базальтовая) -да • Два контура уплотнения -да Класс огнестойкости - не менее EI 30 Терморазрыв коробки и порога - да • Противосьемные блокираторы - да • Дверной блок с наличниками -да • Наружная отделка: Цвет RAL 8017 • Внутренняя отделка:. Цвет RAL 8017 • Окраска атмосферостойким напылением -да Финишный слой окраски полотна и коробки – антикоррозийная полиэфирная порошковая краска типа «Палитра» - серия 8350, ЯЗПК – серия П-ЭП-140 или аналогичная. • Толщина полотна не менее 80 мм. • Толщина дверного блока не менее 90 - 100 мм. • Место для крепления доводчика -да. Количество дверных петель – не менее 3 шт. • Замок верхний: нет. Стальная планка для крепления дверного доводчика на внутренней стороне дверной коробки: длина планки – не менее 240 мм. высота планки – не менее 25 мм.; шт.; 1. 2; Замок нижний: APECS 1900-ZN (или аналог) Тип замка - врезной Назначение - для металлических дверей Класс секретности - высокий Класс безопасности - 3 Направление открывания двери - левое/правое Комплектация - корпус, крепеж Тип механизма секретности - цилиндровый Тип запирания - не автоматическое Тип ключа - перфорированный/английский Количество ключей - не менее 3 шт Межосевое расстояние – от 82 мм Цвет лицевой планки - цинк С защелкой - да Отверстие под ручку - да Ответная планка - да Противопожарный - да Длина – не менее 90 мм Ширина – не менее 24 мм Высота – не менее 235 мм Удаление ключевого отверстия (Backset) - 65 мм Толщина лицевой планки - 3 мм Вылет ригеля – не менее 21 мм Min толщина дверного полотна - 80 мм; шт.; 1. 3; Комплект из двух дверных ручек «Стандарт Строитель 1303» или аналог . Назначение - для противопожарных дверей Материал - пластик/сталь Покрытие - антипиреновое Межосевое расстояние - от 82 мм Длина – не менее 158 мм Высота – не менее 170 мм Форма - овальная Цвет - черный Сторона открывания двери - левая Способ установки - саморезы Тип планки - отверстие для ЦМ (евроцилиндр); комплект; 1. 4; Дверь сплошная уличная противопожарная из оцинкованной стали с атмосферостойким напылением с дверной коробкой (правая). • Размер дверного блока (дверь и дверная коробка) не менее 2100х1000 мм. • Оцинкованная сталь не менее 1.5 - 2 мм. • Утеплитель - минеральная плита (базальтовая) -да • Два контура уплотнения -да Класс огнестойкости - не менее EI 30 Терморазрыв коробки и порога - да • Противосьемные блокираторы - да • Дверной блок с наличниками -да • Наружная отделка: Цвет RAL 8017 • Внутренняя отделка:. Цвет RAL 8017 • Окраска атмосферостойким напылением -да Финишный слой окраски полотна и коробки – антикоррозийная полиэфирная порошковая краска типа «Палитра» - серия 8350, ЯЗПК – серия П-ЭП-140 или аналогичная. • Толщина полотна не менее 80 мм. • Толщина дверного блока не менее 90 - 100 мм. • Место для крепления доводчика -да. • Замок верхний: нет. Количество дверных петель – не менее 3 шт. Стальная планка для крепления дверного доводчика на внутренней стороне дверной коробки: длина планки – не менее 240 мм. высота планки – не менее 25 мм.; шт.; 1. 5; Замок нижний: APECS 1900-ZN (или аналог) Тип замка - врезной Назначение - для металлических дверей Класс секретности - высокий Класс безопасности - 3 Направление открывания двери - левое/правое Комплектация - корпус, крепеж Тип механизма секретности - цилиндровый Тип запирания - не автоматическое Тип ключа - перфорированный/английский Количество ключей - не менее 3 шт Межосевое расстояние – от 82 мм Цвет лицевой планки - цинк С защелкой - да Отверстие под ручку - да Ответная планка - да Противопожарный - да Длина – не менее 90 мм Ширина – не менее 24 мм Высота – не менее 235 мм Удаление ключевого отверстия (Backset) - 65 мм Толщина лицевой планки – не менее 3 мм Вылет ригеля – не менее 21 мм Min толщина дверного полотна - 80 мм; шт.; 1. 6; Комплект из двух дверных ручек «Стандарт Строитель 1303» или аналог. Назначение - для противопожарных дверей Материал - пластик/сталь Покрытие - антипиреновое Межосевое расстояние - от 82 мм Длина – не менее 158 мм Высота – не менее 170 мм Форма - овальная Цвет - черный Сторона открывания двери - правая Способ установки - саморезы Тип планки - отверстие для ЦМ (евроцилиндр); комплект; 1. Монтажные работы. 1; Демонтаж имеющейся двери без сохранения; шт.; 2. 2; Демонтаж имеющейся дверной коробки без сохранения; шт; 2. 3; Демонтаж дверного доводчика с сохранением; шт; 2. 4; Демонтаж магнитного замка с сохранением; шт; 2. 5; Демонтаж кабель-канала и кабеля к магнитному замку с сохранением; шт; 2. 6; Монтаж новой двери; шт.; 2. 7; Монтаж новой дверной коробки; шт; 2. 8; Монтаж имеющегося дверного доводчика; шт; 2. 9; Монтаж имеющегося магнитного замка; шт; 2. 10; Монтаж кабель-канала и кабеля к магнитному замку с возможным переносом на расстояние не более 200 мм.; шт; 2. 11; Доставка и перенос дверей, дверных коробок, оборудования и материалов в здание Заказчика; компл.; 1. 12; Погрузка и вывоз старых дверей; ед.; 2. 13; Погрузка и вывоз старых дверных коробок; ед.; 2. 14; Погрузка и вывоз строительного мусора; компл.; 1.

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг

Заказчик (по запросу Исполнителя) передает: - проекты на здания, при их наличии (разделы: архитектурные решения, конструктивные решения, системы водоснабжения и водоотведения, системы отопления, вентиляции и кондиционирования, электроснабжение, слаботочные системы, технологические решения); - планы БТИ (при необходимости);

- Общие требования к оказанию услуг и их качеству

Для более качественного выполнения работ Подрядчик имеет право использовать необходимые технические средства, имеющие сертификат соответствия на территории РФ и действующие сертификаты о поверке (при необходимости). Подрядчик должен иметь опыт проведения работ и иметь в штате квалифицированных специалистов

- Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг

Подрядчик должен выполнять требования по пропускному и внутриобъектовому режимах на любом из объектов Заказчика

- Порядок сдачи и приемки результатов услуг

Исполнитель передаёт в бумажном носителе следующие документы: - Сметный расчёт – 1 экз.; - Акт приема-передачи сметного расчёта – 2 экз.; - Акт оказания услуг – 2 экз.; - УПД – 1 экз.; - Счёт-фактуру (при необходимости) – 2 экз. - Акт приемки услуг по форме 0510452 - 1 экз.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг

Гарантийный срок на предоставленную услугу – 12 месяцев с момента подписания Акта оказания услуг