Описание объекта закупки (Техническое задание)

| № п/п | Наименование Товара, реестровый номер (при наличии) | Страна происхождения товара | Наименование характеристики, единица измерения характеристики | Значение характеристики | Единица измерения показателя (характеристик) товара (неизменяемое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колонка 250мм x 4,6мм х 3мкм |  | Длина | 250 | Миллиметр |
|  |  |  | Внутренний диаметр | 4,6 | Миллиметр |
|  |  |  | Размер частиц | 3 | микрометр |
|  |  |  | Материал основы | диоксид кремния (силика) |  |
|  |  |  | Химический состав | иммобилизованный полисахаридный селектор на основе производного амилозы—трис(3-хлор-4-метилфенилкарбамата) |  |
|  |  |  | Морфология частиц | полностью пористая |  |
|  |  |  | Стабильность давления | 300 | бар |
|  |  |  | Максимальная температура | 40 | Градус Цельсия |
| 2 | Предколонка 10мм x 4мм х 3мкм |  | Тип | защитная предколонка |  |
|  |  |  | Основа | Кремнезем | Миллиметр |
|  |  |  | Внутренний диаметр | 4.0 | Миллиметр |
|  |  |  | Длина | 10 | Миллиметр |
|  |  |  | Морфология частиц | пористая | микрометр |
|  |  |  | Размер частиц | 3 |  |
|  |  |  | Минимальная температура | 0 | Градус Цельсия |
|  |  |  | Максимальная температура | 40 | Градус Цельсия |
| 3 | Держатель 10 мм х 4 мм |  | Тип | Держатель защитной картриджной колонки |  |
|  |  |  | Стабильность давления | 300 | бар |
|  |  |  | Минимальная температура | 5 | Градус Цельсия |
|  |  |  | Максимальная температура | 45 | Градус Цельсия |

1. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

В соответствии с Законодательством РФ упаковка товара должна обеспечивать его сохранность от повреждений при его отгрузке, транспортировке, а также при погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товаров должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

2. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке поставленного товара.

Гарантийный срок производителя на поставляемый товар указывается в гарантийном талоне либо документе его заменяющем. (Срок гарантии Поставщика и производителя товара допускается установить в спецификации по усмотрению Заказчика).

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, либо документа его заменяющего. Гарантийный срок Поставщика не может быть менее срока, установленного производителем.

Поставщик вместе с товаром передает Заказчику гарантийный талон либо документ, его заменяющий (к каждой единице товара), предоставляет подробную информацию о порядке обращения и взаимодействия со службой технической поддержки или иным структурным подразделением, в том числе производителя, ответственными за исполнение гарантийных обязательств, и обязуется в период гарантийного срока за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством поставленного товара, в течение установленного гарантийного срока. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

При выявлении Заказчиком недостатков поставленного товара составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) поставленного товара, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Срок выполнения ремонтных работ по гарантии не должен превышать 10 рабочих дней с момента отправки заявки Заказчиком Поставщику.

Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого поставленный товар не мог эксплуатироваться вследствие выявленных Заказчиком недостатков, возникших по вине Поставщика.