#### Техническое задание

на поставку медицинских инструментов для нужд ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России

- Общие требования

| № п/п | Параметры | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сроки (график) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком заявки на поставку товара от Заказчика, дата направления заявки не позднее 30.08.2026 г. |
| 2 | Место поставки товара | г. Москва, Петроверигский переулок, д.10, стр.3 |
| 3 | Требования к качеству и безопасности товара | Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим условиям, стандартам и требованиям, предъявляемым к качеству, комплектности, стандартам, техническим условиям и характеристикам, установленным изготовителем, иным обычно предъявляемым требованиям ГОСТов. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. Поставленный товар, признанный недоброкачественным и (или) фальсифицированным и (или) контрафактным по решению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или решению суда, подлежит изъятию и уничтожению. При этом Поставщик по претензии Заказчика обязан возвратить стоимость оплаченного товара и компенсировать понесенные Заказчиком затраты по его изъятию и уничтожению. |
| 4 | Требования к размерам, упаковке товара | Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка должна обеспечить при условии надлежащего обращения с товаром полную сохранность, предотвращать его от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта, а также предохранять товар от атмосферных влияний. Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и иметь соответствующую маркировку. |
| 5 | Требования к порядку отгрузки, поставки товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, к гарантийному обслуживанию товара | Поставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика по адресу Заказчика в рабочие дни до 16-00. Поставка товара до склада Заказчика осуществляется силами Поставщика и входит в цену контракта. Поставка товара в другое время возможна после письменного согласования с Заказчиком. Выгрузка товара на склад осуществляется силами Поставщика и входит в цену контракта. |
| 6 | Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества | Срок годности, установленный производителем; Остаточный срок годности на дату поставки. До 1 года включительно; Не менее 5 месяцев. От 1 до 2 включительно; Не менее 8 месяцев. От 2 до 3 включительно; Не менее 1 года. От 3 до 5 включительно; Не менее 1 года 2 месяцев. 5 лет и более; Не менее 2 лет. |
| 7 | Документы, подтверждающие соответствие товара, работы, услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ | Регистрационное удостоверение (копия) или Выписка из государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий (далее – ГРМИ), выданная Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.09.2021 № 1650, или сведения о реквизитах (номер и дата РУ), соответствующих реестровой записи о предлагаемом медицинском изделии в ГРМИ, или копия документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения товара, подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенного в установленном порядке (для МИ, указанных в ПП РФ № 430). |
| 8 | Порядок определения количества товара | Количество товара определяется на основании заявок Заказчика в соответствии с потребностью Заказчика. |

- специальные требования

| № | Наименование товара | ОКПД 2 | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пинцет сосудистый Дебеки c атравматической насечкой Дебеки | 32.50.13.130 | Пинцет сосудистый, ТИТАН, с атравматической насечкой DE BAKEY, РУ № ФСЗ 2010/08548 от 09.12.2010г. или эквивалент. Прямой, бранши 1,5 мм, длина 195 мм | штука | 1 |
| 2 | Пинцет сосудистый Дебеки c атравматической насечкой Дебеки | 32.50.13.130 | DE BAKEY Пинцет сосудистый, с атравматической насечкой DE BAKEY РУ № ФСЗ 2010/08548 от 09.12.2010г. или эквивалент. Прямой, бранши 2 мм, длина 200 мм | штука | 1 |
| 3 | Пинцет сосудистый Дебеки c атравматической насечкой Дебеки | 32.50.13.130 | DE BAKEY Пинцет сосудистый, ТИТАН с атравматической насечкой DE BAKEY РУ № ФСЗ 2010/08548 от 09.12.2010г. или эквивалент. Прямой, бранши 2,0 мм, длина 200 мм | штука | 1 |
| 4 | Пинцет сосудистый Дебеки c атравматической насечкой Дебеки | 32.50.13.130 | DE BAKEY Пинцет сосудистый с атравматической насечкой DE BAKEY РУ № ФСЗ 2010/08548 от 09.12.2010г. или эквивалент. Угловой 40°, бранши 2 мм, длина 200 мм | штука | 1 |
| 5 | Микроиглодержатель | 32.50.13.130 | Микроиглодержатель, РУ № РЗН 2015/3169 от 13.05.21г. или эквивалент. Напыление карбидом вольфрама, прямой, с фиксатором, плоские рукояти с желобом, для нитей до 5/0, 185 мм | штука | 1 |
| 6 | Иглодержатель Криля-Вуда с карбидо-вольфрамовыми вставками | 32.50.13.130 | CRILE-WOOD Иглодержатель КВ РУ № ФСЗ 2010/08577 от 08.12.2010г. или эквивалент. Прямой, бранши с насечкой 0,4 мм, ширина кончиков 2 мм, длина 185 мм. | штука | 1 |
| 7 | Зажим кровоостанавливающий Келли | 32.50.13.130 | KELLY Зажим кровоостанавливающий РУ № ФСЗ 2010/08549 от 09.12.10г. или эквивалент. Изогнутый, деликатный, 140 мм | штука | 1 |
| 8 | Зажим кровоостанавливающий Пеана | 32.50.13.130 | PEAN Зажим кровоостанавливающий РУ № ФСЗ 2010/08549 от 09.12.10г. или эквивалент. Прямой, 130 мм | штука | 1 |
| 9 | Зажим сосудистый Дебеки c атравматической насечкой Дебеки изогнутые под углом | 32.50.13.130 | DE BAKEY Зажим сосудистый РУ № ФСЗ 2010/08549 от 09.12.10г. или эквивалент. Угловой 45°, общая длина браншей 53 мм, рабочая длина браншей 40 мм, атравматическая насечка DE BAKEY или эквивалент, общая длина 125 мм | штука | 1 |
| 10 | Зажим диссекционный Джемини | 32.50.13.130 | GEMINI Зажим диссекционный и лигатурный РУ № ФСЗ 2010/08549 от 09.12.10г. или эквивалент. Изогнутый, с насечкой по всей длине браншей, 180 мм. | штука | 1 |
| 11 | Клеммы сосудистые типа «бульдог» Дебеки-Сатинского c атравматической насечкой Дебеки | 32.50.13.130 | DE BAKEY Клеммы сосудистые типа «бульдог» РУ № ФСЗ 2010/08549 от 09.12.10г. или эквивалент. Изогнутые, с атравматической насечкой DE BAKEY или эквивалент, бранши 23 мм, общая длина 80 мм | штука | 3 |
| 12 | Клеммы сосудистые типа «бульдог» Дебеки-Сатинского c атравматической насечкой Дебеки | 32.50.13.130 | Клеммы кровоостанавливающие типа «бульдог», прямые, с атравматической насечкой DE BAKEY РУ № ФСЗ 2010/08549 от 09.12.10г. или эквивалент. Длина 60мм, бранши 20мм, давление 180 г, вес 3 г. | 3 | штука |
| 13 | Ножницы хирургические для рассечения мягких тканей Метценбаума c карбидо-вольфрамовыми | 32.50.13.130 | METZENBAUM (BABY) Ножницы КВ хирургические РУ № ФСЗ 2010/08547 от 09.12.2010г. или эквивалент. Изогнутые, тупоконечные, деликатная модель, специальная заточка, 145 мм. | 1 | штука |
| 14 | Шпатель | 32.50.13.130 | Шпатель сосудистый, прямой, (Диссектор по YASARGIL, микро). РУ № РЗН 2021/14305 от 13.05.21г. или эквивалент. Ширина 2,4 мм, длина 230 мм. | 1 | штука |
| 15 | Диссектор | 32.50.13.130 | CASPAR Микродиссектор РУ № РЗН 2021/14305 от 13.05.21г. или эквивалент. Изогнутый, тупой, цилиндрическая рукоять, ширина 4,2 мм, длина 230 мм. | 1 | штука |