| № | Наименование/Характеристики | Кол-во шт. | Цена за ед. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИБП в металлическом корпусе. Источник обеспечивает бесперебойным питанием системы охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и управления доступом и других потребителей с номинальным напряжением питания 12 В постоянного тока. Устройство рассчитано на непрерывную круглосуточную работу в закрытых помещениях. Холодный пуск и автоматический переход на резервное питание. Технические характеристики: Входное напряжение: 50 Гц, 170…253 В. Напряжение АКБ: 10,5…14 В. Выходное напряжение (постоянного тока): Режим «Основной»: 12,9…14,0 В; Режим «Резерв»: 9,5…12,6 В. Ток нагрузки номинальный: 3,5 А. Ток заряда АКБ: 0,45…0,55 А. Диапазон рабочих температур: -30…+40°С. Степень защиты: IP20. Рекомендуемая ёмкость аккумуляторов герметичных свинцово–кислотных: 2 шт. по 7 Ач или 1 шт. 17 Ач.(в комплекте с аккумуляторами). Номинальное напряжение АКБ: 12 В. Комплектация: ИБП в комплекте с аккумуляторами 1 шт. Руководство по эксплуатации: 1 экз. Клеммник разъемный: 3 шт. Комплект перемычек: 1 шт. Комплект пластиковых ножек: 1 шт. Комплект крепежа: 1 шт. | 1 |  |  |
| 2 | Модуль грозозащиты. Предназначенный для защиты одного порта Ethernet 10/100 Base-t от действия электростатического напряжения в предгрозовой период, а также для снижения амплитуды наведенных помех, воздействующих на оборудование локальных вычислительных сетей от различных источников. Данный модуль грозозащиты препятствует повышению напряжения более 90 В на любом из 4-х сигнальных жил кабеля Ethernet. Кроме того, данный модуль препятствует проникновению наводки от силовой сети 50 Гц, постоянного тока, а также других низкочастотных составляющих. Применение грозозащиты уменьшает вероятность повреждения оборудования в 5-6 раз по сравнению с незащищенным оборудованием. Она способна обеспечить защиту только от вторичных воздействий молнии и неэффективна в случае прямого попадания в кабель. | 2 |  |  |
| 3 | Защита от перенапряжения предназначен для защиты нагрузки от кратковременных аварийных перенапряжений, вызванных воздействием электромагнитных импульсов (грозовые разряды, коммутационные помехи и др.) и авариями в сети с номинальным напряжением 220 В. Защита от перенапряжения по «фазе», «нулю» и «земле». Отсутствуют ложные срабатывания на индуктивную нагрузку. Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В: 198-242. Номинальная мощность питания, Вт: 500. Наибольший импульсный разрядный ток (импульс 8/20 мкс), кА: 10 (8 мкс — длительность нарастания импульса; 20 мкс — длительность спада импульса.). Скорость срабатывания при быстротекущем скачке напряжения, нс, не более: 25. Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм: 50х43,3х29 ±0,5мм. Диапазон рабочих температур, °С: -10 +40. Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более: 90. Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96: IP00. | 1 |  |  |