# Приложение

# к извещению о аукционе в электронной форме

# Описание объекта закупки

# (Техническое задание)

# Поставка обуви для нужд Главного управления МЧС России по Магаданской области

# Ботинки трекинговые

1.	Наименование, технические характеристики и объемы поставляемого товара

| № п/п | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование поставляемого товара | Ботинки трекинговые для работ в горах. Предназначены для экипировки сотрудников отряда при проведении поисково-спасательных работ в горах |
| 2. | Характеристики: |  |
| 2.1 | Цвет | Основной цвет коричневый, Рисунок №1 |
| 2.2 | Сезон | Демисезонные |
| 2.3 | Материал и конструкция верха ботинка | В качестве материала для верха обуви должна быть использована натуральная гидрофобная кожа толщиной не менее 1,8 мм не более 2,0 мм, обязательно наличие амортизационных вставок. Конструкция верха должна предусматривать глухой клапан для защиты от пыли. Колодка должна быть удобной для носки обуви в экстремальных условиях. Наличие обсоюзки (рант) материал резина или эквивалент, высота не менее 25 мм не более 31 мм. Задняя часть ботинка должна быть усилена накладкой, обеспечивающей дополнительную поддержку, и защищу стопы от вывиха. Высота ботинка не менее 150 мм не более 180 мм Вес пары среднего размера не менее 680 г не более 750г |
| 2.4 | Подкладка | Подкладка должна быть из мембранного материала для обеспечения паропроницаемости, типа Gore-Tex или Waterproof. Должна обладать водонепроницаемыми свойствами для поддержания сухости, стабильного микроклимата и комфорта внутри обуви. |
| 2.5 | Фурнитура | Шнурки должны быть из прочных водонепроницаемых синтетических нитей с термически обработанными наконечниками, петли не менее 3 пар, крючки не менее 3 пар металлические с антикоррозийным покрытием. |
| 2.6 | Вкладная стелька | Стелька должна быть 2-х слойная формованная анатомическая с верхним слоем из материала, который эффективно впитывает влагу (обеспечивает комфорт при носке) износостойкая, вспененный пластик типа EVA-Ortholite или эквивалент для комфортного поддержания стопы и амортизации. Наличие отверстий для дополнительного влагоотведения. |
| 2.7 | Подошва | Подошва должна быть комбинированная, промежуточная подошва 3 mm Injection PE Insole наличие, внешняя подошва Adula Vibram XS Trek или Vigezzo Vibram Arctic Grip. Подошва должна обладать амортизирующими свойствами, гасить ударные нагрузки, а также придавать обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Нижний слой должен быть износостойким к деформациям и истиранию. Элементы подошвы должны обеспечивать защиту от скольжения по поверхностям. Рисунок протектора должен располагаться под углом и обеспечивать самоочищение подошвы от загрязнений. Толщина подошвы в пяточной части составляет ≤ 30 мм, в носочной ≤ 15 мм |
| 2.8 | Метод крепления подошвы | Литьевой метод крепления к подошве, ходовой слой с глубоким протектором для надежного сцепления с грунтом |
| 2.9 | Примерный внешний вид обуви | Рисунок № 1 |
| 2.10 | Соответствие размеров | Размеры в соответствии с Таблицей №1 На момент поставки размеры согласуются с Заказчиком Интервал между смежными размерами 7,5 мм (ГОСТ 7296-2025 «Обувь. Размеры»), полнота обуви – 10 |
| 3.3 | Требования к товару | Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и отвечать требованиям технического регламента таможенного союза 017/2011 от 09.12.2011г. «О безопасности продукции легкой промышленности». Дата изготовления обуви – не ранее декабря 2025 года |  |
| 3.4 | Требования к сроку гарантии Производителя | Гарантии производителя берет на себя поставщик |  |
| 3.5 | Требования к безопасности и качеству поставляемого товара | Поставляемый товар, включая использованные при его изготовлении материалы и комплектующие, должен соответствовать действующим нормативным документам (техническим регламентам, стандартам, техническим условиям), предъявляемым к данному виду товара. При поставке товара данные требования подтверждаются декларацией о соответствии ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности». Поставщик гарантирует безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя в обычных условиях эксплуатации, перевозки и хранения, а также товар должен отвечать требованиям экологической и радиационной безопасности. |  |
| 3.6 | Требования к упаковке и маркировке | Обувь должна быть упакована попарно в картонные коробки с перестиланием бумагой и маркирована по ГОСТ 7296-2025 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, стандартов, технических регламентов, санитарных норм и правил. Тара и упаковка должны гарантировать целостность, сохранность качества товара, его свойств при перевозке, погрузке, разгрузке и хранении. В индивидуальную коробку так же вложены фирменные информационные брошюры, инструкция по эксплуатации. На каждой паре обязательно наличие вшивного ярлыка, а на подошве наличие размера и бренда. QR – маркировки системы «честный знак» и штрих код наносится на каждую индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглощающего пакета. |  |
| 3.7 | Документация при поставке | Электронный документ о приемке, декларация о соответствии ТР ТС 017/2011, счет, счёт-фактура, товарная накладная (унифицированная форма № ТОРГ-12) |  |

Таблица №1

| Количество | Размер |
| --- | --- |
|  | EU |
| 42 | 2 |
| 43 | 2 |
| Итого: 4 |

Рис 1 Ботинки трекинговые примерный внешний вид