| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 116709.70 руб. |  | Смета на сумму: |  |  | 116709.70 руб. |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |
| « » | 20 г. |  | « » |  | 20 г. |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.260427) |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 17 без ж/д перевозок |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  | Приказ Минстроя России № 91/пр от 17.02.2026 |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  | Приказ Министерства строительства и архитектуры Амурской области от 08.04.2026 № 78-Од |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  | Сплит-форма ФГИС ЦС, Амурская область, II квартал 2026 |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | Амурская область |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Амурская область (1 зона) |  |  |  |  |  |
| Благовещенский филиал Финуниверситета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт разводящих трубопроводов системы холодного и горячего водоснабжения в общежитии №2 по адресу: г.Благовещенск, ул. Чайковского,93/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость | 116,709 | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 22,17 |  | тыс. руб. |
|  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,26 |  | тыс. руб. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительных работ | 102,53 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 31,7 |  | чел.-ч. |
| монтажных работ |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,32 |  | чел.-ч. |
| оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат | 8,62 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГЭСНр 65-01-003-13 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3,812 |  |  |  |  | 2 450,28 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 95,3 |  | 3,812 |  |  | 642,78 |  | 2 450,28 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 6,43 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,25 |  | 0,01 | 37,32 | 1,84 | 68,67 |  | 0,69 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,25 |  | 0,01 |  |  | 642,78 |  | 6,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 3,98 |  | 0,1592 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 457,40 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 456,71 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 2 137,34 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 1 080,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 141 892,25 |  | 5 675,69 |
| 2 | ГЭСНр 65-01-001-06 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм | 100 м | 0,025 |  | 0,025 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,9095 |  |  |  |  | 1 196,44 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 76,38 |  | 1,9095 |  |  | 626,57 |  | 1 196,44 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,48 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0065 |  |  |  |  | 4,18 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,26 |  | 0,0065 | 37,32 | 1,84 | 68,67 |  | 0,45 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,26 |  | 0,0065 |  |  | 642,78 |  | 4,18 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 6,5 |  | 0,1625 | 4,35 | 1,45 | 6,31 |  | 1,03 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,96 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,85 |  | 0,02125 | 340,41 | 2,46 | 837,41 |  | 17,79 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 5,4 |  | 0,135 | 114,64 | 0,98 | 112,35 |  | 15,17 |
|  | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,43 |  | 0,01075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 235,06 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200,62 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 1 044,54 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 528,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 112 314,80 |  | 2 807,87 |
| 3 | ГЭСНр 65-01-003-08 | Снятие водомеров диаметром: до 50 мм | 100 шт | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,278 |  |  |  |  | 178,69 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 27,8 |  | 0,278 |  |  | 642,78 |  | 178,69 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,81 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0024 |  |  |  |  | 1,74 |
|  | 91.06.05-056 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0,24 |  | 0,0024 |  |  | 1 171,97 |  | 2,81 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,24 |  | 0,0024 |  |  | 723,80 |  | 1,74 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1,6 |  | 0,016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,24 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,43 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 156,97 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 79,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 41 960,00 |  | 419,60 |
| 4 | ГЭСН 16-02-005-04 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | 100 м | 0,025 |  | 0,025 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН ФЕР (ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,084375 |  |  |  |  | 1 531,18 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 72,5 | 1,15 | 2,084375 |  |  | 734,60 |  | 1 531,18 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,94 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0553125 |  |  |  |  | 42,91 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,27 | 1,25 | 0,0084375 |  |  | 1 217,78 |  | 10,28 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,27 | 1,25 | 0,0084375 |  |  | 972,27 |  | 8,20 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,1 | 1,25 | 0,003125 |  |  | 2 067,61 |  | 6,46 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,1 | 1,25 | 0,003125 |  |  | 972,27 |  | 3,04 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,4 | 1,25 | 0,04375 |  |  | 738,52 |  | 32,31 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1,4 | 1,25 | 0,04375 |  |  | 723,80 |  | 31,67 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 34,92 | 1,25 | 1,09125 | 4,35 | 1,45 | 6,31 |  | 6,89 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,61 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,61 |  | 0,01525 | 340,41 | 2,46 | 837,41 |  | 12,77 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,67 |  | 0,01675 | 114,64 | 0,98 | 112,35 |  | 1,88 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 7,03 |  | 0,17575 | 35,71 | 1,2 | 42,85 |  | 7,53 |
|  | 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм | т | 0,0005 |  | 0,0000125 | 97 282,88 | 1,36 | 132 304,72 |  | 1,65 |
|  | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А | кг | 0,0251 |  | 0,0006275 | 59,41 | 2,16 | 128,33 |  | 0,08 |
|  | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0,021 |  | 0,000525 | 4 033,62 | 2,69 | 10 850,44 |  | 5,70 |
|  | 23.1.02.07 | Крепления | кг | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 23.7.01.04 | Трубопроводы с гильзами | м | 100 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 659,64 |
|  | 23.1.02.07 | Крепления | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 23.5.02.02-0050 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 100 |  | 2,5 | 460,59 | 1,22 | 561,92 |  | 1 404,80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 574,09 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 1 904,65 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 1 133,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 244 097,20 |  | 6 102,43 |
| 5 | 23.8.04.06-0070 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм | шт | 3 |  | 3 | 364,21 | 1,44 | 524,46 |  | 1 573,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 524,46 |  | 1 573,38 |
| 6 | 23.8.04.08-0042 | Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3,0 мм | шт | 2 |  | 2 | 83,68 | 1,65 | 138,07 |  | 276,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 138,07 |  | 276,14 |
| 7 | 23.8.04.12-0050 | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм | шт | 1 |  | 1 | 376,35 | 1,65 | 620,98 |  | 620,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 620,98 |  | 620,98 |
| 8 | ГЭСН 16-07-003-03 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | шт | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН ФЕР (ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 10,258 |  |  |  |  | 7 646,42 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 4,46 | 1,15 | 10,258 |  |  | 745,41 |  | 7 646,42 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,52 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,025 |  |  |  |  | 18,10 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,025 |  |  | 738,52 |  | 18,46 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,025 |  |  | 723,80 |  | 18,10 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,49 | 1,25 | 1,225 | 4,35 | 1,45 | 6,31 |  | 7,73 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,43 | 1,25 | 1,075 |  |  | 36,59 |  | 39,33 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,59 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,0084 |  | 0,0168 | 340,41 | 2,46 | 837,41 |  | 14,07 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,037 |  | 0,074 | 114,64 | 0,98 | 112,35 |  | 8,31 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,15 |  | 0,3 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 48,56 |
|  | 23.3.06.02-0003 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0,4 |  | 0,8 | 213,24 | 1,1 | 234,56 |  | 187,65 |
|  | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая | шт | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 988,63 |
| 8.1 | 18.1.09.06-0043 | Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 1 |  | 2 | 336,72 | 1,58 | 532,02 |  | 1 064,04 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 664,52 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 9 274,07 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 5 518,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 922,60 |  | 23 845,19 |
| 9 | ГЭСН 16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН ФЕР (ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 11,96 |  |  |  |  | 8 172,15 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 2,6 | 1,15 | 11,96 |  |  | 683,29 |  | 8 172,15 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 353,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 169,60 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,05 |  |  | 1 217,78 |  | 60,89 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,05 |  |  | 972,27 |  | 48,61 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,05 |  |  | 2 067,61 |  | 103,38 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,05 |  |  | 972,27 |  | 48,61 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,1 |  |  | 738,52 |  | 73,85 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,1 |  |  | 723,80 |  | 72,38 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,63 | 1,25 | 3,15 |  |  | 36,59 |  | 115,26 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 015,42 |
|  | 01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | 1000 шт | 0,002 |  | 0,008 | 13 680,39 | 1,02 | 13 954,00 |  | 111,63 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,33 |  | 1,32 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 213,66 |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | т | 0,00207 |  | 0,00828 | 145 801,49 | 1,4 | 204 122,09 |  | 1 690,13 |
|  | 18.1.02.01 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 23.8.03.11 | Фланцы стальные | шт | 2 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 710,55 |
| 9.1 | 23.8.03.11-0008 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 2 |  | 8 | 683,79 | 1,15 | 786,36 |  | 6 290,88 |
| 9.2 | 18.1.09.11-0262 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 1 |  | 4 | 4 922,15 | 1,26 | 6 201,91 |  | 24 807,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 341,75 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 10 093,52 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 6 006,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 14 477,16 |  | 57 908,65 |
| 10 | ГЭСН 16-06-005-02 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН ФЕР (ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,403 |  |  |  |  | 992,76 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 1,22 | 1,15 | 1,403 |  |  | 707,60 |  | 992,76 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,47 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,025 |  |  |  |  | 18,10 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,025 |  |  | 738,52 |  | 18,46 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,025 |  |  | 723,80 |  | 18,10 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,4375 |  |  | 36,59 |  | 16,01 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,57 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,18 |  | 0,18 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 29,13 |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | т | 0,00128 |  | 0,00128 | 145 801,49 | 1,4 | 204 122,09 |  | 261,28 |
|  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,05 |  | 0,05 | 138,50 | 1,9 | 263,15 |  | 13,16 |
|  | 23.8.03.11 | Фланцы стальные | шт | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 348,90 |
| 10.1 | 23.8.03.11-0008 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 0 |  | 0 | 683,79 | 1,15 | 786,36 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 010,86 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 1 223,14 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 727,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 299,86 |  | 3 299,86 |
|  |  | Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы. |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 621,28 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 167,92 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,29 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,06 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 678,01 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 428,98 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 834,23 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 074,28 |
|  |  | Итого по позициям, не вошедшим в разделы. |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 529,79 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 31,704875 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,3242125 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 529,79 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 621,28 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 167,92 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,29 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,06 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 678,01 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 428,98 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 834,23 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 074,28 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 529,79 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 621,28 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 167,92 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,29 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,06 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 678,01 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 428,98 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 834,23 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 074,28 |
|  |  | Всего по смете с лимитированными |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 529,79 |
|  |  | Компенсация НДС, % |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 8 622,31 |
|  |  | Облагаемая НДС база |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 192,30 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 678,01 |
|  |  | механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,29 |
|  |  | Всего по смете с возвратом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 152,10 |
|  |  | НДС 5% |  |  |  |  |  |  | 1,05000000 | 1,05 | 1,05000000 |
|  |  | ВСЕГО по смете с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 709,70 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 31,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |

| Составил | Ю.Н.Осинцев |  |
| --- | --- | --- |
|  | [ подпись (инициалы, фамилия)] |  |