ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1. Наименование объекта закупки: Поставка счетчиков производства и потребления жидкости

# 2. Описание объекта закупки:

| # № п/п | Наименование Товара ОКПД 2/ # Код КТРУ | # Технические характеристики |  | # Ед. # изм. | # Кол # -во | # Цена за # ед. изм, # руб | # Сумма # всего, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Наименование # характеристики | # Значение # характеристики |  |  |  |  |
| # 1 | Счетчик производства и потребления жидкости 26.51.63.120 26.51.63.120-00000001 | # Вид | # крыльчатый | # шт | # 6 |  |  |
|  |  | # Высота | # 50-100 мм |  |  |  |  |
|  |  | # Диаметр # условного прохода | # 15 (миллиметр) |  |  |  |  |
|  |  | # Длина | # 110 (миллиметр) |  |  |  |  |
|  |  | # Измеряемая среда | # Холодная, # горячая вода |  |  |  |  |
|  |  | # Конструктивное исполнение | # Наличие # конструктивной защиты от # образования # конденсата, # Наличие защиты от # влияния магнитного поля |  |  |  |  |
|  |  | # Максимальная температура # измеряемой среды | # ≥ 90 (Градус Цельсия) |  |  |  |  |
|  |  | # Максимальное # значение потери # давления | # 0.1 (Мегапаскаль) |  |  |  |  |
|  |  | # Максимальное # рабочее давление | # 1.6 (Мегапаскаль) |  |  |  |  |
|  |  | # Максимальный # расход воды | # < 5 (Кубический метр в час) |  |  |  |  |
|  |  | # Межповерочный (межаттестационный) интервал | # 6 (Год) |  |  |  |  |
|  |  | # Метрологический # класс: | # А , В , С |  |  |  |  |
|  |  | # Минимальная # температура # измеряемой среды | # ≥ 5 (Градус Цельсия) |  |  |  |  |
|  |  | # Минимальный # расход воды | # 0.02 - 0.04 (Кубический # метр в час) |  |  |  |  |
|  |  | # Номинальный # расход воды | # 1 - 1.5 (Кубический # метр в час) |  |  |  |  |
|  |  | # Переходный # расход воды | - - 0.2 (Кубический # метр в час) |  |  |  |  |
|  |  | # Порог # чувствительности | # 0.001 - 0.01 |  |  |  |  |
|  |  | # Тип подключения | # Резьба |  |  |  |  |
|  |  | # Тип счетчика | # Одноструйный |  |  |  |  |
|  |  | # Требования к комплектации | # Наличие # присоединительных уплотнительных # резиновых прокладок |  |  |  |  |
|  |  | # Ширина | # 50 - 100 (Миллиметр) |  |  |  |  |
| # ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

3. Сроки и место поставки товара:

3.1. Поставка товара осуществляется по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 26 в рабочие дни: понедельник – четверг с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 мин; пятница с 08 часов 30 минут до 15 часов 00 минут.

3.2. Сроки поставки товара: в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения Контракта.

4. Требования к товару, его упаковке и условия поставки товара:

4.1. Весь поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении), соответствующего качества и комплектности.

4.2. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую сохранность товара от повреждений и загрязнений. Тара (упаковка) должна быть целой, сухой, не деформированной. На упаковочной таре (упаковке) должна быть четко нанесена следующая информация: наименование товара, количество, дата изготовления и прочая дополнительная информация.

4.3. При поставке товара Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие товара: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

4.4. Поставка товара осуществляется в упаковке изготовителя, соответствующей требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011 и обеспечивающей безопасность и сохранение потребительских свойств товара в течение срока его годности.

4.5. Гарантийный срок эксплуатации счетчика – 72 месяца со дня ввода в эксплуатацию при гарантийной наработке, не превышающей для счетчика Ду15 - 54000 м3. Счетчики должны иметь дату первичной поверки не ранее 2 месяцев до даты поставки товара Заказчику. Поставщик обязуется в течение всего гарантийного срока за свой счет устранять недостатки, заменять Товар на новый и нести гарантийные обязательства, в том числе в случае, если недостатки в работе Товара возникли вследствие действия (бездействия) Заказчика, при условии, что такие действия (бездействие) вызваны предоставлением Поставщиком неполной или недостоверной информации об эксплуатации или хранении Товара. Дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар продлевается.

4.6. Поставка товара осуществляется единовременно, поставка товара частями (партиями) не допускается.