Техническое задание

- Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce RTX 5050 PRIME-RTX5050-O8G 8ГБ PRIME, GDDR6, OC, Ret

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд						ASUS

Серия						PRIME

Модель					PRIME-RTX5050-O8G

Видеочипсет				NVIDIA GeForce RTX 5050

Интерфейс					PCI-E 5.0x8

Частота графического процессора	2677 МГц (2707 МГц, в режиме Boost)

Техпроцесс					5 нм

Максимальное разрешение		7680 х 4320

Число процессоров (ядер) CUDA	2560

Архитектура графического процессора	Blackwell

Объем видеопамяти			8 ГБ

Тип видеопамяти				GDDR6

Частота видеопамяти			20000 МГц

Разрядность шины видеопамяти	128 bit

Система охлаждения			активное

Конструкция системы охлаждения	двухслотовая

Тип вентилятора				осевой

Количество вентиляторов		3

Использование тепловых трубок	есть

Поддержка технологий

NVIDIA Ansel, NVIDIA Broadcast, NVIDIA CUDA, NVIDIA DLSS, NVIDIA Freestyle, NVIDIA G-Sync, NVIDIA NVENC, NVIDIA Ray Tracing, NVIDIA Reflex, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA VRWorks

Поддержка трассировки лучей		есть

Поддержка DLSS				есть

Поддержка OpenGL			OpenGL 4.6

Поддержка DirectX			DirectX 12 Ultimate

Разъемов HDMI				1

Версия разъема HDMI			2.1b

Количество разъемов DisplayPort	3

Версия разъема DisplayPort			2.1b

Количество поддерживаемых мониторов	4

Питание

Разъемы дополнительного питания		8 pin

Рекомендуемая мощность блока питания	550 Вт

Максимальное энергопотребление		130 Вт

OverClock Edition					да

NVIDIA SFF-Ready				да

Размеры

Длина видеокарты					268.3 мм

Высота видеокарты				120 мм

Толщина видеокарты				50 мм

Гарантия 36 мес.

- Видеокарта Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 5060TI GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD 1.0 8ГБ Eagle Max, GDDR7, OC, Ret

####   Основные характеристики

Бренд				GIGABYTE

Серия				Eagle Max

Модель			GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD 1.0

Видеочипсет			NVIDIA GeForce RTX 5060TI

Интерфейс			PCI-E 5.0

Частота графического процессора		2617 МГц

Техпроцесс					5 нм

Максимальное разрешение			7680 х 4320

Число процессоров (ядер) CUDA		4608

Архитектура графического процессора	Blackwell

####   Память

Объем видеопамяти				8 ГБ

Тип видеопамяти				GDDR7

Частота видеопамяти			28000 МГц

Разрядность шины видеопамяти		128 bit

####   Охлаждение

Система охлаждения			активное

Конструкция системы охлаждения	двухслотовая

Тип вентилятора				осевой

Количество вентиляторов			3

Название системы охлаждения		WINDFORCE

####   Конструкция

Использование тепловых трубок		есть

####   Технологии

Поддержка технологий

NVIDIA Ansel, NVIDIA Broadcast, NVIDIA CUDA, NVIDIA DLSS, NVIDIA Freestyle, NVIDIA G-Sync, NVIDIA NVENC, NVIDIA Ray Tracing, NVIDIA Reflex, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA VRWorks

Поддержка трассировки лучей		есть

Поддержка DLSS				есть

Поддержка OpenGL				OpenGL 4.6

Поддержка DirectX				DirectX 12 Ultimate

####   Разъемы

Разъемов HDMI				1

Версия разъема HDMI			2.1b

Количество разъемов DisplayPort		3

Версия разъема DisplayPort			2.1b

Количество поддерживаемых мониторов		4

####   Питание

#### Разъемы дополнительного питания		8 pin

Рекомендуемая мощность блока питания		650 Вт

Максимальное энергопотребление		180 Вт

####   Размеры

Длина видеокарты					281 мм

Высота видеокарты					115 мм

Толщина видеокарты				40 мм

Гарантия 36 мес.

- Оперативная память Digma DGMAD5480008S DDR5 - 1x 8ГБ 4800МГц, DIMM, Ret

#### Основные характеристики

  Бренд				DIGMA

Модель				DGMAD5480008S

Форм-фактор				DIMM

Обозначение памяти		UDIMM

Тип памяти				DDR5

Количество модулей		1

Объем одного модуля		8 ГБ

Суммарный объем памяти всего комплекта	8 ГБ

Количество контактов		288-pin

Показатель скорости		PC5-38400

Буферизация				unbuffered

Поддержка ECC			не поддерживается

Особенности				single rank 1R*16 
Пропускная способность		38400 МБ/с

####   Тестовые характеристики

Тактовая частота			4800 МГц

Напряжение				1.1В

Латентность (CAS)			CL40

Задержка				40-40-40-76

Row Precharge Delay (tRP)		40

RAS to CAS Delay (tRCD)		40

Гарантия				120 мес.

- Оперативная память A-Data AD5U560032G-S DDR5 - 1x 32ГБ 5600МГц, DIMM, Ret

Общие характеристики

Бренд					A-DATA

Модель				йAD5U560032G-S

Форм-фактор			DIMM

Обозначение памяти		йUDIMM

Тип памяти				DDR5

Количество модулей		1

Объем одного модуля		32 ГБ

Суммарный объем памяти всего комплекта		32 ГБ

Количество контактов					288-pin

Показатель скорости					PC5-44800

Буферизация						unbuffered

Поддержка ECC						не поддерживается

Пропускная способность					44800 МБ/с

Тактовая частота						5600 МГц

Напряжение							1.1В

Латентность (CAS)					CL46

Задержка							46-45-45

Row Precharge Delay (tRP)				45

RAS to CAS Delay (tRCD)				45

Радиатор охлаждения					нет

Гарантия							120 мес.

- Материнская плата Gigabyte B650M D3HP, Socket AM5, AMD B650, mATX, Ret

  Основные характеристики

Бренд						GIGABYTE

Модель					B650M D3HP

Форм-фактор					mATX

Тип поставки					Ret

Разъем питания материнской платы		24 pin

BIOS						AMI

Особенности и технологии BIOS

1 микросхема флэш-памяти 256 Мбит 
Лицензионный AMI UEFI BIOS 
Функции PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0

Процессор и чипсет

Сокет						Socket AM5

Поколение поддерживаемых процессоров	7, 8, 9

Чипсет						AMD B650

Разъем питания процессора			8 pin

Производитель поддерживаемых процессоров	AMD

Оперативная память

Тип памяти					DDR5

Количество слотов памяти			4

Форм-фактор поддерживаемой памяти	DIMM

Частотная спецификация памяти		5200 МГц

Поддержка частот оперативной памяти	4800/5200/OC-5600/6000/6200/6400/6600/6800/7000/7200/7600 МГц

Максимальный объем оперативной памяти	256 ГБ

Режим работы оперативной памяти		двухканальный

Поддержка памяти				EXPO, XMP

Слоты расширения

Слотов PCI-E x1				1

Слотов PCI-E 4.0 x16				1

Всего слотов PCI-E				2

Дисковые контроллеры

Разъемов M.2					2

M2 2580 с интерфейсом PCI-E 4.0 х4		1 шт

M2 22110 с интерфейсом PCI-E 4.0 х4	1 шт

Разъем SATA					SATA 3

Количество разъемов SATA			4

Режим работы SATA RAID			0, 1, 10

Режим работы M.2 PCI-E RAID		0, 1, 10

Поддерживаемые технологии			NVMe

Разъемы на задней панели

Разъем PS/2					1 шт. (клавиатура или мышь)

Кол-во внешних USB 2.0			2

Кол-во внешних USB 3.0			3

Кол-во внешних USB 3.0 (Type-C)		1

Разъемов Display Port				2

Разъемов HDMI				1

Разъемы для передней панели

Кол-во внутренних разъемов USB 2.0		2

Кол-во внутренних разъемов USB 3.0		1

Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 Type-C	1

Коммуникации и аудио

Сетевой интерфейс (Ethernet RJ-45)		2.5Gigabit

Скорость сетевого адаптера			2.5 Гбит/с

Сетевой контроллер				Realtek

Встроенный Wi-Fi				нет

Звук						8 каналов (7.1)

Аудио контроллер				Realtek

Охлаждение

Тип системы охлаждения			пассивное

4-Pin PWM коннекторы для вентиляторов	3

Разъем для вентилятора ЦП 			2 разъема для системных вентиляторов

Особенности

Функция Smart Fan 6: Массив датчиков температуры, гибридные разъемы для вентиляторов, функция FAN STOP 
Кнопка Q-Flash Plus: Возможность обновления микрокода BIOS материнской платы без необходимости установки в систему ЦП, модулей ОЗУ и дискретной графической платы

Разъем для подключения ленты RGB		1x4-pin

Разъем для подключения ленты Argb		2x3-pin

Разъемы для подключения передней

панели корпуса				1 колодка для подключения аудиоразъема

на передней панели

Кнопки на плате				Clear CMOS, Q-Flash Plus

Размеры

Ширина					244 мм

Глубина					244 мм

Гарантия					36 мес.

- Процессор AMD Ryzen 7 7800х3d АМ5 OEM

Основные характеристики

Бренд					AMD

Модель				7800X3D

Ядро					Raphael

Сокет					AM5

Количество ядер			8

Количество потоков		16

Количество высокопроизводительных ядер		8

Частота							4.2 ГГц и 5 в режиме Turbo

L1 кэш							512 КБ

L2 кэш							8 МБ

L3 кэш							96 МБ

Разрядность вычислений					64 bit

Множитель							разблокированный

Техпроцесс							5 нм

Тепловыделение						120 Вт

Максимальная температура				89 °С

Кулер в комплекте						нет

Тип поставки						OEM

Поколение процессоров					AMD Ryzen 7xxx

Год релиза							2023

Поддержка ОС						Windows 11/10, RHEL, Ubuntu

Максимальный объем памяти				128 ГБ

Тип памяти							DDR5

Поддержка частот памяти				5200/3600 МГц

Количество каналов памяти				2

Поддержка памяти ECC					не поддерживается

Версия PCI Express					PCI Express 5.0

Встроенное графическое ядро				есть

Модель графического ядра				AMD Radeon

Частота графического ядра				2200 МГц

Габариты упаковки (ед) ДхШхВ			0.04x0.04x0.005 м

Срок гарантии 						1 год

7. Процессор AMD Ryzen 5 7500F, AM5, OEM [100-000000597]

####   Основные характеристики

Бренд					AMD

Модель				7500F

Ядро					Raphael

Сокет					AM5

Количество ядер			6

Количество потоков			12

Количество высокопроизводительных ядер	6

Частота						3.7 ГГц и 5 в режиме Turbo

L1 кэш						384 КБ

L2 кэш						6 МБ

L3 кэш						32 МБ

Разрядность вычислений				64 bit

Множитель						заблокированный

Техпроцесс						5 нм

Тепловыделение					65 Вт

Максимальная температура			95 °С

Поколение процессоров				AMD Ryzen 7xxx

Год релиза						2023

Поддержка ОС					Windows 11/10, RHEL, Ubuntu

####   Спецификация памяти

Тип памяти						DDR5

Поддержка частот памяти				5200/3600 МГц

Количество каналов памяти			2

Поддержка памяти ECC				поддерживается

####   Спецификация PCI Express

Версия PCI Express					PCI Express 5.0

Количество каналов PCI Express			24

Гарантия 1 год

- Корпус mATX BLOODY BD-CC103, Mini-Tower, без БП, черный [bd-cc103-bk]

####   Конфигурация корпуса

Бренд						BLOODY

Модель						BD-CC103

Типоразмер					Mini-Tower

Количество слотов расширения		4

####   Цвет, размеры, вес

Размеры корпуса ШхВхГ (внешние)	210 х 380 х 350 мм

Толщина стенок корпуса			0.4 мм

Материал корпуса				сталь/стекло

Цвет корпуса					черный

Вес корпуса		й			4.2 кг

####   Материнская плата

Форм-фактор совместимых материнских плат	mATX, mini-ITX

####   Накопители

Отсеки 2,5" внутренние			1

Отсеки 3,5" внутренние			1

Внутренняя корзина для HDD		без корзины

####   Блок питания

Наличие блока питания			отсутствует

Расположение БП				нижнее

Форм-фактор БП				ATX

Максимальная длина блока питания	150 мм

####   Интерфейсы и разъемы

Фронтальные разъемы USB 2.0		1

Фронтальные разъемы USB 3.0		1

Фронтальные разъемы USB 3.1 Type-C	1

Фронтальные аудио-разъемы		есть

####   Система охлаждения

Общее кол-во установленных вентиляторов		0

Возможность установки вентиляторов

1x120 мм - на задней 2x120 мм - на боковой

2x120 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней

Максимальная высота кулера процессора	165 мм

Возможность установки СВО 120 мм		ДА

Возможность установки СВО 240 мм		ДА

- Устройство охлаждения (кулер) ID-COOLING SE-214-XT Basic, 4-pin, 120мм, черный, retail

Основные параметры

Бренд						ID-COOLING

Модель					SE-214-XT Basic

Назначение кулера для бренда		AMD, Intel

Тип конструкции				башенный

Socket						AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155,

LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851

Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)		180

Материал основания прилегающего к охлаждаемому устройству	алюминий/медь

Тип крепления				на винтах, скоба

Разборное крепление			да

Количество вентиляторов		1

Размер вентилятора			120 мм

Направление выдува			параллельно МП

Воздушный поток вентилятора		76.16 cfm

Уровень шума вентилятора		16 - 27 дБ

Скорость вращения вентилятора	700 - 1800 об/мин

Тип подшипника				Hydraulic Bearing

Максимальное статическое давление	21.2 Па

Цвет вентилятора				черный

Питание вентилятора от материнской платы		4-pin

Материал радиатора					алюминий+медь

Тепловые трубки						4 шт с диаметром по 6 мм

Материал тепловых трубок				медь

Особенности системы охлаждения			PWM, место для дополнительного

вентилятора, технология прямого контакта

ЖК дисплей							нет

Термопаста в комплекте					есть

Дополнительные особенности				основание с открытыми тепловыми трубками

Потребляемое напряжение вентилятора		12 В

Потребляемая мощность вентилятора			2.4 Вт

Высота кулера						150 мм

Ширина кулера						72 мм

Длина кулера						124 мм

Гарантия							24 месяца

- Жесткий диск WD Red Plus WD80EFPX, 8ТБ, HDD, SATA III, 3.5", 5640об/мин

####   Основные характеристики

Бренд						WD

Серия						Red Plus

Модель					WD80EFPX

Тип жесткого диска				HDD

Объем накопителя				8 ТБ

Форм-фактор					3.5 "

Интерфейс					SATA III

Скорость вращения шпинделя		5640 об/мин

Буферная память				256 МБ

Технология записи				CMR

Пропускная способность интерфейса	6 Гбит/с

Максимальная скорость передачи

Данных					215 МБ/с

Потребляемая мощность			5.2 Вт

Время наработки на отказ			1000000 ч

Количество операций парковки		600000

Уровень шума работы			28 дБ

Рабочая температура			65°С

Ударостойкость при работе		70 G

Ударостойкость при хранении		250 G

####  Габариты

Длина			147 мм

Ширина		101.6 мм

Высота		26.1 мм

Гарантия				12 мес.

11. 1ТБ SSD накопитель A-Data Legend 860 M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2

Основные характеристики

Бренд					A-DATA

Модель				Legend 860

Объем накопителя			1024 ГБ

Форм-фактор				M.2 2280

Интерфейс				PCIe 4.0 x4

Разъем				M.2

Структура памяти NAND		3D

Поддержка NVMe			есть

Тип жесткого диска			SSD

Страна производства		Тайвань

Максимальная скорость чтения	6000 МБ/с

Максимальная скорость записи	4000 МБ/с

Ресурс TBW				320 ТБ

Время наработки на отказ		2000000 ч

Ударостойкость при хранении	1500 G

Ударостойкость при работе	1500 G

Совместимость с PS5		да

Радиатор охлаждения		есть

Ключ M.2 разъема			M

Размеры				3.13 мм х 80 мм х 22 мм

Гарантия				60 мес.

12. 512ГБ SSD накопитель Digma Mega S3 DGSM3512GS33T M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, M.2

#### Основные характеристики

Бренд						DIGMA

Серия						Mega S3

Модель					DGSM3512GS33T

Объем накопителя				512 ГБ

Форм-фактор					M.2 2280

Интерфейс					PCIe 3.0 x4

Разъем					M.2

Контроллер NAND				Silicon Motion SM2263XT

Тип памяти NAND				TLC

Структура памяти NAND			D

Поддержка NVMe				есть

Поддержка TRIM				есть

Тип жесткого диска				SSD

Максимальная скорость чтения		2080 МБ/с

Максимальная скорость записи		1700 МБ/с

Максимальная скорость произвольной

записи (4KB) (IOPS)				135000

Максимальная скорость

произвольного чтения (4KB) (IOPS)	95000

Ресурс TBW					240 ТБ

Время наработки на отказ			1500000 ч

Толщина товара				2.25 мм

Длина товара					80 мм

Ширина товара				22 мм

Гарантия					36 мес.

13. Вентилятор DeepCool XFan 120 120мм, 3-pin, от БП:4-pin (Molex), 1300об/мин, 24 дБ, черный, Ret

Основные характеристики

Модель							XFan 120

Размер вентилятора					120x120x25 мм

Источник питания						блок питания, материнская плата

Питание вентилятора от материнской платы		3-pin

Питание вентилятора от БП				4-pin (Molex)

Скорость вращения вентилятора			1300 - 1300 об/мин

Уровень шума вентилятора				24 дБ

Воздушный поток вентилятора				43.56 cfm

Тип подшипника вентилятора				гидродинамический

Название подшипника с сайта производителя	Hydro Bearing

Потребляемое напряжение вентилятора		12 В

Потребляемая мощность вентилятора			0.84 Вт

14. Блок питания Zalman ZM750-GV3 Gen.5, 750Вт, 80 PLUS BRONZE, 120мм, черный

Общие характеристики

Бренд							ZALMAN

Модель						ZM750-GV3 Gen.5

Форм-фактор					ATX

Версия ATX						12V v3.0

Мощность						750 Вт

Активный PFC					есть

Производительность(КПД)			88 %

Сертифицирован в стандарте			80 PLUS BRONZE

Наработка на отказ(MTBF)			100000 ч

Минимальное входное напряжение		200 В

Максимальное входное напряжение		240 В

Цвет							черный

- Разъемы подключения

Питание материнской платы			20+4 pin

Длина линий питания МП				550 мм

Питание процессора				8+4+4 pin

Длина линий питания процессора		700 мм

Питание видеокарты				4х(6+2) + 16 pin (12VHPWR)

Длина линий питания видеокарты		600 мм

Разъемы	SATA					6 шт

Длина кабеля питания SATA			450 мм

Разъемы Peripheral(Molex)			3 шт

Длина кабеля питания Molex			450 мм

Защита

Технологии защиты

OCP (защита от перегрузки по току), OPP (защита от перегрузки), OTP (защита от перегрева), OVP (защита от подачи повышенного напряжения), SCP (защита от короткого замыкания), UVP (защита от подачи пониженного напряжения)

Охлаждение

Размер вентилятора(ов)				120мм

Количество вентиляторов				один

Подшипник вентилятора(ов)			гидродинамический

Тип системы охлаждения				активная

Сетевой кабель					в комплекте

Размеры(ШхВхГ)					150 х 86 х 140 мм

Ток по линии +3.3В				20 A

Ток по линии -12В					0.3 A

Ток по линии +5В					20 A

Ток по линии +12В					62.5 A

Ток по линии +5В Standby				3 A

Гарантия						60 мес.

15. Блок питания Zalman ZM650-GV3 Gen.5, 650Вт, 80 PLUS BRONZE, 120мм, черный, retail

Общие характеристики

Бренд							ZALMAN

Модель						ZM650-GV3 Gen.5

Форм-фактор						ATX

Версия ATX						12V v3.0

Мощность						650 Вт

Активный PFC					есть

Производительность (КПД)			88 %

Сертифицирован в стандарте			80 PLUS BRONZE

Наработка на отказ (MTBF)			100000 ч

Минимальное входное напряжение		200 В

Максимальное входное напряжение		240 В

Питание материнской платы			20+4 pin

Длина линий питания МП				500 мм

Питание процессора					8+4+4 pin

Длина линий питания процессора			700 мм

Питание видеокарты				2х(6+2) + 16 pin (12VHPWR)

Длина линий питания видеокарты			550 мм

Разъемы SATA					6 шт

Разъемы Peripheral(Molex)				3 шт

Технологии защиты

OCP (защита от перегрузки по току), OPP (защита от перегрузки), OTP (защита от перегрева), OVP (защита от подачи повышенного напряжения), SCP (защита от короткого замыкания), UVP (защита от подачи пониженного напряжения)

Охлаждение

Размер вентилятора(ов)				120мм

Количество вентиляторов				один

Тип системы охлаждения				активная

Сетевой кабель					в комплекте

Размеры (ШхВхГ)					150 х 86 х 140 мм

Ток по линии +3.3В					20 A

Ток по линии -12В					0.3 A

Ток по линии +5В					20 A

Ток по линии +12В					54.16 A

Ток по линии +5В Standby				3 A

Гарантия						60 мес.

16. Клавиатура A4TECH Fstyler FBK27C AS, беспроводная, USB, Bluetooth/Радиоканал, ножничная, черный

Общие характеристики

Бренд							A4TECH

Серия							Fstyler

Модель						FBK27C AS

Тип							Клавиатура

Тип соединения					беспроводная

Тип беспроводного соединения клавиатуры	Bluetooth/Радиоканал

Интерфейс						USB

Радиус действия клавиатуры			10 м

Число одновременных подключений		3

Конструктив клавиатуры				островная

Размер раскладки					100%

Формат раскладки					ANSI (американский)

Обычная/тонкая					тонкая(slim)

Форма							для правшей

Цвет корпуса клавиатуры				черный

Тип механизма клавиш				ножничная

Количество клавиш					114

Расположение символов				лицевая сторона

Особенности клавиш

интернет-клавиши, клавиша функции (Fn), клавиши управления мультимедиа, низкопрофильные клавиши

Мультимедийные дополнительные клавиши	есть

Дизайн клавиш					квадратные

Клавиатура с русскими буквами			да

Цвет клавиш						черный

Цвет русских букв					белый

Цвет английских букв				белый

Тип элементов питания				собственный Li-ion аккумулятор

Особенности

A4Tech/Fstyler Bluetooth и перезаряжаемая клавиатура 2,4G. Режим двойного подключения (BT+ 2,4 ГГц). Сопряжение до 3 устройств (BTx2, 2.4Gx1). Расположение входов, совместимое с Mac/ПК/iOS/Android

Совместимые операционные системы		Android, IOS, MacOS, Windows

Размеры клавиатуры (ШхВхГ)			395 х 138 х 27 мм

Гарантия 						12 мес.

17. Мышь беспроводная Logitech M185, радио, оптическая, USB, 1000dpi, черный и серый [910-002252]

Общие характеристики

Бренд						LOGITECH

Модель					M185

Технология					оптическая

Тип соединения мыши			беспроводная

Тип беспроводного соединения		Радио

Интерфейс подключения			USB

Подключение по USB			есть

Радиус действия мыши			10 м

Разрешение сенсора, макс.			1000 dpi

Поддержка разрешений			1000 dpi

Количество кнопок				2

Колесо прокрутки				есть

Конструкция					Хват

для правой и левой руки

Для ноутбуков				да

Форм-фактор приемника			миниатюрный

Питание от					1xAA

Совместимость с ОС			Chrome OS, Linux, MacOS, Windows

Цвет						черный и серый

Размеры мыши (ДхШхВ)			99 х 60 х 39 мм

Гарантия					12 мес.