Техническое задание на оказание услуги по ремонту многофункциональных устройств (МФУ)

- Цель и описание работ

Целью работ является проведение ремонта многофункциональных устройств (МФУ) Заказчика для устранения неисправностей, снижения производительности либо некорректной работы оборудования.

- Состав и объем работ

  - Исполнитель проводит ремонтные работы МФУ Заказчика, в соответствии со следующим списком

| N п.п. | Модель | Инв.номер | Краткое описание работ по ремонту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kyocera ECOSYS M2535dn | 101 342 000 262 | Замена блока фотобарабана |
| 2 | Pantum M7200FDN | 101 347 000 009 | Замена шарнира автоподатчика |
| 3 | Pantum M7200FDN | 101 347 000 008 | Замена роликов захвата (3 шт.) |
| 4 | HP 2055dn | 110 207 201 171 | Замена термоблока Замена ролика захвата |
| 5 | Kyocera ECOSYS M2540dn | 101 342 000 656 | Замена термоблока Замена комплекта роликов захвата Замена блока проявки |
| 6 | Kyocera ECOSYS M2540dn | 101 342 000 657 | Замена площадки АПД Замена блока проявки |
| 7 | Kyocera ECOSYS M2040dn | 101 342 000 344 | Замена площадки АПД Замена комплекта роликов захвата Замена коротрона |
| 8 | Kyocera ECOSYS M2540dn | 101 342 000 425 | Замена комплекта роликов захвата Замена блока проявки |
| 9 | Kyocera ECOSYS M2735dn | 101 342 000 521 | Замена комплекта роликов захвата Замена блока фотобарабана Замена блока проявки |
| 10 | Kyocera ECOSYS P2040dn | 101 342 000 474 | Замена комплекта роликов захвата |
| 11 | Kyocera ECOSYS P2040dn | 101 342 000 313 | Замена комплекта роликов захвата |
| 12 | Kyocera ECOSYS M4125dn | 101 342 000 498 | Замена коротрона Замена 2-х комплектов роликов |

  - В процессе ремонта производится замена следующих узлов, модулей, запасных частей и расходных материалов

| N п.п. | Инв. номер | Производится замена (наименование/ производитель/part number) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 101 342 000 262 | Оригинальный блок фотобарабана Kyocera DK-170 |
| 2 | 101 347 000 009 | Оригинальный шарнир автоподатчика Pantum 302110021101 |
| 3 | 101 347 000 008 | Три оригинальных ролика захвата Pantum |
| 4 | 110 207 201 171 | Оригинальный термоблок HP RM1-6406 Оригинальный ролик захвата HP RM1-6414 |
| 5 | 101 342 000 656 | Оригинальный термоблок Kyocera FK-1150 Комплект оригинальных роликов захвата (Kyocera 302F909171, 302HN06080, 302F906230) Оригинальный блок проявки Kyocera DV-1150 |
| 6 | 101 342 000 657 | Оригинальная площадка АПД Kyocera 302S094050 Оригинальный блок проявки Kyocera DV-1150 |
| 7 | 101 342 000 344 | Оригинальная площадка АПД Kyocera 302S094050 Комплект оригинальных роликов захвата (Kyocera 302F909171, 302HN06080, 302F906230) Оригинальный коротрон Kyocera MC-1150 |
| 8 | 101 342 000 425 | Комплект оригинальных роликов захвата (Kyocera 302F909171, 302HN06080, 302F906230) Оригинальный блок проявки Kyocera DV-1150 |
| 9 | 101 342 000 521 | Комплект оригинальных роликов захвата (Kyocera 302F909171, 302HN06080, 302F906230) Оригинальный блок фотобарабана Kyocera DK-1150 Оригинальный блок проявки Kyocera DV-1150 |
| 10 | 101 342 000 474 | Комплект оригинальных роликов захвата (Kyocera 302F909171, 302HN06080, 302F906230) |
| 11 | 101 342 000 313 | Комплект оригинальных роликов захвата (Kyocera 302F909171, 302HN06080, 302F906230) |
| 12 | 101 342 000 498 | Оригинальный коротрон Kyocera MC-6115 Комплект оригинальных роликов (Kyocera 302F909171, 302HN06080, 302F906230) - 2 комплекта. |

  - В состав работ входят

    - Входной контроль состояния:

      - Визуальный осмотр устройства, проверка целостности корпуса и внешних элементов;

      - Проверка наличия и состояния расходных материалов (картриджи, бумага и пр.);

      - Фиксация внешних дефектов или механических повреждений.

    - Техническое обслуживание

      - Очистка лазерного узла (зеркал, линз, блока сканирования)

      - Очистка роликов подачи и захвата бумаги

      - Очистка внутренних поверхностей от пыли, остатков тонера и бумаги

      - Продувка вентиляционных отверстий

      - Очистка оптического стекла сканера/копира

    - Аппаратная диагностика

      - Проверка работоспособности блока питания, кабелей, разъёмов;

      - Тестирование механизмов подачи бумаги, захвата, протяжки, роликов, датчиков;

      - Диагностика сканирующего узла (оптика, матрица, движение каретки);

      - Оценка состояния узлов термозакрепления (печки/фьюзера), нагрева, термодатчиков;

      - Проверка двигателя и приводных механизмов на шум, вибрации, проскальзывания;

      - Выявление ошибок механики и электроники (по кодам ошибок, логам устройства).

    - Программная диагностика

      - Проверка встроенного ПО/прошивки на наличие сбоев;

      - Чтение журналов ошибок (если доступно);

      - Проверка сетевых настроек (IP, шлюз, DNS), доступности по протоколам (SMB, FTP, AirPrint и др.);

      - Диагностика драйверов и взаимодействия с ОС (при необходимости на стороне клиента);

      - Проверка обновлений прошивки и рекомендации при необходимости перепрошивки.

    - Ремонт оборудования с заменой узлов, модулей, запасных частей и расходных материалов в соответствии с п. 2.2 настоящего технического задания

    - Тестирование функционала

      - Тестовая печать, копирование, сканирование (при наличии);

      - Проверка качества печати: равномерность, полосы, артефакты, пробелы;

      - Проверка сканирования (при наличии): равномерность, искажения, цветопередача;

      - Проверка функций двусторонней печати, автоподачи документов (ADF), сетевой печати (при наличии).

    - Составление отчета

      - Подробное описание устраненных неисправностей;

      - Описание технического состояния устройства;

      - Рекомендации по профилактике и обслуживанию устройства;

- Требования к Исполнителю

  - Наличие необходимого инструментария, тестовых материалов (бумага, картриджи и пр.);

  - Специалист с опытом не менее 3 лет по ремонту и обслуживанию МФУ и принтеров;

  - Соблюдение техники безопасности и сохранности имущества Заказчика.

- Условия проведения работ

Ремонт производится на территории Заказчика;

  - Срок выполнения: не более 5 рабочих дней с момента заключения договора;

  - В случае невозможности ремонта на территории Заказчика, Исполнитель (по согласованию с Заказчиком) производит транспортировку оборудования в сервис-центр и обратно за свой счет (без изменения стоимости и сроков работ по договору).