Таблица 1. Требования к качеству товаров (материалов), предлагаемых к использованию при выполнении работ

| № п/п | № позиции в локальном сметном расчете (смете) | Наименование работ и показатели, используемые для определения соответствия потребности заказчика и эквивалентности товара (материала), предлагаемого к использованию при выполнении работ, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также показатели, значения которых не могут изменяться |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПУНКТ 2 Видеокамера IP цилиндрическая IP-камера TRASSIR TR-D2153ZCL6 v7 2.7–13.5 | Эквивалент не допускается в связи с расширением существующей системы Форм-фактор: цилиндр Исполнение: для улицы Матрица: не менее 1/2.8" CMOS Максимальное разрешение: не менее 2560×1920 Чувствительность: 0.0015 лк (F/1.0) Режим день/ночь: механический ИК-фильтр Объектив: моторизованный Фокусное расстояние: 2.7 ~ 13.5 мм Угол обзора: по горизонтали — 88.1° ~ 28.1°, вертикали — 63.5° ~ 21.0° Скорость электронного затвора: 1/2 с ~ 1/1000 с Сжатие: H.264, H.265, H.265+ Битрейт: не менее 8 Мбит/с Скорость трансляции: не менее 25 кадров в секунду Функции: WDR 120 дБ, 3D DNR, Defog, BLC, режим коридора Аналитика: детекция движения, людей, транспортных средств, пересечения линии, входа и выхода из области Аудио: встроенный микрофон, аудиовход, аудиовыход LED-подсветка: не менее 60 м Сетевой порт: RJ-45 Питание: DC 12 V, PoE Мощность: 7.5 Вт — 12 V, 9.1 Вт — PoE Рабочие температуры: –40 °C… +60 °C Защита: не менее IP67, IK08, TVS 4000 V Поддерживает протоколы TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UpnP, SMTP, ONVIF: да |
| 2 | ПУНКТ 3 Монтажная коробка TRASSIR TR-JB306 | Совместима с устанавливаемыми камерами Trassir: да Диаметр 112.5 мм, высота 45.5 мм. Рабочие условия: –40 °C... +60 °C Материал изделия: алюминиевый сплав; Предусмотрен вывод расположенных внутри кабелей через борт и основание: да В комплект включено водонепроницаемое уплотнительное кольцо (для защиты от влаги): да Резьба: G1/2" |
| 2 | ПУНКТ 13 Кабель оптический ОКГ-8 (G652D)Т/П 3,0 | Растягивающее усилие: не более 0,5 кН Раздавливающее усилие: не более 0,3 кН/см Номинальный диаметр оболочки волокна: 125±0,7 мкм Номинальный диаметр защитного покрытия волокна: 242±5,0 мкм Рабочая длина волны: 1310...1625 нм Коэффициент затухания: не более 0,34 дБ/км на 1310 нм не более 0,33 дБ/км на 1385 нм не более 0,20 дБ/км на 1550 нм не более 0,25 дБ/км на 1625 нм Длина волны отсечки: не более 1260 нм Диаметр модового пятна: 9,2±0,4 мкм на 1310 нм 10,4±0,5 мкм на 1550 нм Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров Диапазон рабочих температур: −60...+70 °C Срок службы: не менее 25 лет |