Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение противоаварийных и(или) консервационных мероприятий венчающего карниза под окном, выходящим на улицу Россолимо, помещения №1 мансарды в рамках работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Гинекологический институт усовершенствования врачей при Московском университете. Построен на средства П. Ф. Шелапутина. В 1896-1916 гг. работал ученый и педагог, профессор Московского университета В. Ф. Снегирев», расположенного по адресу: г. Москва, Большая Пироговская улица, д. 11 стр.1, и сдачу результата выполненных Работ в Департаменте культурного наследия города Москвы.

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Требования к Подрядчику | - Наличие действующей лицензии в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий» на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия(далее по тексту ОКН) (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2022 № 67 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации». Данная лицензия должна включать следующие виды работ: - Ремонт объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и приспособление инженерных систем и оборудования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации для современного использования и иные работы по приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации для современного использования, не затрагивающие элементы объекта культурного наследия, представляющие собой историко-культурную ценность. |
| 2. | Основание для выполнения работ | - Техническое задание (приложение № 1 к Контракту). - Локальный сметный расчет с ведомостью объемов работ (Приложение № 3 к Контракту) |
| 3. | Цель работ | Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Гинекологический институт усовершенствования врачей при Московском университете. Построен на средства П. Ф. Шелапутина. В 1896-1916 гг. работал ученый и педагог, профессор Московского университета В. Ф. Снегирев», в рамках противоаварийных и(или) консервационных мероприятий. |
| 4. | Особые условия | - Подрядчик несет ответственность за повреждения (в том числе случайные) имущества и конструкций здания Заказчика. Подрядчик обязан за свой счет устранить допущенные в ходе выполнения монтажных работ повреждения имущества, конструкций здания. - Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет контракта, до приемки этого результата работ Заказчиком несет Подрядчик. - При исполнении контракта, Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования. - Подрядчик должен привлекать только квалифицированных специалистов, имеющих соответствующий разряд в соответствии с установленными нормативными правовыми актами в области строительства на объектах культурного наследия. В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», выполнение работ должно осуществляться гражданами Российской Федерации и/или иностранными гражданами, имеющими право на трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ. - Не допускать на объект работников Подрядчика без заключённого с ними трудового договора или гражданско-правового, медицинского освидетельствования и при наличии судимости. - Ответственность за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при производстве работ возлагается на Подрядчика. - Место производства работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения и медицинской помощи. - Подрядчик несет ответственность за сохранность всего объекта до даты подписания акта о приемке выполненных работ в полном объеме. - Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки представителем Заказчика скрытых работ и составления Актов освидетельствования скрытых работ. - Несвоевременно предъявленные Подрядчиком к приемке скрытые работы Заказчиком не оплачиваются. - Подрядчик самостоятельно подает пакет документов, необходимый для получения разрешения на проведение работ по сохранению ОКН в Департамент культурного наследия(ДКН) г. Москва. с заключением договора на авторский надзор и научное руководство. - После подписания контракта в течение 10 календарных дней, Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком План производства Работ (ППР). - Предоставить Заказчику, в течение трех дней с даты подписания контракта, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. - Предоставить Заказчику, в течение трех дней с даты подписания контракта, приказ о назначении ответственного за выполнение работ по контракту. - До начала проведения демонтажных/монтажных работ предусмотренных в плане производства работ, совместно с представителем заказчика определить места для складирования ТМЦ, строительного мусора. - В случае если в ходе исполнения настоящего Контракта возникает потребность в совершении производства работ требующих согласования (разрешения) уполномоченных органов, Подрядчик самостоятельно организует получение такого согласования (разрешения) в уполномоченных органах, и, приступает к выполнению работ только после получения вышеуказанного согласования (разрешения). - Сотрудники Подрядчика должны иметь защитные средства и приспособления. - Подрядчик должен иметь журналы инструктажей по пожарной безопасности, допуски или разрешения на сотрудников для проведения опасных работ. |
| 5. | Требования при проведении работ | - В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой на строительной площадке и прилегающей территории. Строительный мусор должен складироваться в контейнер, предоставляемый Подрядчиком. При сдаче-приемке работ сдать объект без строительного мусора и иных отходов. - В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. - Подрядчик осуществляет производственный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий: - входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования; - проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции; - совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами. - Проведение ремонтных работ не должно мешать текущей деятельности функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации г. Москвы. - Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб имуществу Заказчика и третьим лицам. |
| 6. | Требования к безопасности работ | Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности при работе на высоте и охране окружающей среды, работы необходимо вести с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, с соблюдением требований: - СНиП 12-03-2001 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве» (часть 1, общие требования), утвержденного Постановлением Госстроя России от23.07.2001 № 80 - СНиП 12-04-2002 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве» (часть 2, строительное производство), утвержденного Постановлением Госстроя России от17.09.2002 №123 - При работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001, ПОТ Р М-012-2000; - Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения монтажных работ в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2001, ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. - «Правила по охране труда при работе на высоте» Утвержденные приказом министерства труда и социальной защиты РФ, Приказ №782н от 16 ноября 2020 года. Опасные зоны при выполнении работ должны быть ограждены сигнальными ограждениями и на них должны быть вывешены предупредительные знаки. - Обязательное наличие у персонала действующих удостоверений о допуске к работе на высоте, согласно приказу Министерства труда и социальной защиты РФ № 782н от 16.12.2020. - Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более; работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от не ограждённых (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м, выполняются по заданию работодателя на производство работ с выдачей оформленного на специальном бланке наряда-допуска на производство работ. |
| 7. | Требования к охране окружающей среды | Охрана окружающей среды в зоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3670-20 и другими нормативными и правовыми актами. Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства РФ от 31.05.2023 №881. |
| 8. | Место выполнения работ | г. Москва, Большая Пироговская улица, д. 11, стр.1. |
| 9. | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | - Применяемые (используемые) при выполнении работ материалы по качеству и потребительским свойствам должны соответствовать сертификатам, свидетельствам и паспортам качества изготовителей, а также должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации. - Материалы и оборудование должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории РФ. - Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ по техническим требованиям и нормам должны соответствовать техническим нормам и требованиям. - Применять материалы и оборудование, указанные в сметной документации, либо эквивалентные материалы и оборудование. - Перед применением эквивалентного материала и оборудования Подрядчик предоставляет сертификат по ГОСТ в котором указаны технические параметры используемого материала и оборудования (параметры и технические требования должны соответствовать техническому решению). - Замена Подрядчиком материалов, оборудования и изделий должно согласовываться с Заказчиком, уполномоченными специалистами строительного и/или авторского надзора (при наличии). - Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до завершения приемки-передачи работ. Подрядчик обязан предоставить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании. - Указание в настоящем техническом задании, в проектной, в том числе сметной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименование производителя, является частью наименования примененной расценки и не является требованием к содержанию и составу заявки на участие в закупке, требованием к производителю, к участнику закупки. Все используемые при ремонте материалы, оборудование и изделия, указанные в проектной документации, необходимо читать как сопровождающиеся словами «или эквивалент». Использовать при выполнении работ эквивалентный товар в случае, если проектной и (или) сметной документацией указаны товары, обозначенные товарным знаком с обеспечением достижения необходимых характеристик. |
| 10. | Сроки выполнения работ | Общий срок выполнения работ: 180 календарных дней с момента заключения Контракта. - 1 стадия: подача заявления на получение разрешения на проведение противоаварийных и(или) консервационных мероприятий венчающего карниза под окном, выходящим на улицу Россолимо, помещения №1 мансарды в рамках работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Гинекологический институт усовершенствования врачей при Московском университете. Построен на средства П. Ф. Шелапутина. В 1896-1916 гг. работал ученый и педагог, профессор Московского университета В. Ф. Снегирев», расположенного по адресу: г. Москва, Большая Пироговская улица, д. 11, стр.1. - 2 стадия: Проведение противоаварийных и(или) консервационных мероприятий венчающего карниза под окном, выходящим на улицу Россолимо, помещения №1 мансарды в рамках работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Гинекологический институт усовершенствования врачей при Московском университете. Построен на средства П. Ф. Шелапутина. В 1896-1916 гг. работал ученый и педагог, профессор Московского университета В. Ф. Снегирев», расположенного по адресу: г. Москва, Большая Пироговская улица, д. 11, стр.1. Составление исполнительной документации, научного отчета, формирование пакета документов для сдачи выполненных работ. - 3 стадия: Приемка выполненных работ ДКН г. Москва. |
| 11. | Основная нормативная документация | Все выполняемые работы должны осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Выполняемая работа по своему качеству должна соответствовать требованиям: • Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ • Градостроительный кодекс Российской Федерации • «Положение о лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 28 января 2022 г. N 67 • Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 811 от 30 июля 2012 г. • ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержден приказом Росстандарта № 593-ст. • ГОСТ Р 56200-2014 Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения • Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» с изменениями на 2 июля 2013 года; • СП 48.13330.2019 Организация строительства; • СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; • Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; • СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений; • СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; • СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия; •• СП 118.13330.2012. «Свод правил. Общественные здания и сооружения». |
| 12. | Требования к качеству и результату работ | # 1. Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику скрытые работы и промежуточную фазу ответственных конструкций. - Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте. - Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику все цветовые и колеровочные решения. - Подрядчик обязан приглашать уполномоченного представителя Заказчика для приемки и освидетельствования (этапов работ, скрытых работ). - Своевременное устранение Подрядчиком недостатков и дефектов, выявленных при приемке результатов работ и в течение гарантийного срока. 2. При выявлении грубых нарушений и отступлений от проекта и технического задания, Заказчик имеет право потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции согласно контракту. 3. Подрядчик обязан в течение трех рабочих дней с даты обнаружения недостатков, нарушений и отступлений от проекта и технического задания устранить недостатки, выявленные при промежуточной приемке работ, исправить некачественно выполненные работы. 4. Подрядчик обязан приглашать уполномоченного представителя Заказчика для приемки и освидетельствования скрытых работ. 5. Подрядчик гарантирует соответствие результатов выполненных работ, условиям настоящего контракта, а также техническим регламентам, техническим и строительным нормам и правилам, и другим документам, устанавливающим требования к выполняемым работам, а при отсутствии или неполноте условий контракта требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для обычного использования результата работы такого рода. |
| 13. | Документы необходимые Подрядчику для получения разрешения в Департаменте культурного наследия (ДКН) города Москвы | - задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, в 1 экземпляре (предоставляется Заказчиком); - технический паспорт, в 1 экземпляре (предоставляется Заказчиком); - Электронная копия договора подряда на проведение заявителем консервации, противоаварийных работ со всеми изменениями и дополнениями, приложениями, существующими на момент подачи заявления; - Электронная копия (электронный образ) договора на проведение авторского надзора и (или) электронная копия приказа о назначении ответственного лица за проведение авторского надзора и электронная копия приказа о назначении ответственного лица за проведение научного руководства; - копия приказа о назначении ответственного лица за проведение технического надзора, в 1 экземпляре (предоставляется Заказчиком); - Электронная копия проектной документации (рабочей) № 0373-ОКН-2025-АС, разработанной ООО «Лиммат» на противоаварийные и(или) консервационных мероприятий венчающего карниза под окном, выходящим на улицу Россолимо, помещения №1 мансарды с ведомостью объемов (перечнем, описью) таких работ, согласованная с заказчиком (предоставляется Заказчиком) |
| 14. | Предоставление гарантий | - Гарантийный срок на весь объем выполненных работ составляет 24 (Двадцать четыре) календарных месяца с момента подписания документа о приемке Заказчиком. - При обнаружении в период гарантийного срока недостатков (дефектов) Подрядчик обязан по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет произвести замену материалов, изделий, оборудования, имеющих недостатки, либо устранить выявленные недостатки (дефекты) работ согласно акту без дополнительной оплаты, либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков в течение срока, указанного в акте с момента предъявления соответствующего требования Заказчика, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков или замены. Гарантийный срок на замененный материал или на вновь выполненную работу устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефекта. - Наличие дефектов и срок их устранения фиксируется соответствующим актом Заказчика. |
| 15. | Иные документы, которые представляются в целях подписания Заказчиком документа о приемке | После выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик предоставляет полный пакет отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке: - акты на скрытые работы; - сертификаты на материалы; - исполнительная документация (титульный лист, реестр исполнительной документации, ведомость внесенных изменений, Общий журнал в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, акты освидетельствования скрытых работ, документы о качестве на примененные материалы, разрешительная документация, исполненные чертежи) - Научный отчет - Акт приемки выполненных работ по сохранению ОКН, подписанный всеми сторонами (Заказчиком, Авторским надзором, Научным руководителем, Подрядчиком и ДКН). |
| 16. | Описание требований к результатам закупки | Результатом закупки должно стать проведение противоаварийных и(или) консервационных мероприятий венчающего карниза под окном, выходящим на улицу Россолимо, помещения №1 мансарды в рамках работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Гинекологический институт усовершенствования врачей при Московском университете. Построен на средства П. Ф. Шелапутина. В 1896-1916 гг. работал ученый и педагог, профессор Московского университета В. Ф. Снегирев», расположенного по адресу: г. Москва, Большая Пироговская улица, д. 11, стр.1. в соответствии с рабочей документацией № 0373-ОКН-2025-АС, разработанной ООО «Лиммат», сдача результата выполненных Работ в Департаменте культурного наследия города Москвы, подписание Акта приемки выполненных работ по сохранению ОКН |

Приложение №1 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Противоаварийные и(или) консервационные мероприятий венчающего карниза под окном, выходящим на улицу Россолимо, помещения №1 мансарды |  |  |  |
| - Монтажные работы |  |  |  |
| 1.1 | Срезать деструктивный отлив из металла толщиной листа около 0,5 мм (длина отлива 460 мм) | 100 м | 0,0046 |
| 1.2 | Произвести удаление сорной растительности (деревьев) на фасаде и карнизе | Шт.м2 | 4 |
| 1.3 | Простукивание поверхностей карниза и примыкающей части фасада аккуратно молотком с резиновым бойком для выявления ослабленных участков с возможными скалыванием и выпадением в будущем не зафиксированных в процессе проведения обследования | 100 м2 | 0,2699 |
| 1.4 | Произвести удаление деструктивных слоев наружной версты кирпичной кладки с помощью молотка и скарпели аккуратно до прочных участков кладки | м3 | 0,19 |
| 1.5 | Очистить поверхность карниза и примыкающей части фасада от пыли и грязи водой | 100м2 | 0,2859 |
| 1.6 | Укрепление открытой кирпичной кладки в местах расположения дефектов на фасаде и венчающем карнизе (за 2 раза) составом "Петромикс SR-01", расходом 2,0 л/м2 на 1 слой | 100 м2 | 0,016 |
| 1.7 | Монтаж нового металлического отлива по аналогии со срезанным, толщиной листа около 0,5 мм (длина отлива 460 мм) | 100 м2 | 0,2859 |
| 1.8 | Монтаж фасадной защитной сетки плотностью - 80 гр/м2 (свернуть сетку в 3 раза) с применением Дюбель гвоздей (106 шт) | 100 м2 | 1,2492 |
| 1.9 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий м2 | 1,06 |
| 1.10 | Автовышка высотой подъема 16 метра | маш./час | 80 |