# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке наружного периметрального ограждения

| Наименование исходных данных | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| Заказчик | Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 51 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» |
| Место выполнения | Челябинская область, г Еманжелинск, ул. Шахтера, дом 181 |
| Срок выполнения работ | Срок окончания работ не позднее 25 августа 2026 года |

Объем выполнения работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж. Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 6,4 | ГЭСН09-08-002-05 |  |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0,83 | ГЭСН09-08-001-01 |  |
| 4 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W4 | м3 | 0,65155 | ФСБЦ-04.1.02.05-0120 |  |
| 5 | Столб металлический 3000мм Труба профильная 60х60х2мм, крепеж (Скоба, болт, гайка) заглушка пластиковая покраска порошковая RAL 6005 | шт | 81 | ТЦ_08.1.06.01_66_6669012689_15.05.2026_02_2.3 |  |
| 6 | Столб металлический 3000мм Труба профильная 80х80х2мм, крепеж покраска порошковая RAL 6005 | шт | 2 | ТЦ_08.1.06.01_66_6669012689_15.05.2026_02_3.3 |  |
| 7 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 7,7 | ГЭСН09-08-002-05 |  |
| 8 | Секция 3Д ограждения 2030х2500мм пруток 4мм Покраска порошковая, цвет зеленый RAL 6005 | шт | 77 | ТЦ_08.1.06.01_66_6669012689_15.05.2026_02_1.3 |  |
| 9 | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | 10 шт | 0,1 | ГЭСН09-08-002-07 |  |
| 10 | Калитка 2000х1500мм Труба профильная 60х40х2мм, труба профильная 40х20х2мм, пруток 4мм, навесной замок, щеколда. покраска порошковая RAL 6005 (Зеленый) | шт | 1 | ТЦ_08.1.06.01_66_6669012689_15.05.2026_02_5.3 |  |
| 11 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 0,1 | ГЭСН09-08-002-05 |  |
| 12 | Ворота распашные 2000х5000мм Труба профильная 60х40х2мм, пруток 4мм, + автоматика покраска порошковая RAL 6005 (Зеленый) | шт | 1 | ТЦ_08.1.06.01_66_6669012689_15.05.2026_02_4.3 |  |

Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов и соответствие их требованиям контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями контракта и действующими строительными нормами, и правилами;

- бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев.