Наименование и описание объекта закупки (техническое задание)

на поставку специальной одежды, специальной обуви (далее СИЗ) для работников Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» в 2026 году.

1.Наименование и описание предмета закупки: поставка специальной одежды, специальной обуви (СИЗ) для работников Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» в 2026 году.

| № п.п. | ОКПД | КТРУ | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14.12.30.160- Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов. | 14.12.30.160-00000614 - Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) |
| 2 | 15.20.32.122– Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий | 15.20.32.122–00000015 -Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) |

2.Источник финансирования: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета 2026 года.

3.Описание объекта закупки:

Обеспечение бесплатной выдачи СИЗ, прошедших подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке, работникам для защиты от воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды и (или) загрязнения, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях (Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н).

Обоснование: Статья 221 Трудового кодекса Российской Федерации «Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты» и приложение №1 к Положению об обеспечении средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами работников «Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» утвержденное приказом «Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» от 16.04.2024 года №72-п.

4.Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости):

Технические характеристики поставляемого Товара должны соответствовать характеристикам, приведенным в таблице.

| Наименование товара | Единица измерения | Количество | Наименование показателя, единица измерения показателя | Описание, значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) | шт. | 3 | Сезон | лето |
|  |  |  | Расцветка | тёмно-синий |
|  |  |  | Ткань | Смесовая в пряже, ТИ-СИ Хлопок – не менее 35% Полиэфир – не более 65% |
|  |  |  | Отделка ткани | ВО- влагоотталкивающая |
|  |  |  | Плотность ткани, г/м2 | не менее 240 |
|  |  |  | Размерный ряд | 1 ком. – 52-54/158-164 2 ком. – 52-54/182-188 |
|  |  |  | Наименование изделия | Костюм: |
|  |  |  | Вид защиты | З - От общих производственных загрязнений Ми – От истирания Мп – От проколов и порезов |
|  |  |  | Половая принадлежность | мужской |
|  |  |  | куртка |  |
|  |  |  | Куртка имеет прямой силуэт, отложной воротник | соответствие |
|  |  |  | Количество функциональных карманов спереди на пуговицах или липучках, шт. | 4 |
|  |  |  | Центральная потайная застежка на пуговицы | наличие |
|  |  |  | Манжеты с застежкой на пуговицу | наличие |
|  |  |  | Световозвращающие полосы на кокетке спинки и полочки | Кант СВ – не менее 3мм |
|  |  |  | Вентиляция | Под проймами расположены вентиляционные отверстия для обеспечения воздухообмена |
|  |  |  | полукомбинезон |  |
|  |  |  | Застёжки | центральная и боковая застёжки на пуговицы |
|  |  |  | Бретели, регулируемые | наличие |
|  |  |  | Карманы | наличие |
|  |  |  | На спинке резинка в области пояса | наличие |
| Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) | пара | 3 | Вид обуви по высоте заготовки верха | Ботинки |
|  |  |  | Вид обуви по сезонности | лето |
|  |  |  | Цвет | Чёрный, темно-серый |
|  |  |  | Половой признак | мужской |
|  |  |  | Защита подноска | термопластичный подносок |
|  |  |  | Материал верха | Натуральная кожа |
|  |  |  | Подошва | Полиуретан |
|  |  |  | Размер | 1 пара – 40 (длина стопы -26,5 см) 1 пара – 44 (длина стопы -29,0 см) 1 пара – 45 (длина стопы -29,7 см) |
|  |  |  | Защита от ударов в носочной части | Мун 5 – От ударов в носочной части энергией 5 ДЖ |
|  |  |  | Защитные свойства | От общих производственных загрязнений, механических воздействий (от истирания «Ми») |

Поставляемый Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей и не были восстановлены потребительские свойства) в соответствии с Международным стандартом ГОСТ 12.4.103-2020 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».

Товар не должен иметь скрытых и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования Товара по назначению.

Товар при использовании его по назначению, а также при обычных условиях хранения не должен причинять вред имуществу Заказчика и здоровью его сотрудников.

Качество Товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду Товаров, а также иметь сертификаты соответствия (если данный Товар подлежит сертификации) и гарантии производителя (при наличии) и предоставляются Поставщиком вместе с Товаром. Гарантийный срок Поставщика на поставленный Товар составляет 12 (двенадцати) месяцев, но не менее срока установленного производителем на Товар. Гарантийный срок на поставленный Товар исчисляется от даты подписания сторонами документа о приемке Товара.

Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. Упаковка Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Если производителем Товара предусмотрена для него специальная упаковка, то товар может поставляться в упаковке производителя, если она обеспечивает его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранении.

Поставка Товара:

Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование должно производиться за счет средств Поставщика. Одновременно с отгрузкой Товара Поставщик представляет Заказчику надлежащим образом оформленные  платежные документы.

5.Условия и сроки поставки.

Срок поставки: до 30.06.2026.

Поставка товара осуществляется поставщиком по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Ленина, д.98 в рабочее время с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 час., кроме 13.00.-14.00 час.

6.Сведения о включенной в договор стоимости: в цену Договора включены стоимость товара, доставки, транспортные расходы, страхования, таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, которые поставщик договора должен осуществить в соответствии с условиями закупки.

Инженер по охране труда

и технике безопасности							             А.В. Якунин