ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту металлических ограждений (сварочные и монтажные работы)

- Общая информация об объекте закупки:

  - Объект закупки: Выполнение работ по ремонту металлических ограждений (сварочные и монтажные работы) на объектах Заказчика.

  - Вид услуг: ОКПД 2: 43.29.19.190 - Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки; КТРУ: - Не применяется (в связи с отсутствием соответствующей позиции в каталоге товаров, работ, услуг).

  - Место оказания услуг:

г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 2

г. Москва, ул. Новорогожская, д. 19, стр. 1.

  - Срок оказания услуг: С даты заключения контракта по 20 мая 2026 г. включительно.

| № п/п | Наименование, виды и перечень (содержание и объем) услуг | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по ремонту металлических ограждений (сварочные и монтажные работы) | Усл.ед | 2 |

- Состав и содержание работ

Подрядчик обязан выполнить комплекс работ по ремонту металлических ограждений, включая:

  - Подготовительные работы

- осмотр поврежденных участков ограждений

- определение мест дефектов (трещины, разрывы, деформация)

- очистка мест сварки от грязи, ржавчины, старых покрытий

- подготовка кромок металла под сварку

  - Сварочные работы

- заварку трещин и разрывов металлических элементов

- восстановление сварных соединений в местах разрушения

- приварку оторванных или ослабленных элементов ограждения

- приварку дополнительных усиливающих элементов (планок, накладок) при необходимости

- восстановление креплений секций ограждения

- восстановление петель и элементов ворот (при наличии в объёме работ)

  - Монтажные работы

- выравнивание деформированных участков ограждения

- установка и закрепление элементов ограждений

- восстановление геометрии конструкций

- обеспечение устойчивости ограждений

  - Завершающие работы

- зачистка сварных швов от шлака и наплывов

- удаление острых кромок

- приведение конструкций в безопасное состояние

- уборка строительного мусора

- Требования к качеству работ

  - Работы должны выполняться в соответствии с:

  - требованиями Федерального закона № 384-ФЗ

  - действующими СП и СНиП

  - требованиями нормативных документов в области сварочных работ

  - Сварные соединения должны:

  - обеспечивать прочность и надежность конструкции

  - не иметь трещин, прожогов, непроваров

  - быть сплошными и равномерными

  - быть очищены от шлака и наплывов

  - Отремонтированные конструкции должны:

  - быть устойчивыми

  - обеспечивать безопасную эксплуатацию

  - соответствовать своему функциональному назначению

- Требования к материалам:

  - Все материалы должны:

  - быть новыми

  - соответствовать требованиям действующих стандартов

  - Подрядчик самостоятельно обеспечивает:

  - сварочные электроды / проволоку

  - металлические элементы (при необходимости)

  - оборудование и инструменты

- Требования к безопасности

  - Работы выполняются с соблюдением:

  - Правил по охране труда (Приказ Минтруда № 883н)

  - Правил противопожарного режима (ПП РФ № 1479)

  - Подрядчик обязан:

  - обеспечить безопасность работников и третьих лиц

  - оградить место проведения работ при необходимости

  - соблюдать требования пожарной безопасности при проведении сварочных работ

- Заказчик вправе:

  - проверить качество сварных соединений

  - потребовать устранения выявленных недостатков

- Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 месяцев.

В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет.