ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка медицинских изделий

| № п/п | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Характеристики в соответствии с КТРУ: Бактерицидная эффективность: Не менее 99,9% Вид: Облучатель-рециркулятор Индикатор наработки: да Исполнение: Стационарный Производительность, м3/ч: > 80 и ≤ 100 Работа в присутствии людей: да Режим работы: непрерывный Эффективный ресурс работы ламп, час: ≥ 8000 и ≤ 12000 Дополнительные характеристики: Предназначена для обеззараживания воздуха в течение дня. Тип рециркулятора – закрытого типа; Материал корпуса – металл с покрытием полимерной порошковой краской; Количество и мощность бактерицидных ламп – 2*30 Вт; Уровень шума – не более 41 дБ; Потребляемая мощность – не более 200 ВА; Электропитание – 220 В ±10%; Частота переменного тока – 50 Гц; Габариты – не более 200*150*1100 мм; Ламбы бактерицидные – 2 штуки; | шт | 23 |
| 2 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Характеристики в соответствии с КТРУ: Бактерицидная эффективность: Не менее 99,9% Вид: Облучатель-рециркулятор Индикатор наработки: нет Исполнение: Передвижной Производительность, м3/ч: > 470 и ≤ 580 Работа в присутствии людей: нет Режим работы: цикличный Эффективный ресурс работы ламп, час: ≥ 8000 и ≤ 12000 Дополнительные характеристики: Предназначена для обеззараживания воздуха в течение дня. Тип рециркулятора – открытого типа; Материал корпуса – металл с покрытием полимерной порошковой краской; Количество и мощность бактерицидных ламп – 6*30 Вт; Потребляемая мощность – не более 450 ВА; Электропитание – 220 В ±10%; Частота переменного тока – 50 Гц; Габариты – не более 1065*585*405 мм; Ламбы бактерицидные – 6 штук; Ручки – 2 штуки | шт | 2 |
| 3 | Платформа передвижная | Предназначена для напольной установки рециркулятора СИБЭСТ (мощностью от 20 до 110), имеющегося у Заказчика. Тип крепления – рециркулятор закрепляется на платформе 3-ми винтами; Колесные опоры – наличие; Количество колес – 4 штуки; Материал платформы - металл с покрытием полимерной порошковой краской; Габаритные размеры – не менее 300*300*800 мм; | шт | 18 |

Требования к поставляемому Товару

Поставляемое оборудование должно быть новым оборудованием, то есть оборудованием, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающее все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Контракта.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество оборудования должно подтверждаться документами качества, оформленными в установленном порядке и необходимыми по действующему законодательству РФ, нормативным правовым актам (копии сертификатов соответствия или декларации о соответствии (при наличии), регистрационных удостоверений и другие документы качества, которые должны быть обязательны в соответствии с требованиями нормативных правовых документов РФ на поставляемый Товар).

Поставляемый Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Наличие на поставляемый Товар регистрационного удостоверения на медицинское изделие.

Маркировка, упаковка должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Поставщик передает Заказчику вместе с оборудованием эксплуатационно-техническую документацию, необходимую для поддержания поставленного оборудования в исправном, работоспособном состоянии на русском языке.

Поставщик осуществляет доставку, разгрузку.

Все расходы, связанные с возвратом некачественного (бракованного) оборудования, осуществляются за счет Поставщика.

Оборудование должно иметь упаковку, предотвращающую порчу при транспортировке и хранении.

На оборудование установлена гарантия производителя – не менее 12 месяцев с даты поставки оборудования.

На оборудование установлена гарантия Поставщика – не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания документа о приемке.

В период действия гарантийного срока замена Товара или ремонт любой неисправной части Товара осуществляется Поставщиком за его счет, а также работы, выполняемые поставщиком в ходе выполнения гарантийных обязательств (комплекс мероприятий, включая техническое обслуживание, выполняемых поставщиком, направленных на поддержание и восстановление работоспособности оборудования в гарантийный период эксплуатации), если неисправность не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.

Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

# Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

Требования не установлены