Приложение к электронной версии контракта
Техническое задание:
	№
	Наименование
	Характеристики
	Единица измерения
	Количество



	1
	Смеситель для умывальника
	Тип: Смеситель для раковины

Управление: Однорычажное

Длина излива, см: 11

Высота излива, см: 5,4

Механизм: Керамический картридж 40 мм

Материал: Латунь

Цвет: Хром

Соединение: 1/2
	шт
	5

	2
	Внутренний угол ПВХ
	Тип: Угол внутренний

Вид материала: ПВХ

Ширина, мм: 10

Длина, мм: 3000

Страна-производитель: Россия

Цвет: Белый
	шт
	1

	3
	Стартовый профиль ПВХ
	Тип: Стартовый профиль

Вид материала: ПВХ

Ширина, мм: 10

Длина, мм: 3000

Страна-производитель: Россия

Цвет: Белый
	шт
	1

	4
	F-профиль для панелей
	Тип: F-профиль

Вид материала: ПВХ

Ширина, мм: 35

Длина, мм: 3000

Страна-производитель: Россия

Цвет: асм с Белый
	шт
	5

	5
	Розетка
	Тип: Розетка

Количество постов: 1

Цвет: Белый

Max ток заряда, A: 16

Заземление: Да

Способ установки:

Встраиваемый

Степень защиты: IP20

Крышка: Нет

Защитные шторки: Нет
	шт
	32

	6
	Рамка для розеток белая
	Количество постов: 4

Расположение: Универсальное

Способ установки: Накладной

Цвет: Белый

Степень защиты: IP20

Материал рамки: Пластик
	шт
	8

	7
	Затирка серая
	Форма выпуска: сухая смесь

Применение: для наружных и внутренних работ

Основа: цементная

Количество компонентов: однокомпонентная

Время высыхания: 24 ч

Ширина шва: 1-6 мм

Глубина шва: 3 мм

Температура нанесения: от +5 до +30 °С

Температура эксплуатации: от -50 до +70 °С

Жизнеспособность раствора: 2 ч

Расход: 0.4-0.7 кг/м²

Влагостойкость: да

Морозостойкость: да

Вид тары: мягкая упаковка

Вес нетто: 5 кг

Цвет: белый
	шт
	1

	8
	Наконечник-гильза
	тип: Наконечник
	шт
	100

	9
	Пена монтажная
	Объем, мл: 1 000

Сезон: Всесезонная

Тип: Клей-пена
	шт
	4

	10
	Смеситель для кухни
	Тип: Смеситель для кухни

Управление: Однорычажное

Длина излива, см: 17,7

Высота излива, см: 26,1

Механизм: Керамический картридж

Материал: Латунь

Цвет: Хром

Соединение: 1/2
	шт
	1

	11
	Пескобетон
	Марка прочности: М300

Вес, кг: 25

Расход на 1 м²: 2,2 кг при толщине слоя 1мм

Жизнеспособность раствора, мин: 120-180

Время твердения: 24 часа

Температура работ: от +5 до +30 °C

Морозостойкость, циклов: 50

Назначение: Для наружных и внутренних работ.

Цвет: Серый
	шт
	10

	12
	Обои
	Рисунок: кирпичная стена
Стиль: лофт

Основа: флизелин

Поверхность: винил

Длина рулона: 10 м

Ширина рулона: 1,06 м
	рул
	1


- государственный заказчик: ФКУ БМТиВС УФСИН России по Рязанской области 390026, Рязанская область, город Рязань, ул. Островского, д.124;
- сроки и порядок поставки товара: в течение 3 (трех) рабочих дней
с момента подписания Контракта.
- место поставки: отгрузка товара производится с 9-00 до 16-00 кроме выходных и праздничных дней на склад: ФКУ БМТиВС УФСИН России
по Рязанской области 390026, Рязанская область, город Рязань, ул. Островского, д.124;
- стартовая цена контракта составляет 28 809 (двадцать восемь тысяч восемьсот девять) рублей 61 копейка - цена указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей;
- оплата  по  Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации                  в безналичном порядке, путем перечисления Государственным Заказчиком выделенных из Федерального бюджета денежных средств, КБК320 0305 4240690049 243  на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Государственным Заказчиком документа о приемке и получения следующих документов:

-   счет;

- счет-фактура с товарной накладной, либо универсальный передаточный документ, с подписями и печатью Поставщика.

- приемка поставленных товаров осуществляется путем составления акта приемки товаров и подписания его обеими сторонами, в течение 5 (пяти) рабочих дней после поставке товара

- срок проведения экспертизы составляет 5 (пять) рабочих дней после поставки товара.

Заказчиком установлены единые требования к участникам закупки, предусмотренные ч.1 ст.31  Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":
