ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

# на поставку системы активной акустической и вибрационной защиты акустической речевой информации «Соната-АВ» модель 4Б

(Сертификат ФСТЭК)

- Общие сведения.

Заказчик: Федеральное государственное казённое учреждение «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 88 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

(ФГКУ «Специальное управление ФПС № 88 МЧС России»).

Срок, место и условия поставки: Поставщик обязан поставить товар в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Государственного контракта. Товар должен соответствовать установленным в настоящей документации характеристикам.

Адрес доставки товара: 142281, Московская область, г.о. Серпухов, г. Протвино, ул. Дружбы, д.1А.

Доставка товара осуществляется средствами и силами Поставщика и за его счет.

Участники закупки должны соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1 и 1.1 статьи 31 Федерального Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.

# Описание объекта закупки: система активной акустической и вибрационной защиты акустической речевой информации «Соната-АВ» модель 4Б  (Сертификат ФСТЭК).

| № п/п | Наименование товара | Количество, компл | Характеристика товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Блок электропитания и управления «Соната-ИП4.1» | 1 | Назначение: электропитание, управление и настройка устройств системы активной акустической и вибрационной защиты «Соната-АВ» модель 4Б. Основные характеристики: количество «физических» выходов для подключения нагрузок — 1; количество «логически» управляемых устройств — не менее 239; выходное напряжение — 12,5 ± 0,5 В; интерфейс управления — ReBus-3; нагрузочная способность — не более 1500 мА; мощность, потребляемая от сети — не более 40 Вт; электропитание — ~220 В / 50 Гц; виды индикации — световая, звуковая; интерфейс для подключения к управляющей ПЭВМ — USB 2.0. Входит в состав системы «Соната-АВ» модель 4Б, сертифицированной ФСТЭК России. |
| 2. | Генератор-вибровозбудитель «СВ-4Б» | 30 | Назначение: электроакустический преобразователь со встроенным генератором электрического шумового напряжения, предназначен для защиты информации от утечки по виброакустическим каналам; входит в состав системы «Соната-АВ4Б». Основные характеристики: полоса воспроизводимых частот — 90 – 11 200 Гц; интерфейс управления — Rebus 3 (трёхпроводный); количество октавных полос независимой регулировки уровней шума — 6; количество шагов регулировки уровней шума в каждой октавной полосе — 8; количество шагов регулировки интегральных уровней шума — 10; ток потребления (максимальное значение) — 45 мА; рабочее напряжение — не менее 10 В; максимальное число индивидуальных адресов — 255; максимальная продолжительность непрерывной работы — 8 ч. Условия эксплуатации: температура от +5 до +40 °С, относительная влажность до 80% при 25 °С. |
| 3. | Генератор-акустоизлучатель «СА-4Б» | 5 | Назначение: электроакустический преобразователь со встроенным генератором электрического шумового напряжения, предназначен для защиты информации от утечки по акустическим каналам; входит в состав системы «Соната-АВ4Б». Основные характеристики: полоса воспроизводимых частот — 90 – 11 200 Гц (по отдельным источникам — 175 – 11 200 Гц-); интерфейс управления — Rebus 3 (трёхпроводный); количество октавных полос независимой регулировки уровней шума — 6; количество шагов регулировки уровней шума в каждой октавной полосе — 8; количество шагов регулировки интегральных уровней шума — 10; ток потребления (максимальное значение) — 40 мА; рабочее напряжение — не менее 10 В. Условия эксплуатации: температура от +5 до +40 °С, относительная влажность до 80% при 25 °С. |
| 4. | Размыкатель телефонной линии «Соната-ВК4.1» | 1 | Назначение: защита информации от утечки за счёт акустоэлектрических преобразований и ВЧ-навязывания по телефонным линиям. Основные характеристики: затухание сигнала в полосе частот: от 150 Гц до 150 кГц — не менее 60 дБ; от 150 кГц до 2 МГц — не менее 40 дБ; от 2 МГц до 10 МГц — не менее 30 дБ; контактное сопротивление — не более 200 мОм; коммутируемое напряжение/сила тока/мощность — не более 125 В / 2 А / 30 Вт; виды индикации — световая и звуковая; напряжение питания — 12 ± 2 В; ток потребления — не более 50 мА. Условия эксплуатации: температура от +5 до +40 °С, относительная влажность до 80% при 25 °С. |
| 5. | Размыкатель линии Ethernet «Соната-ВК4.3» | 1 | Назначение: защита информации от утечки за счёт акустоэлектрических преобразований и ВЧ-навязывания по линиям компьютерных сетей Ethernet. Основные характеристики: затухание сигнала в полосе частот: от 150 Гц до 150 кГц — не менее 60 дБ; от 150 кГц до 2 МГц — не менее 40 дБ; от 2 МГц до 10 МГц — не менее 30 дБ; контактное сопротивление — не более 200 мОм; параметры коммутируемой линии — кабельные линии (UTP и аналоги) компьютерной сети стандарта Ethernet 10/100; виды индикации — световая («Защита включена» / «Защита выключена»); напряжение питания — 12 ± 2 В; ток потребления — не более 70 мА; габариты — не более 69×67×31 мм; вес — не более 0,05 кг; продолжительность непрерывной работы — не менее 8 ч. Условия эксплуатации: температура от +5 до +40 °С, относительная влажность до 80% при 25 °С. |
| 6. | Фиксатор тип 2 (универсал) | 13 | Назначение: крепление виброизлучателей к трубам отопления, газоснабжения и другим аналогичным конструктивным элементам, как альтернатива Фиксатору тип 5, если диаметр охватываемого конструктивного элемента лежит за пределами интервала. |
| 7. | Фиксатор тип 3 (окно) | 18 | Назначение: крепление виброизлучателей к оконным конструкциям. |
| 8. | Фиксатор тип 5 (труба) | 4 | Назначение: крепление виброизлучателей к трубопроводам. |
| 9. | Кабель магистральный код 845 (бухта 50 м) | 1 | Назначение: трёхжильный магистральный кабель для подключения элементов системы «Соната-АВ» модель 4Б. Характеристики: сечение 0,5 мм², бухта 50 м |
| 10. | Кабель для отводов код 846 (бухта 50 м) | 1 | Назначение: трёхжильный кабель для отводов при монтаже системы «Соната-АВ» модель 4Б, бухта 50 м |
| 11. | Кабель с разъёмом код 894 (длина 60 см) | 37 | Назначение: кабель с разъёмом для подключения элементов системы «Соната-АВ» модель 4Б. |

Все перечисленные комплектующие входят в состав системы активной акустической и вибрационной защиты «Соната-АВ» модель 4Б.

Средство защиты информации должно иметь сертификат ФСТЭК России, в соответствии с п. 8 статьи 14 Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2016 № 149 
«Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Изделие должно соответствовать требованиям к средствам активной акустической и виброакустической защиты акустической речевой информации (ФСТЭК России).

иметь тип защиты: «А»; иметь класс защиты: не ниже 2 класса защиты для выделенных помещений до 2 категории включительно.

На товаре должен быть нанесен знак соответствия системы сертификации средств защиты информации, указан заводской номер и нанесен специальный защитный знак.

Изделия должны пройти специальные лабораторные исследования, 
в соответствии с нормативными документами, утвержденными приказами ФСТЭК России (от 22.03.2018 № 012, от 12.07.2018 № 0022, от 22.04.2020 № 009, 
от 10.06.2020 № 0011, от 22.02.2022 № 05). Иметь предписание на эксплуатацию и заключение по результатам специальной проверки.

Поставляемые товары должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не восстановленными, не снятыми с длительного хранения). Замена составных частей не допускается.

Товар должен быть изготовлен не ранее 2025 года.

Товар не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления.

Качество товара подтверждается документами, оформленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании и о стандартизации.

Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, положениями действующих стандартов, утверждённых в отношении данного вида товара, и условиями Государственного контракта.

Срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее срока действия гарантии производителя товара. Гарантия Поставщика предоставляется вместе с товаром.