ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание на право заключения контракта на поставку металлоизделий для хирургического лечения пациентов для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта»

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации)

- Общие сведения

| Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России) |
| --- | --- |
| Адрес | 195067, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д.50 |
| Начальная максимальная цена | 70 400руб. 00коп. |
| Код ОКПД 2 | 32.50.22.129 |
| Источник финансирования | Средства бюджетного учреждения |

- Объем и ассортимент товара

| № п/п | Наименование | Кол-во/ Ед. изм. | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра | Описание, значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная 32.50.22.129-00002439 | 2/шт | Описание по классификатору | "Нестерильная имплантируемая пластина из твердого материала, предназначенная для прикрепления к фрагментам сломанных длинных костей с помощью винтов для соединения и стабилизации отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома; материал химически не разлагается и не рассасывается в результате естественных процессов организма (изготавливается в том числе из пригодного для имплантации металла, такого как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Изделие, как правило, используется в ортопедии для лечения травматических или патологических переломов костей; также может использоваться для временного укрепления кости после ее удлинения или для артродеза (слияния сустава). Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием." |
|  |  |  | Пластина узкая прямая малая с угловой стабильностью. Используется для остеосинтеза околосуставных переломов, распространяющихся на диафиз. | Соответствие |
|  |  |  | Длина, мм | 84 |
|  |  |  | Ширина, мм | 11 |
|  |  |  | Толщина, мм | 3,5 |
|  |  |  | Количество отверстий, шт | 6 |
|  |  |  | Отверстия имеют 8-образную форму, состоят из двух частей: гладкое для винтов д. 3,5 мм и резьбовое - для винтов д. 3,5 мм с конической резьбой. Все резьбовые отверстия пластины имеют 2-х заходную резьбу. Отверстия расположены вдоль одной оси, направлены навстречу друг другу. В проксимальной части пластины выполнен скос для достижения в окончании пластины необходимой толщины. Контакт пластины с костью ограниченный. Пластина имеет пулевидное окончание с отверстием под спицу. | Наличие |
|  |  |  | На пластину нанесена лазерная маркировка, включающая фирменный знак производителя и каталожный номер изделия | Наличие |
|  |  |  | Материал изготовления | Титановый сплав |
| 2 | Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная 32.50.22.129-00002439 | 2/шт | Описание по классификатору | "Нестерильная имплантируемая пластина из твердого материала, предназначенная для прикрепления к фрагментам сломанных длинных костей с помощью винтов для соединения и стабилизации отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома; материал химически не разлагается и не рассасывается в результате естественных процессов организма (изготавливается в том числе из пригодного для имплантации металла, такого как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Изделие, как правило, используется в ортопедии для лечения травматических или патологических переломов костей; также может использоваться для временного укрепления кости после ее удлинения или для артродеза (слияния сустава). Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием." |
|  |  |  | Пластина узкая прямая малая с угловой стабильностью. Используется для остеосинтеза околосуставных переломов, распространяющихся на диафиз. | Соответствие |
|  |  |  | Длина, мм | 108 |
|  |  |  | Ширина, мм | 11 |
|  |  |  | Толщина, мм | 3,5 |
|  |  |  | Количество отверстий, шт | 8 |
|  |  |  | Отверстия имеют 8-образную форму, состоят из двух частей: гладкое для винтов д. 3,5 мм и резьбовое - для винтов д. 3,5 мм с конической резьбой. Все резьбовые отверстия пластины имеют 2-х заходную резьбу. Отверстия расположены вдоль одной оси, направлены навстречу друг другу. В проксимальной части пластины выполнен скос для достижения в окончании пластины необходимой толщины. Контакт пластины с костью ограниченный. Пластина имеет пулевидное окончание с отверстием под спицу. | Наличие |
|  |  |  | На пластину нанесена лазерная маркировка, включающая фирменный знак производителя и каталожный номер изделия | Наличие |
|  |  |  | Материал изготовления | Титановый сплав |
| 3 | Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная 32.50.22.129-00002439 | 2/шт | Описание по классификатору | "Нестерильная имплантируемая пластина из твердого материала, предназначенная для прикрепления к фрагментам сломанных длинных костей с помощью винтов для соединения и стабилизации отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома; материал химически не разлагается и не рассасывается в результате естественных процессов организма (изготавливается в том числе из пригодного для имплантации металла, такого как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Изделие, как правило, используется в ортопедии для лечения травматических или патологических переломов костей; также может использоваться для временного укрепления кости после ее удлинения или для артродеза (слияния сустава). Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием." |
|  |  |  | Пластина узкая прямая малая с угловой стабильностью. Используется для остеосинтеза околосуставных переломов, распространяющихся на диафиз. | Соответствие |
|  |  |  | Длина, мм | 132 |
|  |  |  | Ширина, мм | 11 |
|  |  |  | Толщина, мм | 3,5 |
|  |  |  | Количество отверстий, шт | 10 |
|  |  |  | Отверстия имеют 8-образную форму, состоят из двух частей: гладкое для винтов д. 3,5 мм и резьбовое - для винтов д. 3,5 мм с конической резьбой. Все резьбовые отверстия пластины имеют 2-х заходную резьбу. Отверстия расположены вдоль одной оси, направлены навстречу друг другу. В проксимальной части пластины выполнен скос для достижения в окончании пластины необходимой толщины. Контакт пластины с костью ограниченный. Пластина имеет пулевидное окончание с отверстием под спицу. | Наличие |
|  |  |  | На пластину нанесена лазерная маркировка, включающая фирменный знак производителя и каталожный номер изделия | Наличие |
|  |  |  | Материал изготовления | Титановый сплав |
| 4 | Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная 32.50.22.129-00002439 | 2/шт | Описание по классификатору | "Нестерильная имплантируемая пластина из твердого материала, предназначенная для прикрепления к фрагментам сломанных длинных костей с помощью винтов для соединения и стабилизации отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома; материал химически не разлагается и не рассасывается в результате естественных процессов организма (изготавливается в том числе из пригодного для имплантации металла, такого как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Изделие, как правило, используется в ортопедии для лечения травматических или патологических переломов костей; также может использоваться для временного укрепления кости после ее удлинения или для артродеза (слияния сустава). Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием." |
|  |  |  | Пластина реконструктивная с угловой стабильностью. Используется для остеосинтеза ключицы малоберцовой кости, дистального отдела плечевой кости. | Соответствие |
|  |  |  | Длина, мм | 85 |
|  |  |  | Ширина, мм | 10 |
|  |  |  | Толщина, мм | 2,5 |
|  |  |  | Количество отверстий, шт | 6 |
|  |  |  | Отверстия имеют 8-образную форму, состоят из двух частей: гладкое для винтов д. 3,5 мм и резьбовое - для винтов д. 3,5 мм с конической резьбой. Резьба в отверстиях пластин – коническая, 2-х заходная. Боковые поверхности пластины имеют пазы для удобства моделирования. | Наличие |
|  |  |  | На пластину нанесена лазерная маркировка, включающая фирменный знак производителя и каталожный номер изделия | Наличие |
|  |  |  | Материал изготовления | Титановый сплав |
| 5 | Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная 32.50.22.129-00002439 | 2/шт | Описание по классификатору | "Нестерильная имплантируемая пластина из твердого материала, предназначенная для прикрепления к фрагментам сломанных длинных костей с помощью винтов для соединения и стабилизации отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома; материал химически не разлагается и не рассасывается в результате естественных процессов организма (изготавливается в том числе из пригодного для имплантации металла, такого как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Изделие, как правило, используется в ортопедии для лечения травматических или патологических переломов костей; также может использоваться для временного укрепления кости после ее удлинения или для артродеза (слияния сустава). Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием." |
|  |  |  | Пластина реконструктивная с угловой стабильностью. Используется для остеосинтеза ключицы малоберцовой кости, дистального отдела плечевой кости. | Соответствие |
|  |  |  | Длина, мм | 113 |
|  |  |  | Ширина, мм | 10 |
|  |  |  | Толщина, мм | 2,5 |
|  |  |  | Количество отверстий, шт | 8 |
|  |  |  | Отверстия имеют 8-образную форму, состоят из двух частей: гладкое для винтов д. 3,5 мм и резьбовое - для винтов д. 3,5 мм с конической резьбой. Резьба в отверстиях пластин – коническая, 2-х заходная. Боковые поверхности пластины имеют пазы для удобства моделирования. | Наличие |
|  |  |  | На пластину нанесена лазерная маркировка, включающая фирменный знак производителя и каталожный номер изделия | Наличие |
|  |  |  | Материал изготовления | Титановый сплав |
| 6 | Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная 32.50.22.129-00002439 | 2/шт | Описание по классификатору | "Нестерильная имплантируемая пластина из твердого материала, предназначенная для прикрепления к фрагментам сломанных длинных костей с помощью винтов для соединения и стабилизации отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома; материал химически не разлагается и не рассасывается в результате естественных процессов организма (изготавливается в том числе из пригодного для имплантации металла, такого как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Изделие, как правило, используется в ортопедии для лечения травматических или патологических переломов костей; также может использоваться для временного укрепления кости после ее удлинения или для артродеза (слияния сустава). Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием." |
|  |  |  | Пластина реконструктивная с угловой стабильностью. Используется для остеосинтеза ключицы малоберцовой кости, дистального отдела плечевой кости. | Соответствие |
|  |  |  | Длина, мм | 141 |
|  |  |  | Ширина, мм | 10 |
|  |  |  | Толщина, мм | 2,5 |
|  |  |  | Количество отверстий, шт | 10 |
|  |  |  | Отверстия имеют 8-образную форму, состоят из двух частей: гладкое для винтов д. 3,5 мм и резьбовое - для винтов д. 3,5 мм с конической резьбой. Резьба в отверстиях пластин – коническая, 2-х заходная. Боковые поверхности пластины имеют пазы для удобства моделирования. | Наличие |
|  |  |  | На пластину нанесена лазерная маркировка, включающая фирменный знак производителя и каталожный номер изделия | Наличие |
|  |  |  | Материал изготовления | Титановый сплав |

Обоснование характеристик:

Необходимые заказчику характеристики товаров в КТРУ отсутствуют, что не позволяет идентифицировать товар и может привести к поставке товара, не соответствующего потребностям заказчика для выполнения определенных функций и полномочий, и оказания некачественной медицинской помощи, а также к неэффективности осуществления закупки, что нарушает требования статьи 12 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, в связи с чем, на основании п. 5 «Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», описание объекта закупки осуществляется в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

Указанные технические и качественные характеристики товара, необходимые Заказчику при осуществлении закупки, в наибольшей степени удовлетворяют потребностям заказчика, обусловлены особенностями методик и правил проведения медицинских манипуляций в учреждении.