Приложение №1

к электронной версии контракта

от «____» ___________ 2026 г.

№ __________________________

Техническое задание

на ремонт оборудование ФГИС СЭМПЛ

1.  Идентификационный код закупки __________________________________________

2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по ремонту оборудования СЭМПЛ, а именно:

- стационарных контрольных устройств (СКУ);

- мобильных контрольных устройств (МКУ);

- устройств активации (УА).

3. Термины и определения, сокращения

Стационарное контрольное устройство (СКУ) – электронное устройство, обеспечивающее непрерывный круглосуточный прием и идентификацию сигналов электронного браслета для контроля режима присутствия в помещении или на установленной территории, а также оповещение о фактах снятия и повреждениях электронного браслета, и иных нарушениях.

Мобильное контрольное устройство (МКУ) – электронное устройство, предназначенное для ношения совместно с электронным браслетом при нахождении осужденного к наказанию в виде ограничения свободы вне мест, оборудованных стационарным контрольным устройством, для отслеживания его местоположения по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS.

Устройство активации (УА) – электронное устройство, предназначенное для передачи набора параметров от сервера к выбранному оконечному устройству (электронной браслет, стационарное контрольное устройство, мобильное контрольное устройство), идентификации и активации данного устройства.

Электронный браслет (ЭБ) – электронное устройство, надеваемое на подконтрольное лицо, находящееся под домашним арестом, либо осужденного к наказанию в виде ограничения свободы с целью его дистанционной идентификации и отслеживания его местонахождения, предназначенное для длительного ношения на теле и имеющее встроенную систему контроля несанкционированного снятия и вскрытия корпуса.

4. Сроки оказания услуг: по 02.11.2026 г.

5. Место оказания услуг и порядок сдачи-приемки оборудования: Оказание услуг осуществляется по месту нахождения Исполнителя. Исполнитель принимает оборудование на ремонт не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта. Исполнитель обязуется забрать оборудование, подлежащее ремонту, по адресу: 680038, Хабаровский край, г. Хабаровск Лейтенанта Шмидта, 29.

Приемка и сдача подлежащего ремонту оборудования осуществляется по акту приема-передачи оборудования по адресу: 680038, Хабаровский край, г. Хабаровск Лейтенанта Шмидта, 29.

Доставка подлежащего ремонту оборудования от Государственного заказчика до места оказания услуг и обратно осуществляется силами и средствами Исполнителя.

6. Порядок оказания услуг: Оказываемые услуги по ремонту оборудования должны производиться в соответствии с нижеперечисленными требованиями.

В случае если по результатам диагностических работ переданное Государственным заказчиком оборудование требует замены более 80% комплектующих элементов, входящих в состав изделия, Исполнитель производит возврат оборудования Государственному заказчику, без ремонта, с приложением акта о нецелесообразности проведения оказания услуг.

7. Оказание услуг должно производиться в соответствии с нижеперечисленными  требованиями:

| № п/п | Наименование услуг | Требования к выполнению и составу услуг по ремонту |
| --- | --- | --- |
| Общее |  |  |
| 1. | Замена элемента до 2 выводов | Комплектовать конкретным типом элемента, выпаять неисправный элемент, очистить контактные площадки, формовать, обрезать выводы (при необходимости), паять годный элемент |
| 2. | Замена элемента до 10 выводов |  |
| 3. | Замена элемента до 40 выводов |  |
| 4. | Замена элемента до 100 выводов |  |
| 5. | Замена штырькового разъема до 5 выводов |  |
| 6. | Замена разъема от 16 до 32 выводов |  |
| 7. | Предварительный осмотр изделия МКУ | Визуальная оценка внешнего состояния изделия МКУ, проверка функционирования в нормальных условиях с использованием технологических КУ, технологического сервера. Подготовка сопроводительных документов |
| 8. | Предварительный осмотр изделия СКУ | Визуальная оценка внешнего состояния изделия СКУ, проверка функционирования в нормальных условиях с использованием технологических КУ, технологического сервера. Подготовка сопроводительных документов |
| 9. | Предварительный осмотр изделия УА | Визуальная оценка внешнего состояния изделия УА, проверка функционирования в нормальных условиях с использованием технологических КУ, технологического сервера. Подготовка сопроводительных документов |
| 10. | Проверка работоспособности после замены элемента | Проверка работоспособности элемента в нормальных условиях |
| МКУ |  |  |
| 11. | Диагностика МКУ, в том числе: • запись актуальной микропрограммы (прошивки) в МКУ; • сборка МКУ; • проверка работоспособности МКУ с использованием технологического сервера СЭМПЛ; • проведение цикла полного заряда и разряда АКБ МКУ. | Отсоединить питание. Вставить карту памяти с актуальной версией микропрограммы. Подать питание от АКБ. Контролировать ход чтения микропрограммы и окончание её записи по светодиоду на клавиатуре МКУ. Подключить программатор, включить программу Tera TERM или Hercules. Контролировать на экране ПК данные от КУ (включение блоков КУ, поиск GSM сети, поиск ЭБ). Отключить питание, отключить программатор от КУ. Произвести проверку цепей питания на отсутствие коротких замыканий брызгами припоя после пайки. Проверить устройство по функциональным параметрам: присоединить клавиатуру, установить плату в крышку. Выставить защиту на блоке питания. Подать питание на плату от источника питания. Проверить потребление тока. Отсоединить питание. Установить Sim карту. Подключить программатор, произвести тестирование в программах Tera TERM, Hercules, Проверить потребление тока во время отработки тестов. Отсоединить питание. Sim карту, подключить АКБ. Контролировать процесс заряда АКБ. Произвести сборку изделия без скручивания корпуса с крышкой. Отключить питание. Вставить Sim карту. Подключить АКБ. Зайти в программу АРМ СЭМПЛ (СПО СПМ) в качестве администратора, ввести параметры согласно РЭ на УА. Подать команду 18 на МКУ, 18 на ЭБ. Отработать команды согласно РЭ на УА. Подать команду 14 на МКУ, отработать. Подать команду 16 на МКУ, установить устройство в зону уверенного сигнала GPS.Передать МКУ в инспекцию. Зайти в программу АРМ СЭМПЛ (СПО СПМ) в качестве оператора, привязать МКУ к подконтрольному лицу, ожидать поступление данных от МКУ.Проверить датчик вскрытия, акселерометр, датчик температур, GPS данные. Подать команду 14 на МКУ, согласно РЭ. Произвести проверку работоспособности при непрерывной работе в течение суток: подключить сетевой адаптер, контролировать работу устройства по индикаторам, 4 раза осуществить проверку наличия и объема получаемых данных. Подать команду 02 на МКУ (стирание данных). Отключить АКБ, вынуть Sim карту. Подсоединить разъём АКБ к разъёму на плате, включить МКУ кнопкой питания. Активировать МКУ с помощью УА. Контролировать индикацию на МКУ. Произвести разряд АКБ в течение 24 часов. Проверить глубину разряда/напряжения АКБ, прибором. Подключить зарядное устройство к МКУ и к сети питания. Произвести заряд АКБ в течение 6 часов. Контролировать процесс зарядки по индикации на МКУ. Проверить глубину заряда/напряжение АКБ, прибором. Отключить зарядное устройство от сети и от МКУ. |
| 12. | Замена АКБ МКУ | Демонтировать АКБ из корпуса, сняв её с двустороннего скотча. Удалить остатки скотча из корпуса, обезжирить поверхность. Вырезать скотч, приклеить скотч к АКБ, приклеить АКБ к корпусу. |
| 13. | Замена клавиатуры МКУ | Снять крепежные винты с платы процессорной, поднять плату, отсоединить шлейф клавиатуры от разъема на плате. Установить новую клавиатуру на крышку: снять защитную пленку, вставить свободный конец шлейфа клавиатуры в паз крышки, клеить клавиатуру к крышке. (Крышку предварительно доработать установкой бонок). Вставить шлейф клавиатуры в разъем на плате, установить плату в крышку, закрепить. |
| 14. | Замена GPS/ГЛОНАСС модуля с платой управления в МКУ | Демонтировать процессорную плату из крышки, отсоединить шлейф клавиатуры от разъёма на плате. Выпаять плату управления с модулем GPS (использовать олово отсос, т.к. при выпаивании разрушается, а при запаивании платы создается сплошной паяный шов длиной 0,5 периметра платы), зачистить контактные площадки, установить новую плату управления с GPS модулем, паять припоем. Вставить шлейф клавиатуры в разъем на плате, установить плату в крышку, закрепить. |
| 15. | Замена корпуса МКУ с переустановкой узлов | Подобрать корпуса и крышки под модификацию восстанавливаемого изделия. Доработка крышки: фрезеровка паза, сверление отверстий. Заменить АКБ из корпуса, см.п.5. Заменить клавиатуры см. п.6. Восстановить и наклеить этикетку фирменную. |
| 16. | Модернизация корпуса МКУ (доработка бонками) | Определить модификацию крышки МКУ. Скомплектовать бонки по типу под модификацию крышки. Рассверлить в крышке отверстия под бонку (4 шт.). Произвести установку бонок. |
| СКУ |  |  |
| 17. | Диагностика СКУ, в том числе: • запись актуальной микропрограммы (прошивки) в СКУ; • сборка СКУ; • проверка работоспособности СКУ с использованием технологического сервера СЭМПЛ; • проведение цикла полного заряда и разряда АКБ СКУ | Отсоединить питание. Вставить карту памяти с актуальной версией микропрограммы. Подать питание от АКБ. Контролировать ход чтения микропрограммы и окончание её записи по индикатору на клавиатуре. Подключить программатор, включить программу Tera TERM или Hercules. Контролировать на экране ПК данные от КУ (включение блоков КУ, поиск GSM сети, поиск ЭБ). Отключить питание, отключить программатор от КУ. Произвести проверку цепей питания на отсутствие коротких замыканий согласно схем электрических принципиальных. Подсоединить клавиатуру, установить платы в разъемы. Выставить защиту на блоке питания. Подать питание на разъем подключения АКБ на плате процессорной от источника питания. Проверить потребление тока СКУ в рабочем состоянии. Отсоединить питание. Вставить Sim карту в держатели на плате. Выставить защиту на блоке питания. Подключить программатор произвести тестирование в программах Tera TERM, Hercules. Проверить потребление тока во время отработки тестов. Отсоединить питание. Извлечь карту памяти, Sim карту. Произвести сборку изделия без скручивания корпуса с крышкой, подключить аккумулятор. После подключения должен выполняться процесс заряда аккумулятора. Вставить карту памяти. Зайти в программу АРМ СЭМПЛ (СПО СПМ) в качестве администратора, ввести параметры согласно РЭ. Отключить АКБ. Вставить Sim карту. Подключить АКБ. Подать команду 18 на СКУ. Отработать. Подать команду 18 на ЭБ, отработать. Отработать. Подать команду 14 на СКУ. Отработать. Подать команду 16 на СКУ. Передать СКУ в инспекцию. Зайти в программу АРМ СЭМПЛ (СПО СПМ) в качестве оператора, привязать СКУ к подконтрольному лицу, ожидать поступление данных от СКУ. Проверить датчик вскрытия, акселерометр, датчик температур, GPS данные. Подать команду 14 на СКУ. Произвести проверку работоспособности при непрерывной работе в течение суток: подключить сетевой адаптер, контролировать работу устройства по индикаторам, 4 раза осуществить проверку наличия и объема получаемых данных. Подать команду 02 на СКУ (стирание данных). Отключить аккумуляторную батарею, вынуть карту памяти, Sim карту. Подсоединить разъём АКБ к разъёму на плате, включить СКУ кнопкой питания. Активировать СКУ с помощью УА. Контролировать индикацию на СКУ. Произвести разряд АКБ в течение 24 часов. Проверить глубину разряда/напряжение АКБ прибором. Подключить зарядное устройство к СКУ и к сети питания. Произвести заряд АКБ в течение 6 часов. Контролировать процесс зарядки по индикации на СКУ. Проверить глубину заряда/напряжение АКБ прибором. Отключить зарядное устройство от сети и от СКУ. |
| 18. | Замена АКБ СКУ | Открутить винты крепления кронштейна (планки). (При замене АКБ на корпусе типа KZ производится дополнительно демонтаж и монтаж платы процессора, для доступа к винту крепления кронштейна). Демонтировать АКБ из корпуса, сняв её с двустороннего скотча. Удалить остатки скотча из корпуса, обезжирить поверхность. Вырезать скотч, приклеить его к АКБ, приклеить АКБ к корпусу. Установить кронштейн (планку). |
| 19. | Замена клавиатуры СКУ | Отсоединить шлейф клавиатуры от разъема на плате, демонтировать клавиатуру из крышки, зачистить место установки новой клавиатуры установить новую клавиатуру на крышку: снять защитную пленку с обратной стороны клавиатуры, вставить свободный конец шлейфа клавиатуры в паз крышки, клеить клавиатуру к крышке. Вставить шлейф клавиатуры в разъем на плате, закрепить. (При замене клавиатуры на корпусе типа KZ производится дополнительно демонтаж и монтаж платы индикации). |
| 20. | Замена корпуса СКУ с переустановкой узлов | Заменить АКБ см.п.11. Заменить клавиатуру см. п. 13. Для различных модификаций произвести дополнительно: Демонтаж/монтаж упора (на винты с подкраской либо на клей) Демонтаж/монтаж плиты, рычага. Демонтаж/монтаж плат процессора, радиоприемника, GSM модуля. |
| УА |  |  |
| 21. | Диагностика УА, в том числе: • запись актуальной микропрограммы (прошивки) в УА; • сборка УА; • проверка работоспособности УА с использованием технологического сервера СЭМПЛ; • проведение цикла полного заряда и разряда АКБ УА | Визуальная оценка внешнего состояния изделия, проверка потребляемого тока, проверка функционирования схемы заряда аккумулятора в УА, установка SIM карты и подключение к технологическому серверу, Проверки функционирования при различных режимах согласно методике проверки ТУ, программного обеспечения, подготовка к проверке климатических и механических воздействий: замена отказавших ЭРЭ на технологические (заведомо исправные), проверка функционирования УА при климатических и воздействиях на него, проверка функционирования УА при механических воздействиях. Подключить программатор. Подключить блок питания. Выставить защиту на блоке питания. Подать питание на плату через разъем питания на плате. Включить программу UAProq и установить версию процессора 19. Отключить программатор. Проверить индикацию. Подключить USB кабель, с помощью программы HID Bootloader V26A установить обновленные версии программного обеспечения от 19 до 26. Сверить на плате отметку номера ID в районе разъема поз. Х3. Сделать на плате отметку версии ПО в районе разъема поз. Х1 маркером. Включить УА. Замерить глубину заряда/ уровень напряжения прибором. Разрядить АКБ. Подсоединить разъём УА к технологическому блоку питания. Контролировать режим заряда по индикатору на клавиатуре УА. Время заряда 3÷4 часа. Замерить напряжение. Произвести проверку цепей питания на отсутствие коротких замыканий. Проверить устройство по функциональным параметрам. Присоединить клавиатуру, установить плату в крышку. Проверить работоспособность клавиатуры: включить устройство, подать питание на плату, проверить звуковой сигнал кнопок, проверить индикацию светодиодов. Проверить работоспособность УА согласно РЭ 2.3.2.3. 2.3.3.1, 2.3.3.2. Подключить кабель USB, включить программу ua-loader, поднести технологический браслет к УА, подать команды: 18; 14; 16; 99; 14. Произвести отработку команд. Отключить кабель, отключить блок питания. |
| 22. | Замена АКБ УА | Вынуть плату из крышки, выпаять отказавшую АКБ с платы, зачистить контактные площадки, паять новую АКБ на плату. Установить плату в крышку, совместить корпус с крышкой, крепить винтами. |
| 23. | Замена клавиатуры УА | Отсоединить шлейф клавиатуры от разъема на плате. Отвернув винты крепления платы к крышке, вынуть плату из крышки. Демонтировать клавиатуру с крышки. Удалить остатки клеевой пленки. Снять защитную пленку с новой клавиатуры, вставить конец шлейфа в паз крышки. Клеить клавиатуру к крышке. Вставить шлейф клавиатуры в разъем на плате. Установить плату в крышку, закрепить винтами. |
| 24. | Замена корпуса УА с переустановкой узлов | Отсоединить шлейф клавиатуры от разъема на плате. Отвернуть винты крепления платы к крышке, вынуть плату из крышки. Заменить корпус с крышкой. Снять защитную пленку с клавиатуры, вставить конец шлейфа в паз крышки. Клеить клавиатуру к крышке. Вставить шлейф клавиатуры в разъем на плате. Установить плату в крышку, закрепить винтами. Установить корпус на крышку, закрепить винтами. |

8. При оказании услуг Исполнитель использует материалы и комплектующие совместимые (аналогичные) с представленным изделием.

Комплектующие, установленные в изделиях ранее имеют следующее описание:

| Наименование | Описание комплектующих |
| --- | --- |
| Аккумуляторная батарея (АКБ) СКУ (ЛЕАС.46441.003.300.00) М 138.310.09.00 или аналог | Аккумуляторная батарея, изготовленная на основе двухъячеечной литий-полимерной аккумуляторной батареи с платой защиты и датчиком температуры. Номинальное напряжение, вид и длина соединительных проводов, тип розетки определены конструктивным решением. |
| Аккумуляторная батарея (АКБ) МКУ М 402.110.15.00-02 или аналог | Аккумуляторная батарея, изготовленная на основе двухъячеечной литий-полимерной аккумуляторной батареи с платой защиты. Номинальное напряжение, вид и длина соединительных проводов, тип розетки определены конструктивным решением. |
| Корпус СКУ ЛЕАС464418.003.100.01-02 или аналог | Основой корпуса является корпус покупного телефонного аппарата «Тюльпан-01». Выступающие элементы корпуса, отверстия и пазы дорабатываются под установочные размеры элементов плат и крепежных деталей по разработанному чертежу. |
| Крышка М138.411.00.02 или аналог | Деталь, изготовленная методом литья из сополимера АБС, с применением литформы, обеспечивающей требования разработанного чертежа. Материал сертифицирован по безопасности применения. |
| Крышка СКУ ЛЕАС464418.003.100.02-01 или аналог | Основой крышки является крышка покупного телефонного аппарата «Тюльпан-01». Отверстия и паз дорабатываются под установочные размеры клавиатуры и крепежных деталей по разработанному чертежу. |
| Трубка СКУ ЛЕАС464418.003.101.00-01 или аналог | Покупная трубка к "Тюльпан-01 ЦБ" доработанная установкой электронных компонентов для увеличения чувствительности динамика под обновленную версию ПО. |
| Крышка СКУ ЛЕАС.464418.003.100.02 или аналог | Деталь изготавливается из покупной заготовки крышки телефонного аппарата «Тюльпан-01». Отверстия и паз дорабатываются под установочные размеры клавиатуры и крепежных деталей по разработанному чертежу. В рычаг устанавливаются заглушки, изготовленные по разработанному чертежу. |
| Крышка МКУ М138.410.00.02 или аналог | Деталь изготавливается из покупной заготовки корпусной детали Z-34. Отверстия и паз дорабатываются под установочные размеры клавиатуры и крепежных деталей по разработанному чертежу. |
| Корпус МКУ М 138.410.00.01 или аналог | Деталь изготавливается из покупной заготовки корпусной детали Z-34. Отверстия дорабатываются под установочные размеры крепежных деталей, стойки срезаются. Доработка выполняется по разработанному чертежу. |
| Корпус СКУ ЛЕАС. 424418.003.100.01-01 или аналог | Основой корпуса является корпус покупного телефонного аппарата «Тюльпан-01». Выступающие элементы корпуса, отверстия и пазы дорабатываются под установочные размеры элементов плат и крепежных деталей по разработанному чертежу. |
| СКУ плата модуля GSM (ЛЕАС 464418.003.150.00) или аналог | Печатная плата, трассированная конструктором-разработчиком в соответствии со схемой электрической принципиальной, изготовленная по заказу на предприятии–изготовителе плат по чертежу, с установленными на ней электронными компонентами. После установки электронных компонентов проведена визуальная проверка, установлено специальное программного обеспечение в микросхемы, проведено тестирование по электрическим параметрам и функциональным свойствам. |
| СКУ плата индикации (М 138.310.06.00) или аналог | Печатная плата, трассированная конструктором-разработчиком в соответствии со схемой электрической принципиальной, изготовленная по заказу на предприятии–изготовителе плат по чертежу, с установленными на ней электронными компонентами. После установки электронных компонентов проведена визуальная проверка, |
| СКУ плата подключения аккумуляторной батареи (ЛЕАС 464418.003.102.00) или аналог | Печатная плата, трассированная конструктором-разработчиком в соответствии со схемой электрической принципиальной, изготовленная по заказу на предприятии–изготовителе плат по чертежу, с установленными на ней электронным компонентом. После установки электронного компонента проведена визуальная проверка. |
| СКУ плата радиоприемника (ЛЕАС 464418.003.320.00) или аналог | Печатная плата, трассированная конструктором-разработчиком в соответствии со схемой электрической принципиальной, изготовленная по заказу на предприятии–изготовителе плат по чертежу, с установленными на ней электронными компонентами. После установки электронных компонентов проведена визуальная проверка, установлено специальное программного обеспечение в микросхемы, проведено тестирование по электрическим параметрам и функциональным свойствам. |
| СКУ плата процессорная (ЛЕАС464418.003.310.00) или аналог | Печатная плата, трассированная конструктором-разработчиком в соответствии со схемой электрической принципиальной, изготовленная по заказу на предприятии–изготовителе плат по чертежу, с установленными на ней электронными компонентами. После установки электронных компонентов проведена визуальная проверка, установлено программное обеспечение в микросхемы, проведено тестирование по электрическим параметрам и функциональным свойствам. |
| МКУ корпус (ЛЕАС464418.002.100.01) или аналог | Деталь, изготовленная методом литья из сополимера АБС, с применением литформы, обеспечивающей требования разработанного чертежа. Материал сертифицирован по безопасности применения. |
| МКУ крышка (ЛЕАС464418.002.100.02) или аналог | Деталь, изготовленная методом литья из сополимера АБС, с применением литформы, обеспечивающей требования разработанного чертежа. Материал сертифицирован по безопасности применения. |
| МКУ плата защиты аккумулятора (ЛЕАС 464418.002.170.00) или аналог | Печатная плата, трассированная конструктором-разработчиком в соответствии со схемой электрической принципиальной, изготовленная по заказу на предприятии–изготовителе плат по чертежу, с установленными на ней электронными компонентами. После установки электронных компонентов проведена визуальная проверка. |
| МКУ плата подключения GPS модуля (ЛЕАС 464418.002.220.00) или аналог | Печатная плата, трассированная конструктором-разработчиком в соответствии со схемой электрической принципиальной, изготовленная по заказу на предприятии–изготовителе плат по чертежу, с установленными на ней электронными компонентами. После установки электронных компонентов проведена визуальная проверка. |
| МКУ плата подключения GPS модуля (М 138.410.20.00) или аналог | Печатная плата, трассированная конструктором-разработчиком в соответствии со схемой электрической принципиальной, изготовленная по заказу на предприятии–изготовителе плат по чертежу, с установленными на ней электронными компонентами. После установки электронных компонентов проведена визуальная проверка. |
| МКУ плата процессорная (ЛЕАС 464418.002.413.00) или аналог | Печатная плата, трассированная конструктором-разработчиком в соответствии со схемой электрической принципиальной, изготовленная по заказу на предприятии–изготовителе плат по чертежу, с установленными на ней электронными компонентами. После установки электронных компонентов проведена визуальная проверка, установлено специальное программного обеспечения в микросхемы, проведено тестирование по электрическим параметрам и функциональным свойствам. |
| МКУ плата процессорная (ЛЕАС 464418.002.110.00) или аналог | Печатная плата, трассированная конструктором-разработчиком в соответствии со схемой электрической принципиальной, изготовленная по заказу на предприятии–изготовителе плат по чертежу, с установленными на ней электронными компонентами. После установки электронных компонентов проведена визуальная проверка, установлено специальное программного обеспечение в микросхемы, проведено тестирование по электрическим параметрам и функциональным свойствам. |
| МКУ плата контроллера заряда (ЛЕАС 464418.002.160.00) или аналог | Печатная плата, трассированная конструктором-разработчиком в соответствии со схемой электрической принципиальной, изготовленная по заказу на предприятии–изготовителе плат по чертежу, с установленными на ней электронными компонентами. После установки электронных компонентов проведена визуальная проверка. |
| УА основание (корпус) (ЛЕАС.464418.004.021.01) или аналог | Деталь, изготовленная методом литья из сополимера АБС, с применением литформы, обеспечивающей требования разработанного чертежа. Материал сертифицирован по безопасности применения. |
| УА крышка (ЛЕАС.464418.004.220.01) или аналог | Деталь, изготовленная методом литья из сополимера АБС, с применением литформы, обеспечивающей требования разработанного чертежа. Материал сертифицирован по безопасности применения. На деталь наносятся надписи, выполненные методом тампопечати. |
| УА заглушка (ЛЕАС.464418.004.021.04,05) или аналог | Детали, изготовленные методом литья из сополимера АБС, с применением литформы, обеспечивающей требования чертежа и требования к устройству в целом. Материал сертифицирован по безопасности применения. |
| УА катушка (ЛЕАС.464418.004.203.00) или аналог | Состоит из детали «каркас» изготовленной методом литья из полиамида литьевого, с применением литформы, обеспечивающей требования чертежа. На каркас производится намотка провода с количеством витков, обеспечивающих заданную требованиями чертежа индуктивность. |
| УА плата (ЛЕАС 464418.004.221.00) или аналог | Печатная плата, трассированная конструктором-разработчиком в соответствии со схемой электрической принципиальной, изготовленная по заказу на предприятии–изготовителе плат по чертежу, с установленными на ней электронными компонентами. После установки электронных компонентов проведена визуальная проверка, установлено специальное программного обеспечение в микросхемы, проведено тестирование по электрическим параметрам и функциональным свойствам. |
| УА приспособление для смыкания замков браслета или аналог | Приспособление выполнено на основе заготовки «Пассатижи 180 мм». Шарнирное соединение и губки выполнены из стальных деталей с последующим закреплением сварными швами. |
| Клавиатура ЛЕАС 002.190.00-01 или аналог | Клавиатура пленочная, цветная, собственной разработки, размер определен габаритами крышки, с тремя двухцветными светодиодами. Коммутация сигналов осуществляется клавишами, передача сигналов осуществляется посредствам гибкого печатного кабеля (количество жил 12). Требования к коммутируемому напряжению и току установлены чертежом собственной разработки. |
| Клавиатура ЛЕАС 464418.003.110.00 (для МКУ) или аналог | Клавиатура пленочная, с темным фоном кнопок, собственной разработки, размер определен габаритами крышки, с тремя двухцветными светодиодами. Коммутация сигналов осуществляется клавишами, передача сигналов осуществляется посредствам гибкого печатного кабеля (количество жил 12). Требования к коммутируемому напряжению и току установлены чертежом собственной разработки. |
| Клавиатура ЛЕАС. 464418003.110.00-01 (для МКУ) или аналог | Клавиатура пленочная, со светлым фоном кнопок, собственной разработки, размер определен габаритами крышки, с тремя двухцветными светодиодами. Коммутация сигналов осуществляется клавишами, передача сигналов осуществляется посредствам гибкого печатного кабеля (количество жил 12). Требования к коммутируемому напряжению и току установлены чертежом собственной разработки. |
| Клавиатура М 138.410.02.00 (для МКУ) или аналог | Клавиатура пленочная, собственной разработки, размер определен габаритами крышки, с прозрачными окнами под светодиоды. Коммутация сигналов осуществляется клавишами, передача сигналов осуществляется посредствам гибкого печатного кабеля (количество жил 5). Требования к коммутируемому напряжению и току установлены чертежом собственной разработки. |
| Клавиатура М138.310.02.00 (для СКУ) или аналог | Вариант 1. Клавиатура пленочная, собственной разработки, размер определен габаритами крышки, с прозрачными окнами под светодиоды. Коммутация сигналов осуществляется клавишами, передача сигналов осуществляется посредствам гибкого печатного кабеля (количество жил 5). Требования к коммутируемому напряжению и току установлены чертежом собственной разработки. Вариант 2. Клавиатура пленочная, собственной разработки, размер определен габаритами крышки, с тремя двухцветными светодиодами. Коммутация сигналов осуществляется клавишами, передача сигналов осуществляется посредствам гибкого печатного кабеля (количество жил 12). Требования к коммутируемому напряжению и току установлены чертежом собственной разработки. |

9. Рекомендуемый перечень  материалов, используемых при оказании услуг по ремонту оборудования СЭМПЛ:

| № п/п | Наименование используемых материалов |
| --- | --- |
|  | Антенны |
| 1 | ANT GSM AG360 SMA-M 2.5 M (CTI) |
| 2 | A10315 Antenova |
| 3 | 2450AT45A100 |
|  | Варисторы |
| 4 | VC06AG18120YAT1A |
|  | Винты/гайки/шайбы |
| 5 | Винт ГОСТ 17473-80 М3х6.48.016 |
| 6 | Винт ГОСТ 17473-80 М3х12.48.016 |
| 7 | Винт ГОСТ 17473-80 М3х35.48.016 |
|  | Диоды/Стабилитроны |
| 8 | IRF7317 (тип корпуса SO-8) |
| 9 | IRLML2803/IRLML2502 |
| 10 | BC848/DC848A/BC848B/BC848C/BC849A/BC849B/BC849C/BC850A/BC50B/BC50C (произв. NXP) BC847/BC849/BC850 (произв. Infineon) корпус SOT23 |
| 11 | BAT54/BAT54S (SOT-23) |
| 12 | Диод шотки SK32 (SMC) 3ASK33-SK36/SK38/SK310 MCC/SC32-SK36 (DC Components) |
| 13 | BL-BEG201 |
| 14 | BAW56 (SOT23) |
| 15 | BZX84-C5V1 (SOT23) |
| 16 | BAV99 (SOT23) |
| 17 | L-7104SECK/L-7104CGCK/L-7104SYCK |
| 18 | Диод шотки MBRA340T3G/NRVBA340T3G |
| 19 | LM4040B25IDBZ |
| 20 | CD214A-T24CA/SMAJ24CA-E3/61 / 1SMA24CAT3/1SMA24CAT3G/P4SMAJ24CA (SMA) |
| 21 | CD214A-T16A/SMAJ16A,1SMA16AT3/1SMA16AT3G |
| 22 | P6SMB6.8CA/SMBJ6.0CA (5-7,5 V) |
| 23 | SMF05CT1G/SMF05CT2G |
| 24 | BZX84-C5V1 (SOT-23) |
| 25 | BZX84-C18 (SOT-23) |
| 26 | BZX84-C12 (SOT-23) |
| 27 | SMAJ12A |
| 28 | BAS16 (SOT23) |
| 29 | SMBJ05.0A/SMBJ5.0CA (SMA) |
| 30 | S2A/S2B/S2D/S2G/S2J/S2K/S2M MCC |
| 31 | 1N5820 (DO-201AD)/1N5821/1N5822 |
| 32 | 10MQ040N |
| 33 | PRTR5V0U2X |
| 34 | BAT54C/BAT754C/BAT854CW |
| 35 | BC857/BC857A/BC857B/BC857C |
| 36 | BC847BC/ MBT3904DW1T1G/MBT2222ADW1T1 |
| 37 | BAV99W (SOT323-3) |
|  | Индуктивности |
| 38 | LPS5030-103ML |
| 39 | EHF2BE2450/LDB212G4010C-001 |
| 40 | BLM18HG102SN1D (0603) Murata |
| 41 | CDRH127-121MC 120 мкГн (120-200 мкГн) |
| 42 | CDRH104RNP-470N |
| 43 | BLM21PG121SN1 (1206) Murata |
| 44 | CDRH8D43NP-330N Sumida |
| 45 | LQG15HS2N0S02D |
| 46 | BLM21PG220SN1 |
| 47 | CDRH5D28-5R3N/CDRH5D28NP-2R5N/CDRH5D28NP-3R0N |
| 48 | B82450A2364A000 |
| 49 | 2450BM15A0002/DEA202450BT7210A1 |
| 50 | LQG15HS3N9S02 |
| 51 | LQW18AN12NG00D |
| 52 | LQW18AN3N9D00D |
| 53 | BLM18EG221SN1x (0603) |
| 54 | CDRH8D43NP-100N |
| 55 | SDR0604-220YL |
| 56 | LQM21FN4R7N |
| 57 | EPL3015-472MLB (Coilcraft)/LQH3NPN4R7MM0 (Murata) |
| 58 | BLM31PG601SN1x (1206) |
| 59 | LPS3015-222ML |
| 60 | XFL3012-222ME |
| 61 | LQH3NPN2R2MM0 (Murata) / NR3015T2R2M (Taiyo Yuden) |
|  | Конденсаторы |
| 62 | 0603 X7R 10 В 0,01 мкФ ±20% |
| 63 | 0603 X7R 16 В 0,015 мкФ ±20% |
| 64 | 0603 X7R 16 В 0,1 мкФ ±20% |
| 65 | 0805 X7R 50 В 0,1 мкФ ±20% |
| 66 | 0805 X7R 10 В 0,68 мкФ ±20% |
| 67 | 1206 X7R 50 В 1 мкФ ±20% |
| 68 | 1210 X7R 50 В 4,7 мкФ ±20% |
| 69 | 0805 X5R 6,3 В 10 мкФ ±10% |
| 70 | 1210 X7R 25 В 10 мкФ ±20% |
| 71 | 0603 NPO 50 В 33 пФ ±10% |
| 72 | 293D-107-X0-004C |
| 73 | 0402 X5R 6.3 В 1 мкФ ±20% (-40+85C)/ GRM155R60J105ME19D |
| 74 | 0603 X5R 6.3 В 2.2 мкФ ±20%(-40+85C) |
| 75 | 0402 X5R 10 В 100 нФ ±20% (-55+125С)/ GRM155R71A104KA01D |
| 76 | 0402 NPO 50 В 1 пФ ±5 % (-55+125С)/GRM1555C1H1R0CZ01D |
| 77 | 0402 NPO 50 В 1,5 пФ ±0.25 % (-55+125С)/ GRM1555C1H1R5CZ01D |
| 78 | 0402 NPO 50 В 27 пФ ±0.25 % (-55+125С)/ GRM1555C1H270JZ01D |
| 79 | 0402 NPO 50 В 220 пФ ±5 % (-55+125С)/ GRM1555C1H221JA01D |
| 80 | Чип танталовый 6,3В 470 мкФ 20 % тип Е / 593D477X06R3E |
| 81 | К50-35-25В-220 мкФ ±20% |
| 82 | К50-35-35В-470 мкФ ±20% |
| 83 | К50-35-16 В-470 мкФ |
| 84 | DSK-3R3H224 |
| 85 | К50-35-50 В-470 мкФ |
| 86 | 0603 NPO 50В 10 пФ ± 5% |
| 87 | 0603 NPO 50В 22 пФ ± 5% |
| 88 | 0603 NPO 50В 33 пФ ± 5% |
| 89 | 0402 NPO 50В 27 пФ ± 5% -55+125C/ GRM1555C1H270JA01D |
| 90 | 0603 NPO 10В 680 пФ ± 2% |
| 91 | 0603 X7R 16 В 0,001 мкФ ± 20% |
| 92 | 0603 X7R 16 В 0,1 мкФ ± 10% |
| 93 | 0603 X7R 25 В 0,1 мкФ ± 20% |
| 94 | 0603 X5R 6,3 В 1 мкФ ± 20% |
| 95 | 0402 X5R 6.3 В 1 мкФ ± 10% -40 +85C/ GRM155R60J105KE19D |
| 96 | 0805 X5R 6,3 В 10 мкФ ± 20% |
| 97 | 1206 X5R 25 В 10 мкФ ± 20% |
| 98 | 1210 X5R 10 В 22 мкФ ± 20% |
| 99 | Танталовый 6,3 В 470 мкФ ± 10%, тип E / 593D477X96R3E |
| 100 | 0402 NPO 50 В 1 пФ ±0,05пФ -55 +125С / GRM1555C1H1R5WA01D |
| 101 | 0603 NPO 50 В 1,8 пФ ±0,1 пФ -55 +125C / GQM1885C2A1R8BB01D |
| 102 | 0402 NPO 50 В 18 пФ ± 5% -55 +125С / GRM1555C1H11480JZ01D |
| 103 | 0805 Y5V 10 В 10 мкФ ± 10% |
| 104 | 0805 NPO 10 В 10 пФ ± 10% |
| 105 | 0603 NPO 10В 33 пФ ± 10% |
| 106 | 0805 NPO 10 В 100 пФ ± 10% |
| 107 | 0603 NPO 100 В 100 пФ ± 10% |
| 108 | 0805 NPO 100 В 180 пФ ± 5% |
| 109 | 0805 NPO 25 В 270 пФ ± 10% |
| 110 | 0603 X7R 10 B 1 нФ ± 20% |
| 111 | 0805 X7R 25 В 0,1 мкФ ± 5% |
| 112 | 0603 X7R 16 В 1 мкФ ± 20% |
| 113 | 0805 X5R 10 В 4,7 мкФ ± 20% |
| 114 | Тантал тип А 10 В 10 мкФ ± 20% |
| 115 | Тантал тип А 10 В 22 мкФ ± 20% |
| 116 | К50-35 16 В 100 мкФ |
| 117 | 0603 X7R 6,3 B 2,2 мкФ ± 20% |
| 118 | 0603 X7R 25 B 0,1 мкФ ± 5% |
| 119 | 0805 X7R 50 B 0,1 мкФ ± 10% |
| 120 | 0603 X7R (X5R) 10 B 1 мкФ ± 20% |
| 121 | 0402 NPO 16 В 15 пФ ± 10% |
| 122 | 0402 X5R 10 В 0,1 мкФ ± 20% |
| 123 | 0402 NPO 16 В 220 пФ ± 10% |
| 124 | 0402 NPO 16 В 47 пФ ± 10% |
| 125 | 0402 NPO 50 В 33 пФ ± 10% |
| 126 | 0402 X5R 4 В 1 мкФ ± 10% |
| 127 | 0402 NPO 16 В 27 пФ ± 10% |
|  | Микросхемы |
| 128 | LM2575S-ADJ или LM2575HVS-ADJ, аналог MIC4576BU/ MIC4576WU |
| 129 | LT3652IMSE |
| 130 | FM25V10-G |
| 131 | LPC2368FBD100 |
| 132 | Акселерометр LIS302DL |
| 133 | TPS63001DRCT |
| 134 | TPS73033DBVT/ TPS73033DBVR |
| 135 | TPA301D (тип корпуса SOIC-8) |
| 136 | TPS3836K33QDBVRQ1 |
| 137 | PCF7941ATS |
| 138 | CC2530F256 |
| 139 | PJF7993ATW/C1C |
| 140 | PIC18F46J50-I/PT |
| 141 | LM2735XMFX |
| 142 | TPS3838K33QDBVRQ1 |
| 143 | LTC4055EUF/LTC4055EUF-1 |
| 144 | USBUF02W6 |
| 145 | TPS76333DBVT |
| 146 | MCP1703-3002E/CB 3,3V / MCP1702-3002E/CB 3,3V |
| 147 | TPS61221DCK |
| 148 | TPS61093DSK |
| 149 | LM1117MPX-3,3/M1117IMPX-3,3 |
| 150 | TVL1117-33CDCY/TVL1117-33IDCY |
| 151 | TDA3663/N1 / MCP1790-3302E/DB / TLE4274GSV33 |
| 152 | IRF5851 |
| 153 | IRLML6302 |
| 154 | IRLML2502 |
| 155 | PCF7941ATJ/B00E |
| 156 | LIS331DLH |
| 157 | LM4040B25IBDZ |
| 158 | TPS3836QDBVT/ TPS3836QDBVR |
| 159 | STM32F103RET6 |
| 160 | CSTCE8M00G-RO |
| 161 | TPS5420DR |
| 162 | BQ24103(A)RHLT(R,T)/BQ24100RHLR |
|  | Предохранители |
| 163 | Предохранитель RXEF160 |
| 164 | miniSMDC260F/16-2 |
| 165 | MF – MSMF110/24X |
| 166 | FSMD010-0805 |
|  | Резисторы |
| 167 | 0603 -0 Ом ±5 % (Перемычка) |
| 168 | 2512 0,15 Ом ±5 % или WSLT2512R0150FEA |
| 169 | 0603 51 Ом ± 5% |
| 170 | 0603 2 кОм ± 1% |
| 171 | 1206 3,3 кОм ± 5% |
| 172 | 0603 4,7 кОм ± 1% |
| 173 | 0603 4,7 кОм ± 5% |
| 174 | 0603 10 кОм ± 1% |
| 175 | 0603 5,1 кОм ± 5% |
| 176 | 0603 9,09 кОм ± 1% |
| 177 | 0603 255 кОм ± 1% |
| 178 | 0603 12 кОм ± 5% |
| 179 | 0603 43 кОм ± 1% |
| 180 | 0603 2 кОм ± 5% |
| 181 | 0603 36 кОм ± 5% |
| 182 | 0603 330 кОм ± 1% |
| 183 | 0603 390 кОм ± 1% |
| 184 | 0603 33 кОм ± 1% |
| 185 | 0603 909 кОм ± 0,25% |
| 186 | 0603 511 кОм ± 0,25% |
| 187 | 0805 12 кОм ± 5% |
| 188 | 0603 240 кОм ± 1% |
| 189 | 0603 240 кОм ± 5% |
| 190 | 0603 910 кОм ± 5% |
| 191 | 0603 15 кОм ± 5% |
| 192 | 0603 47 кОм ± 1% |
| 193 | 0603 412 кОм ± 0,25% |
| 194 | 0805 1,6 кОм ± 5% |
| 195 | 0603 160 кОм ± 1% |
| 196 | 2010 0,1 Ом ± 5% / CRCW2010R100JN |
| 197 | Чип резисторная сборка 0603*4 22 Ом |
| 198 | Чип резисторная сборка 0603*4 100 Ом |
| 199 | 0402 4,3 кОм ±1 % / RK73H1ETTP4301F |
| 200 | 0402 4,3 кОм ± 5% |
| 201 | 0603 5,1 кОм ± 1% |
| 202 | 0603 51 кОм ± 5% |
| 203 | 0402 56 кОм ±1 % / RK73H1ETTP5602F |
| 204 | 0603 75 кОм ± 1% |
| 205 | 0603 100 кОм ± 1% |
| 206 | 0603 100 кОм ± 5% |
| 207 | 0603 150 кОм ± 1% |
| 208 | 0603 240 Ом ± 5% |
| 209 | 0603 100 Ом ± 5% |
| 210 | 0402 100 Ом ± 5% |
| 211 | 0603 220 Ом ± 5% |
| 212 | 0603 560 Ом ± 5% |
| 213 | 2512 0,1 Ом ± 1% |
| 214 | 0402 5,1 кОм ± 5% |
| 215 | 0402 10 кОм ± 5% |
| 216 | 1206 0 Ом (перемычка) |
| 217 | 1206 10 Ом ± 5% |
| 218 | 1206 27 Ом ± 5% |
| 219 | 0805 100 Ом ± 5% |
| 220 | 0805 330 Ом ± 5% |
| 221 | 0805 680 Ом ± 5% |
| 222 | 0805 2,2 кОм ± 5% |
| 223 | 0805 6,8 кОм ± 5% |
| 224 | 0805 10 кОм ± 5% |
| 225 | 1206 10 кОм ± 5% |
| 226 | 0805 18 кОм ± 5% |
| 227 | 0805 100 кОм ± 5% |
| 228 | 0805 220 кОм ± 5% |
| 229 | 0805 330 кОм ± 5% |
| 230 | 2512 0,1 Ом ± 5% |
| 231 | 0805 1 кОм ± 5% |
| 232 | 0805 5,1 кОм ± 5% |
| 233 | 0805 10 кОм ± 1% |
| 234 | 0805 15 кОм ± 5% |
| 235 | 0805 43 кОм ± 1% |
| 236 | 1206 1 Ом ± 5% |
| 237 | 1206 36 Ом ± 5% |
| 238 | 0805 120 кОм ± 5% |
| 239 | 0805 150 кОм ± 5% |
| 240 | 0805 200 кОм ± 5% |
| 241 | 1206 100 Ом ± 5% |
| 242 | 1210 12 Ом ± 5% |
| 243 | 0603 270 Ом ± 5% |
| 244 | 0603 1,5 кОм ± 5% |
| 245 | 0603 3,3 кОм ± 5% |
| 246 | 0603 6,8 кОм ± 5% |
| 247 | 0603 10 кОм ± 5% |
| 248 | 0603 27 кОм ± 5% |
| 249 | 0603 43 кОм ± 5% |
| 250 | 0603 47 кОм ± 5% |
| 251 | 0805 1 МОм ± 5% |
| 252 | 0603 22 Ом ± 5% |
| 253 | 0603 1 кОм ± 5% |
| 254 | 0402 100 кОм ± 5% |
| 255 | 0603 626 кОм ± 0,25% |
|  | Резонаторы |
| 256 | SMD кварц 32768 Гц 8х3.8 мм -40+85С( KX-327ST)/ GSX-200/ DMX-26S |
| 257 | NX3225SA – 32 MHz |
| 258 | KX-KT 12.000 MHz |
|  | Разъёмы/контакты/штекеры/отсеки |
| 259 | PBD-16 |
| 260 | PLD-16R |
| 261 | PBD-26 |
| 262 | PBD-12 |
| 263 | TJ6-4P4C |
| 264 | PLS-5 |
| 265 | PLD-16 |
| 266 | PLD-14 |
| 267 | PLD-26 |
| 268 | PLD-12R |
| 269 | WF-3 с шагом 2,54 |
| 270 | WF-4 вилка на плату с шагом 2,54 |
| 271 | MW-5M |
| 272 | MW-4M |
| 273 | HU-3 |
| 274 | SMA-F угловой |
| 275 | SMA S-P215 |
| 276 | Держатель sim-карты 6393699-1 |
| 277 | DJ614-2.8 |
| 278 | MOLEX 49448-1611, 49448-1411 |
| 279 | DJK-05D/ DS-313 |
| 280 | MW-4MR |
| 281 | Molex 52271-1269 |
| 282 | MicroSD Molex 500901-0801/ MSHN08-TF09 |
| 283 | FB-5R |
| 284 | Разъём WF-2R |
| 285 | Клема HU-2 |
| 286 | DJK-02A |
| 287 | DJK-04A |
| 288 | USB/M-1J |
| 289 | PLS-2 |
| 290 | FB1-10R/52043-1019 |
| 291 | PLS-5S |
| 292 | Molex 520431219 |
|  | Переключатели/кнопки |
| 293 | Микропереключатель DM3-03P |
| 294 | SS-12D10 |
| 295 | Кнопка датчика вскрытия корпуса HDT0004/DS1 - 01 |
|  | Модули |
| 296 | GSM модуль SIM900D |
|  | Устройства передачи звука |
| 297 | Зуммер пьезоэлектрический EFM-240 или EFM-230 |
| 298 | Электромагнитный вызывной прибор HC0903A |
| 299 | Малогабаритный телефон HSR10Q-32/ RB-10032F-93 BR/ HSB10B/ HSB10C |
| 300 | Малогабаритный микрофон EM-6050P |
| 301 | HC0905F |
| 302 | BMT1212S / BMT1212H09-06LF / HCM1212A |
|  | УА |
| 303 | Li-Ion W18650/3PT / Li-Ion W18650S/3PT, 3,5 V |
| 304 | TIC154A |
| 305 | Катушка ЛЕАС.464418.004.203 |
| 306 | Стекло для УА с ЖК дисплеем |
| 307 | Крышка корпуса УА с ЖК дисплеем,включая клавиатуру |
| 308 | Основание корпуса УА с ЖК дисплеем |
| 309 | Клавиатура УА с цветными кнопками |
| 310 | Клавиатура УА черно - белая |
| 311 | Заглушка для корпуса УА ЛЕАС.444618.004.021.04 |
| 312 | Заглушка для корпуса УА ЛЕАС.444618.004.021.05 |
| 313 | Плата процессорная УА ЛЕАС.464418.004.221.00 (без катушки) |
|  | Материалы |
| 314 | Этикетка (размеры 19х38 мм, лента) с серийным номером |
| 315 | Батарея ML1220-TJ1/ ML1220/F1B |
| 316 | Держатель плат TCBN-T1-M3-6-8 |
|  | СКУ М 138.310.00.00 (Z-25) |
| 317 | Аккумуляторная батарея Li-POL 7/4 D*( в сборе) |
| 318 | Клавиатура пленочная СКУ М 138.310.02.00СБ |
| 319 | Ножка самоклеящаяся SJ5003 |
| 320 | Корпус Z25 |
|  | СКУ ЛЕАС.464418.003.100.00-01 (Тюльпан) |
| 321 | Клавиатура пленочная СКУ ЛЕАС464418.003.110.00 |
| 322 | Клавиатура пленочная СКУ ЛЕАС.464418.003.110.00-01 |
| 323 | Планка ЛЕАС.464418.003.100 |
| 324 | Упор ЛЕАС.464418.003.100.19 |
| 325 | Трубка СКУ Тюльпан в сборе ЛЕАС.464418.003.101.00-01СБ |
| 326 | Доработанное основание корпуса СКУ тюльпан |
| 327 | Доработанная крышка корпуса СКУ тюльпан (включая крышку, клавиатуру) |
|  | МКУ |
| 328 | Аккумуляторная батарея POLYMER855085-4000mAh 3.7V (в сборе) |
| 329 | Клавиатура МКУ ЛЕАС.464418.002.190.00-01 |
| 330 | Клавиатура МКУ М 138.410.02.00 |
| 331 | Крышка МКУ доработанная бонками |
| 332 | Корпус МКУ |
| 333 | Плата защиты АКБ МКУ ЛЕАС.464418.002.170.00 |
| 334 | Плата процессорная МКУ (без платы GPS/Глонасс) ЛЕАС.464418.002.413.00 |
| 335 | Плата ЛЕАС.464418.002.128.00-01 (Глонасс/GPS) |
|  | Прочие материалы/платы/комплектация |
| 336 | Плата управления ЭБ ЛЕАС.464418.001.520.00 |
| 337 | Плата подключения АКБ СКУ ЛЕАС.464418.003.102.00 |
| 338 | Плата радиоприемника в сборе (СКУ) ЛЕАС.464418.003.320.00 |
| 339 | Плата радиоприемника в сборе (СКУ) ЛЕАС.464418.003.160.00 |
| 340 | Плата процессорная СКУ ЛЕАС.464418.003.310.00 (без радиоприемника) |
| 341 | Плата модуля GSM СКУ ЛЕАС.464418.003.150.00 |

10. Цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя по оказанию услуг, стоимость комплектующих, подлежащих замене при оказании услуг, расходы                                   на приобретение, хранение материалов, оборудования и иных приспособлений, необходимых для оказания услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату налогов, сборов                         и другие обязательные платежи, взимаемые с Исполнителя в связи с исполнением обязательств по Контракту.

11. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Источник финансирования – федеральный бюджет. Код бюджетной классификации: 320 0305 4240690049 244.

12. Оплата за фактически оказанные услуги по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Заказчиком денежных средств, выделенных из федерального бюджета, на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта оказанных услуг.

Заказчик имеет право удержать суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в установленном порядке, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

13. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей                                       в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

14. По факту оказания услуг Исполнитель совместно с отремонтированным оборудованием передает Заказчику подлинники платежных и иных документов:

счет;

акт оказанных услуг, оформленный в двух экземплярах (по одному для Исполнителя и Заказчика);

акт ремонтно-диагностических работ,

акт приемки-передачи оборудования, оформленный в двух экземплярах (по одному для Исполнителя и Заказчика);

калькуляция стоимости оказанных услуг;

гарантия Исполнителя на отремонтированное оборудование.

15. В случае, когда документы, указанные в пункте 14 настоящего приложения,                   не переданы Исполнителем Заказчику одновременно с оборудованием, оборудование считается не поставленным и приемке не подлежит.

16. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки отремонтированного оборудования провести экспертизу оказанных услуг.

Экспертиза проводится путем визуального осмотра целостности и проверки работоспособности, оценки внешнего вида и качества оказанных услуг. Отремонтированное оборудование должно работать в действующей версии СЭМПЛ (версия 1.18.1), установленной у Государственного заказчика во всех режимах работы в соответствии с эксплуатационной и технической документацией на изделие. При необходимости допускается при проведении проверки участие представителей Исполнителя в режиме видеосвязи. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения в день ее проведения. При установлении по результатам экспертизы соответствия оказанных услуг требованиям законодательства Российской Федерации и условиям контракта уполномоченные представители Исполнителя и Заказчика приступают к его последующей приемке.

17. Экспертиза услуг не является окончательной приемкой. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения в срок, указанный в п.16 Контракта.

18. Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком путем подписания им Акта оказанных услуг. Заказчик обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня после проведения экспертизы подписать акт оказанных услуг и один экземпляр подписанного акта возвратить Исполнителю, либо направить Исполнителю в письменном виде мотивированные возражения от подписания акта.

19. Гарантийный срок на отремонтированное оборудование составляет не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания акта оказанных услуг. В случае выявления несоответствия качества оказанных услуг по Контракту в течение гарантийного срока Исполнитель за свой счет обязуется осуществить повторный ремонт оборудования в течение 35 (тридцати пяти) рабочих дней со дня получения оборудования от Государственного заказчика по акту приема-передачи. Гарантийный срок на оказанные услуги при этом исчисляется заново.

Все расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств, в том числе транспортировка оборудования к месту проведения ремонта и обратно, будут осуществляться за счет Исполнителя. Исполнитель обеспечит выполнение всех гарантийных обязательств согласно Контракту.

20. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную частями 5, 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло в следствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

21. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в том числе при снижении цены контракта без изменения предусмотренного контрактом объёма услуг, качества оказываемой услуги и иных условий контракта.

Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на, то представителями Сторон. Все дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью контракта.

22. Все возможные претензии по контракту должны быть направлены недобросовестной Стороне. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение 2 (двух) рабочих дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры, разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Хабаровского края в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

23. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

24. Настоящее приложение является электронным документом, который подписан электронными подписями сторон, и неотъемлемой частью контракта. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 21.12.2026 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему контракту.

25. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

26. Исполнитель соответствует требованиям, указанным в части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение №2

к электронной версии контракта

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В связи с невозможностью определения объема оказания услуг по ремонту оборудования СЭМПЛ предполагаемому Исполнителю при подаче ценового предложения в ходе сессии необходимо прикрепить файл с перечнем по стоимости услуг за единицу, стоимость комплектующих и расходных материалов за единицу, согласно техническому  заданию, с целью определения победителя на оказание вышеуказанных услуг, в  соответствии с Приказом ФСИН России от 09.10.2025 № 830 «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на обеспечение функций Федеральной службы исполнения наказаний, территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний и федеральных казенных учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в части приобретаемых товаров, работ и услуг по направлениям информационных технологий и информационной безопасности, а также нормативов количества и цены товаров, работ и услуг».