# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по текущему ремонту пола коридора и центрального холла 4 этажа общежития Красносельского филиала ФГБОУ ВО «РГХПУ им. С.Г. Строганова»

## 1. Общая информация об объекте закупки

| № п/п | Наименование параметра | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ФГБОУ ВО «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова» (ИНН 7712038737) |
| 2 | Подрядчик | Определяется по результатам закупки |
| 3 | Адрес объекта | 157940, Костромская обл., пгт. Красное-на-Волге, ул. Ленина, д. 48 |
| 4 | Наименование работ | Текущий ремонт пола коридора и центрального холла 4 этажа общежития Красносельского филиала ФГБОУ ВО «РГХПУ им. С.Г. Строганова» |
| 5 | Срок выполнения работ | До 31.09.2026 |
| 6 | Назначение помещений | Обеспечение проживания обучающихся |

## 2. Нормативная документация

Работы выполняются в соответствии с:

- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;

- Техническим паспортом здания (строения) общежития;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- ГОСТами, СНиПами и иными нормативными актами, действующими на территории РФ.

## 3. Цель работ

Приведение помещений 4 этажа общежития в соответствие с нормами проживания, обеспечение безопасных и комфортных условий для обучающихся.

## 4. Перечень и объём работ

| № п/п | Наименование работ/услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные работы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж старого напольного покрытия до межэтажных перекрытий | м² | 205,00 |
| 2 | Устройство полусухой цементной стяжки пола | м² | 205,00 |
| 3 | Покрытие пола лаком атмосферостойким полиуретановым Symphony Hardwood глянцевым | м² | 205,00 |
| 4 | Укладка линолеума | м² | 205,00 |
| Сопутствующие работы |  |  |  |
| 5 | Вынос мусора на место вывоза | м³ | 21,00 |
| 6 | Поднятие линолеума на 4 этаж | м² | 205,00 |
| 7 | Вывоз и утилизация строительного мусора | м³ | 21,00 |

## 5. Требования к материалам

| Наименование материала | Ед. изм. | Требуемое количество |
| --- | --- | --- |
| Полусухая цементная стяжка пола | м³ | 21 |
| Лак атмосферостойкий полиуретановый Symphony Hardwood глянцевый | л | 51 |
| Линолеум (в соответствии с проектом, согласованным с Заказчиком) | м² | 205,00 |

Требования к материалам:

- Все применяемые материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении);

- Иметь сертификаты соответствия, паспорта качества и санитарно-эпидемиологические заключения;

- Линолеум должен быть предназначен для использования в общественных зданиях, с классом износостойкости не ниже 33, с противоскользящим покрытием;

- Лак должен быть экологически безопасным, предназначенным для внутренних работ.

## 6. Порядок выполнения работ

6.1. Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта обязан назначить ответственное контактное лицо и уведомить об этом Заказчика.

6.2. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта предоставить Заказчику список сотрудников, привлекаемых к выполнению работ.

6.3. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта предоставляет на согласование Заказчику график производства работ.

6.4. До начала демонтажных работ Подрядчик обязан доставить на объект материалы в объёме, необходимом для завершения работ на данном участке.

6.5. Шумные работы выполняются с соблюдением требований законодательства о тишине и покое граждан.

6.6. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа на объект для контроля хода и качества работ.

6.7. Скрытые работы предъявляются Заказчику по мере готовности с оформлением актов освидетельствования скрытых работ.

6.8. По окончании работ Подрядчик производит уборку помещений, вывоз мусора и использованного оборудования.

## 7. Состав работ и документация

7.1. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, транспортировка материалов обеспечиваются Подрядчиком за свой счёт.

7.2. Складирование строительного мусора осуществляется в местах, согласованных с Заказчиком.

7.3. Подрядчик обеспечивает вывоз и утилизацию строительного мусора специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию.

7.4. Отчётная документация, предоставляемая Подрядчиком:

- акт освидетельствования скрытых работ (при наличии);

- сертификаты и паспорта качества на использованные материалы;

- документы, подтверждающие вывоз и утилизацию мусора;

- акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2) — по согласованию с Заказчиком;

- справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) — по согласованию с Заказчиком;

- документ о приемке.

## 8. Сроки и условия приёмки

8.1. Подрядчик уведомляет Заказчика о завершении работ в течение 1 рабочего дня с даты окончания работ.

8.2. В течение 5 рабочих дней после уведомления Подрядчик производит уборку объекта и вывоз мусора.

8.3. Заказчик осуществляет приёмку в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления и полного пакета документов.

8.4. При выявлении недостатков Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в срок, установленный Заказчиком (не более 5 рабочих дней).

## 9. Гарантийные обязательства

9.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке.

9.2. Гарантийный срок на использованные материалы — не менее 24 месяцев с даты подписания документа о приемке (либо согласно гарантии производителя, если она больше).

9.3. В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока, Подрядчик устраняет их за свой счёт в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика.

## 10. Требования к безопасности

10.1. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, электро- и пожарной безопасности.

10.2. Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (СИЗ), спецодеждой, спецобувью.

10.3. Подрядчик несёт ответственность за безопасность выполняемых работ и все риски, связанные с их выполнением.

10.4. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, её устранение осуществляется силами и за счёт Подрядчика.

## 11. Особые условия

11.1. Все изменения в процессе выполнения работ согласовываются с Заказчиком в письменном виде.

11.2. Подрядчик обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, пропускной и внутриобъектовый режим.

11.3. При выполнении работ не допускается загромождение путей эвакуации и мест общего пользования.

## 12. Контактное лицо Заказчика

Елькин Михаил Борисович, Заместитель директора по АХР
Тел.: (953) 669-26-44
E-mail: admkyxom@yandex.ru

## 13. Приложения к Техническому заданию

- Локальный сметный расчёт (при наличии);

## 14. Перечень нормативных документов

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»;

- Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 № 477 «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

Составил:

Заместитель директора по АХР
__________________ /М.Б. Елькин/