Приложение № 1

к письму УФНС России по Чувашской Республике

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по обследованию технического состояния

административного здания

- Наименование объекта закупки:

  - Оказание услуг по обследованию технического состояния административного здания УФНС России по Чувашской Республике (далее - услуги).

- Код ОКПД2: 71.12.12.190

- Заказчик работ:

  - Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике (далее – Заказчик).

4. Место оказания услуг:

4.1. Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Нижегородская, д.8.

5. Срок (завершения) выполнения работ:

5.1. Услуги выполняются Исполнителем в срок  не позднее 26 августа 2026 года.

5.2. Услуги выполняются в рабочие дни Заказчика с понедельника по четверг с 09 часов 00 мин. до 17 часов 30 мин, в пятницу с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

5.3. В выходные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня выполнение работ возможно по предварительному согласованию с Заказчиком, при условии соблюдения Подрядчиком требований законодательства об охране труда.

6. Источник финансирования: Средства Федерального бюджета.

7. Объект недвижимости (техническая характеристика): четырехэтажное здание  с кирпичным цокольным этажом и подвалом из железобетонных блоков общей площадью 5410,3кв.м.

8. Цель обследования: определить техническое состояние административного здания и его конструкций в целях получения информации о необходимости проведения капитального ремонта

9. Срок ввода объекта в эксплуатацию:  2006 год

- 10. Обследованию технического состояния административного здания подлежат:

- кровля;

- фасад;

- отмостки;

- входная группа, в том числе лестница;

- санузлы здания;

- поэтажное обследование напольного покрытия, стен, дверных проемов вместе с дверьми.

11. Определение технического состояния.

11.1. Техническое обследование конструкций.

11.1.1. Определение соответствия строительных конструкций зданий и сооружений требованиям действующих нормативных документов, выявление дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждений.

11.1.2. Предварительный осмотр конструкций, определение мест отбора проб материала для методов разрушающего контроля (при необходимости), мест вскрытия фундаментов, кровли и перекрытий (при необходимости) с составлением исполнительных схем;

11.1.3. Визуальный и инструментальный контроль для выявления наличия и степени опасности дефектов и повреждений несущих конструкций. Установление фактических физико–механических свойств материалов основных конструктивных элементов, в сравнении с проектными параметрами.

11.1.4. Проведение дополнительных испытаний материалов (при необходимости и в случае невозможности определения дефектов при визуальном обследовании), требуемых для оценки возможности дальнейшей безопасной эксплуатации здания.

11.1.5. Проведение расчёта остаточного ресурса (методика расчёта выбирается в зависимости от типа объекта экспертизы) с учётом фактического состояния конструкций.

11.1.6. По итогам проведения обследования оформляются рекомендации по устранению дефектов и повреждений, усилению конструкций.

11.2. Техническое обследование дверей.

11.2.1. Проверка соответствия дверей нормативным требования (ГОСТ, СП).

11.2.2. Оценка качества материалов, монтажа и работоспособности элементов (петли, замки, уплотнители).

11.2.3. Выявление дефектов (перекосы, прогибы, следы коррозии, нарушение герметичности) и оценить влияние на безопасность и комфорт.

11.2.4. Необходима проверка с составлением ведомостей дефектов и повреждений:

- геометрии (измерение размера полотна, коробки, зазоры, отклонения от вертикали и горизонтали):

- работоспособность (плавность открывания (закрывания), усилия на ручку, работы замков и защелок);

- качество монтажа (плотность примыкания, наличие уплотнителей, правильность установки фурнитуры);

- герметичность.

11.3. Техническое обследование напольного покрытия.

11.3.1. Оценка состояния конструкций пола (от основного до финишного слоя);

11.3.2. Выявление дефектов (трещины, вздутие, прогибы, неровности) и установить причины их возникновения с составлением ведомостей дефектов и повреждений.

11.3.3. Проверка соответствия напольного покрытия нормативным требованиям.

11.3.4. Необходима проверка:

- ровность поверхности;

- прочность основания и покрытия;

- влажность;

- состоянию швов и примыканий;

- скрытые дефекты.

11.4.Техническое обследование лестницы.

11.4.1. Обследование провести для объективной оценки состояния конструкции с составлением ведомостей дефектов и повреждений.

11.4.2. В процессе оценки выполнить подготовительный этап (изучение документов), визуальное обследование, инструментальное обследование (при необходимости) и аналитический этап (сопоставление фактических параметров (геометрия, прочность) с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП, СП), проверочные расчеты, чтобы оценить, как выявленные дефекты влияют на общую надежность и безопасность, определить категорию технического состоянию конструкции).

11.5. Техническое обследование санузлов.

11.5.1. Проверка конструкций санузлов (стены, пол, потолок, вентиляция) и инженерные системы (трубопроводы, сантехника, вентиляционные каналы)

11.5.2. В процессе обследования предусмотреть подготовительный этап (ознакомление с объектом обследования, изучение документов, сбор общих сведений), визуальное обследование (выявление видимых дефектов по внешним признакам (трещины, следы протечек, коррозия труб, деформация труб и креплений, нарушение герметичности соединений, плесень, отслоение отделочных материалов), инструментальное обследование (при необходимости).

11.5.3. Выявление дефектов с составлением ведомостей дефектов и повреждений.

11.6. Техническое обследование кровли.

11.6.1. Проведение комплекса работ для установления состояния конструкций, поиск скрытых и видимых дефектов, оценка рисков.

11.6.2. В процессе обследования предусмотреть подготовительный этап (изучение объекта обследования и документов), визуальное обследование (осмотр кровли, выявление дефектов (трещины, разрывы покрытия, коррозия элементов, нарушения в узлах примыканий, проблемы с водостоком, признаки протечек), инструментальное обследование (при необходимости)

11.6.3. Выявление дефектов с составлением ведомостей дефектов и повреждений.

11.7. Техническое обследование фасада.

11.7.1. Выявление дефектов (трещины, отслоение штукатурки, коррозия металлических элементов, повреждение облицовки, проблемы с герметичностью швов, промерзание стен, появление сырости или плесени), оценка причин дефектов, анализ безопасности (определение участков с риском обрушения элементов фасада), подготовительные работы.

11.7.2.  В процессе обследования предусмотреть подготовительный этап (сбор необходимой информации и документов), визуальное обследование (проверка плоскости, зоны примыканий (к секциям, парапетам, водостоку), деформационный и технологический швы, оконные и дверные проемы (откосы, отливы), места крепления внешнего оборудования (кондиционеры, антенны), элементы вентиляционной системы, декоративные детали), инструментальное обследование (при необходимости).

11.7.3. Выявление дефектов с составлением ведомостей дефектов и повреждений.

11.8. Техническое обследование отмостки.

11.8.1. Комплекс работ по выявлению отводы воды от фундамента. Оценка текущего состояния с выявлением причин (нарушение уклона, отсутствие гидроизоляции, слабое основание).

11.8.2. В процессе обследования предусмотреть подготовительный этап (сбор необходимой информации и документов), визуальное обследование (осмотр отмостки по всему периметру с выявлением дефектов (трещины, просадки, отслоение от цоколя, колеи, разрушение покрытия) и установление причин), инструментальное обследование (при необходимости).

11.8.3. Выявление дефектов с составлением ведомостей дефектов и повреждений.

11.9. Техническое обследование внутренних стен.

11.9.1. Определение технического состояния стен на наличие дефектов, в том числе скрытых, несущую способность и безопасность эксплуатирования.

11.9.2. В процессе обследования предусмотреть подготовительный этап (сбор необходимой информации и документов), визуальное обследование (фиксация видимых дефектов (трещины, деформация, коррозия арматуры, повреждение отделки) и установление причин), инструментальное обследование (при необходимости).

12. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы:

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;

- СП 547.1325800.2025. «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 22.09.2025 № 569/пр)

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 785);

- СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 
№ 128/пр);

- ГОСТ 475-2016. Межгосударственный стандарт. Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2016 № 1734-ст);

- ГОСТ 24033-2018. Межгосударственный стандарт. Окна, двери, ворота. Методы механических испытаний (введен в действие Приказом Росстандарта от 12.04.2019 № 132-ст);

- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

13. Требования к материалам и результатам инженерных изысканий.

13.1. Техническое заключение предоставляется в 2 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате pdf.

14. Условия оплаты.

14.1. Оплата производится Заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств, в российских рублях, на расчетный счет Исполнителя, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения приемки, оформленной Актом приемки товаров, работ, услуг по унифицированной форме ОКУД 0510452, установленной Приказом Минфина России от 15.06.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений и Методических указаний по их формированию и применению» (далее – Акт приемки по ф.0510452), за счет средств федерального бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2026 год по КБК 18201063940590020244. Датой оформления считается дата утверждения Акта приемки по ф.0510452 уполномоченного представителя Заказчика.

15. Сдача-приемка услуг и оплата:

15.1. Исполнитель передает Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оказания услуг следующие документы:

- акт сдачи-приемки оказанных в 2 (двух) экземплярах;

- техническое заключение в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате pdf.

- счет-фактуру (счёт).

15.2. Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 15.1 настоящего Технического задания. Приемка оказанной услуги осуществляется Заказчиком на соответствие условиям контракта и сопроводительным документам.

15.3. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов оказанной услуги Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

15.4. При отсутствии претензий по объему, качеству оказанных услуг и к оформлению документов, предоставленных Исполнителем, Заказчик оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг по унифицированной форме ОКУД 0510452, установленной Приказом Минфина России от 15.06.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений и Методических указаний по их формированию и применению» (далее – Акт приемки по ф.0510452). Акт приемки по ф.0510452 формируется Заказчиком на основании документов, предоставленных Исполнителем в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Технического задания, подтверждающих оказанные услуги.

Оформление и обмен документов о приемке оказанной услуги осуществляется при наличии технической возможности с помощью электронного взаимодействия. В отсутствии организационно – технической возможности, Акт приемки  по ф. 0510452 формируется на бумажном носителе и подписывается Заказчиком без участия представителя Исполнителя при отсутствии претензий и расхождений. Акт приемки по ф. 0510452 составляется в одном экземпляре. В целях уведомления о результатах приемки оказанной услуги, Заказчик направляет Исполнителя на электронный адрес скан-копию акта, оформленного на бумажном носителе.

15.5. В случае наличия расхождения, а также при наличии возражений по объему и качеству услуг, Заказчик в срок не позднее 5 рабочих дней после оказания Исполнителем услуг, оформляет письменный мотивированный отказ от приемки услуг и направляет Исполнителю с приложением подтверждающих документов.  Мотивированный отказ от приемки оказанных услуг должен содержать перечень недостатков, а также сроки их устранения. Исполнитель обязан устранить указанные в мотивированном отказе недостатки и передать Заказчику исправленные документы в установленные сроки.

15.6. В случае не подписания Исполнителем Акта приемки по ф. 0510452 при приемке Заказчиком оказанной услуги, либо при наличии возражений по объему и качеству услуг, в том числе по запросу Исполнителя, электронный Акт приемки по ф. 0510452 сформированный на бумажном носителе в течение 5 (пяти) рабочих дней направляется Заказчиком на электронный адрес Исполнителя, указанный в контракте. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней подписывает Акт приемки по ф. 0510452 и возвращает в адрес Заказчика по адресу электронной почты Заказчика, указанного в контракте. Если в указанный срок подписанный Акт приемки по ф.0510452 не поступил в адрес Заказчика, то Исполнитель считается надлежаще уведомленным о подтверждении возникновения у Заказчика обязанности оплатить услуги.

Отказ Исполнителя от участия в приемке оказанной услуги и подписания Акта приемки  по ф.0510452 не может служить препятствием приемки оказанной услуги по контракту и оформлению ее результатов. Право на использование результатов услуг переходит от Исполнителя к Заказчику с момента приемки оказанной услуги, оформленной Актом приемки по ф. 0510452.

15.7. Подписанные Заказчиком Акт приемки по ф. 0510452 удостоверяют факт приемки Заказчиком оказанных услуг в полном объеме и являются основанием для взаиморасчетов Сторон.

16. Ответственность сторон.

16.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

16.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

16.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

16.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

16.6. Заказчик при оплате оказанных по контракту услуг вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени), начисленную на дату подписания акта сдачи – приемки оказанных услуг, с суммы, предназначенной для оплаты оказанных услуг. Сумма неустойки (штрафа, пени) засчитывается в счет исполнения обязательств Заказчика по оплате Исполнителю стоимости оказанных услуг. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) в установленном порядке в федеральный бюджет возлагается на Заказчика.

16.7. В случае, если по какой-либо причине Заказчик не удержит сумму неустойки (штрафа, пени) при оплате оказанных услуг, Исполнитель обязан оплатить в установленном порядке сумму неустойки (штрафа, пени) в федеральный бюджет по первому требованию Заказчика.

16.8. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе требовать от Исполнителя возмещение причиненных убытков в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту, без зачета неустойки (штрафа, пени).

16.9. Удержание неустойки (штрафа, пени) не лишает права Заказчика требовать от Исполнителя уплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, выявленные после даты подписания акта сдачи - приемки оказанных услуг.

16.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

16.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

16.12. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

16.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

16.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по контракту.

16.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

16.16. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

17. Права и обязанности сторон.

17.1. Исполнитель обязуется:

17.1.1. Провести услуги по обследованию технического состояния административного здания УФНС России по Чувашской Республике.

17.1.2. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные Заказчиком, в связи с исполнением настоящего Контракта, не раскрывать и не разглашать в общем или в частности факты и/или информацию (кроме информации общедоступного характера) какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика.

17.1.3. При изменении сроков оказания услуг своевременно предупредить об этом Заказчика.

17.2. Исполнитель вправе:

17.2.1.Запрашивать документацию, необходимую для проведения исследований.

17.2.2.Проводить осмотр, изучение документации, а также в полном объеме совершать иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

17.2.3.Досрочно оказать услуги, согласно настоящему Контракту.

17.3. Заказчик обязуется:

17.3.1. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя.

17.3.2. Принять результат оказанных услуг Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

17.4. Заказчик вправе:

17.4.1. Присутствовать при обследовании объекта исследования.

18. Срок действия контракта.

Контракт вступает в законную силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2026 года.

19. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта

19.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Контракта.

19.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

19.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта.

19.4. Сторона, решившая расторгнуть Контракт по соглашению Сторон, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Контракт другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения.

19.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке по следующим основаниям:

- если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или оказывает услуги настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

- если во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут оказаны надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком разумный срок для устранения недостатков Исполнитель не исполнил данное требование Заказчика;

- в любое время до сдачи результата услуг;

- если отступления в услугах от условий Контракта или иные недостатки результата услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

- по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

19.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке в случае, когда Заказчик в нарушение своих обязанностей по настоящему Контракту препятствует исполнению настоящего Контракта Исполнителем, а также по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.