III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться

| № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1; Устройство для встряхивания и инкубации микропланшет с принадлежностями 26.60.12.119 / 26.51.53.141. 96-луночный планшет; наличие. Количество позиций для стандартных 96-луночных планшет; не менее 4. Настройка температуры инкубации:. Диапазон регулировки температуры; ºС; не уже 25 – 60. Минимальный шаг переключения температуры; ºС; не более 0,1. Равномерность распределения температуры на платформе; ºС; не более ± 0,2. Настройка скорости перемешивания:. Орбита; мм; не более 2. Диапазон регулировки скорости; об/мин; не уже 250 – 1200. Минимальный шаг переключения скорости; об/мин; не более 10. Настройка времени перемешивания:. Диапазон регулировки таймера; час; не уже 0 – 96. Минимальный шаг переключения таймера; мин; не более 1. Звуковое оповещение; наличие. Отображение информации:. Отображение текущих значений температуры инкубации; наличие. Отображение текущих значений скорости перемешивания; наличие. Отображение текущих значений времени перемешивания; наличие. Дисплей:. ЖК-дисплей; наличие. |  |

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий

Безопасность Оборудования должна соответствовать требованиям законодательства РФ.
Оборудование должно поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Оборудования и способу транспортировки, обеспечивающей защиту Оборудования от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах, и соответствующей требованиям ГОСТ Р 50444-20 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия». 
          Маркировка Оборудования и тары (упаковки) Оборудования, в том числе транспортной, должна содержать информацию согласно требованиям ГОСТ Р 50444-20 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Гарантийное техническое обслуживание поставляемого Оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя Оборудования, указанными в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к Оборудованию.

Требования к году (месяцу) изготовления товара

Год изготовления оборудования – не ранее 2025.

Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.