ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Оказание услуг по проверке герметичности и опрессовке газовой системы питания газобаллонных автомобилей с освидетельствованием автомобильных газовых баллонов»

1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) устанавливает требования к проведению гидравлических испытаний (опрессовки) баллонов сжиженного нефтяного газа (СНГ) систем газобаллонного оборудования (ГБО) автомототранспортных средств, указанных в Приложении № 1 (далее – баллоны ГБО).

1.2. Перечень автомототранспортных средств с ГБО (Приложение № 1).

1.3. Исполнитель должен иметь соответствующую производственную базу, технологическое оборудование, в том числе компрессорное оборудование, и аттестованный для выполнения этой работы рабочий и инженерно-технический персонал, а также разрешительные документы на проведение данных видов работ.

1.4. Работы проводятся в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, нормативных документов, технической документации на используемое оборудование и методики проведения испытаний, а именно: ГОСТ Р 58697-2019 «Автомобильные транспортные средства. Порядок и процедуры методов контроля установки газобаллонного оборудования».

1.5. Место оказания услуг: станция технического обслуживания по месту нахождения Исполнителя, не далее 150 км от местоположения Заказчика (Челябинская область, г. Златоуст), с целью соблюдения режима труда и отдыха водителей и выполнения ими графиков маршрутных заданий.

2. Цель проведения работ

2.1. Определение общей технической исправности баллонов ГБО (отсутствие трещин, деформаций, коррозии), оценка их текущего состояния и подтверждение возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

2.2. Оценка срока эксплуатации баллонов ГБО в соответствии с установленными нормами.

3. Объем работ

3.1. Визуальный осмотр:

- осмотр внешней поверхности баллона ГБО на наличие механических повреждений (вмятины, царапины, прожоги, коррозия);

- осмотр сварных швов (при наличии) на наличие трещин, деформаций, коррозии;

- осмотр резьбовых соединений на предмет целостности;

- осмотр вентильного узла (при наличии);

- проверка читаемости маркировки (дата изготовления, заводской номер, рабочее давление, объем, производитель).

3.2. Гидравлические испытания (опрессовка):

Подготовка баллона:

- демонтаж баллона ГБО с автомототранспортного средства (при необходимости);

- слив остатков газа;

- отключение вентильного узла.

Проведение испытаний:

- заполнение баллона водой (или другой рекомендованной жидкостью) до полного объема, исключающее наличие воздушных пробок;

- создание избыточного давления воды внутри баллона до значения, установленного нормативным документом, путем использования специального испытательного стенда (опрессовщика);

- выдержка баллона под испытательным давлением в течение времени, установленного методикой;

- контроль показаний манометра на предмет отсутствия падения давления;

- осмотр внешней и внутренней поверхности баллона на предмет появления трещин, протечек, деформаций;

- сброс давления;

- слив испытательной жидкости.

Оценка результатов:

- при отсутствии видимых деформаций, трещин, протечек и падения давления, испытания считаются успешными.

3.3. Проверка срока эксплуатации:

- определение даты изготовления баллона по маркировке;

- сравнение даты изготовления с допустимым сроком эксплуатации, установленным нормативными документами.

3.4. Составление протокола (акта) испытаний:

- фиксация даты проведения испытаний;

- данные о баллоне: заводской номер, дата изготовления, объем, тип, марка ГБО;

- данные о транспортном средстве (согласно Приложению № 1: гос. номер, марка, модель);

- давление испытания;

- время выдержки под давлением;

- результаты визуального осмотра;

- результаты гидравлических испытаний (успешно/неуспешно);

- срок эксплуатации баллона;

- заключение о пригодности баллона к дальнейшей эксплуатации;

- подпись и расшифровка ответственного лица, печать организации (при наличии).

4. Требования к Исполнителю

4.1. Наличие аттестованной испытательной установки (стенда) для проведения гидравлических испытаний баллонов ГБО.

4.2. Наличие исправного поверенного манометра (оборудования) с соответствующим классом точности.

4.3. Наличие квалифицированного персонала, обученного и аттестованного для проведения работ по техническому обслуживанию и испытанию газобаллонного оборудования.

4.4. Соблюдение правил техники безопасности при проведении работ.

4.5. Разрешения/аттестации: разрешение Ростехнадзора на проведение испытаний сосудов под давлением и/или проведение работ на опасных производственных объектах в соответствии с Федеральным Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025) либо аккредитация испытательной лаборатории в Росаккредитации (наличие протоколов испытаний).

4.6. Методики испытаний, паспорта и журналы учёта.

4.7. Оформление результатов в виде протокола испытаний и (при необходимости) клейма/пломбы на баллоне.

4.8. Гарантия распространяется на оказанную услугу сроком не менее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания документа о приемке Заказчиком в единой информационной системе.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Срок начала исполнения Контракта: с даты заключения Контракта

Срок окончания исполнения Контракта: до 30.10.2026г. с даты заключения Контракта.

5.2. Конкретные даты проведения испытаний согласовываются с представителем Заказчика.

6. Порядок сдачи-приемки работ

6.1. По завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику пакет документов:

- протоколы (акты) гидравлических испытаний на каждый баллон (или на каждое транспортное средство, если испытание проводится с установленным баллоном);

- копии документов, подтверждающих квалификацию персонала и аттестацию оборудования (при необходимости).

6.2. Приемка работ осуществляется ответственным должностным лицом Заказчика – заместитель директора Дияров Мирдар Русланович. Тел. 8 /3513/ 67-13-13 (доб.104), +79173683687, e-mail: np-taganay@taganay.org.

Заместитель директора 								М.Р. Дияров

Приложение № 1 к Техническому заданию

Список автомототранспортных средств с ГБО, подлежащих проверке герметичности и опрессовке газовой системы питания газобаллонных автомобилей с освидетельствованием автомобильных газовых баллонов:

| № п/п | Модель автотранспорта | Регистрационный номер |
| --- | --- | --- |
| 1 | УАЗ-39094 | Х 103ТО 174 |
| 2 | УАЗ-236324 | В 883 УТ 174 |
| 3 | УАЗ-236022 | В 910 УТ 174 |
| 4 | ГАЗ - 330252 | М 914 УМ 174 |
| 5 | ГАЗ - 22177 | В 859 УТ 174 |
| 6 | УАЗ - 236324 | В 900 УТ 174 |
| 7 | УАЗ - 236324 | В 912 УТ 174 |
| 8 | УАЗ - 23632 | В 929 УТ 174 |