Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений

при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки) на закупку средства для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 и/или КТРУ | Количество | ед. изм. | Характеристики объекта закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средство для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения механизированным способом "Неодишер ФА" , 5л | 20.41.32.119 | 150 | литр | Для предстерилизационной очистки хирургического инструмента, загрязненного кровью, принадлежностей для анестезии, хирургической обуви, лабораторного стекла, бутылочек для кормления в специальных моечно-дезинфицирующих машинах. Средство обладает высокой очищающей способностью по отношению к кровяным и белковым загрязнениям, детского питания, питательным средам. Форма выпуска: жидкость. Обладает антикоррозийными свойствами для предотвращения коррозионных процессов, которые разрушают металлические конструкции с целью увеличить срок службы объектов, сохранить их прочность. Рабочие растворы средства обладают низким пенообразованием для обеспечения эффективной и безопасной работы оборудования, а также для повышения качества очистки. Избыточная пена может создавать ряд проблем, которые негативно влияют на процесс мойки и срок службы техники. Метасиликаты натрия и калия в пределах диапазона 15-30% Согласно «Федеральных клинических рекомендаций по выбору химических средств дезинфекции и стерилизации для использования в медицинских организациях» данное ДВ обеспечивает средству наличие целевой эффективности. Фосфаты 15-30% данное ДВ обеспечивает средству наличие целевой эффективности. Средство не содержит ПАВ (тензиды) и окислители. pH 0,2%-0,4% рабочих растворов средства в пределах диапазона 11,0-11,9. pH концентрата средства 14. Плотность при 20° С 1,48 г/см3. Дозировка для применения в МДМ , в пределах диапазона 0,2-0,4%. Упаковано в полимерные емкости прозрачного цвета . Средство рекомендовано к применению эндоскопов. Совместимость с моечно-дезинфицирующими машинами WD 230/250 Belimed AG Швейцария; UNICLEAN SL M BMT Medical Tecnology s.r.o. Производитель: «Химическая фабрика Др.Вайгерт ГмбХ @ Ко.КГ» Германия |

| Требования к поставке/приемке товара: |  |
| --- | --- |
| Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации | Свидетельства о государственной регистрации на средство для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения механизированным способом |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А (Центральный склад) |
| Срок поставки | В течение 5 рабочих дней с момента заключения Контракта |
| Остаточный срок годности | Не менее 10 месяцев |